《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 畜禽粪污综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 清裕（威县）生态科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张骅 |  |  |  |  | 联系人 |  | 黄杨庚 |  |  |  |
| 通讯地址 | 清裕（威县）生态科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18979145190 |  |  |  | 传 真 | / |  |  | 邮 编 | 054700 |  |
| 建设地点 | 威县固献乡大葛寨高速路口南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 威县行政审批局 |  |  | 批准文号 | 威审投资备字 【2020】177号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | A0532 畜禽粪污处理活动 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米) |  | 32000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  | 13000 |  | 其中:环保投 资(万元) |  | 100 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 0.77% |
| 评价经费 (万元) |  | / |  | 预期投产日期 |  | 2021年6月 |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来： 畜禽养殖污染是农村环境污染的突出问题，随着畜牧业的快速发展，养殖场废弃物排放对城乡卫生环境造成严重污染。近年来，威县农业、畜牧业得到了强有力的发展，但随着畜牧业的发展，大型牲畜数量不断增加，养殖场牲畜粪便大量集中，这些粪便如不能及时清除或处理，其产生的恶臭气体不仅危及周围居民的健康，而且也会影响养殖场内畜禽的生长。鉴于此，清裕（威县）生态科技有限公司决定投资13000万元建设畜禽粪污综合利用项目。 本项目的建设不仅可以实现废弃物的综合利用，改善农村环境卫生状况，有效保护生态环境，而且亦可以实现农业增效、农民增收。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院682号令）等有关环保政策法规以及邢台市生态环境局威县分局的要求，该项目需要进行环境影响评价，根据环境保护部令44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目参照“三十五、公共设施管理业——105、城镇粪便处置工程——日处理50吨及以上”类项目，该项目需做环境影响报告表。为此，清裕（威县）生态科技有限公司于2020年9月委托我单位为其编制该项目环境影响报告表。我单位接受委托后，立即派遣技术人员对项目厂址周边环境进行现场踏勘，收集了相关资料，并按照《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表。 2、工程概况： （1）项目名称：畜禽粪污综合利用项目 （2）建设单位：清裕（威县）生态科技有限公司 （3）建设地点及周边关系：拟建项目位于威县固献乡大葛寨高速路口南侧，中心地理坐标为东经115°22′01.88″，北纬36°56′30.04″。厂区东侧、南侧、西侧、北侧均为空地。项目所在地东北距沙河王庄村630m，东距马河北寨村1560m，东南距孙河北寨村2000m、距韩庄村1460m，南距沙河新庄村630m，西南距吴家庄村2090m，西距吴王目村1857m，西北距油坊村1600m。本项目地理位置及周边关系示意图分别详见附图1和附图2。 （4）项目性质：新建 （5）项目总投资：本项目总投资13000万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.77%。 （6）建设内容及规模：本项目占地面积48亩（合32000m2），建设有机肥车间以及畜禽粪污处理设施等建筑面积9900m2，购置安装中温厌氧罐等主要设备16台（套）。项目利用畜禽粪污等进行资源化再利用，建成后年产有机肥4万吨、沼气730万立方米。 - （7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员28人，实行三班工作制，每班8小时，全年工作365天。 3、工程内容及建设规模 （1）建设内容 本项目建筑物见下表。 表1 项目主要建筑物一览表 序 号; 建筑物名称; 数量; 总建筑面积. 1; 有机肥车间; 1; 3904m². 2; 原料库; 1; 2000m². 3; 成品仓库; 1; 1282m². 4; 固液分离间; 1; 30m². 5; 一级厌氧罐; 4; 855m². 6; 二级厌氧罐; 2; 628m². 续表1 项目主要建筑物一览表 序 号; 建筑物名称; 数量; 总建筑面积. 7; 沼气储气柜; 2; 325m². 8; 净化间; 1; 96m². 9; 智能化控制间; 1; 270m². 10; 配电、总控间; 1; 400m². 11; 鼓风机房; 1; 50m². 12; 污水处理设备间; 1; 60m². 总计; 9900m². （2）处理规模及产品方案 本项目日处理： - 鸡粪量：200t/d； 2) 其他有机废弃物量（废水）：50t/d。 本项目具体产品方案详见表2。 表2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 利用方式; 备 注. 1; 有机肥; 4万t; 作为肥料; 全部外售. 2; 沼气; 730万m3; 作为燃气; 全部外售. （3）主要生产设备 本项目生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序 号; 单 元; 名 称; 单位; 数量. 1; 沼气生产设备; 进料预处理设备; 套; 1. 2; 一级厌氧罐; 套; 1. 3; 二级厌氧罐; 套; 1. 4; 沼气储存柜; 套; 1. 5; 固液分离机; 套; 1. 6; 沼气冷干脱硫设备; 套; 1. 7; 全自动智能中控; 套; 1. 8; 有机肥生产设备; 全自动智能中控; 套; 1. 9; 有机肥生产线; 套; 1. 10; 造粒包装线; 套; 2. 11; 有机肥车间废气环境处理系统; 套; 1. 12; 烘干杀虫设备; 套; 1. 13; 污水处理设备; 纳米微纳米发泡装置; 套; 1. 14; 生物菌膜装置; 套; 1. 合计; 16套. 4、原辅材料 本项目原辅材料消耗情况详见表4。 表4 原辅材料消耗一览表 序号; 项目; 数量; 单位; 供应. 1; 鸡粪; 73000; t/a; 本地. 2; 其他有机废弃物（废水）; 18250; t/a; 本地. 2; 秸秆; 21900; t/a; 本地. 3; 菌渣; 21900; t/a; 本地. 4; 木质素降解菌; 10; t/a; 本地. 5; PAM; 10; t/a; 本地. 6; PAC; 100; t/a; 本地. 注：粪污主要来自德青源威县蛋鸡养殖基地等，可以保证项目投产后的基本粪污来源。鸡粪含水率64.38%。 4、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由附近的供水管网集中供给，水质、水量可以满足本工程的用水需求。项目用水部分主要为生活用水。新鲜水总用水量为1.12m³/d（408.8m³/a）。 本项目劳动定员为28人，不在厂区食宿，参照《河北省地方标准 用水定额》（DB13/T 1161. 3-2016）用水定额，生活用水量按照40L/天·人的系数计算，则生活用水量为1.12m³/d（408.8m³/a）。 排水：项目排水采取雨污分流制，雨水经汇集后直接排出厂外。本项目废水主要为生活污水、沼气冷凝水和沼液。员工生活污水排污系数为0.8，故员工生活污水产生量为0.896m³/d（327.04m3/a），沼气冷凝水1.238m³/d，沼液产生量约为80m³/d，其中30m³回用于生产，剩余50m³沼液与生活污水和沼气冷凝水全部排污厂区内的污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后，部分回用于生产，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。 本项目水量平衡图见图1。 新鲜水 生活用水-0.224 1.12 0.896 1.238 沼气冷凝水 厂区绿化和泼洒抑尘 50 178.756 24.134 沼液 粪污处理系统-2.866 污水处理系统 原料 含水 280 300 回用 沼渣-95.89 图1 项目水平衡图 单位m3/d 表5 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水量; 原料含水; 回用水量; 损耗量; 废水产生量. 1; 员工生活用水; 1.12; 1.12; 0; 0; 0.224; 0.896. 2; 粪污处理系统; 237.994; 0; 179.994; 58; 98.756; 23.238. 合计; 239.114; 1.12; 179.994; 58; 98.98; 24.134. - （2）供电 - 本项目生产、生活用电由附近电网提供，年用电量300万度，电量、电压可满足本项目用电需求。 - （3）供热、制冷 本项目生产用热采用电加热，厂区不设燃煤锅炉。夏季制冷采用空调。 5、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“一、农林业”中“18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用等）”，项目建设符合国家产业政策。 另外，本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在《河北省新增限制类产业目录》(2015年版)中，不属于《邢台市生态环境局关于以改善大气环境质量为核心进一步强化建设项目环评审批的通知》（邢环字[2020]18号）中禁止审批类项目。2020年9月7日，威县行政审批局对该项目进行备案（备案编号：威审投资备字【2020】177号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 6、规划选址可行性分析 本项目选址参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行选址。 参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，禁止在下列区域内建设： ①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； ②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； ③县级人民政府依法划定的禁养区域； ④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； ⑤新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m； ⑥禽畜粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m； 本项目位于邢台市威县固献乡大葛寨高速路口南，威县常年主导风向为南风，项目下风向无居民点，距离最近的居民点沙河王庄村630m，位于本项目侧风向，平面布置将生产装置做到一体化和室内化、物料存放避免露天，并加强绿化，同时由威县招商项目选址意见呈现表可知，威县农业农村局、住房和建设局、邢台市生态环境局威县分局、河北威县省级农业科技园区及威县固献乡人民政府同意项目选址。项目建设区域生态环境良好，远离城镇、医院、居民区，不属于城镇居民区规划用地，项目选址符合威县城镇总体规划和环保规划。 7、“三线一单”符合性分析 - （1）生态保护红线符合性分析 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05 万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86 万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 威县生态保护红线总面积为1.40km2，占全县国土面积的0.14%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。威县生态保护红线主要沿老沙河分布。老沙河红线区东起刘家庄村、杨常屯村，南至沙河辛庄村、冯庄村，间断分布。本项目厂址距离最近的生态红线区为700m。威县生态保护红线区分布见图3。 本项目位置 700m 图2 威县生态保护红线区分布图 （2）环境质量底线 2019年邢台地区NO2、PM2.5、PM10、O3均出现超标，NO2超标倍数为0.125倍，PM2.5超标倍数为0.857倍，PM10超标倍数为0.643倍，O3超标倍数为0.306倍。因此，邢台市环境空气质量属于不达标区，主要污染是以NO2、PM2.5、PM10、O3为主。根据《河北宏博牧业有限公司屠宰生产线及配套设施项目环境现状检测报告》监测数据显示，该项目区氨、H2S 1小时平均浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的参考限值。2019年邢台地区空气质量综合指数同比下降2.7%，PM2.5平均浓度同比下降2.48%，PM10平均浓度同比下降8%，SO2平均浓度同比下降20.8%，CO平均浓度同比下降7.7%，空气质量达到二级及以上天数175天，较好的完成了相关污染源削减工作；根据《河北宏博牧业有限公司屠宰生产线及配套设施项目环境现状检测报告》监测数据，各监测点潜水水质除溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、钠离子外，其他水质指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求；承压水水质指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求，在采取相应的防渗等地下水保护措施后，项目运营期对周围地下水环境影响较小；项目附近土壤中各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，项目的建设不会对周围土壤环境产生影响；项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明区域声环境质量较好，在采取相应的噪声治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响较小。因此本项目满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目给水利用固献乡集中供水系统，不会对地下水资源产生明显不利影响，项目以“节能、降耗”为原则，不使用高耗能生产设备及工艺，符合资源利用的相关要求。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地尚未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。本项目属于鼓励类“一、农林业”中“21、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用、沼气灌装提纯等）”，项目建设符合国家产业政策，因此本建设项目符合国家产业政策。 - 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况 - 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 威县位于河北省东南部、邢台市东部，地理位置位于北纬36º52′至37º18′，东经115º12′至115º34′之间，南北长约48.2公里，东西宽约32公里，总面积994平方公里，东临清河县，西接广宗县，北与南宫市毗连，南与临西县及邯郸市邱县接壤。 拟建项目位于威县固献乡大葛寨高速路口南，中心地理坐标为东经115°22′01.88″，北纬36°56′30.04″。厂区东侧、南侧、西侧、北侧均为空地。项目所在地东北距沙河王庄村630m，东距马河北寨村1560m，东南距孙河北寨村2000m、距韩庄村1460m，南距沙河新庄村630m，西南距吴家庄村2090m，西距吴王目村1857m，西北距油坊村1600m。本项目地理位置及周边关系示意图分别详见附图1和附图2。 2、地形地貌 威县属古黄河、古漳河长期泛滥淤积而成的冲积平原。现存地貌为第四纪松散沉积物。地势平坦、开阔，土层深厚。地势从西南向东北倾斜，海拔高程为30m至35m。地面坡降为万分之一。威县境内地貌类型单一，以平地为主，间有缓岗、沙丘和洼地。 3、地质 威县地处河北平原沉降带的南部，属冀南坳陷区。河北平原属新华夏第二沉降带，是迭置在华北陆台上的中新生代沉降盆地，地貌形态虽平坦单一，但却是一个构造为复杂的沉积盆地。冀南坳陷区处于河北平原的南部，区内基底凹凸不平，由两个凸起和两个凹陷区组成。威县所辖领域东西横跨两个次级构造单元，即洺州镇、大宁乡地处广宗凸起之上，其基底地层为太古界片麻岩系；其余绝大部分处于丘县凹陷区内，其基底为侏罗、白垩系地层。 威县属近山和远山河流冲积湖低平原区，第四系地层遍及全县，厚度500～600m。其下为第三系地层。基底绝大部分为侏罗、白垩系地层。 4、地表水 威县境内主要河流自西向东分布有西沙河、东风渠（人工开挖）、老沙河（清凉江）、沽漳河、威临渠、赵王河等，均属黑龙港流域。各河流均常年干沽无水，仅丰水季节偶有水流通过。 5、地下水 本项目所在区域地下水主要赋存于第四系各种砂层中，为孔隙潜水或承压水，根据沉积物质来源、成因类型及水文地质特征，属于黄河冲积沉积物，主要特点是有咸水层分布。因此，按含水组埋藏条件及水质，该区域地下水划分为：浅层淡水、浅层咸水和深层淡水三种类型。在垂直方向上，以第四纪地层划分为基础，结合水质、水量、水动力条件，自上而下划分为四个含水组。 第Ⅰ含水组(相当于全新统Q4)：分布较普遍，为潜水，主要为冲积及湖沼作用所形成的细砂、粉细砂含水层，呈北东向条带分布为主。该含水组分上下两部分。上部含水层岩性主要为粉砂，厚4～6m，多呈透镜体状，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，水质为重碳酸、氯化物～钙、镁、钠型水，矿化度一般小于1g/L，属浅层淡水。下部含水层岩性为粉细砂、粉砂等，顶板埋深21～25m，底板埋深40～50m，总厚一般为5～10m，局部地段大于20m，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，个别区域达5～10m3/h·m，矿化度一般为1～3g/L，少数大于3g/L，属浅层咸水上部。 第Ⅱ含水组(相当于上更新统Q3)：该含水组底板埋深150m左右，含水层岩性主要为细粉细砂、厚10～50m，单位出水量5～10m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠镁水；重碳酸、氯化物～钠水等，矿化度1～3g/L，局部3～5g/L，属浅层咸水下部，咸水底界面深度100～120m。底板以下130m～170m处有厚40m的粘土层与下部含水层相隔。 第Ⅲ含水组(相当于中更新统Q2)：该含水组底板埋深350m左右，含水层岩性主要为中砂、细砂、粉砂等，共13～18层，总厚50～80m，富水性一般为5～15m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠及氯化物、硫酸盐～钠水，矿化度0.6～1.4g/L，属深层淡水上部。 第Ⅳ含水组(相当于下更新统Q1)：底板埋深大于500m，顶板埋深355m左右，含水层岩性主要为粉细砂、粉砂，总厚度30～50m，共有9～12层，单位出水量5～10m3/h·m，局部地段小于5m3/h·m。水质为重碳酸、氯化物～钠型水及重碳酸、硫酸盐～钠水，矿化度0.5～1.0g/L，属深层淡水下部。目前居民生活和工农业用水主要取自于第Ⅲ和第Ⅳ含水组。 威县地下水资源主要来源于降水入渗和灌溉回归。地下水流向基本为自西南向东北。 6、气候气象 威县属暖温带大陆性半湿润季风气候。气候特征为：四季分明，冬夏长，春秋短。春季干旱多风，蒸发量大；夏季受海洋性气候影响，往往形成久旱不雨或大雨成灾；秋季天高气爽，降雨稀少；冬季多北风，寒冷少雨雪。年平均气温13.1ºC，年极端最高气温42.7℃，极端最低气温-21.2℃，年内七月份最热，一月份最冷。历年平均日照时数2574.8h，日照百分率57%。历年平均无霜期198d，初霜期一般在10月下旬，终霜期在4月初；一般在12月下旬开始结冰，次年2月解冻，最大冻土深度0.45m。多年平均蒸发量2005.5mm。 威县多年平均降水量574.3mm，降水量年内及年际分配不均，丰枯相差悬殊，年最大降水量1289.5mm，发生在1963年，为枯水年1972年降水量259.3mm的4.97倍，年降水量的70％集中在汛期，且多以暴雨的形式出现。多年平均风速3.1m/s，以东南风和西南风居多。 根据多年气象资料统计结果，威县主要气象特征见表6。 表6 威县主要气象特征一览表 序号; 项目; 统计结果; 序号; 项目; 统计结果. 1; 年平均气温; 13.1℃; 6; 最大一日降雨量; 193.4mm. 2; 极端最高气温; 42.7℃; 7; 年日照时数; 2574.5h. 3; 极端最低气温; -21.2℃; 8; 无霜期; 183天. 4; 年平均降雨量; 488mm; 9; 年平均风速; 3.1m/s. 5; 最大降雨量; 1291.5mm; 10; 年主导风向; S. 7、植被 该区域植被类型属于以人工栽培作物为主体的农业生态类型。评价区域内主要作物为小麦、玉米、棉花等。经调查评价区域无国家保护的珍稀野生动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 1、威县基本情况 威县地处华北平原南部，属冀南低平原区。威县总面积1011.8km2，辖8镇8乡，522个行政村。总人口60万，耕地面积103.2万亩，国民生产总值29.95亿元，人均生产总值5305元。第一产业生产总值13.58亿元，第二产业生产总值8.05亿元，第三产业生产总值8.32亿元，产业结构比例为45.4:26.9:27.7。威县农业较发达，是河北省粮、棉、油主要产区之一，素有“冀南棉海”之称。威县工业基础良好，形成了棉花深加工、毛皮加工、橡胶制品、建材装饰、食品加工等为主的骨干企业。乡镇企业突飞猛进，形成了皮毛皮革、毛毡、橡胶制品、汽摩配件、造纸、建筑陶瓷等八大行业。 全县共有普通高中2所，在校生6235人；初中28所，在校生30351人，小学211所，在校生39732人，儿童入学率达100%。 现有职教中心1所，在校生121人。全县有电影院、剧场、文化馆、图书馆、县级广播台、电视台等，广播电视人口覆盖率100%。 全县各类医疗卫生机构803所，卫生技术人员160人，全县已形成了比较健全的医疗预防保健网络。 威县地理环境优越，交通发达，106国道及大广高速穿县而过，纵贯南北、青银、邢临高速公路在县内横穿而过，邢清、邢临公路与山东省相通，交通条件便利。106国道威县境内全长48.45km；青银、邢临高速公路在县内横穿而过，境内全长33.38km，县道全长52.52km。 威县生活垃圾卫生填埋场位于洺州镇皇神庙西北，县城西北面4km处，该工程设计日处理生活垃圾150t，占地面积120亩，总库容104.95万m3，总投资3150万元。项目产生的生活垃圾由环卫部门送该垃圾填埋场卫生填埋处理。 2、功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；本项目所在区域地下水以集中式生活饮用水和工农业用水为主，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为2类声环境功能区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量现状 环境空气质量达标情况判定：根据《2019年邢台市生态环境状况公报》中相关数据，邢台地区2019年环境空气六项污染物年平均浓度详见表7。 表7 2019年邢台市环境空气六项污染物年平均浓度值一览表 污染物项目; 年评价指标; 年平均浓度值/; 标准限值/; 超标倍数. （μg/m³）; （μg/m³）. SO2; 年平均; 19; 60; 0. NO2; 年平均; 45; 40; 0.125. PM2.5; 年平均; 65; 35; 0.857. PM10; 年平均; 115; 70; 0.643. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 209; 160; 0.306. CO; 24小时平均第95百分位数; 2.4mg/m³; 4mg/m³; 0. 根据表7显示，2019年邢台地区NO2、PM2.5、PM10、O3均出现超标，NO2超标倍数为0.125倍，PM2.5超标倍数为0.857倍，PM10超标倍数为0.643倍，O3超标倍数为0.306倍。因此，邢台市环境空气质量属于不达标区，主要污染是以NO2、PM2.5、PM10、O3为主。根据《河北宏博牧业有限公司屠宰生产线及配套设施项目环境现状检测报告》监测数据显示，该项目区氨、H2S 1小时平均浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的参考限值。 2019年邢台地区空气质量综合指数同比下降2.7%，PM2.5平均浓度同比下降2.48%，PM10平均浓度同比下降8%，SO2平均浓度同比下降20.8%，CO平均浓度同比下降7.7%，空气质量达到二级及以上天数175天，较好的完成了相关污染源削减工作，大气环境质量持续改善。 2、声环境质量现状 区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 水环境质量现状 根据《河北宏博牧业有限公司屠宰生产线及配套设施项目环境现状检测报告》监测数据，各监测点潜水水质除溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、钠离子外，其他水质指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求；承压水水质指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。 4、土壤环境质量现状 （1）土壤环境质量现状监测 - 1）监测布点 本次土壤监测共布设厂区3个土壤质量监测单元。 2）监测项目 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。 - 3）监测时间与频率 - 各项目监测时间为2020年9月20日，采样一次。 - 4）监测布点及采样方法 表8 监测点位一览表 - 编号; - 监测点; - 取样方法; - 监测因子. - 1; - 厂区东北; - 表层样（0~0.5m）; - 45项基本项目. - 2; - 厂区西北; - 表层样（0~0.5m）. - 3; - 厂区东南; - 表层样（0~0.5m）. - 5）监测及分析方法 参照国家环保局的《环境监测分析方法》、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）要求进行，不足部分参照《土壤元素的近代分析方法》（中国环境监测总站编）进行。各监测分析方法见表9。 表9 土壤环境质量现状监测项目及分析方法 序号; 检测项目; 分析方法; 检出限. 1; 苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.9μg/kg. 2; 甲苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.3μg/kg. 3; 乙苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 续表9 土壤环境质量现状监测项目及分析方法. 序号; 检测项目; 分析方法; 检出限. 4; 间&对-二甲苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 5; 苯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.1μg/kg. 6; 邻-二甲苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 7; 1，2-二氯丙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.1μg/kg. 8; 氯甲烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.0μg/kg. 9; 氯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.0μg/kg. 10; 1，1-二氯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.0μg/kg. 11; 二氯甲烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.5μg/kg. 12; 反-1，2-二氯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.4μg/kg. 13; 1，1-二氯乙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.3μg/kg. 15; 1，1，1-三氯乙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.3μg/kg. 16; 四氯化碳; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.3μg/kg. 17; 1，2-二氯乙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.3μg/kg. 18; 三氯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 19; 1，1，2-三氯乙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 20; 四氯乙烯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.4μg/kg. 21; 1，1，1，2-四氯乙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 22; 1，1，2，2-四氯乙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 23; 1，2，3-三氯丙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 24; 氯苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.2μg/kg. 25; 1，4-二氯苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.5μg/kg. 26; 1，2-二氯苯; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.5μg/kg. 续表9 土壤环境质量现状监测项目及分析方法. 序号; 检测项目; 分析方法; 检出限. 27; 氯仿; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; 1.1μg/kg. 28; 2-氯酚; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.06mg/kg. 29; 萘; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.09mg/kg. 30; 苯并(a)蒽; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.1mg/kg. 31; 䓛; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.1mg/kg. 32; 苯并(b)荧蒽; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.2mg/kg. 33; 苯并(k)荧蒽; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.1mg/kg. 34; 苯并(a)芘; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.1mg/kg. 35; 茚并(1，2，3-cd)芘; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.1mg/kg. 36; 二苯并(a，h)蒽; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.1mg/kg. 37; 硝基苯; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017; 0.09mg/kg. 38; 苯胺; 《半挥发性有机物 气相色谱/质谱法》USEPA 3545A-2007 & USEPA 8270E-2018; 0.5mg/kg. 39; 六价铬; 《碱性消解六价铬 紫外分光光度法》USEPA 3060A-1996 & USEPA 7196A-1992; 0.5mg/kg. 40; 铜; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; 1mg/kg. 41; 镍; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; 3mg/kg. 42; 铅; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997; 0.1mg/kg. 43; 镉; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997; 0.01mg/kg. 44; 砷; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; 0.01mg/kg. 45; 汞; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; 0.002mg/kg. - （2）土壤环境质量现状评价 - 1）评价方法 - 采用单项标准指数法。 - 2）评价标准 - 采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》进行。 - 3）土壤环境现状监测与评价结果 - 本项目土壤环境现状监测及评价结果见表10。 - 表10 土壤环境现状监测与评价结果 - 项目; - T1; - T2; - T3. - 监测因子; - 表层; - 表层; - 表层. 苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 甲苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 乙苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 间&对-二甲苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 苯乙烯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 邻二甲苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，2-二氯丙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 氯甲烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 氯乙烯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，1-二氯乙烯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 二氯甲烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 反-1，2-二氯乙烯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，1-二氯乙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 顺-1，2-二氯乙烯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，1，1-三氯乙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 四氯化碳; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，2-二氯乙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 三氯乙烯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，1，2-三氯乙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 四氯乙烯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，1，1，2-四氯乙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，1，2，2-四氯乙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，2，3-三氯丙烷; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 氯苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，4-二氯苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 1，2-二氯苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 氯仿; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 2-氯酚; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 萘; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 苯并(a)蒽; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 䓛; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 苯并(b)荧蒽; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 苯并(k)荧蒽; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 苯并(a)芘; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 茚并(1，2，3-cd)芘; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 二苯并(a，h)蒽; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. - 续表10 土壤环境现状监测与评价结果. - 项目; - T1; - T2; - T3. - 监测因子; - 表层; - 表层; - 表层. 硝基苯; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 苯胺; /; - 监测值（μg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 铜; 风险筛选值; - 监测值（mg/kg）; - 29; - 15; - 15. 18000; - 标准指数; - 0.0016; - 0.0008; - 0.0008. 镉; 风险筛选值; - 监测值（mg/kg）; - 0.08; - 0.13; - 0.14. 65; - 标准指数; - 0.0012; - 0.002; - 0.0022. 铅; 风险筛选值; - 监测值（mg/kg）; - 31.5; - 22.3; - 21.3. 800; - 标准指数; - 0.039; - 0.028; - 0.027. 镍; 风险筛选值; - 监测值（mg/kg）; - 39; - 17; - 16. 900; - 标准指数; - 0.043; - 0.019; - 0.018. 砷; 风险筛选值; - 监测值（mg/kg）; - 9.67; - 9.66; - 9.32. 60; - 标准指数; - 0.1612; - 0.1610; - 0.1553. 汞; 风险筛选值; - 监测值（mg/kg）; - 0.018; - 0.017; - 0.016. 38; - 标准指数; - 0.0005; - 0.0004; - 0.0004. 六价铬; 风险筛选值; - 监测值（mg/kg）; - 未检出; - 未检出; - 未检出. 5.7; - 标准指数; - /; - /; - /. 由表10分析可知，区域采样点土层各项监测因子的标准指数均小于1，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准限值。 5、生态环境质量现状 项目所在区域植被以农作物为主，野生动物很少，生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据对项目现场调查，该项目厂址周边无水源保护地、饮用水源以及珍惜濒危物种等敏感点，该项目环境保护目标见表11。 表11 项目环境保护目标情况 环境要素; 保护对象; 方位; 距离m; 环境质量功能. 空气环境; 沙河王庄村; NE; 630; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值. 马河北寨村; E; 1560. 孙河北寨村; SE; 2000. 韩庄村; SE; 1460. 沙河辛庄村; S; 630. 吴家庄村; SW; 2090. 吴王目村; W; 1857. 油坊村; NW; 1600. 地表水; 老沙河; W; 700; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准. 地下水; 区域地下水; —; —; 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤; 区域土壤; —; —; 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求；氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值。 表12 环境空气质量标准 序号; 项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 24小时平均; 150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准. 1小时平均; 500. 2; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 4; NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 7; 氨; 一次浓度; 0.20; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值. 8; 硫化氢; 一次浓度; 0.01. 2、地下水：地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表13 地下水质量标准 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5~8.5; GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》III类标准. 2; 耗氧量; 3.0mg/L. 3; 溶解性总固体; 1000mg/L. 4; 总硬度; 450mg/L. 5; 氨氮; 0.5mg/L. 6; 硝酸盐氮; 20mg/L. 7; 亚硝酸盐氮; 1.0mg/L. 8; 硫酸盐; 250mg/L. 9; 氯化物; 250mg/L. 10; 氟化物; 1.0mg/L. 11; 挥发酚; 0.002mg/L. 12; 氰化物; 0.05mg/L. 13; 汞; 0.001mg/L. 14; 镉; 0.005mg/L. 15; 铅; 0.01mg/L. 续表13 地下水质量标准 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 16; 砷; 0.01mg/L; GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》III类标准. 17; CO32-; 1.0mg/L. 18; HCO3-; 1.0mg/L. 19; 钠; 200mg/L. 20; 六价铬; 0.05mg/L. 21; 铁; 0.3mg/L. 22; 锰; 0.10mg/L. 23; 总大肠菌群; 3.0CFU/100mL. 24; 细菌总数; 100CFU/mL. - 3、声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表14 声环境质量标准 声环境 功能区类别; 适用区域; 昼间; 夜间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 2类; 居住、商业、工业混合区; 60; 50. 4、土壤：土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中表1第二类用地筛选值。 表15 土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg 序号; 项目; 筛选值; 标准来源. 1; 汞; 38; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地筛选值. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 铅; 800. 5; 铜; 18000. 6; 镍; 900. 7; 铬（六价）; 5.7. 8; 苯; 4. 9; 甲苯; 1200. 10; 乙苯; 28. 11; 间&对-二甲苯; 570. 12; 苯乙烯; 1290. 13; 邻-二甲苯; 640. 14; 1,2-二氯丙烷; 5. 15; 氯甲烷; 37. 16; 氯乙烯; 0.43. 17; 1,1-二氯乙烯; 66. 18; 二氯甲烷; 616. 19; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 续表15 土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：mg/kg 序号; 项目; 筛选值; 标准来源. 20; 1,1-二氯乙烷; 9; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地筛选值. 21; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 22; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 23; 四氯化碳; 2.8. 24; 1,2-二氯乙烷; 5. 25; 三氯乙烯; 2.8. 26; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 27; 四氯乙烯; 53. 28; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 29; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 30; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 31; 氯苯; 270. 32; 氯仿; 0.9. 33; 2-氯苯酚; 2256. 34; 萘; 70. 35; 苯并(a)蒽; 15. 36; 䓛; 1293. 37; 苯并(b)荧蒽; 15. 38; 苯并(k)荧蒽; 151. 39; 苯并(a)芘; 1.5. 40; 茚并(1,2,3-cd)芘; 15. 41; 硝基苯; 76. 42; 1,4-二氯苯; 20. 43; 1,2-二氯苯; 560. 44; 苯胺; 260. 45; 二苯并(a,h)蒽; 1.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： - 1、施工扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准。 表16 《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019) 控制项目; 监测点浓度限值a（µg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤ 2. a 指监测点PM10 小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。. 2、施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 3、施工期固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关要求。 营运期： - 废气：运营期氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值和表1新改扩建二级标准；粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准表2无组织排放限值要求。 - 2、废水：废水经厂区污水处理系统处理后，部分回用于生产，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。全厂废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、固体废物：生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。 表17 项目营运期应执行的污染物排放标准明细表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 污 染 物 排 放 标 准; 有组织废气; 恶臭气体; 氨; ≤4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2标准限值. 硫化氢; ≤0.33kg/h. 臭气浓度; ≤2000（无量纲）. 粉尘; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 无组织废气; 厂区; 氨; ≤1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准值. 硫化氢; ≤0.06mg/m3. 臭气浓度; ≤20（无量纲）. 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 废水; pH; 6~9; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准. 色; 30度. 嗅; 无不快感. 浊度; 10NTU. BOD5; 20mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 氨氮; 20mg/L. 阴离子表面活性剂; 1mg/L. 溶解氧; ≥1mg/L. 总大肠菌群; 3个/L. 厂界噪声; 等效连续A声级; 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 夜间; 50dB(A). |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家“十三五”期间污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOX及本项目特征污染物颗粒物。本项目的总量控制建议指标根据项目实际排放总量核算如下： COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：5.76t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污环节: 噪声、扬尘、汽车尾气 噪声、固体废物 基础工程→主体工程→装饰工程→设备安装→工程验收 施工废水、固体废物 图3 施工期工艺流程及产污环节图 - 二、运营期工艺流程及产污环节： - 1、粪污处理工艺流程 发酵原料鸡粪、有机废弃物（废水）以及粉碎后的秸秆、菌渣等辅料进入匀浆水解池，经过进一步水解和沉砂之后用提升泵泵入厌氧罐发酵。本工程拟采用全混合式钢结构厌氧发酵罐。产生的沼气经生物脱硫后进入储气柜储存。厌氧发酵后的发酵液经过固液分离，沼渣作为原料进一步加工成有机肥，沼液进污水处理系统进行处理。 外售 储气柜 净化系统 沼气 粪污、 秸秆、菌渣 厌氧发酵罐 匀浆水解池 固液分离 制作有机肥 沼渣 沼液 沼液贮存池 污水处理系统 图4 粪污处理工艺流程示意图 工艺流程简述： ①预处理系统 收集的粪污和粉碎后的秸秆、菌渣在匀浆水解池内混合，其核心工艺是水解搅拌。混合均匀后，用提升泵将上述经过预处理的混合污水泵入厌氧罐内。 ② 厌氧消化系统 厌氧消化阶段是整个物料发酵的关键环节。在这里发酵底物将经过厌氧微生物的降解作用，分别发生水解、酸化、产氢产乙酸和耗氢产乙酸、产甲烷等过程，有机物最终被分解产生沼气。 进料---搅拌---反应循环过程物料进入厌氧罐后，搅拌机将实现物料的均匀和温度的均匀分布，使发酵底物与厌氧微生物充分接触，本工程设计采取分批进料方式进行。 本工程选用目前应用较广，效果较好的CSTR反应器，采用多级发酵。发酵25天后固液分离，分离后的沼渣制作有机肥，沼液自流进入后端沼液储存池。 为保证发酵处于中温，极端天气需要外加热源给厌氧罐增温，采用电加热。 本项目厌氧罐采用德国利浦技术（lipp）镀锌板咬合罐结构。德国利浦技术（lipp）利用金属塑性加工中的加工硬化原理和薄壳结构原理，通过专用技术和设备，将一定规格的镀锌钢板，应用“螺旋、双折边、咬合”工艺来建造圆型的利浦池、罐。 1）预处理增温系统 在匀浆水解池内壁设置多层环形不锈钢增温盘管，对混合物料预增温至常温。 2）厌氧罐增温系统 在厌氧罐内壁设置多层环形不锈钢增温盘管，对发酵物进行增温，达到中温发酵35℃±2℃。 ③沼气净化系统 厌氧发酵产生的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4和CO2外，还含有H2S和悬浮的颗粒状杂质。H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性。为此需对沼气进行脱硫净化处理。 本项目产生的沼气先进入冷干脱水设备脱水，再进入干法脱硫，然后进入双膜贮气柜储存。在常温下将沼气通过脱硫剂床层，沼气中的H2S与活性氧化铁接触，生成三硫化二铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单质硫。这种脱硫再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面的大部分孔隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。 脱硫反应：Fe2O3·H2O + 3H2S → Fe2S3·H2O + 3H2O +63 kJ 再生反应：Fe2S3·H2O + 1.5O2 → Fe2O3·H2O + 3S +609 kJ 再生后的氧化铁可继续脱除沼气中的H2S。上述两式均为放热反应，但是，再生反应比脱硫反应要缓慢。为了使硫化铁充分再生为氧化铁，工程上往往将上述两个过程分开。沼气从底部进入，穿过脱硫吸附剂层后从顶部离，最终使沼气中H2S降至20ppm以下，去除效率99%以上。 沼气平衡图见下图： 硫化氢1.448 沼气731.493 成品沼气730 厌氧发酵 沼气净化 冷凝水0.045 图1 项目沼气平衡图 单位 万m3/a ④沼气贮存系统 双膜贮气柜通常由外膜、内膜、底膜和混凝土基础组成，内膜与底膜围成的内腔用于贮存沼气，外膜和内膜之间气密。外层膜充气为球体形状。贮气柜设防爆鼓风机，风机可自动调节气体的进/出量，以保持气柜内气压稳定。 内外膜和底膜均由高频焊机熔接而成，材料经表面特殊处理加高强度聚酯纤维和丙烯酸脂清漆。贮气柜可抗紫外线、防泄漏，膜不与沼气发生反应或受影响，抗拉伸强度强适用温度为-30~60 ℃。克服传统柔性干式贮气柜的缺点。 双膜贮气柜安装方便容易、费时少，一般只需要数天。沼气进/出气管和冷凝排水管于混凝土基础施工时预埋，气柜安装时首先将其通过特殊的密封技术与底膜密封，底膜固定在混凝土基础上；之后依次安装内膜、外膜、密封圈，密封圈用预埋螺栓或化学螺栓固定在混凝土基础上，即完成气柜安装。 - 有机肥生产工艺流程及产污环节图 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 噪声 噪声 沼渣 混匀 筛分 破碎 包装 造粒 烘干 秸秆、菌渣 木质素降解菌 成品 图5 有机肥生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 粪污处理系统固液分析产生的沼渣与外购的秸秆、菌渣混合均匀后破碎、筛分、造粒，造粒后进行烘干杀菌，烘干采用热源采用电力供应，烘干后加入木质素降解菌再进行包装即为成品。 - 污水处理工艺流程 PAM、PCM 回用、厂区绿化和泼洒抑尘 图6 污水处理工艺流程图 工艺流程简述： 污水处理系统设计处理能力80m3/d。废水原水SS含量极高，在进入生化处理前需要对其进行有效控制，避免对生化处理造成冲击，来水先经过格栅，去除纤维等杂物，再经过沉淀池去除比重大的污泥，最后经过气浮将细小悬浮物去除，保证生物处理系统进水尽可能低的悬浮物，在气浮的同时，投加的PAC、PAM，有效去除大量正磷，降低废水中P 含量；沼液废水，其污染物浓度高，悬浮物高，但由于进入水处理系统前已经经过长时间的厌氧发酵，绝大部分可被厌氧微生物降解的有机质已经所剩无几，因此虽然污染物浓度高，厌氧的去除效率也不会明显，选用缺氧+好氧的无剩余污泥接触氧化工艺不但可以通过好氧微生物将有机污染物最终分解为二氧化碳和水，达到净化的效果，同时该工艺在处理过程中较其它工艺，污泥产量极低、耐冲击负荷强，对BOD/COD低废水，去除效率更高；在进行生化处理前，尤其厌氧处理前，需要对悬浮物进行去除，超细格栅，栅缝0.8-1mm，有效分离去除大颗粒悬浮物；沉淀池进一步泥水分离，将密度大的悬浮物去除，减小后续气浮和生化的处理负荷；无剩余污泥载体氧化工艺出水经沉淀后，为有效进一步去除 SS 及 COD，出水进入中间水池，为高速过滤机提供水源；高速过滤机出水经臭氧高级氧化进一步将废水中的污染物氧化分解，确保水质达标的同时，也可以降低色度。

主要污染工序: 1、施工期 （1）废气：施工扬尘； （2）废水：施工人员生活污水； （3）噪声：施工机械、运输车辆产生的噪声； （4）固体废物：建筑垃圾、生活垃圾。 2、运营期污染工序 本项目利用蛋鸡的粪便发酵产生沼气，同时合理利用沼渣制造有机肥，根据项目生产工艺特点，确定营运期对环境的影响主要为废气、废水、噪声、固废等。 （1）废气：本项目营运过程中产生的废气主要为粪污等调节混合预处理等过程、污水处理系统、有机肥制取混匀过程中产生的恶臭气体；有机肥制取破碎、筛分和烘干工序产生的颗粒物、恶臭气体。 （2）废水：本项目营运期产生的废水主要为粪污发酵产生的沼液、沼气冷凝废水和职工生活污水。 （3）噪声：项目营运期噪声主要来自各类风机、各种泵等高噪声设备，其声源值在75~90dB（A）之间。 （4）固废：本项目运营过程产生的固体废物主要有沼气净化系统产生的废脱硫渣、废脱硫剂、污水处理系统污泥、除尘器收集的除尘灰以及职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粪污预处理单元恶臭 | 氨 | 0.80mg/m3 、0.07t/a | 0.23mg/m3 、0.02t/a |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.05mg/m3 、0.004t/a | 0.01mg/m3 、0.001t/a |  |
|  |  | 臭气浓度 | 1000（无量纲） | 300（无量纲） |  |
|  | 有机肥制取混混匀、破碎、筛分、烘干工序恶臭 | 氨 | 0.79mg/m3 、0.019t/a | 0.10mg/m3 、0.005t/a |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.04mg/m3 、0.001t/a | 0.01mg/m3 、0.0003t/a |  |
|  |  | 臭气浓度 | 1000（无量纲） | 300（无量纲） |  |
|  | 破碎、筛分、烘干工序粉尘 | 颗粒物 | 250.00mg/m³ 12.000t/a | 2.375mg/m³ 0.114t/a |  |
|  | 厂区 | 氨 | 0.071t/a | ＜1.5mg/m3、0.071t/a |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.0103t/a | ＜0.06mg/m3、0.0103t/a |  |
|  |  | 臭气浓度 | ＜20（无量纲） | ＜20（无量纲） |  |
|  |  | 无组织颗粒物 | 0.6t/a | ≤1.0mg/m3 0.6t/a |  |
| 水污 染物 | 综合废水8808.91m3/a | COD | 4000mg/L， 35.236t/a | 30mg/L， 0.264t/a | 处理达标后用于绿化和泼洒抑尘 |
|  |  | BOD5 | 1500mg/l， 13.213t/a | 6mg/l， 0.053t/a |  |
|  |  | NH3-N | 350mg/L， 3.083t/a | 1.5mg/L， 0.013t/a |  |
|  |  | SS | 800mg/L， 7.047t/a | 10mg/L， 0.088t/a |  |
| 固体 废物 | 沼气净化系统 | 废脱硫渣 | 16.21t/a | 外售 |  |
|  |  | 废脱硫剂 | 4t/a | 厂家回收 |  |
|  | 污水处理系统 | 污泥 | 50t/a | 回用于有机肥制取 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 11.3t/a |  |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 4.2t/a | 由环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要有各类风机、各种泵等，其声源值在75~90dB（A）之间。通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布置等措施后，再经距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目建成后对厂房周围进行绿化，利用绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，吸滞扬尘、隔声降噪的作用，对生态环境也可起到一定的补偿作用。项目的建设不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1、施工扬尘影响分析 施工期造成区域大气环境污染的主要因素是地面扬尘，污染因子为TSP。本工程施工产生的地面扬尘主要来自三个方面：一是来自地面平整、土方的挖掘扬尘及弃土堆放风力扬尘；二是来自白灰、水泥、沙子等易产生扬尘的建筑材料装卸和使用过程中；三是来自运输车辆引起的二次扬尘。施工期扬尘属无组织排放，施工扬尘的源强与施工的时间、地点、施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。类比北京市环科院及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘进行的监测数据，建筑工地内TSP浓度相当于环境空气质量标准2级标准的1.4~2.5倍，施工及运输车辆引起的扬尘主要为天然土颗粒，粒径较大，在当地平均风速较小的情况下，扬尘飞扬距离较小。 针对施工扬尘污染问题，本评价对本工程施工过程提出以下要求，采取合理的扬尘防治措施，确保项目建设期间对周围大气环境产生尽可能小的影响。 (1)项目占地面积较大，因此在施工过程中应分区作业，作业场地周围边界设2.0米高围挡以减少扬尘扩散。采取该措施对减少扬尘对环境的污染有明显的作用。 (2)在施工场地安排2-3名员工定期对施工场地洒水，以减少地面因车辆行驶产生扬尘。洒水次数根据天气状况而定，一般早、中、晚各洒一次水。若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，遇雨雪天气则不必洒水。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低28%-75%，可见地面洒水能大大减少施工扬尘对环境的影响。 (3)施工过程中现场主要道路必须进行硬化处理，减少过往车辆产生二次扬尘。 (4)对运载粉状建筑材料的车辆加盖苫布减少物料抛撒。同时车辆驶出工地时应用水将轮胎冲洗干净；且要尽量缩短车辆在敏感点行驶路线和行驶时间，减少二次扬尘污染。 (5)粉状建材如水泥、石灰粉、砂子等应设原材料仓库保存，使用时尽量避免扬尘产生。 (6)禁止在大风及雾霾天气状况下施工，以减少扬尘对环境空气的影响。 (7)在施工场地上设置专人监管弃土、建筑垃圾、建筑材料的清运和堆放，堆放场地避开居民区的上风向，必要时加盖苫布或洒水，防止二次扬尘污染。 (8)墙体砌筑过程中尽量使用商品混凝土，以减少扬尘产生。 (9)对建筑弃土及时清理、平整和压实，以减少占地，防治扬尘及二次污染，改善施工场地小环境，施工扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准。 为了减轻扬尘对周边环境的影响，环评要求建设单位做到七个“百分百”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、标牌设置率100%。 采取上述措施后，可有效减小施工扬尘对环境空气的影响，不会对当地环境空气造成明显影响。 2、施工期废水影响分析 施工车辆和施工机械设备冲洗废水主要污染物为泥沙，产生量较少，设置简易废水收集池，经沉淀后可用于施工场地洒水抑尘。 施工期间施工人员平均按20人，生活用水量按40L/人·日计，则生活用水量为0.8m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.64m3/d。该污水的主要污染因子为COD、SS和NH3-N等，由于其排放比较分散且排放量较小，可就地泼洒抑尘。 施工期废水不会对区域水环境造成影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于施工现场的各种机械设备噪声。施工现场的噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸、运输噪声，将对项目周围产生一定的影响。鉴于建筑施工是露天作业，其噪声流动性、阵发性和间歇性较强，对各作业环节中的噪声治理具有一定难度，因此结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议： (1)从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械。 (2)合理安排施工时间和施工进度。 (3)利用隔声屏障降低噪声，施工前在项目施工场地边界设置高为2.0米的硬质遮挡围墙，以减轻土石方基础施工阶段挖掘机、推土机、装载机等设备的噪声影响； (4)在结构施工中要使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等产生的噪声影响； (5)在不影响施工情况下将强噪声设备尽量移至远离敏感点处使用，按照使用要求进行加工，以避免设备噪声对周围环境敏感点产生影响； (6)施工场地的运输车辆出入地点，尽量远离环境敏感点，车辆出入现场时，应低速、禁鸣，同时还应注意项目运输车辆尽量避开交通高峰期； (7)建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取以上措施后可使建筑施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，不会对周边声环境造成明显影响。 4、施工期固废影响分析 施工期固体废物主要有建筑垃圾、生活垃圾。建筑产生的废砖、废灰等建筑垃圾用于平整场地，生活垃圾由环卫部门统一收集后送生活垃圾填埋场卫生填埋处理，施工期间固体废物不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响简要分析 - 大气环境影响分析 1、源强分析 （1）有组织废气 1）粪污处理预处理单元产生的恶臭（P1） 本项目在沼气制取工艺中，粪污预处理单元产生恶臭，臭气成份主要为硫化氢（H2S）、氨（NH3）等恶臭物质，其会刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。参照《畜禽场环境评价》（刘国成主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系数手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据，本项目粪污预处理单元NH3 和H2S的产生速率分别按0.008kg/h和0.0005kg/h计算，则NH3和 H2S年产生量分别为0.070t/a和0.004t/a，臭气浓度为1000（无量纲）。 本次评价建议将均浆池等预处理单元进行密闭，恶臭气体由管道送生物除臭装置处理后通过15m排气筒（P1）高空排放。 生物除臭装置是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：产生臭气的鸡粪处理构筑物通过收集管道，利用抽风机将臭气抽送到生物滤池处理系统。臭气进入处理系统先经过预洗池进行加湿除尘，然后再进入生物过滤池，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞具有个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物，有效去除NH3、H2S等恶臭成份，去除效率70%。 生物过滤除臭示意图见下图： 风机 集气系统 加湿装置 水箱 循环水泵 生物过滤装置 排放 循环水泵 水箱 加湿保温 生物过滤 图7 生物过滤除臭示意图 本项目生物除臭装置设计风量为10000m³/h，集气效率95%，处理效率不低于70%，计算可知预处理单元NH3的排放量为0.020t/a，排放速率和浓度为0.002kg/h、0.23mg/m³，H2S的排放量为0.001t/a，排放速率和浓度为0.0001kg/h、0.01mg/m³，臭气浓度为300（无量纲）。能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 2）生产工艺过程及原料运输恶臭 本项目生产工艺CSTR反应器及二次发酵罐均在密闭的环境中进行，物料的运输采用密闭槽罐车，因此，生产过程、原料的运输过程均不会有臭气等无组织气体外逸，对周围环境空气无影响。另外，评价还建议建设方在项目营运过程中加强沼气工程的管理，定期对设备进行维护保养，尽可能避免“跑、冒、滴、漏”造成的无组织恶臭气体的逸散。 3）有机肥制取混匀、破碎、筛分和烘干工序废气（P2） - 有机肥制取混匀工序产生一定量的恶臭气体，破碎、筛分和烘干工序产生一定量的颗粒物和恶臭气体。混匀工序废气与由袋式除尘器处理后破碎、筛分和烘干废气经生物除臭装置处理后通过15m高空排放（P2）。 恶臭气体：项目有机肥制取混匀、破碎、筛分和烘干过程产生恶臭气体，源强参照《畜禽场环境评价》（刘国成主编，中国标准出版社）和《农业污染源产排污系数手册》（2009年2月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据，有机肥制取混匀、破碎、筛分和烘干工序NH3 和H2S的产生速率分别按0.008kg/h和0.0005kg/h计算，则产生量分别为0.019t/a和0.001t/a，臭气浓度为1000（无量纲）。 - 破碎、筛分、烘干过程会产生一定量的粉尘，因破碎、筛分工序物料含水率较大，起尘量很少，粉尘产生量约为0.3kg/t（产品），经计算本项目破碎、筛分、烘干工序粉尘产生量为12t/a。 - 破碎、筛分、烘干废气经袋式除尘器处理后尾气与混匀工序废气经生物除臭装置处理后通过15m高空排放（P2）。集气装置收集效率为95%，风量20000m³/h，除尘效率为99%，恶臭气体净化效率70%，年工作时间2400h，计算可知，颗粒物排放浓度和排放量分别为2.38mg/m³，排放量为0.114t/a，NH3的排放量为0.005t/a，排放速率和浓度为0.002kg/h、0.10mg/m³，H2S的排放量为0.0003t/a，排放速率和浓度为0.0001kg/h、0.01mg/m³，臭气浓度为300（无量纲）。废气排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求。 - （3）无组织废气 1）粪污预处理工段未收集的恶臭气体呈无组织排放，排放量为NH3 0.0005kg/h（0.004t/a），H2S 0.00002kg/h（0.0002t/a）。 2）卸料过程中废气 本项目恶臭气体无组织外散的部位主要为粪便的卸料过程。经类比同类行业，项目恶臭气体排放源强为NH30.007kg/h（0.061t/a）、H2S 0.001kg/h（0.009t/a）。 - 污水处理站恶臭气体 - 本项目建成投入运行后，污水处理站采用封闭式建筑，产生的恶臭气体量较少，类比同类污水污水处理站，无组织氨最大排放量为0.0005kg/h（0.004t/a），无组织硫化氢最大排放量为0.0001kg/h（0.001t/a）。 - 4）有机肥制取混匀、烘干、破碎、筛分工序未收集废气 - 由于集气装置收集效率为95%，则无组织颗粒物排放量为0.6t/a。恶臭气体无组织排放量：NH3 0.0004kg/h（0.001t/a），H2S 0.00004kg/h（0.0001t/a）。 同时，为减少恶臭气体产生，评价建议厂区进行绿化，对相关设施进行密闭，并对其喷洒植物抑臭剂，可有效抑制恶臭气味。 2、预测参数选取 （1）预测模式 本项目大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐采用的估算模式AERSCREEN，AERSCREEN为美国环保署（U.S. EPA）开发的基于AERMOD模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均及年地面浓度最大值，评价源对周边空气环境的影响程度和范围。 （2）预测参数选取 ①评价因子和评价标准筛选 主要评价因子和评价标准详见表19。 表19 主要评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m³）; 标准来源. TSP; 1小时平均; 900; GB3095-2012 表2二级标准 24小时平均值3倍. PM10; 1小时平均; 450; GB3095-2012 表1二级标准 24小时平均值3倍. 氨; 1小时平均; 200; HJ2.2-2018 表D.1. 硫化氢; 1小时平均; 10; HJ2.2-2018 表D.1. ②估算模型参数选取 估算模型主要参数取值详见表20，有组织排放废气污染物源强见表21，无组织排放废气污染物源强见表22。 表20 估算模型参数表 参数; 取值. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; ——. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 续表20 估算模型参数表 参数; 取值. 是否考虑岸线 熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. 表21 主要废气污染源参数一览表(点源) 编号; 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/(m3/h); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. PM10; 氨; 硫化氢. P1; 粪污预处理单元; 35; 15; 0.5; 10000; 13.1; 8760; 正常; /; 0.002; 0.0001. P2; 有机肥混匀、破碎、筛分、烘干工序; 35; 15; 0.5; 20000; 80; 2400; 正常; 0.048; 0.002; 0.0001. 表22 主要废气污染源参数一览表(面源) 名称; 面源底部海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. TSP; 氨; 硫化氢. 厂区; 35; 179; 178; 0; 8; 8760; 正常; /; 0.008; 0.00112. 2400; 正常; 0.25; 0.0004; 0.00004. 3、预测结果 表23 污染物贡献浓度及占标率计算结果一览表 污染源; 因子; 最大一次地面浓度（mg/m3）; 出现距离（m）; 最大占标率（%）. 粪污预处理单元P1; 氨; 0.000155; 211; 0.08. 硫化氢; 0.000008; 211; 0.08. 有机肥制取混匀、破碎、筛分、烘干工序P2; PM10; 0.000576; 313; 0.13. 氨; 0.000024; 313; 0.01. 硫化氢; 0.000001; 313; 0.01. 厂区; TSP; 0.059314; 238; 6.59. 硫化氢; 0.000275; 238; 2.75. 氨; 0.001993; 238; 1.00. 经预测，本项目Pmax最大值出现为面源排放的颗粒物，Pmax值为6.59%,Cmax为0.059314mg/m³。 4、评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=ρiρ0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3； ρ0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按表24的分级判据进行划分。 表24 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 表25 污染源的最大落地浓度占标率计算结果 排放形式; 污染源; 污染物; 最大地面浓度mg/m3; Pi（%）; 评价等级. 有组织; 粪污预处理单元P1; 氨; 0.000155; 0.08; 三级. 硫化氢; 0.000008; 0.08; 三级. 有机肥混匀、破碎、筛分、烘干工序P2; PM10; 0.000576; 0.13; 三级. 氨; 0.000024; 0.01; 三级. 硫化氢; 0.000001; 0.01; 三级. 无组织; 厂区; TSP; 0.059314; 6.59; 二级. 硫化氢; 0.000275; 2.75; 二级. 氨; 0.001993; 1.00; 二级. 据估算模式计算结果，本项目Pmax最大值出现在无组织排放的硫化氢，Cmax为0.059314mg/m3，Pmax值为6.59%，则1%≦Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，同时，本项目不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，根据评价工作等级判别依据，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 1.4污染物排放量核算 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响预测与评价一般要求可知，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; P1排气筒; 氨; 0.23; 0.002; 0.02. 硫化氢; 0.01; 0.0001; 0.001. 2; P2排气筒; PM10; 2.375; 0.048; 0.114. 氨; 0.10; 0.002; 0.005. 硫化氢; 0.01; 0.0001; 0.0003. 全厂有组织排放总计; PM10; 0.114. 氨; 0.025. 硫化氢; 0.0013. - 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; --; 厂区; 氨; 设施密闭+喷洒抑臭剂; GB14554-93; 1.5; 0.07. 2; --; 硫化氢; GB14554-93; 0.06; 0.0103. 3; --; TSP; 车间密闭; GB16297-1996; 1.0; 0.6. 全厂无组织排放总计. 全厂无组织排放总计; 氨; 0.07. 硫化氢; 0.0103. TSP; 0.6. - 表28 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 氨; 0.095. 2; 硫化氢; 0.0116. 3; 颗粒物; 0.714. 本项目大气环境影响评价自查表见表29。 表29 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长=5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a¨. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物(氨、硫化氢); 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录Dþ; 其他标准¨. 续表29 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 现状评价; 评价功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL2000¨; EDMS/AEDT¨; CALPUFF ¨; 网格模型 ¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5km¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%¨; C本项目最大占标率>100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率>10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率>30%¨. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C非正常占标率≤100%¨; C非正常占标率>100%¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k>-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、氨、硫化氢）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受 þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:(0.714)t/a; VOCs:（0）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目营运期所排废水主要为沼液、沼气冷凝水以及职工生活污水。 - 生活污水 - 项目劳动定员28人，主要用水为洗漱用水。根据污染源分析，项目营运期生活污水产生量0.896m3/d（327.04m3/a）。生活污水经收集后排入厂区污水处理系统，处理后的废水部分回用，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。 - 冷凝废水 - 经CSTR反应器厌氧反应生成的沼气进入气水分离器将水分分离出来，经计算气水分离器产生的冷凝废水合计约为1.238m3/d，即451.87m3/a。冷凝水收集后排入厂区污水处理系统，处理后的废水部分回用，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。 - 原料含水 - 本项目原料含水，经计算原料水为178.756m³/d。经粪污处理系统处理，处理后经沉淀和固液分离，根据企业提供数据沼液产生量约为80m³/d，其中30m³回用于生产，剩余50m³沼液收集后排入厂区污水处理系统，处理后的废水部分回用，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。 - 项目厂区排入污水处理系统废水总量为52.134m³/d，该废水经厂区污水处理系统处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准，部分回用于生产，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。 表30 本项目污水产生情况一览表 单位mg/L 项目; 排放量m3/d; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. 生活污水; 0.896; 6~9; 400; 250; 30; 200. 沼气冷凝水; 1.238; 6~9; 8000; 0; 1000; 0. 沼液; 50; 6~9; 6000; 2500; 400; 1000. 合计; 52.134; 6~9; 5951.25; 2401.96; 407.89; 962.50. 根据建设单位提供的相关资料，处理前后主要污染物浓度变化情况详见表31。 表31 污水处理前后水质情况一览表 单位mg/L 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 综合废水进水浓度; 5951.25; 2401.96; 407.89; 962.50. 出水浓度; 29.76; 7.21; 20.39; 9.63. 去除率; 99.5%; 99.7%; 95%; 99%. 本项目最大废水量为52.134m3/d，废水经过厂区污水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后，其中28m3回用于生产，剩余24.134m3用于厂区绿化和泼洒抑尘。本项目绿化面积约为10000m2，其用水量按0.6m3/（m2•a）计，总用水量为6000m3/a。除去冬季不用绿化，年绿化时间按270天计算，则项目绿化用水量为22m3/d。剩余25.134m3用于厂区泼洒抑尘。非绿化期（95d）水量为2090m3，储存于清水水池，清水水池容量为2300m3，满足储存需求，待绿化期时进行绿化。 - 综上分析，本项目的建设不会对地表水环境造成不良影响。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别参照“U城镇基础设施及房地产——150、粪便处理工程——日处理50吨及以上”，报告类型为报告表，所属地下水环境影响评价项目类别为IV类。无需进行地下水环境影响评价。 本项目正常生产情况下，物料在每个生产单元的停留时间较短，不会对项目拟建地地下水环境造成明显不利影响，为避免生产过程中跑、冒、滴、漏对地下水环境造成影响，为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目按简单污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施： 1、简单污染防治区铺设配筋混凝土加防渗地坪，切断污染地下水途径； 2、一般污染防治区参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）要求，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求设计防渗方案。 3、重点污染防治区和特殊污染防治区参照《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)中的要求设计防渗方案。 表32 厂区防渗分区 序号; 名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 生产区（池体、罐体、车间、库房）; 一般污染 防治区; 符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）要求，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 2; 道路及其他占地区域（除绿化外）; 简单防渗区; 一般地面硬化. 本项目在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，粪污及沼液不发生渗漏，保证各粪污处理系统稳定运行。在正常工况及事故工况下，要管理到位，责任到人，避免粪污及沼液污染物渗漏而污染地下水和土壤。 综上，项目采取以上防渗措施后，可以避免对项目拟建地地下水环境造成不利影响。 三、声环境影响分析 本项目的噪声主要是生产设备运行时产生的机械噪声，其声级值为70~95dB(A)。本项目通过选用低噪声设备，其中生产设备全部置于厂房内，并采取减振措施，可降噪25dB（A）左右。其噪声源强见表33。 表33 设备噪声声级值 单位：dB(A) 名称; 噪声值; 治理措施; 噪声消减量; 噪声消减后的源强. 各类生产设备、风机、各种泵等; 95dB(A); 生产设备全部置于车间内基础减振、厂房隔声; 25dB(A); 70 dB(A). 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按导则推荐的声传播衰减模式预测营运期各厂界噪声值。预测模式如下： 式中：———距声源r处的A声级； ———参考位置r0处的A声级； ———受声点到声源的距离； ———参考点到声源的距离； ———声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； ———地面建筑物引起的A声级衰减量，dB(A)； ———空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； ———附加A声级衰减量，dB(A)。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：———n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ———第I个声源在受声点的A声级。 场界噪声预测结果见表34。 表34 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后声源值 [dB(A)]; 距预测点 距离（m）; 贡献值 [dB(A)]; 标准值（昼/夜） [dB(A)]. 东厂界; 生产设备; 70; 6; 43.22; 60/50. 南厂界; 70; 10; 38.77; 60/50. 西厂界; 70; 3; 49.25; 60/50. 北厂界; 70; 6; 43.22; 60/50. 噪声值经距离衰减后，工程噪声源对东厂界、南厂界、西厂界和北厂界噪声贡献值为43.22dB(A)、38.77dB(A)、49.25dB(A)、43.22dB(A) ，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 综上所述，此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 四、固废环境影响分析 根据工程分析，本项目产生的固体废物主要有沼气净化系统废脱硫渣、废脱硫剂、污水处理系统污泥、除尘器收集的除尘灰和职工生活垃圾。 #### 本项目沼气采用干法脱硫系统进行脱硫，根据硫化氢的去除效率计算得出废脱硫渣产生量约为16.21t/a，废脱硫剂4t/a，污水处理系统污泥产生量约为50t/a，除尘器收集的除尘灰产生量为11.3t/a。废脱硫渣，主要成分为单质硫，集中收集后外售，废脱硫剂主要为氧化铁，集中收集后厂家回收，污泥、除尘灰回用于有机肥生产。本项目劳动定员28人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量约为4.2t/a，由环卫部门统一收集处理。 (1)固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)的规定，判断产生的固废是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》(2016版)，判断生产过程产生的固废是否属于危险废物。判定结果详见表35。 表35 项目固体废物属性判定表 序号; 产生工序; 固体废物 名称; 形态; 是否属于固体废物; 是否属于危险废物; 危险废物 代码; 判定依据. 1; 沼气净化系统; 废脱硫渣; 半固态; 是; 否; --; 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017) 《国家危险废物名录》(2016版). 2; 废脱硫剂; 固态; 是; 否; --. 3; 污水处理系统; 污泥; 半固态; 是; 否; --. 4; 除尘器; 除尘灰; 固态; 是; 否; --. 5; 职工生活; 生活垃圾; 固态; 是; 否; --. (2)固体废物产生情况 本项目固废产生情况见表36。 表36 项目固体废物产生情况 序号; 产生工序; 固体废物名称; 形态; 固废类别; 主要成分; 预测产生量. 1; 沼气净化系统; 废脱硫渣; 半固态; 一般固废; 含硫废渣; 16.21t/a. 2; 废脱硫剂; 固态; 一般固废; 氧化铁; 4t/a. 3; 污水处理系统; 污泥; 半固态; 一般固废; 有机质; 50t/a. 4; 除尘器; 除尘灰; 固态; 一般固废; 颗粒物; 11.3t/a. 5; 职工生活; 生活垃圾; 固态; -; -; 4.2t/a. (3)固体废物处置情况 项目相关防治措施汇总见表37。 表37 项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 名称; 产生量; 排放量; 处置情况. 3; 一般固废; 废脱硫渣; 16.21t/a; 0t/a; 外售. 4; 废脱硫剂; 4t/a; 0t/a; 厂家回收. 5; 污泥; 50t/a; 0t/a; 回用于生产. 6; 除尘灰; 11.3t/a; 0t/a. 8; 生活垃圾; 4.2t/a; 0t/a; 由环卫部门统一收集处理. 综上，本项目产生的固体废物采取相应措施处理后，均不外排，其对环境的影响是轻微的。 五、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - 5.1风险调查 （1）环境风险源调查 本项目生产过程中主要副产物为沼气、有机肥。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，沼气参照表3易燃物质名称及临界量——天然气进行评价。 （2）环境敏感目标调查 本次环评根据现场调查以及收集的有关资料。评价区内无自然人文保护区、风景名胜区、生态保护区、疗养院、敏感动植物养殖业等敏感保护目标。环境风险评价范围内的环境敏感目标主要是场址周围村庄、地表水以及地下水。 - 5.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥ 100。 本项目设有2座双模储气柜，单座储气规模为2000m³，本次评价按照最不利原则估算沼气存量，厂区储存规模为4000m³，沼气密度按照1.29kg/m³计算，折合成重量为5.164t。废脱硫渣厂区存储量为0.5t，其含水率约为60%，则硫的存储量为0.2t。 表38 主要危险物质的储量及临界量 物质名称; 规定临界量/t; 厂区存储量/t; Q值; 备注. 沼气（参照天然气）; 10; 5.164; 0.516; 易燃. 废脱硫渣（参照硫）; 10; 0.2; 0.02; 泄漏. 由上表可知，Q值划分属于Q<1，则该项目环境风险潜势为I。 - 5.3评价等级 本项目风险潜势均为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 - 5.4环境风险分析 - 5.4.1事故风险源分析 一、火灾事故 沼气发生泄漏进而引起火灾、爆炸、中毒，造成大气污染。 二、粪污事故性排放 粪污溢流或未经及时收集处理排放造成项目周围地表水、地下水和土壤污染。 - 三、废脱硫渣泄漏事故 废脱硫渣泄漏造成项目周围地表水、地下水和土壤污染。 - 综上，本次环评的主要风险是因沼气发生泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒，粪污和沼液溢流或未经及时收集处理造成事故排放，废脱硫渣泄漏事故。 - 5.4.2事故风险影响分析 本项目主要环境风险影响是沼气泄漏及发生火灾爆炸等对环境空气和周围生产人员、设备的危害，而且发生火灾后的消防水如不进行处理直接排入外环境，会对区域水环境和土壤环境产生一定的影响。 1、沼气泄漏影响 沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4（50-60%）和CO2（35-45%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气中的CH4、H2、H2S为易燃或可燃物质。如果管理不善或使用不当，一旦泄漏，将会给人们带来危害，甚至使人死亡。项目区发酵罐罐顶储气膜等设施须配备可燃气体探测仪和堵漏胶带等，及时发现和修复泄漏区域。 2、火灾对环境空气质量的影响 沼气发生泄漏事故引起火灾、爆炸事故，会污染周围环境空气质量，尤其是对厂区周围的环境空气质量影响较大，因此，应配备完善的消防设备，一旦发生火灾等事故可及时解决。 3、火灾事故次生/伴生污染影响分析 发生火灾时，会有烟雾，并产生甲烷、CO、CO2，接触后对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经有麻醉作用。因此，吸入有害气体后应迅速脱离现场至上风向空气新鲜处，如呼吸困难，进行输氧；如呼吸停止，进行人工呼吸并就医。 4、消防水对水环境的影响分析 企业发生风险事故，火灾扑救将用大量消防水，产生大量的消防废水。项目建有事故水池，足够容纳事故状态下产生的废水。 本项目按最大消防用水量15L/s（按照GB 50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范，室外消火栓设计流量15L/s），火灾时间2h计，消防废水产生量为108m³。 事故池用以容纳消防废水事故水池的设计和建设参照《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）执行，并满足下列要求： a.事故水池火灾危险类别确定为丙类；事故状态下按甲类管理。 b.事故水池应当采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。 c.水池底按水流方向设一定坡度，并应有汇水区、集水坑。 事故发生后，废水进入事故水池，事故水池收集的废水需经合理处置和利用，不得直接排放。 5、粪污事故排放及事故消防水环境影响分析 本项目区域须采取严格的防渗措施，设置完善的废水收集系统，泄漏或火灾事故产生后，污染物可全部通过废水收集系统进入事故池（容积不小于150m³），确保事故废水不外排，亦不会出现泄漏物料和消防废水漫流的情况，不会对项目区地下水造成污染。 - 废脱硫剂泄漏环境影响分析 本项目废脱硫渣采用沼气净化系统配套的密闭箱体存储，定期外售，不会对项目区地下水造成污染。 综上所述，在采取了相应的防范措施后，如风险事故发生，对项目区周围的水环境的影响较小。 - 5.4.3环境风险防范措施及应急要求 - （1）沼气储存区风险防范措施 ①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距； ②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案；建议沼气贮柜加装水喷淋措施； ③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压； ④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态； ⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用； ⑥厂区内应严禁烟火，严禁在沼气池周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别新装料沼气池是否已经产生沼气；严禁在沼气池导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气； ⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等； ⑧办公区应按规定合理设置楼梯、走道、安全出口以便发生火灾时人员的紧急疏散。在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 - （2）粪污泄露防范措施 1、提高事故缓冲能力 为了在事故状态下厂区均设置了事故暂存池，并配有相应的处理设备，如回流泵、回流管道、阀门及仪表等，且处理和贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，以防止污染地下水。 2、选用优质设备 对粪污储运系统各种机械、电器、仪表等设备，必须选择品质优良、便于维修保养的产品。对关键部位，必须配有备用设备，并有足够进行维修更新的备品备件。 3、加强事故苗头监控 操作人员必须严格按照规章制度作业，定期巡检、调节保养及维修更换等。及时发现各种可能引起储运系统和粪污处理系统异常运行的苗头，消除事故隐患。 - （3）废脱硫渣储存区风险防范措施 - ①加强日常管理，定期检查； - ②定期外售由物资回收部门。 - 5.4.4环境风险应急预案 1、环境风险应急预案 建设单位应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制和应急预案。应急预案应明确危险目标，建立应急组织机构，公报各救援队伍和涉及范围单位的电话号码和公司相关人员的手机号码，制定抢险、救援及控制措施和清除泄漏措施以及人员紧急疏散计划和应急人员培训计划，配备清除泄漏器材和烧伤急救药物。应急预案的制定应按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）中规定的“环境风险的突发性事故应急预案纲要”（见表5.2-52）逐条实行，制定并严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向政府和上级有关部门报告，不瞒报，漏报。 2、应急监测方案 项目建成后的管理将纳入公司的管理体系中，项目的环境监测和事故应急监测应融入现有监测体系中。当地环境监测站除了按环境监测计划进行日常的环境监测，还应制定《环境监测应急预案》，对环境污染事故做出响应。 （1）环境空气监测 监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，如CO、CO2、甲烷。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下，每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 （2）污水处理监测 监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子。事故则选择pH、COD、氨氮等作为监测因子。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。应急监测具体内容见表39。 表39 拟建工程应急监测方案 项目; 监 测 制 度. 大气应急环境监测; 监测因子; 选择风险事故污染因子CO、CO2、甲烷. 监测频率; 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20min一次直到应急结束. 监测布点; 按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，主要考虑下风向的敏感点。. 采样分析、数据处理; 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行。. 水环境应急环境监测; 监测项目; 根据事故范围选择适当的监测因子。选择pH、COD、氨氮等作为监测因子. 监测布点; 可根据事故废水的去向布点监测，可布置在厂区事故水暂存池等。. 监测频率; 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20min一次直到应急结束。. 采样分析、数据处理; 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行。. - 5.5风险评价结论 评价认为，在落实环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，可将事故风险降低到可以接受的水平。 五、土壤环境影响分析 （1）项目类型 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“环境和公共设施管理业——一般工业固体废物处置及综合利用业（除采取填埋和焚烧处理方式以外的）”，为III类项目。 （2）影响类型及途径 本项目施工期主要涉及施工粉尘和施工人员生活废水，不会对土壤环境产生明显不利影响。项目运营期不涉及重金属、持久性有机化合物等有害物质，影响物质主要为本项目处理的粪污和废脱硫渣，主要影响途径详见表40。 表40 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 酸化; 碱化; 其他. 建设期; /; /; /; /; /; /; /; /. 运营期; /; √; √; /; /; /; /; /. 服务期满后; /; /; /; /; /; /; /; /. 根据表40可知，本项目影响途径主要为地面漫流和垂直入渗，本项目属于污染影响型。 （3）影响源及影响因子 拟建项目影响源及影响因子见表41。 表41 建设项目影响源及影响因子一览表 污染源; 污染途径; 特征因子; 备注. 粪污处理系统、污水处理系统、沼气净化系统; 垂直入渗; 有机物（氨氮等）、硫; 正常工况. 初期雨水; 地面漫流; 有机物（氨氮等）、硫; 正常工况. （4）现状调查与评价 ①现状调查范围 本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，土壤调查评价范围为：项目厂区占地范围内全部，以及占地范围外0.05km范围内。 ②环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）相关内容，本项目土壤环境敏感点为厂区边界外50m范围内相关建设用地。土壤敏感目标见表42。 表42 土壤敏感目标一览表 保护目标; 距离; 执行标准. 评价区域建设用地; 厂界外50米内; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. （5）环境影响预测与评价 土壤对污染物的净化能力是有限的。当外界进入土壤的污染物的速率不超过土壤的净化作用速率，尚不造成土壤污染；若进入土壤中的污染物的速率超过了土壤净化作用速率，就会使污染物在土壤中积累，造成土壤污染，导致土壤正常功能失调，土壤质量下降，影响植物的生长发育，并通过植物吸收、食物链使污染物发生迁移，最终影响人体健康。拟建项目建成后，主要污染为污水处理站和厂区废水收集管道废水、沼气净化系统含硫废渣进入土壤，污染途径主要有跑冒滴漏等。 ①厂区内土壤环境 粪污处理系统主要为粪污，污水处理系统主要为沼液，污染因子主要为有机质，如果进入土壤，会转化成有机肥，不会造成土壤污染。且粪污处理设施、污水处理设施进行严格的防渗，可避免发生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。沼气净化系统产生的废脱硫渣污染因子主要为硫，如果进入土壤会造成土壤污染，废脱硫渣采用沼气净化系统配套的密闭箱体存储，定期外售。因此，该项目建成营运后，对厂区内土壤环境影响较小。 ②厂区外土壤环境 本项目粪污处理设施、污水处理设施进行严格的防渗，污染物对周围土壤环境影响较小。同时企业运行过程中要加强管理，严格执行和落实各项防渗等环保措施，确保环保施正常运行，从而减缓对土壤的影响。 表43 土壤污染防治措施一览表 污染类别; 污染源; 污染 因子; 污染防护措施. 垂直入渗; 粪污处理系统、污水处理系统、沼气净化系统; 氨等有机物、硫; 源头控制措施; 沼气净化后外售，沼液进污水处理系统处理后部分回用于生产，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘，有效减少污染物的排放量. 过程防控设施; 粪污收集处理设施、污水处理设施进行防渗处理，废脱硫渣采用沼气净化系统配套的密闭箱体存储，定期外售. 地面漫流; 初期雨水; 氨等有机物、硫; 源头控制措施; 初期雨水进行收集后进入粪污处理系统综合利用. 过程防控设施; 雨水收集系统进行防渗处理. 七、总量控制 按照《全国污染物排放总量控制计划》中的要求，本项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOX以及本项目特征污染物颗粒物。 1、大气污染物总量控制 大气污染物总量控制指标根据达标排放标准计算，详见表44。 表44 总量控制指标一览表 污染物; 标准值; 总量控制指标; 备注. 颗粒物; 120mg/m³; 5.76t/a; P2排气筒：风量4800万m³/a. 注：项目P2排气筒风机风量为2000m3/h，有机肥制取年运行时间2400h，故总风量为4800万m³/a。 根据国家有关政策要求，结合本项目污染特征及污染排放情况，确定本项目实行的总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：5.76t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粪污预处理单元恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭装置+15m排气筒P1 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准 |
|  | 有机肥混匀工序恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 集气装置 | 生物除臭装置+15m排气筒P2 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 有机肥破碎、筛分、烘干工序废气 | 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 | 集气装置+袋式除尘器 |  |  |
|  | 生产过程无组织废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生产环节CSTR反应器及二次发酵罐系统、各构筑物采取全密闭措施，提高废气收集效率 |  | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建排放标准 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值 |
| 水污染物 | 厂区综合废水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经厂区污水处理站处理后，部分回用于生产，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘 |  | 参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准 |
| 固体废物 | 沼气净化硫系统 | 废脱硫渣 | 外售 |  | 妥善处置 综合利用 |
|  |  | 废脱硫剂 | 厂家回收 |  |  |
|  | 污水处理系统 | 污泥 | 回用于有机肥制取 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 回用于有机肥制取 |  |  |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要有各类风机、各种泵等，其声源值在75~90dB（A）之间。通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布置等措施后，再经距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 为保护生态环境，该厂区采取相应生态保护措施，主要是结合建筑物布局种植草坪、花卉等，既可以吸尘降噪改善生产条件，同时也能够美化环境，使景观环境得以改善。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： 1、项目概况 清裕（威县）生态科技有限公司决定投资13000万元建设畜禽粪污综合利用项目。本项目占地面积48亩（合32000m2），建设有机肥车间以及畜禽粪污处理设施等建筑面积9900m2，购置安装中温厌氧罐等主要设备16台（套）。项目利用畜禽粪污等进行资源化再利用，建成后年产有机肥4万吨、沼气730万立方米。 2、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“一、农林业”中“18、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用等）”，项目建设符合国家产业政策。 另外，本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和淘汰建设项目，也不在《河北省新增限制类产业目录》(2015年版)中，不属于《邢台市生态环境局关于以改善大气环境质量为核心进一步强化建设项目环评审批的通知》（邢环字[2020]18号）中禁止审批类项目。2020年9月7日，威县行政审批局对该项目进行备案（备案编号：威审投资备字【2020】177号），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 3、规划选址可行性分析 本项目选址参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行选址。 参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，禁止在下列区域内建设： ①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； ②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； ③县级人民政府依法划定的禁养区域； ④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； ⑤新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m； ⑥禽畜粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m； 本项目位于邢台市威县固献乡大葛寨高速路口南，威县常年主导风向为南风，项目下风向无居民点，距离最近的居民点沙河王庄村630m，位于本项目侧风向，平面布置将生产装置做到一体化和室内化、物料存放避免露天，并加强绿化，同时由威县招商项目选址意见呈现表可知，威县农业农村局、住房和建设局、邢台市生态环境局威县分局、河北威县省级农业科技园区及威县固献乡人民政府同意项目选址。项目建设区域生态环境良好，远离城镇、医院、居民区，不属于城镇居民区规划用地，项目选址符合威县城镇总体规划和环保规划。 4、营运期环境影响分析及环保措施结论 （1）大气环境影响分析 本项目在沼气制取工艺中，粪污预处理单元恶臭气体由管道送生物除臭装置处理后通过15m排气筒（P1）高空排放。恶臭排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 有机肥制取混匀工序废气与经袋式除尘器处理的破碎、筛分、烘干废气经生物除臭装置处理后通过15m排气筒（P2）高空排放。废气的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 本项目生产工艺CSTR反应器及二次发酵罐均在密闭的环境中进行，因此，生产过程、原料的运输过程均不会有臭气等无组织气体外逸，对周围环境空气无明显不利影响。另外，评价还建议建设方在项目营运过程中加强沼气工程的管理，定期对设备进行维护保养，尽可能避免“跑、冒、滴、漏”造成的无组织恶臭气体的逸散。本项目调节池加料方式为：粪污通过密闭槽罐车运输以管道输送至调节池，可有效避免加料时恶臭气体的外散。 经预测，厂区无组织恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，能够达标排放。无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的要求。 综上所述，项目产生的废气经过合理的防治措施后，可达标排放，不会对周围的大气环境产生影响。 （2）水环境影响分析 本项目粪污处理系统产生的沼液和沼气净化冷凝水、生活污水排入厂区污水处理系统处理后部分回用，部分用于厂区绿化和泼洒抑尘。综上，项目营运期无废水外排，产生的废水均得到综合利用，不会对周围地表水体产生影响。 （3）声环境影响分析 项目高噪声设备主要有各类风机、各种泵等，其声源值在75~90dB（A）之间。在经过隔声、减振、消声后，再经绿化降噪及距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目运营过程产生的固体废物主要有沼气净化系统废脱硫渣、废脱硫剂、污水处理系统污泥、除尘灰和职工生活垃圾。废脱硫渣集中收集后外售，废脱硫剂集中收集后由厂家回收，污水处理系统污泥和除尘灰，回用于有机肥生产。生活垃圾收集后统一由当地环卫部门清运处置。 - 综上所述，项目营运期产生的固体废物经妥善处置后，不会对环境造成影响。 5、环境管理与监测计划 5.1环境管理 环境管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大的影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而造成的环境事故。 - 5.2监测计划 - 5.2.1监测目的 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及噪声等污染源情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 - 5.2.2环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议本项目环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 - 5.2.3监测计划 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中非重点排污单位相关要求制定本项目的监测计划和工作方案。 本项目投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表45~表46。 表45 废气监测计划一览表 检测点位; 监测指标; 检测频次; 执行标准. 排气筒P1; 氨、硫化氢、臭气浓度; 一年一次; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准. 排气筒P2; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准. 厂界四周; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 一年一次; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建排放标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值. 表46 噪声监测计划一览表 取样位置; 监测因子; 检测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 5.3排污口规范化 - 5.3.1排污口规范化要求 (1)废气排污口规范化 ①排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 ③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157-1996)的规定设置。 ④当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 (2)噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 (3)固体废物规范化要求 - 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单储存。 - 5.3.2环境保护图形标志 - 废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 (2)噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 (3)固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 (4) 环境保护图形标志牌的设计、定型、制作和使用由国家环境保护局实行统一监督管理，对标志牌实行定点制作和统一监制，制作单位必须持有国家环保局签发的生产许可证或生产委托书，未经许可，任何地方和单位不得自制标志牌，也不得使用未经国家环保局统一监制的标志牌。 (5)环保标志牌设置位置在采样点附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 具体图形标志情况见图7、图8。 图7 排放口(源)环保提示图形标志 废气排放 噪声排放 一般固体废物 图8 排放口(源)环保警示图形标志 - 5.3.3信息公示 - 企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令部令 第31 号)的要求及时向社会进行公布，具体公布内容如下： - (一)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； - (二)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； - (三)防治污染设施的建设和运行情况； - (四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； - (五)其他应当公开的环境信息。 6、污染物排放总量控制结论 按照国家“十三五”期间污染物总量控制要求，项目实施总量控制指标的项目为COD、NH3-N、SO2、NOx以及本项目特征污染物颗粒物。 本项目污染物总量控制指标建议值为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a，颗粒物：5.76t/a。 7、建设项目环保 “三同时”验收内容 建设项目实施后环保“三同时”验收内容见表47。 二、建议 为保护环境，最大限度减轻拟建项目污染物排放对周围环境的影响，确保各类污染物达标排放及环保治理设施的稳定运行，本评价提出以下建议： （1）认真执行“三同时”制度，将各项环保措施落到实处。 （2）建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，确保其正常运行。 （3）制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制，防止出现事故性和非正常污染排放。 表47 建设项目环境保护“三同时”竣工验收内容一览表 项目; 治理对象; 环保措施; 数量; 验收指标; 治理效果; 环保投资. 废气; 粪污预处理单元恶臭; 生物除臭装置+15m排气筒P1; 1套; 氨≤4.9kg/h 硫化氢≤0.33kg/h 臭气浓度≤2000(无量纲); 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准; 30万元. 有机肥制取混匀工序恶臭; 集气装置; 生物除臭装置+15m排气筒P2; 1套; 颗粒物≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 氨≤4.9kg/h 硫化氢≤0.33kg/h 臭气浓度≤2000(无量纲); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准. 有机肥制取破碎、筛分、烘干废气; 集气装置+袋式除尘器. 生产过程无组织废气; 生产环节CSTR反应器及二次发酵罐系统/污水处理系统等构筑物均采取全密闭措施; -; 氨≤1.5mg/m3 硫化氢≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20（无量纲） 颗粒物厂界浓度 ≤1.0 mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建排放标准. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值. 废水; 厂区综合废水8808.91m3/a; 污水处理系统 （设计处理能力80m3/d）; 1套; pH：6~9 色：30度 嗅：无不快感 浊度：10NTU BOD5：20mg/L 溶解性总固体：1000mg/L 氨氮：20mg/L 阴离子表面活性剂：1mg/L 溶解氧≥1mg/L 总大肠菌群：3个/L; 参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准; 50万元. 噪声; 设备噪声; 基础减振 厂房隔声; —; 昼间; 60dB(A); 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准; 5万元. 夜间; 50dB(A). 固废; 废脱硫渣; 外售; —; 妥善处置 综合利用; 5万元. 废脱硫剂; 厂家回收. 污泥; 回用于生产. 除尘灰. 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处理. 其他; 生产区（池体、罐体、车间、库房）; 在防渗结构上（包括池的底部及四周壁）均设置隔离层，并与地面隔离层连成整体；先用三合土处理，再用水泥硬化，然后进行防渗处理，等效黏土防渗Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 10万元. 合计; 100万元. 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址可行，符合总量控制的要求，产生的污染物较少，经采取有效防治措施后，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目是可行的。

预审意见 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边关系图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目分区防渗图 附件1 备案信息 附件2 选址意见 附件3 土壤检测报告 附件4 营业执照 附件5 专家意见 附件6 委托书 附件7 建设项目环评审批基础信息表