邢环威审[2020]26号 审批意见： 所报《河北万建新型建材有限公司年产 30 万立方米预拌混凝土、30 万立方米湿拌砂浆项目》收悉，根据报告表的结论，经研究现批复如下： 一、同意该公司的年产 30 万立方米预拌混凝土、30 万立方米湿拌砂浆项目环境影响报告表作为工程设计、建设及环境管理依据。 二、1、搅拌机组粉尘经袋式除尘器收集后经 15m 高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段大气污染物排放限值;储存筒仓配置仓顶除尘器，经处理后的废气通过1根15米高排气筒排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表 1 中标准要求。无组织排放废气采取加强物料运输和装卸管理，加强绿化，加强厂区内的清扫工作，定时洒水，风速过大时停止装卸作业，或对沙石堆进行表面固化处理，沙石料进入库房内堆存等措施进行降尘，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表 2 无组织排放浓度限值。 2、搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗废水及地面冲洗水集中排入沉淀 池中，经沉淀池处理后全部循环利用；生活废水泼洒厂区抑尘，不外排。 3、设备噪声采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经距离衰减，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其他厂界噪声满足 3 类标准要求。 4、生产过程中除尘器收集的粉尘回用于生产；循环水池产生的泥浆晾干后可作为填方材料外运处理，生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定地点。 5、总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a； SO2：0t/a；NOX：0t/a；颗粒物：1.080t/a。 6、企业要严格落实报告表中的各项环保措施，生产中加强管理，确保各项污染物的达标排放。 三、建设项目主体工程与环保设施竣工后需按国家有关规定办理排污许可证，通过验收方可投入生产。 公 章 经办人：王杰慧 2020年6月3日