邢环威审[2020]18号 审批意见： 所报《邢台林元塑料制品有限公司年产150万套挡泥板配件项目》收悉，根据报告表的结论，经研究现批复如下： 一、同意该公司的年产150万套挡泥板配件项目环境影响报告表作为工程设计、建设及环境管理依据。 二、1、注塑工序产生的废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒处理，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；投料、粉碎工序产生的废气经集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后由15m高的排气筒P排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。无组织废气经在车间加装顶吸装置（活性炭吸附过滤），车间密闭，加强废气收集，减少无组织废气排放，车间口满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求；厂界满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界浓度限值要求；厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求。 2、生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏，用做农肥；盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 3、设备噪声采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 ，其他厂界满足3类标准。 4、废包装袋集中收集后外售；不合格品经粉碎后回用于生产工序继续使用；除尘灰回用于生产；生活垃圾和污泥由环卫部门清运；废活性炭（危废编号HW49）收集于密闭容器内，暂存危废暂存间，定期由有资质单位处理。 5、总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；非甲烷总烃：1.008t/a；颗粒物2.016t/a。 6、企业要严格落实报告表中的各项环保措施，生产中加强管理，确保各项污染物的达标排放。 三、建设项目主体工程与环保设施竣工后需按国家有关规定办理排污许可证，通过验收方可投入生产。 公 章 经办人：王杰慧 2020年4月30日