建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：     河北春洪机械制造有限公司

腻子粉、石膏粉等建材分装项目

建设单位（盖章）：河北春洪机械制造有限公司

编制日期：               2023年06月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 河北春洪机械制造有限公司腻子粉、石膏粉等建材分装项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-130533-89-03-667294 |  |  |
| 建设单位联系人 | 孙华伟 | 联系方式 | 18203198882 |
| 建设地点 | 河北省 （自治区） 邢台 市 威县（区）/乡（街道） 高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区）（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （E 115 度 18 分 23.899 秒，N 37 度 1 分 35.778 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造/C2641 涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-56.砖瓦、石材等建筑材料制造-粘土砖瓦及建筑砌块制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割/二十三、化学原料和化学制品制造业-44.涂料、油墨、颜料及类似产品制造-单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 威县审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 威审投资备字〔2023〕79号 |
| 总投资（万元） | 230 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 8.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：威县城东工业区总体规划（2020-2030） 审批机关：邢台市人民政府 审批时间：2020年11月6日 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《威县城东工业区总体规划（2020-2030环境影响报告书》 审查机关：邢台市生态环境局 审查文件名称：邢台市生态环境局关于威县城东工业区总体规划（2020-2030）环境影响报告书审查意见的函 审查文号：邢环评函[2021]5号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 规划符合性分析 （1）规划产业符合性分析 城东工业区与高新技术产业开发区关系：威县城东工业区西侧紧邻威县高新技术产业开发区，威县高新技术产业开发区设立于2008年，原为威县经济开发区，2016年8月由河北省人民政府批准转为省级高新技术产业开发区，纳入省级高新区管理序列。由于城东工业区规划建设初期基础薄弱、布局整体性欠佳、区域协同发展效应较弱，且规划范围与省级威县高新技术产业开发区相邻，为便于统一管理，威县城东工业区自2013年起就由河北威县高新技术产业开发区管理委员会委托管理至今。 城东工业区总规划面积由原来的43.39km2调整至27.10km2，规划范围及面积：晨光大街—振兴大街—腾飞路—跨越路—金水河—东二环—规划一街—南二环—北环路围合区域，总用地约为2709.83公顷，其中建设用地1698.26公顷。 规划产业及产业布局：重点发展钢铁及相关产业、光伏信息产业、装备汽摩及零部件产业、农副产品加工产业。(1)钢铁及相关产业：邢钢是国内外知名的优特钢线材专业化生产企业，近年，围绕国家“十三五”发展需求和《中国制造2025》发展战略，通过转型升级搬迁改造，设计设备工艺上的全面升级，全面提高产品定位和质量，邢钢未来将研发高级冷镦钢、高强度弹簧钢、高强度耐候钢、耐热钢、非调钢、高纯净不锈钢、风电核电用钢等国际领先产品。据此，依据邢钢现有优势精制线材产品及未来产业发展方向规划，引进钢铁产业下游延伸工业企业方向为：铁路、汽车制造业；新能源产业及高新机械装备行业。 (2)光伏信息产业：目前，近年来，光伏信息产业主要应用于太阳能利用，新能源产业等方面，工业区已经有部分光伏信息产业，工业园区应积极开展新能源研发，加快产业自主创新，引进先进技术及关键设备制造技术，发展自动化、信息化、智能化，提高产业软硬件的竞争力，引入具有过硬实力的制造商、供应商等，形成品牌效应，不断完善产业发展环境，让威县光伏信息产业走向行业价值链的中高端。 (3)装备、汽摩及零部件产业：近年来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《中国制造2025》等产业政策的相继出台，为装备制造业的发展提供了政策支持并指明了发展方向，目前园区紧抓引进的邢钢搬迁项目的契机，结合装备制造及汽车及零部件配件产业发展现状，园区应不断提高装备制造业的科研投入，建立基础工艺创新体系，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平，鼓励企业加快产业组织结构调整，以各种鼓励措施鼓励企业开发具有自主知识产权、自主品牌、高附加值的装备制造产品，加快完善行业产品标准体系，使装备制造产业向着智能化、高效化、安全和高质量发展，使其成为威县工业园区重要的支柱产业。 (4)农副产品加工产业：威县地处黑龙港流域，是传统的农业大县，县域共有耕地114万亩，初步形成棉花、畜禽、蔬菜、林果四大主导产业。在此基础上，城东工业区依托丰富的农产品资源发展形成的规模化的农副产品加工产业。 发展定位：以承接京津冀产业转移以及冀中南产业优化提升形势下的产业定位，发展立足于建立专业化的工业生产基地，同时根据生态工业的发展理念，考虑资源最优化利用和废料再利用问题，积极引进具有协作和连锁效应的工业项目，最大限度地充分利原材料，减少废料排效量。 本项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），属于规划的光伏信息产业园区。本项目产品为腻子粉、石膏粉、干粉砂浆及水性涂料，仅对外购的原料进行单纯分装，项目产品主要用于建材及太阳能光伏背板涂料等，符合园区“光伏制造业原料和生产基地”产业布局的要求。 （2）规划用地符合性分析 园区规划用地布局：工业用地1295.76公顷，规划工业用地根据生产特点、污染类型与程度将其分为一、二、三类工业用地，其中一类工业用地661.56hm2，二类工业用地454.27hm2，三类工业用地179.93hm2；威县城东工业区行政办公用地59.88公顷；威县城东工业区商业服务业设施用地19.01 公顷；其它用地包括对外交通用地、道路用地、绿地、公共管理与设施用地、市政设施用地以及非建设用地等，规划用地面积1255.58hm2。其中公共设施用地采用集中和分散相结合的方式布置。 本项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），在城东工业区-光伏信息产业园区规划范围内，项目为新建项目，占地为规划的二类工业用地，符合园区规划用地要求。 2、规划环评及审查意见符合性分析 2013年10月《威县城东工业区总体规划环境影响报告书》取得了原威县环境保护局出具的审查意见（威环字[2013]5号），该审查意见于2014年8月经原邢台市环境保护局予以确认；2020年4月完成了规划环评的跟踪评价工作，并已通过了邢台市生态环境局组织的专家审查。为配套邢钢搬迁项目入区建设，进一步推动威县产业升级，优化发展空间和布局，于2020年委托河北省众联能源环保科技有限公司编制《威县城东工业区总体规划（2020-2030年）环境影响报告书》，取得了邢台市生态环境局出具《关于威县城东工业区总体规划（2020-2030）环境影响报告书审查意见的函》（邢环评函[2021]5号）。 表1-1 项目与规划环评及审查意见的符合性分析一览表 规划环评及审查意见要求; 本项目实施情况; 符合性. 在规划实施过程中，应坚持环境保护优先原则，树立循环经济和经色发展理念，贯彻落实清洁生产、达标排放原则，坚持工业区建设与生态环境保护同步规划、同步实施、同步发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。; 项目生产工艺成熟可靠，采用了先进的生产设备，同时采取了多项节能降耗措施，节能效果明显，清洁生产水平处于国内先进水平，项目建设符合清洁生产和循环经济要求。; 符合. 落实报告书中“三线一单”的具体要求，确保工业区建设过程中不触碰生态线红、环境质量底线和自然资源利用上线，优化产业发展方向和规划布局。; 项目未在威县生态保护红线范围内、未触碰园区环境质量底线和资源利用上线，项目的建设满足园区规划产业布局和发展方向的要求。; 符合. 严格执行环评中提出的空间管控; 禁止建设区; 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。; 项目距114烈士陵园5490m，距冀南日报旧址2580m，不在文物保护单位的保护范围之内。; 符合. 将位于工业区规划范围内的马塘寨集中式饮用水水源地及其保护区范围(0.36hm2)全部划入重点生态空间管控单元，并按照《中华人民共和国水污染防治法(修订)》要求，确保本规划实施过程中不会对水源地产生不利影响; 项目距马塘寨集中式饮用水水源地5330米，不在集中式水源地保护范围之内。; 符合. 在公路两侧建筑控制线范围内(20m)，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施; 项目未在公路两侧建筑控制线范围内（20m）建设永久性建筑物、构筑物和设施。; 符合. 禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动; 项目未在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物。; 符合. 基本农田保护区经依法划定后任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用 或者征用土地的，必须经国 务院批准; 项目占地为园区内二类工业用地，不占用基本农田; 符合. 限制建设区; 村庄搬迁前禁止占用，搬迁后纳 入规划用地管控; 项目不在村庄限制建设区; 符合. 位于通用机场障碍物限制面--内水平面内的规划区域建构筑物海拔高度限高79m；位于通用机场障碍物限制面--锥形面内的规划区域建构筑物海拔高度限高9m～134m; 项目不在威县通用机场净空高度限制区; 符合. 根据工业区基础设施建设时序调整建议，统筹规划并优先建设工业区配套的供水、排水、供热管网，再生水回用工程，铁路专用线等基础设施建设，确保规划实施过程中落实环境保护优先的原则。; 城东工业区用水以污水处理厂再生水、南水北调水和引黄水（备用水源）作为供水水源；以威县综合污水处理厂为废水集中处理厂，收水范围为整个县城主城区和部分高新区（含威县清源污水处理厂收水范围）；工业区依托威县河北崇羌热力有限公司集中供热。项目依托园区基础设施进行生产。; 符合. 严格项目准入; 产业及政策准入要求; 1、《产业结构调整指导目录》（2019 年）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中属于限制和淘汰类的建设项目禁止准入；2、《环境保护综合目录(2017 年版)》中高污染、高风险的项目禁止准入；3、国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等明确禁止、不符合节能减排要求的建设项目；4、《产业发展与转移指导目录(2018 年本)》中禁止的项目；5、《市场准入负面清单》（2020 年版）中的禁止准入类建设项目禁止准入；6、行业准入要求：(1)钢铁及相关产业：入区项目应符合《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》准入条件和要求，禁止新建和扩建单纯新增钢铁产能的项目，规划近期除邢钢拟搬迁项目外，工业区不得新增钢铁产能(铁产能不突破 165 万 t/a、钢产能不突破225 万 t/a) ，入区项目清洁生产水平要满足《钢铁行业清洁生产评价指标体系》的要求，各工序清洁生产水平要满足《钢铁行业(炼钢)清洁生产评价指标体系》(2018年)、《钢铁行业(钢压延加工)清洁生产评价指标体系》(2018年)的相关要求；限制配套焦化工序；(2)光伏信息产业：禁止新建和扩建涉及电镀、电路板制造的项目；(3)装备汽摩及零部件产业：禁止涉及电镀、冶炼生产工艺的项目；(4)农副产品加工产业：禁止涉及猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺项目，禁止养殖及皮毛加工项目等。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类之列，为允许类，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》限制类和淘汰类之列，不属于《邢台市禁止投资的产业目录（2015 版）》中所列的禁止投资项目，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》之列，不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录中的产品，符合国家及地方产业政策。本项目不涉及电镀、电路板制造，满足入园产业政策准入要求。; 符合. 空间布局 约束; 1、禁止在规划生态绿地、防护绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用河道范围，禁止占用公路、铁路用地红线；2、文物保护范围内不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。规划实施过程中若发掘新的文物保护单位，亦应按照《中华人民共和国文物保护法》相关要求进行严格保护；3、工业区内现有村庄在完成安置或搬迁工作前，禁止占用现状村庄建设用地建设工业项目，入区工业项目需满足大气环境防护距离要求；4、严格按照开发区规划产业布局进行项目准入，不符合产业布局的现有企业按照本评价提出的管控要求进一步加强管理。; 项目不在园所布局约束的空间管控范围之内; 符合. 污染物排 放管控; 1、入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、邢台市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求； 2、污染物排放量不得突破工业区确定的总量排放上线；3、入区项目需满足污染物排放总量控制要求；4、入区项目应落实新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放量替代削减； 5、危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集贮存 运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求。; 项目建设满足清洁生产水平要求，污染物排放总量不会突破工业区确定的总量排放上线，满足总量控制要求；项目排放的颗粒物和挥发性有机物实现了排放量替代削减；危废收集、贮存、运输、处置、利用满足相关法律、法规、技术规范、标准的要求。; 符合. 环境风险 防控; 1.重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。2.加强园区与周边敏感区生态防护设施建设。 3.对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。; 项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质的生产、使用、排放和贮运，采取严格的分区防渗措施，并提出合理的风险防控措施，不会对土壤、地下水产生影响，不会产生风险隐患。; 符合. 资源开发利用 要求; 1、项目实施后资源和能源消耗量应满足工业区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；2、入区项目资源能源利用指标应达到工业区划定的指标限值；3、入区项目应符合水资源管理制度的要求。; 项目电、水、天然气用量较小，不会突破园区资源利用上线，满足资源管理制度的要求。; 符合. 其他相关要求; 1.新入区建设项目用水不得新增地下水取用量；2.不符合本评价确定的生态空间管控的项目禁止准入；3.不符合《钢铁行业规范条件(2015 年修订)》及其他相关行业准入条件和要求的建设项目禁止准入。; 本项目用水采用南水北调，不新增地下水；项目不在生态空间管控的禁止准入名单内；项目建设符合相关行业准入要求。; 符合. 生态环境准入清单（指标限值）; 污染物排放限值; 工业区内钢铁企业污染物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)。此外，现有锅炉满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相应标准，新建燃气锅炉及2020 年6 月底前现有燃气锅炉执行《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177 号）文件要求（颗粒物、二氧化硫和氮氧化物达到5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3）。; 本项目不设锅炉; 符合. 清洁生产指标; 《钢铁行业清洁生产评价指标体系》(国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部 2014 年第3 号公告)、《钢铁行业(高炉炼铁)清洁生产评价指标体系》(2018)、《钢铁行业(炼钢)清洁生产评价指标体系》(2018)、《钢铁行业(钢压延加工)清洁生产评价指标体系》(2018)一级标准；《河北省环境保护厅办公室关于公布河北省2018 年度开展清洁生产审核重点企业名单的通知》（冀环办字函[2018]212 号）；其他入区项目清洁生产水平应至少达到国内先进水平; 本次评价要求本项目清洁生产水平至少达到国内先进水平; 符合. 技术经济及环境保护指标; 单位工业增加值新鲜水 耗(m3/万元)≤8.0; 单位工业增加值新鲜水 耗(m3/万元)≤8.0; 符合. 单位工业增加值废水排 放量(t/万元)≤7.0; 单位工业增加值废水排 放量(t/万元)≤7.0; 符合. 工业固体废物（含危险废 物）处置利用率(%) ：100; 工业固体废物（含危险废 物）处置利用率(%) ：100; 符合. 再生水回用率(%)：100; 再生水回用率(%)：100; 符合. 环境管 理指标; 根据环境管理要求需要 开展环境影响评价的项 目取得环评批复率(%)：100; 本项目根据要求开展环境影响评价工作; 符合. 通过环保验收率(%) ：100; 本项目承诺通过环保验收; 符合. 持证排污率(%) ：100; 本项目承诺持证排污; 符合. 规划主要行业开展清洁 生产审核率(%) ：100; /; /. 加强总量控制，推进环境质量改善，按照最不利条件并预留一定的安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上线作为工业区污染物排放总量管控限制。结合区域污染物减排规划实施情况，不断提升技术工艺及节能节水控污水平，推动环境质量改善。; 本项目总量不会突破园区总量上线。; 符合. 严格落实各项环境风险防范措施，加强风险事故情况下的环境污染防范措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响。; 本项目按环评要求落实风险防范措施，承诺制订环境风险应急预案，并按预案要求进行风险防范和应急处置。; 符合. 综上，本项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），符合《威县城东工业区总体规划环境影响跟踪评价报告书》及审查意见的相关要求。 3、园区基础设施 ①给水工程 城东工业区用水以污水处理厂再生水、南水北调水和引黄水备用水源）作为供水水源，其中，新水全部由南水北调水供给，再生水由威县综合污水处理厂配建的再生水设施供给，不新增地下水开采。目前，在北三环和振兴大街交叉口西南角建成威县南水北调配套工程水厂，利用南水北调地表水作为水源，设计供水能力为3.0m3/d，供水管网已覆盖主城区和城东工业区规划范围内部分工业企业及居住小区，工业区内供水管网尚未全部敷设连接，后续将加快实现工业区内的南水北调水供应，减少地下水开采。 本项目新水由南水北调水供给，不新增地下水开采。目前，园区供水管网已铺设完成，具备集中供水条件。项目用水由园区集中供水管网提供，水源为威县南水北调水厂，可以满足项目用水需求。 ②排水工程 威县综合污水处理厂(配套中水回用工程)位于威县北五环与世纪大街交叉口东南角，占地150亩，距邢钢搬迁项目拟选厂址3.5km。威县综合污水处理厂总设计规模为10万m3/d，分两期建设，其中一期工程设计处理规模为5万m3/d，二期(2025年前)工程扩建至10万m3/d，采用“水解酸化+改良A2/O+高密度沉淀池+转盘滤池+臭氧催化氧化池+接触消毒池”的处理工艺，收水范围为整个县城主城区和部分高新区（含威县清源污水处理厂收水范围），处理后中水可满足区域工业生产及绿化、道路洒水等中水水源需求。目前，威县综合污水处理厂一期工程已建成投运。威县综合污水处理厂出水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)表1一级A标准及《黑龙港流域水污染物排放标准》（DB12/2796-2018）表1重点控制区排放限值要求。目前，污水管网已建设至项目区。 项目设备及地面冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，作为产品用水全部回用不外排。生活污水排入厂区设化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。 ③供电工程 园区供电多采用市政供电，园区供电线路已建成，可满足园区企业需求。 项目供电直接由园区供电电网引进，可以满足项目用电需求。 ④供热工程 工业区规划在振兴大街与爱国路交叉口的东北侧建设1座集中供热锅炉房，规划供热规模为4*350MW。 项目生产不用热，冬夏季办公取暖和制冷采用单体空调，无需园区供热。 |
| 其他符合性分析 | 1、选址符合性分析 项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），厂区东侧为空地，西侧为腾飞大街，南侧为空地，北侧为北三环，距离项目最近的环境敏感点为南侧80m处的西徐村。项目占地1600平方米。本项目租赁河北春洪专用车制造有限公司现有厂房，根据冀（2023）威县不动产权第0001145号，项目占地为工业用地。本项目所在位置属于规划的光伏信息产业园区，产品为腻子粉、石膏粉、干粉砂浆及水性涂料，仅对外购的原料进行单纯分装，项目产品主要用于建材及太阳能光伏背板涂料等，符合园区“光伏制造业原料和生产基地”产业布局的要求。项目不在开发区环境准入负面清单内。因此项目符合威县经济开发区土地利用规划、产业定位及开发区总体规划。项目用地不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）中限制和禁止使用的土地类型，因此选址符合用地性质要求。 项目生产过程中产生的各类污染物均能实现达标排放，对周围环境影响较小；项目区域基础设施完善，交通便利，便于原辅料和产品运输，区域内环境质量较好，项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物古迹、人文地质遗迹、重点文物保护单位和珍稀动植物资源集中分布区等生态和环境敏感目标。 因此，项目选址是可行的。 2、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）要求，本项目工艺及产品不属于限制类、淘汰类，属于允许类，对照《市场准入负面清单（2022年版》，拟建项目不属于禁止或许可事项，且项目不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目，对比《邢台市禁止投资的产业目录(2015年版)》中的禁止投资类项目，本项目不属于禁止投资类项目。本项目于2023年05月24日在威县审批局进行备案，备案编号为威审投资备字﹝2023﹞79号，因此，本项目符合当前国家及地方产业政策要求。 3、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（三线一单）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（三挂钩），更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 威县的生态空间包括林地、草地、水体与湿地、荒漠裸露地表四大类。根据《第二次全国土地调查变更数据（2014年）》统计，威县生态空间总面积为66.00km2，占威县国土面积的6.52%。其中林地面积为34.75km2，占威县国土面积的3.43%，包括有林地和其他林地，整个县域均有分布；草地面积为16.29km2，占该县国土面积的1.61%，在该县零星分布；水体与湿地面积为8.78km2，占本县国土面积的0.87%，包括河流水面和坑塘水面，主要分布在老沙河等河流附近，零星分布在本县其他区域；荒漠裸露地表面积为6.18km2，占本县国土面积的0.61%，包括裸地和沙地，零星分布在整个县域。 威县生态保护红线总面积为1.40km2，占全县国土面积的0.14%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。威县生态保护红线主要沿老沙河分布。老沙河红线区东起刘家庄村、杨常屯村，南至沙河辛庄村、冯庄村，间断分布。威县生态保护红线区分布见下图。 本项目位置 图1-1 威县生态保护红线区分布图 本项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），占地为规划的工业用地，符合威县经济开发区总体规划。由上图可知，项目选址不在威县生态保护红线范围内，因此符合生态红线要求。 ②环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响。 本项目与所在园区规划的环境质量底线（规划近期2025年）对比，具体内容见表1-2。 表1-2 本项目与威县城东工业区规划环境质量底线对比一览表 序号; 类别; 规划期限; 底线目标; 管控内容; 本项目. 1; 大气环境质量底线; 规划近期; 现状达标因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应环境功能区标准要求、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考值；二噁英满足要求日本浓度标准限值要求；挥发性有机物（非甲烷总烃）满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》要求(DB13/1577-2012); ①列入工业区环境生态环境准入清单内产业禁止入区；②区域大气污染物参照河北省重点地区执行相应环保管理要求；③燃气锅炉执行燃气锅炉超低排放限值，同时满足《河北省关于开展燃气锅炉氮氧化物治理的通知》的相关要求；④在工业区供热管网覆盖区域内，入区企业优先利用集中供热，不得自建燃煤供热设施；⑤工业炉窑全部采用清洁能源天然 气为燃料；⑥工业区所有项目原料场禁止露天堆放，采用防风抑尘网、苫盖或封闭料棚等抑尘措施；⑦涉及挥发性有机物排放企业全部安装废气收集治理措施，并确保达标排放；⑧严格按照区域削减计划执行总量削减；⑨工业区内钢铁企业大宗原辅料及产品均应实现铁路运输，且运输量比例应达到 80%及以上，其他不能通过铁运运输物料全部采用清洁能源汽车或满足国Ⅵ排放标准汽车运输。⑩严格落实重污染天气应急预案。; 项目颗粒物、非甲烷总烃排放均满足相应标准要求，对周围大气环境影响较轻，不恶化现状大气环境质量，项目在落实上述措施的前提下满足区域环境空气质量改善要求。. 2; 地表水环境质量底线; 规划近期; 东风渠，三、四、 五、六支渠现状达 标因子均满足《地 表水环境质量标 准》(GB3838-2002) Ⅴ类标准，并逐步 改善现状水质质量; ①各工业区严控工业区废水排放管理，禁止废水未经处理直接排入周边沟渠；②加强再生水回用，钢铁企业应自建污水处理站，工业废水处理全部回用不外 排；各片区其他产业废水全部收集，纳入污水管网，排入各片区污水处理厂集中处理，出水经再生水装置净化后全部回用于工业区综合循环利用，不外排。; 本项目设备及地面冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，作为产品用水全部回用不外排。生活污水排入厂区设化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。不恶化现状水质。. 3; 地下水环境质量底线; 规划近期; 区域地下水水质除 超标因子外满足 《地下水质量标准》（GB/T1484 8-2017）Ⅲ类标准; ①工业区内新增生产用水禁止开采地下水，同时规划项目入区选址，应从水文地质条件方面充分论证项目选址的环境合理性，严禁引入本评价生态环境准入清单内涉及的水污染较重产业，现有企业进一步加强环境管理，定期对现有涉水设备设施检查和维护，确保项目入区后不会对地下水环境造成明显影响；②强化入区企业废水收集和处理管 控，按照本评价提出地下水环境管理措施要求，采取源头治理、分区防渗、污染监控及应急响应措施等措施，确保项目的入区不会对地下水造成污染。; 本项目供水由园区集中供给，不开采地下水，并严格地下水环境管理，强化源头治理、分区防渗及应急响应等措施，项目建设不会触及地下水环境质量底线。. 4; 声环境质量底线; 规划近期; 各声环境功能区划分别满足《声环境质量标准》(GB30 96-2008)中相应标准要求; 严格工业企业噪声、交通噪声管制; 本项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，项目的建设不会触及声环境质量底线。. 5; 土壤环境质量底线; 规划近期; 农用地满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)，建设用地满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018); 采取完善的环保措施，严格各企业VOCs排放监管措施，确保满足达标排放的要求；同时，加强企业的厂区防渗，杜绝跑冒滴漏和事故状态下对土壤环境质量的污染，禁止建设新增重金属污染物排放量的项目；另外，需提出全面的跟踪监测计划(大气、地下水、土壤)，实时监控区域特征污染物的排放情况; 本项目厂区采取严格的防渗等措施、杜绝跑冒滴漏，最大程度减少项目对附近土壤的污染影响，项目的建设不会触及土壤环境质量底线。. 6; 污染物总量管控要求; 规划近期; 水污染物; 工工业区规划实施后所有生活及生产废水由集中污水处理厂处理，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，并同时满足《黑龙港流域水污染物排放标准》（DB12/ 2796-2018）表1重点控制区排放限值要求，经再生水深度处理后全部回用，不外排，污 染物排放量大幅度削减，可达到环境质量底线; 项目设备及地面冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，作为产品用水全部回用不外排。生活污水排入厂区设化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。. 大气污染物; 工业区规划实施后实现集中供热；严格按照区域削减计划执行总量削减，确保区域内颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的总量不增加；深化涉VOC行业深度治理，强力实施源头替代; 项目严格按照区域削减计划执行总量指标，对VOCs废气采取合理治理措施。确保总量达标。. 由上表可知，本项目采取各环保措施后，各污染物均能达标排放，对区域内环境影响较小，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目与资源利用上线进行对比，具体内容见表1-3。 表1-3 本项目与威县城东工业区规划资源利用上线对比一览表 序号; 类别; 规划期限; 建议上限指标; 本项目. 1; 能源利用上线; 规划近期; 标煤用量为63.67万ce/a，天然气用量规划远期5460.91万m3/a; 项目不使用煤、天然气，不会突破规划天然气用量。. 1; 水资源利用上限; 地下水; 规划近期; 禁止开采地下水; 项目使用园区集中供水，不开采地下水. 地表水; 规划近期; 地表水新水量254.79 万m3/a; 项目使用园区集中供水，新鲜水使用量较小，为14.66m3/d(4398m3/a). 再生水; 规划近期; 工业区污水回用率100%; 项目使用园区集中供水. 总水资源量; 规划近期; 总取水量为1201.38万 m3/a; 本项目总取水量较小，为14.66m3/d(4398m3/a). 2; 土地资源利用上限; 禁止占压基本农田，严格工业区土地开发规模，对耕地先补后占，实现占补平衡，杜绝耕地数量的减少。; 本项目占地为规划的工业用地，不占用耕地或基本农田。. 由上表可知，本项目的建设不会触及能源利用上限。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据威县城东工业区总体规划、威县城东工业区总体规划环境影响报告书及审查意见，园区环境准入负面清单一览表，见表1-4。 表1-4 园区环境准入负面清单一览表 清单类型; 威县城东工业区 环境准入负面清单一览表; 本项目实施后; 结论. 产业及政策准入要求; 1、《产业结构调整指导目录》（2019 年）及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中属于限制和淘汰类的建设项目禁止准入；; 本项目不属于限制类和淘汰类项目，不涉及限制和淘汰类生产工艺和设备，符合国家、地方产业政策要求; 本项目符合产业及政策准入要求. 2、《环境保护综合目录(2017年版)》中高污染、高风险的项目禁止准入；; 项目不在高污染、高风险的名录. 3、国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等明确禁止、不符合节能减排要求的建设项目；; 项目不属于明确禁止、不符合节能减排要求的建设项目. 4、《产业发展与转移指导目录(2018 年本)》中禁止的项目；; 项目不在禁止项目之列. 5、《市场准入负面清单》（2020 年版）中的禁止准入类建设项目禁止准入；; 项目不属于禁止准入类建设项目. 行业准入要求; (1)钢铁及相关产业：入区项目应符合《钢铁建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》准入条件和要求，禁止新建和扩建单纯新增钢铁产能的项目，规划近期除邢钢拟搬迁项目外，工业区不得新增钢铁产能(铁产能不突破165 万t/a、钢产能不突破225万t/a) ，入区项目清洁生产水平要满足《钢铁行业清洁生产评价指标体系》的要求，各工序清洁生产水平要满足《钢铁行业(炼钢)清洁生产评价指标体系》(2018年)、《钢铁行业(钢压延加工)清洁生产评价指标体系》(2018 年)的相关要求；限制 配套焦化工序；; /. (2)光伏信息产业：禁止新建和扩建涉及电镀、电路板制造的项目；; 项目不涉及电镀、电路板制造. (3)装备汽摩及零部件产业：禁止涉及电镀、冶炼生产工艺的项目；; /. (4)农副产品加工产业：禁止涉及猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺项目，禁止养殖及皮毛加工项目等。; /. 空间布局 约束; 1、禁止在规划生态绿地、防护绿地范围内开展与绿地无关的建设活动，禁止占用河道范围，禁止占用公路、铁路用地红线；; 项目不在禁止范围内; 本项目满足空间布局约束要求. 2、文物保护范围内不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。规划实施过程中若发掘新的文物保护单位，亦应按照《中华人民共和国文物保护法》相关要求进行严格保护；; 项目不在文物保护范围内. 3、工业区内现有村庄在完成安置或搬迁工作前，禁止占用现状村庄建设用地建设工业项目，入区工业项目需满足大气环境防护距离要求；; 项目不占用现状村庄用地，满足大气环境防护距离要求. 4、严格按照开发区规划产业布局进行项目准入，不符合产业布局的现有企业按照本评价提出的管控要求进一步加强管理。; 项目占地为规划的工业用地，满足园区产业布局要求. 污染物排 放管控; 1、入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、邢台市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求；; 项目污染物排放满足国家、地方标准要求，排放指标满足清洁生产指指标要求; 本项目满足污染物排放管控要求. 2、污染物排放量不得突破工业区确定的总量排放上线；; 项目污染物排放量未破突总量排放上线. 3、入区项目需满足污染物排放总量控制要求；; 项目排放总量满足总量控制要求. 4、入区项目应落实新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放量替代削减；; 项目已落实新增颗粒物和挥发性有机物排放量替代削减. 5、危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求。; 项目建设危险废物暂存间，按要求进行危废的收集、贮存、运输和处置. 环境风险 防控; 1.重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 项目不属于重点监管企业; 本项目满足环境风险防控要求. 2.加强园区与周边敏感区生态防护设施建设。; 项目周边无敏感生态区。. - 对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。; 本项目采取完善的风险防控措施. 资源开发利用 要求; 1、项目实施后资源和能源消耗量应满足工业区划定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线；; 项目土地、水、电、天然气等主要资源不会突破园区规划上线; 本项目满足资源开发利用要求. 2、入区项目资源能源利用指标应达到工业区划定的指标限值；; 项目能源利用指标均能达到园区划定的指标限值. 3、入区项目应符合水资源管理制度的要求。; 项目符合水资源管理制度的要求. 其他相关要求; 1.新入区建设项目用水不得新增地下水取用量；; 本项目用水来自园区集中供水，不取用地下水; 本项目满足相关要求. 2.不符合本评价确定的生态空间管控的项目禁止准入；; 本项目不属于生态空间管控的禁止准入项目. 3.不符合《钢铁行业规范条件(2015 年修订)》及其他相关行业准入条件和要求的建设项目禁止准入。; 本项目不在禁止准入要求. 本项目未在威县城东工业区环境准入清单禁止项目内，本项目属于其他建筑材料制造业和涂料制造业，位于威县城东工业区规划的园区内，符合规划产业布局。 综上所述，本项目满足“三线一单”要求。 |

|  | 4、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 根据生态环境部环环评[2021]108号《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》，以环境管控单元为载体，系统集成空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等各项生态环境管控要求，对优先、重点、一般三类管控单元实施分区分类管理，提高生态环境管理系统化、精细化水平。 2023年1月，邢台市人民政府发布了《邢台市生态环境准入清单（2022年动态更新版）》，生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用效率等方面的环境准入要求，是“三线一单” 技术成果的重要组成部分。 （1）项目与邢台市总体准入要求符合性分析 表1-5 项目与生态环境总体管控要求符合性分析一览表 邢台市总体准入要求; 项目情况; 符合性. 生态空间总体管控要求. 属性; 管控; 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 空间布局约束; 禁止类活动; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。; 本项目位于高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），不在威县生态保护红线范围内; 符合. 允许类活动相关要求; 1、生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性 建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理 的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 2、上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部 生态环境部 国家林业 和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中相关规定办理用地用海用岛审批。 3、对审批中发现的涉及生态保护红线和相关法定保护区域的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线， 主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿(跨)越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越发行保护区的行政许可手续，强化减缓和补偿措施。 4、对贫困地区涉及生态保护红线、自然保护区的现有、新(改、扩)建生产生活等项目实施分类管控。对位于生态保护 红线、自然保护区等各类保护地内现有扶贫项目，按照尊重历史、实事求是原则依法依规进行管理、运行和维护，对 确与生态保护红线、自然保护区管理要求不一致的，由省级主管部门根据生态环境影响评估结果提出退出、保留或调 整建议，并按规定程序报批。对新(改、扩)建扶贫项目，按照管控要求实施管理。; 符合. 大气环境总体管控要求. 污染物排放管控; 1、现有及新建VOCs排放企业污染排放达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13 2322-2016)》的浓度要求。 2、全面实施国家第六阶段轻型汽油车排放标准，禁止国三及以下标准车辆进入我市主城区。 3、施工现场扬尘整治达标率达到100%。 4、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新建项目执行大气污染物特别排放限制，现 有企业或设施按照相应标准中时间要求执行特别排放限值，有地方标准或行业标准的从严执行。 5、新建项目SO2、NOx实施倍量替代，VOCs、PM2.5按上位政策逐步纳入。 6、严格落实持证排污，未取得排污许可证的玻璃生产线一律不得生产。; 本项目VOCs废气采用“过滤棉+两级活性炭吸附装置”废气处理设施，根据核算，污染物预测排放浓度能够达到标准要求；项目利用原有厂房，不涉及施工期；项目不涉及锅炉。; 符合. 水环境总体管控要求. 污染物排放管控; 1、开展农业种植结构调整，压减冬小麦春玉米面积，开展耕地休耕轮作；分布在洼地、滨河及无地表水源灌溉条件的 耕地退耕还林还草还水；推广测土配方施肥，增加有机肥使用量。 2、造纸、焦化、氮肥、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实 行新增主要污染物排放倍量替换。上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的流域区域暂停审批 新增排放水污染物的建设项目。 3、排水管网覆盖范围内的排污口，应在达到排入管网水质标准的基础上，并入市政排水管网，纳入污水处理厂集中处 理。严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直排入河。 4、所有规模化畜禽养殖场(小区)全部配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，逾期不能完成的一律予以取缔；重污 染低容量控制单元提高粪尿利用水平，按比例实现农业利用零排放。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处 理利用。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，逐步实现粪污零排放。2025 年畜禽养殖业污粪利用率不低于60%，2035 年实现畜禽养殖污粪零排放。 5、实现污水管网全覆盖，污水全收集、全处理。同时分阶段对城镇生活污水处理厂提标改造，落实中水回用及城市管 网雨污分流建设。全部城镇生活污水处理厂排水标准达到《子牙河流域水污染物排放标准》及《黑龙港及运东流域水污 染物排放标准》相应标准要求，中水综合利用率不低于25%，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨 污分流。2025年全部城镇生活污水处理厂排水标准提标至Ⅳ类水体标准要求，中水综合利用率不低于40%。2035 年全部城镇生活污水处理厂中水综合利用率不低于50%。 6、所有废水直排外环境企业一律执行行业排放水污染物特别排放限值，同时满足《子牙河流域水污染物排放标准》及 《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》相应排放限值。化工、装备制造等行业提高再生水回用率。确因不具备条件需 原地保留的涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度处理，须满足行业排放标准水污染物特别排放限值及《子牙 河流域水污染物排放标准》及《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》相应排放限值。2025 年各企业外排水水质提标 至地表水Ⅳ类水体标准要求。 7、提高工业企业中水综合利用率。各工业企业2025年、2035年中水回用率不低于30%、50%。 8、逐步建设农村生活污水集中收集处理设施。所有重点镇具备污水处理能力，建制乡、镇镇区完善污水管网，污水收 集率达到85%，收集后生活污水通过建设镇区生活污水处理设施、就近接入现有生活污水处理厂等方式处理。镇区生活 污水处理设施排水标准达到《子牙河流域水污染物排放标准》及《黑龙港及运东流域水污染物排放标准》相应标准要求。 2025年建制乡、镇镇区污水收集率达到95%，镇区生活污水处理设施排水标准提标至Ⅳ类水标准。2035 年建制乡、镇 镇区污水收集率达到100%。 9、建制乡、镇镇区外的农村区域因地制宜的逐步实现生活污水集中处置，其中对城镇周边的农村区域，可选择接入城 镇污水处理设施集中处理，距离城镇较远的农村区域，通过采取建设农村区域集中生活污水处理设施，或通过对生活污水供排水、旱厕改造等基础设施建设，实现生活污水相对集中处理。; 设备及地面冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，作为产品用水全部回用不外排。生活污水排入厂区设化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。; 符合. 资源利用总体管控要求. 水资源; 1、严格禁采区、限采区管理。在地下水禁采区，除临时应急供水和无替代水源的农村地区少量分散生活用水外，严禁 取用地下水，已有的要限期关闭；在地下水限采区，一律不新增地下水开采量。在南水北调受水区和有地表水源的地区 一律不再审批工业取用地下水许可。 2、除应急供水和生活用水更新井外，限制新建和扩建取用地下水的建设项目。确需取用地下水的，一般超采区要逐步 消减地下水开采量；严重超采区应按照建1 减2 的比例消减地下水开采量，直至地下水采补平衡。 3、调整农业种植结构，严格控制发展高耗水农作物，扩大低耗水和耐旱作物品种种植比例。退减冬小麦夏玉米双季种 植面积，通过喷微滴灌和高标准低压管灌等高效节水灌溉技术，压减农业超采地下水；在无地表水源置换和地下水严重 超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养等措施，分布在洼地、滨湖滨河及无地表水源灌溉条件的50万亩耕地退耕还林还草还水。 4、在利用地表水灌溉水源有保障的区域和退耕实施雨养旱作的区域，对农业灌溉机井实施封填；在深层承压 水漏斗区，对农业灌溉取用深层承压水的机井有计划予以关停。 5、加强工业用水重复利用，提高工业用水效率。; 本项目用水主要为产品用水、设备及地面冲洗用水和生活污水，由园区供水管网提供，不取用地下水。; 符合. 能源; 1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政 府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 2、在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。 3、国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式， 推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。 4、国家推行煤炭洗选加工，降低煤炭的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。新建煤矿应当同步建设配套的 煤炭洗选设施，使煤炭的硫分、灰分含量达到规定标准；已建成的煤矿除所采煤炭属于低硫分、低灰分或者根据已达标 排放的燃煤电厂要求不需要洗选的以外，应当限期建成配套的煤炭洗选设施。禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超 过规定标准的煤炭。 5、国家禁止进口、销售和燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。 6、严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169-2017）标准，省内生产加工企业供应 用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）地方标准要求。 7、对暂未实施清洁取暖的地区，确保行政区域内使用的散煤质量符合国家《商品煤质量民用散煤》(GB34169-2017)“无 烟1 号”强制标准要求。 8、完成散煤清洁替代的区域划定为“禁煤区”，除电煤、集中供热和原料用煤外燃煤“清零”。 9、对新增耗煤项目实施减量替代。; 本项目生产过程及冬季办公采暖采用电力，不涉及锅炉; 符合. 土地资源; 1、国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占 多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。 2、非农业建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 3、建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。; 本项目利用原有厂房，用地性质为工业用地，不占用耕地。. 产业布局相关总体管控要求. 总体要求; 1、禁止建设《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目，关停淘汰类项目，现有限制类项目逐步退出。 2、《禁止用地项目目录（2012年本）》《限制用地项目目录（2012年本）》《河北省禁止投资的产业目录》《河北省新增限制和淘汰 类产业目录（2015年版）》《邢台市禁止投资的产业目录(2015年版)》《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》、《关于抑 制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》中要求产业项目禁止准入。 3、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造项目除外。 4、严格禁止钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃等行业新增产能项目，搬迁升级改造和产能置换项目除外；合理控制煤制油气产能规模。 新上涉气建设项目绩效评价达到B 级及以上水平。 5、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到 国内清洁生产先进水平。 6、原则上不再新建、扩建以煤炭为燃料的项目，确因产业发展和民生需要新增燃煤项目，严格按照《河北省用煤投资项目煤炭替代管 理办法》，实施用煤量减（等）量替代。 7、全市河流沿岸、重要饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、纺织印 染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。地下水超采区限制高耗水行业准入。 8、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地 造成污染。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县（市、区），实行预警提醒，并依法采取用地限批、环评限批等措施。 9、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等 可能造成土壤污染的建设项目。 10、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。市主城区和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉。建成区或工业园区 新上集中供热锅炉，以煤为燃料的，要实施等煤量替代。 11、严格执行禁养区规定，禁养区内有污染物排放的养殖场全部限期关闭、转产、搬迁；根据环境敏感区分布情况，划定限养区，限养区内保留现有养殖场，不得新建、扩建养殖项目，鼓励现有养殖场转产、搬迁。整合现有畜禽养殖企业，提高规模化畜禽养殖比例，由 原农村散户畜禽养殖逐步转变为规划化、产业化畜禽养殖。; 本项目产品为水性涂料、干粉砂浆、腻子粉、石膏粉，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中禁止、限制类，属于允许类项目；项目位于高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），不在市区建成区3公里范围内，项目不涉及锅炉。; 符合. （2）与县区生态环境准入清单符合性分析 本项目选址位于河北省邢台市威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），对照邢台市环境管控单元分布图，属于威县生态环境准入清单中的重点管控单元1（详见附图4），符合性分析见下表。 表1-6 项目与威县生态环境准入清单符合性分析一览表 单元类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 符合性. 威县高新技术产业开发区（北区）; 空间布局约束; ①新入园区项目严格落实最新规划环评及其批复的相关要求。②现有企业与规划布局存在不符的，严格按照规划 环评建议进行管理。; 项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），符合相关要求; 符合. 污染物排放管控; 排放标准满足国家、流域、地方、行业相关标准及特殊时段排放要求，从严执行。; 项目污染物排放满足国家、地方及行业相关标准要求。; 符合. 环境风险防控; —; /; /. 资源利用效率; —; /; /. 由上表可以看出，项目符合《邢台市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》生态环境总体管控要求。 5、项目与国家、地方有关环保政策的符合性分析 本项目符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物削减计划通知》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《河北省水污染防治工作方案》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》、《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》、《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施（2020年修订版）》等政策的相关要求，详见表1-7。 表1-7 本项目与相关污染防治政策的符合性 环保政策; 本项目对应内容; 符合性. 名称; 相关要求. 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》; 1、对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。 2、产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。; 本项目对投料、搅拌、分装工序产生颗粒物采用集气罩+布袋除尘器+15m排气筒处理；生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁，减少无组织废气的排放。; 符合. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》; 推进挥发性有机物污染治理。; 1、项目对含VOCs 废气采取集中收集治理措施，选用过滤棉+两级活性炭吸附装置，属于治理效果明显的处理技术，并安装VOCs超标报警装置； 2、本项目对各设备及管线组件定期进行全面检测，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目采取设备密闭、加强管理，以减少VOCs无组织排放。; 符合. 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》; 1、对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 2、对于含高浓度VOCS的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物削减计划通知》; 1、石油炼制与石油化工行业，鼓励采用先进的清洁生产技术，降低在设备与管线组件、工艺排气、废气燃烧塔 (火炬)、废水处理等过程中含VOCs 废气排放量。 2、根据不同行业VOCs 排放浓度、成分，选择催化燃烧、蓄热燃烧、吸附、生物法、冷凝收集净化、电子焚烧、臭氧化除臭、等离子处理、光催化等针对性强、治理效果明显的处理技术对含VOCs废气进行处理处置。; 符合. 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、医药、表面涂装、包装印刷等重点行业开展挥发性有机物综合治理。; 符合. 《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》; 加强涉VOCs企业监管。强化涉VOCs企业“一厂一策”精细管控，完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，推进涉VOCs产业集群配套建设一批有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中处理中心、集中涂装中心。组织开展现有VOCs废气收集、治理设施同步运行率和去除率自查,对标先进高效治理技术实施深度整治。鼓励涉VOCs排放重点行业企业，夏季高温时段实行生产调控、错时生产。; 符合. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。集中治理工业集聚区水污染。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 1、项目装备水平先进，不属于严重污染水环境的生产项目，清洁生产水平较高，不属于“十小”企业。 2、项目设备冷却水循环使用，生活污水排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。; 符合. 《河北省水污染防治工作方案》; 1、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 2、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 符合. 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》; 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。; 本项目产生的固体废物均得到妥善处置，厂区地面按要求进行分区防腐防渗处理，不会对环境产生二次污染。; 符合. 《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施（2020年修订版）》中B级企业符合性分析; 符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的产品比例在30-60%之间；或生产符合国家标准的水性（含水性UV）涂料产品不低于80%; 项目产品100%为水性涂料; 符合. 车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，末端使用除尘+燃烧或者除尘+活性炭吸附+燃烧，处理效率不应低于85%；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率<2kg/h时，可使用除尘+固定床吸附技术，吸附材料吸附饱和需要进行更换; 根据项目工程分析，车间NMHC初始排放速率<2kg/h，废气经“布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置”处理，过滤棉和活性炭视吸附情况更换。; 符合. 1、各项污染物稳定达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求 # 2、PM、NMHC、TVOC的排放浓度分别不高于15mg/m3、30mg/m3、50mg/m3; 1.经预测，项目排气筒P1颗粒物、非甲烷总烃浓度均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）特别排放限值要求。 2.经预测，PM、NMHC的排放浓度分别不高于15mg/m3、30mg/m3; 符合. 投料：采取局部气体收集+车间密闭微负压 研磨：密闭式卧式研磨机比例不低于70% 移动缸控制：移动缸操作时采取局部气体收集+车间密闭微负压 产品包装：在密闭空间内操作，采用集气罩等局部气体收集措施，废气排放至废气收集处理系统 清洗：固定反应釜体清洗时应开启密闭收集系统；移动缸及设备零件清洗时，应采用密闭系统或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统; 项目投料和分装工序在密闭车间内操作，采用集气罩收集废气，废气排放至废气收集处理系统; 符合. 满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）“5.4.2工艺过程特别控制要求”： 1、真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统； 2、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统； 3、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照5.2条、5.3条要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭： 4、高位槽（罐）进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统； 5、实验室若使用含VOCs的化学品或VOCs物料进行实验，应使用通风橱（柜）或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统 按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作; 项目要求设备在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统; 符合. 储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施；储存真实蒸气压≥10.3kPa但<76.6kPa且储罐容积220m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但<10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs 治理设施，采用固定顶罐的，排放废气收集处理应满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2和表3的要求，同时处理效率不低于90%; 项目不涉及储罐; /. 1、基本要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送；采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车； 2、装载方式：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量22500m2的，装载过程应符合下列规定：（1）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求，同时处理效率不低于90%；（2）排放的废气连接至气相平衡系统; 项目乳液原料采用密闭管道输送; 符合. 1、废水集输系统：采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施； 2、废水储存、处理设施：含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100umol/mol，应符合下列规定之一：（1）采用浮动顶盖；（2）采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；（3）其他等效措施； 3、循环冷却水系统要求：对开式循环冷却水系统，每6个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的总有机碳（TOC）浓度进行检测，若出口浓度大于进口浓度10%，则认定发生了泄漏，应按照规定进行泄漏源修复与记录; 项目不涉及含VOCs废水; /. 重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口a均安装NMHC在线监测设备（FID），生产装置安装DCS，记录相关生产过程主要参数；DCS监控数据至少要保存6个月以上; 项目不属于重点排污企业; /. 1、涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%；其他原辅料、燃料、产品公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%; 1.本项目物料运输拟使用国五及以上重型载货车辆2.本项目拟使用国三及以上移动器械; 符合. 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本次评价要求建设单位建立门禁视频监控系统和电子台账; 符合. 6、生态环境保护规划符合性分析 本项目于生态保护规划符合性分析见下表。 表1-7 生态环境保护规划符合性分析 序号; 生态保护规划名称; 相关要求; 本项目情况; 分析结果. 1; 《河北省生态保护“十四五”规划》; 生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善。 环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。; 项目占地为工业用地，不占用耕地，周围无生态环境保护目标；本项目不属于“两高”行业项目。本项目废气排放量较小，废水不外排，噪声排放确保厂界达标，固体废物得到妥善处理，不会对地方生态环境造成破坏和污染。; 符合. 2; 《邢台市生态环境保护“十四五”规划》; 生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，城乡人居环境明显改善。 环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。; 符合. 通过以上分析本项目建设符合相关生态环境保护规划等文件的要求。 7、环境影响评级制度与排污许可制衔接分析 根据环办环评[2017]84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物的产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发【2016】81号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令第11号）等相关文件要求，本项目不含有锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序，属于“二十一、化学原料和化学制品制造26-48.涂料、油墨、颜料及类似产品制造264-其他”，依法实施登记管理，企业应在正式投产前需在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证简化管理的填报。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、主要建设内容 项目租赁现有厂房建筑面积1060平方米，购置安装搅拌分装机、封口机及环保设备等主要设备14台（套）。项目外购成品腻子粉、石膏粉、水性涂料吨包（桶）进行搅拌分装，项目投产达效后年分装腻子粉、石膏粉、干粉砂浆、水性涂料共计30000吨。具体建设内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目; 名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积1600m2，彩钢结构，设置搅拌分装机、封口机等. 储运工程; 原料区; 位于生产车间内部，用于储存原料. 成品区; 位于生产车间内部，用于储存成品. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内部，用于职工办公. 公用工程; 用水; 由园区供水管网提供. 用电; 由园区供电网提供. 供热; 项目生产不用热，冬季办公取暖使用空调. 环保工程; 废气; 投料、搅拌、分装废气由集气罩+布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由一根15m排气筒（DA001）排放，排气筒安装VOCs超标报警装置并与生态环境部门联网。 生产车间无组织废气：生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。厂界安装VOCs超标报警装置，并与生态环境部门联网。. 废水; 设备及地面冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，作为产品用水全部回用不外排。生活污水排入厂区设化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装隔声罩等措施. 固废; 废包装袋、废滤袋收集后外售综合利用；除尘灰回用于生产；生活垃圾委托环卫部门定期清运；废过滤棉、废活性炭、沉淀池沉渣属于危险废物，暂存于危废间，定期交后交由资质的单位处置。. 2、主要产品及产能 项目投产达效后年分装腻子粉、石膏粉、干粉砂浆、水性涂料共计30000吨。具体产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 腻子粉; t/a; 10000; 固体. 2; 轻质石膏粉; t/a; 5000; 固体. 3; 干粉砂浆; t/a; 5000; 固体. 4; 水性涂料; t/a; 10000; 液体. 3、主要原辅材料 主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 主要原材料一览表 序号; 生产单元; 原材料名称; 单位; 厂区最大储存量; 年用量; 性状; 备注. l; 原辅材料; 水泥; t; 1; 8200; 粉料; 袋装，50kg/袋. 2; 砂子; t; 1; 3000; 粉料; 袋装，50kg/袋. 3; 石膏粉; t; 1; 3000; 粉料; 袋装，25kg/袋. 4; 重钙粉; t; 1; 7800; 粉料; 袋装，25kg/袋. 5; 滑石粉; t; 0.5; 600; 粉料; 袋装，25kg/袋. 6; 增稠剂; t; 0.05; 100; 液体料; 桶装，200kg/桶. 7; 乳液; t; 0.1; 3000; 液体料; 桶装，50kg/桶. 8; 钛白粉; t; 0.05; 100; 粉料; 袋装，25kg/袋. 9; 能源; 电; 万kwh; /; 55; /; 由园区供电电网提供. 10; 水; m3; /; 4398; /; 由园区供水管网提供. （2）原辅材料成分分析 涂料的组成可分为基料（成膜物质）、颜料、助剂、溶剂四部分。 ①基料 基料是组成涂料的基础，是使涂料粘附在物质表面形成漆的物质。本项目基料为丙烯酸酯共聚物等。 ②颜料及填充料 颜料是有颜色的涂料，颜料使涂膜呈现色彩，并使涂膜具有一定的遮盖被涂物件表面的能力，以发挥其装饰和保护作用。本项目的着色颜料为钛白粉等。 ③助剂 助剂是涂料的辅助材料组分，在涂料成膜后可作为涂膜中的一个组分在涂膜中存在。助剂的作用是对涂膜的某一特定方面的性能起改进作用。根据助剂对涂料和涂膜所起的作用，现代涂料常用的助剂有：消泡剂、颜料分散剂、防腐剂、阻燃剂、防静电剂等。本项目所用的助剂为增稠剂。 ④溶剂 将涂料的成膜物质溶解或分散为液态，以便施工，当施工后又能从薄膜中散发至大气中。本项目溶剂为水。 （3）主要原辅材料理化性质 ①丙烯酸酯共聚物，主要成分含量是：丙烯酸共聚物47%、水53%。液态，外观为乳状白色带蓝光液体，沸点为100℃，蒸气压：17mmHg20℃（水），蒸气密度：<1（水），相对密度：=1g/cm2，溶解性为水溶性可稀释，粒子直径为0.1-0.2um，粘度为2000-8000cps，最低成膜温度为22℃。其安定性较强，避开高温，正常状况下安定，附着力好，胶膜透明，耐水、耐油、耐热、耐老化性能良好。 ②重钙 方解石粉，是重质碳酸钙的简称，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。 ③滑石粉 硅酸镁盐类矿物滑石族滑石，主要成分为含水硅酸镁，经粉碎后，用盐酸处理，水洗，干燥而成。滑石主要成分是滑石含水的砂酸镁，分子式为Mg3[Si4O10]（OH）2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性。 ④石膏粉 通常为白色，有时因含杂质而成灰、浅黄、浅褐等色。条痕白色。透明。玻璃光泽，解理面珍珠光泽，纤维状集合体丝绢光泽。解理极完全，和中等，解理片裂成面夹角为66和114的菱形体。性脆。硬度1.5~2。不同方向稍有变化。相对密度2.3。石膏粉是五大凝胶材料之一，在国民经济中占有重要的地位，广泛用于建筑、建材、工业模具和艺术模型、化学工业及农业、食品加工和医药美容等众多应用领域，是一种重要的工业原材料。 ⑤钛白粉 钛白粉学名为二氧化钛（Titanium Dioxide），分子式为TiO2，相对分子质量79.90。CAS 登录号：13463-67-7，EINECS登录号：236-675-5也称钛白。属于惰性颜料，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。钛白粉的主要应用领域：涂料、塑料、油墨、造纸，其中涂料占60%，塑料占20%、造纸占14%，其它（含化妆品、化纤、电子、陶瓷、搪瓷、焊条、合金、玻璃等领域）占6%。 ⑥增稠剂 主要用于改善和增加产品的粘稠度，形成凝胶，从而改变产品的物理性状，并兼有乳化、稳定或使呈悬浮状态的作用，中国目前批准使用的增稠剂品种有39种。增稠剂都是亲水性高分子化合物，也称水溶胶。按其来源可分为天然和化学合成（包括半合成）两大类。 4、主要生产设备 主要设备选型及物质明细表分别见下表。 表2-4 主要设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要生产工艺; 设备名称; 单位; 数量. 1; 产品生产单元; 搅拌、分装; 搅拌分装机; 台; 12. 2; 封口; 封口机; 台; 1. 3; 环保设备单元; 废气治理; 环保设备; 套; 1. 合计; /; 14. 5、公用工程 （1）给水 本项目用水由园区供水管网提供，水质、水量可以满足项目所需。主要用水包括生产用水、设备及地面冲洗水及职工生活用水。 ①生活用水：本项目劳动定员为10人，本项目不单独设置食堂和宿舍，用水定额参照《河北省地方标准 生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021），用水量按农村居民用水量约18.5m3/人·a计算，其用水量为185m3/a（0.62m3/d），全部为新鲜水。 ②产品用水：水性涂料在搅拌的过程中需加入大量的水，根据建设单位提供资料，生产过程中需加入约4200m3/a（14m3/d）。其中回用水量9.6m3/a，新鲜水量4190.4m3/a。 ③设备及地面冲洗用水：根据建设单位提供资料，生产过程中，本项目水性涂料生产在下一批物料搅拌前需要用水对搅拌分装机进行清洗，每次每台清洗水量约44kg，需要清洗的设备共4台，则项目设备冲洗用水量为2.288m3/a。生产车间内每月清洗一次，一次用水量约0.8t，则地面冲洗水用水量9.6m3/a。冲洗用水总量为11.888m3/a（0.04m3/d），全部为新鲜水。 综上所述，项目用水总量为4398m3/a（14.66m3/d），其中新鲜水用量为4388.4m3/a（14.628m3/d），回用水量为9.6m3/a（0.032m3/d）。 （2）排水 ①生活污水产生量为用水量80%，则产生量为148m3/a（0.493m3/d）。生活污水排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥。 ②项目产品用水全部进入产品内，无废水产生。 ③设备及地面冲洗废水产生量为用量90%，则产生量为10.699m3/a（0.036m3/d）。冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，待下次生产时作产品用水全部回用不外排。 项目用水及排水情况见表2-6，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目用水情况一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水; 回用水量; 消耗量; 废水产生量; 废水排放量; 排水去向. 1; 职工生活用水; 0.62; 0.62; 0; 0.127; 0.493; 0; 通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，待下次生产时作产品用水全部回用不外排. 2; 产品用水; 14; 13.968; 0.032; 14; 0; 0; 全部进入产品. 3; 设备及地面冲洗水; 0.04; 0.04; 0; 0.004; 0.036; 0; 排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥. 合计; 14.66; 14.628; 0.032; 14.131; 0.529; 0; --. 0.127 定期清掏，用作农肥 生活用水 0.62 化粪池 0.493 0.004 0.004 0.036 新鲜水 14.628 絮凝沉淀 0.04 设备及地面冲洗用水 0.032 0.032 集水池 产品用水 进入产品 13.968 14 图2-1 水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电由园区供电电网供给，用电量约55万kwh/a，能够满足生产生活需要。 （3）供热及制冷 本项目生产不用热，冬季办公用房采暖及夏季制冷使用空调。 - 劳动定员及工作制度 本项目拟定员10人，工作实行单班工作制，每班8小时，年运行300天。 - 厂区平面布置 厂区大门位于西侧，面向道路方便车辆进出。生产车间由东至西分别为原材料区、生产区、成品区、办公区，危废暂存间位于生产车间东侧，沉淀池位于车间西侧。整个厂区构建筑物布局合理，有利于生产。厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程及产污环节分析 （1）水性涂料生产工艺流程 新鲜水 G1、S1、S2 G2、N1 搅拌 投料 G3、N1 N2 乳液 封口 分装 钛白粉、滑石粉 水性涂料 图例 G 废气 N 噪声 S 固废 重钙粉 增稠剂 图2-2 水性涂料生产工艺流程图 工艺流程简述： 水性涂料生产采用的是一种简单的混配法，即将水、乳液、填料及添加剂称重、计量后按比例投入搅拌机内进行搅拌，待混合均匀后出料、包装即可。 （1）投料 首先是将钛白粉、滑石粉、重钙粉、水、增稠剂等原辅料在常温、常压下按产品配方比例投入搅拌机，其中水、乳液和助剂泵入搅拌分装机内，钛白粉、钙粉等粉料通过人工从顶部加入。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），项目废包装桶交由厂家回收利用，不作为固体废物管理，不在厂区内储存。 （2）搅拌 将原辅料、水按工艺配比投入搅拌分装机后，通过搅拌器搅拌成均匀的混合溶液。 （3）分装 搅拌后的产品进行分装后利用封口机封口即可入库待售。 水性涂料生产过程中主要污染物为投料、搅拌、分装工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度；生产设备运作产生的机械噪声；废包装袋、废包装桶。 （2）腻子粉、干粉砂浆、石膏粉生产工艺流程 G4、S1 G5、N1 搅拌 投料 G6、N1 N2 水泥、重钙粉、滑石粉 腻子粉 封口 石膏粉 石膏粉、重钙粉 分装 水泥、砂子 干粉砂浆 图例 G 废气 N 噪声 S 固废 图2-3 腻子粉、干粉砂浆、石膏粉生产工艺流程图 工艺流程简述： 腻子粉、干粉砂浆、石膏粉生产工艺相同，均采用混配法，即将不同的粉料按比例投入搅拌机内进行搅拌，待混合均匀后出料、包装即可。 （1）原料入仓 项目外购的水泥、重钙粉、石膏粉等为袋装，通过汽车运输进厂，在原料库暂存。 （2）投料 粉料上料时，生产时人工拆袋按比例投加进料口（搅拌机配套装置），然后密闭输送至搅拌分装机。 （3）搅拌 搅拌机内部设有两个反方向转子和内外两层的螺旋带，物料在搅拌机内旋转运动的过程中还伴随有自身的滚动翻转，以至达到充分混合作用，物料混合均匀后直接通过密闭管道进入成品缓冲仓。 （4）分装、封口 混合搅拌好的成品在成品缓冲仓内直接进入下面的自动气浮推袋包装机进行袋装，封口机是集包装、封口为一体的设备，包装袋口与包装机接口对接，由夹袋器加紧袋口，物料灌装后直接封口。 腻子粉、干粉砂浆、石膏粉生产过程中主要污染物为投料、搅拌、分装工序产生的颗粒物；生产设备运作产生的机械噪声；废包装袋。 项目产排污节点一览表见表2-6。 表2-6 项目产排污节点一览表 污染类别; 序号; 污染源; 主要污染因子; 排放方式; 治理措施. 废气; G1; 水性涂料; 投料工序; 颗粒物; 连续; 集气罩+布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001，排气筒安装VOCs超标报警装置。. G2; 搅拌工序; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续. G3; 分装工序; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续. G4; 粉料; 投料工序; 颗粒物; 连续. G5; 搅拌工序; 颗粒物; 连续. G6; 分装工序; 颗粒物; 连续. G; 生产车间无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 连续; 生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。厂界安装VOCs超标报警装置，并与生态环境部门联网。. 废水; W; 生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮; 间歇; 排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。. W; 设备及地面冲洗废水; COD、SS; 间歇; 设备及地面冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，作为产品用水全部回用不外排。. 噪声; N; 搅拌分装机、封口机、风机等设备; 等效A声级; 连续; 厂房隔声，基础减振，风机安装隔声罩. 固体 废物; S1; 投料工序; 废包装袋; 间歇; 收集后存放于一般固废临时储存间，外售处理. S; 布袋除尘器; 废滤袋; 间歇. S; 布袋除尘器; 除尘灰; 间歇; 回用于生产. S; 沉淀池; 沉淀池沉渣; 间歇; 密闭桶装暂存于危废间，定期委托具有相应有资质的单位处置. S; 过滤棉; 废过滤棉; 间歇. S; 活性炭吸附; 废活性炭; 间歇. S; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 委托环卫部门定期清运. 2、运营期主要污染工序 （1）废气 本项目废气污染源主要包括投料工序、搅拌、分装工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。无组织废气主要为集气罩未收集的废气。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水，主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮；设备及地面冲洗废水，主要污染物为COD、SS。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要是搅拌分装机、封口机、风机等生产设备运转产生的机械噪声，声压级为75～85dB（A）。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废包装袋、布袋除尘器产生的废滤袋和除尘灰、环保设备更换下来的废过滤棉、废活性炭、沉淀池产生的沉渣以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况 本评价采用邢台市生态环境局发布的《2022年邢台市生态环境状况公报》。判定方法按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）相关规范进行判定，威县2022年基本污染物环境空气质量现状评价表见下表。 表3-1 2022年威县环境空气六项污染物年平均浓度值一览表 污染物项目; 年平均浓度值; 标准限值; 超标倍数. SO2; 9μg/m³; 60μg/m³; 0. NO2; 25μg/m³; 40μg/m³; 0. PM2.5; 40μg/m³; 35μg/m³; 0.143. PM10; 79μg/m³; 70μg/m³; 0.129. O3(8h)-90per; 170μg/m³; 160μg/m³; 0.063. CO(24h)-95per; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 0. 根据表3-1显示，2022年威县PM2.5、PM10、O3均出现超标，PM2.5超标倍数为0.143倍，PM10超标倍数为0.129倍，O3超标倍数为0.063倍。因此，威县环境空气质量属于不达标区，主要污染是以PM2.5、PM10、O3为主。 分析超标原因为：区域环境大气扩散条件差，能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。邢台市着力打好产业结构调整和工业减排、能源结构优化、交通运输结构改善、面源污染管控、重污染天气应对等“五大攻坚战”，随着《邢台市2022 年大气污染综合治理工作方案》和《邢台市2023年大气污染综合治理工作方案》的实施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 （2）特征污染物环境空气质量现状 本评价其他污染物环境空气质量现状监测数据引用《河北智毂汽车科技有限公司环境空气检测报告》，该报告监测时间为2023年4月9日~4月11日，由河北正威检测技术服务有限公司进行监测。 河北正威检测技术服务有限公司是取得国家计量认证的法定检测机构，监测取样及分析方法符合导则和编制技术指南（污染影响类）等有关环境质量现状监测的要求，引用的监测点位为河北智毂汽车科技有限公司北侧，位于项目西南侧1400米，可以反映本项目所在区域环境现状，项目评价区域内近年来无重大污染性项目建设，监测数据是有效的。 - 监测点位及监测时间 本项目监测点位为河北智毂汽车科技有限公司北侧，位于项目西南侧1400米，监测时间为2020年2月27日~3月4日，TSP24小时平均浓度每天采样不少于24小时，非甲烷总烃1小时浓度每天采样4次，每次不少于45分钟，具体时间为：2：00、8：00、14：00、20：00。监测期间同步收集该区域24小时逐时风向、风速、气压、气温、总云量、低云量共六类气象参数。符合建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）中特征污染物监测要求。该项目监测点位见表3-2。 表3-2 环境空气监测点 监测点; 相对本项目方位; 相对本项目距离; 监测因子. 河北智毂汽车科技有限公司北侧; SW; 1400m; 非甲烷总烃、TSP. - ②监测结果 本次环境空气质量现状评价结果见表3-3。 - 表3-3 污染物环境质量现状监测结果 监测 点位; 监测点坐标/°; 污染物; 平均 时间; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 河北智毂汽车科技有限公司北侧; 115.299424; 37.015285; 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 660~860; 43; 0; 达标. TSP; 日平均; 900; 205~277; 31; 0; 达标. 本次监测期间，非甲烷总烃小时浓度值在660~860μg/m3，无超标现象，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；TSP日均浓度在205~277μg/m3，无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2环境空气污染物其他项目浓度限值要求。从上表监测结果可知，项目所在区域环境空气质量状况良好。 2、地表水质量现状 项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），距离项目最近的河流为东侧1800m处的东风渠，根据《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》中分析结论，监测期间，东风渠地表水各水质监测点监测因子的标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1Ⅴ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状，项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），根据《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》中分析结论，威县经济开发区声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 - 生态环境质量现状 项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），项目占地为工业用地，不涉及耕地，已取得威县高新技术产业开发区管理委员会的入园许可，用地范围内无生态环境保护目标。 5、电磁辐射质量现状 项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量现状 项目无废水产生和外排，厂区内生产车间、危废间等均进行按照分区防渗的要求进行了防渗处理。本项目无地下水、土壤污染途径，且项目周围无保护目标，因此，项目建成后不会对地下水及土壤产生影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），厂界距离最近的敏感点为南侧80m处的西徐村。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和其它特别需要保护的敏感目标。项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护对象; 经纬度（°）; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离m; 环境功能要求; 环境保护级别. 东经; 北纬. 环境空气; 西徐村; 115.310657; 37.023216; 居民; S; 80; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求; 不改变评价区域环境空气质量功能. 沙西村; 115.304520; 37.033601; 居民; N; 452. 2、声环境：经调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水、土壤环境：经调查，项目厂界外周围500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，本项目不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 生产过程中有组织废气颗粒物、非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放标准限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2其他企业边界排放限值，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；颗粒物的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表1二级排放标准。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的恶臭污染物厂界新、扩、改二级标准。 2、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准。 营运期西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他厂界噪声执行3类标准。 3、固体废物 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修正）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求。 表3-6 项目污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 项目; 排放限值; 标准来源. 废气; 营运期; 有组织颗粒物; 排放浓度≤20mg/m3; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放标准限值. 有组织 非甲烷总烃; 排放浓度≤60mg/m3. 无组织颗粒物; 无组织排放监控点浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表1二级排放标准. 无组织 非甲烷总烃; 企业边界大气污染物浓度限值2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 厂房外监控点1h平均浓度值6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. 厂房外监控点任意一次浓度值20mg/m3. 有组织 臭气浓度; 15m高排气筒标准值：2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2污染物排放标准值. 无组织臭气浓度; 厂界标准值：20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新扩改建）标准要求. 噪声; 施工期; LAep; 昼间; 70dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55dB(A). 营运期; 西厂界; LAep; 昼间; 70dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准. 夜间; 55dB(A). 其他厂界; LAep; 昼间; 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 夜间; 55dB(A). |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据全国主要污染物排放总量控制规划，结合本项目工程分析，确定本项目的总量控制因子为废气：SO2、NOx、非甲烷总烃；废水：COD、氨氮。 2、总量控制指标 - 根据《关于印发＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（环发[2014]197号）、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），项目建成后排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准核定。因此，项目污染物总量控制因子中COD、氨氮、SO2、NOx均以达标排放量作为污染物排放总量控制指标，颗粒物、非甲烷总烃以达标排放量作为污染物排放总量控制指标。 项目无废水外排，废水污染物COD和氨氮总量控制指标均为0t/a。项目生产工艺采用电能加热，冬季生活采暖采用空调，不设锅炉，废气污染物SO2、NOx总量控制指标均为0t/a。项目非甲烷总烃核算过程如下： 表3-7 颗粒物、非甲烷总烃总量控制指标计算 项目; 标准排放浓度（mg/m3）; 废气量（m3/h）; 运行时间（h/a）; 污染物预测排放量（t/a）. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 60; 10000; 2400; 1.44. 颗粒物; 20; 10000; 2400; 0.48. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×废气量（m3/h）×运行时间（h/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，废气污染物总量指标为：SO20t/a、NOx 0t/a、非甲烷总烃1.44t/a、颗粒物0.48t/a。. 因此，本项目污染物排放总量控制指标为：SO20t/a、NOx0t/a、非甲烷总烃1.44t/a、颗粒物0.48t/a；COD0t/a、氨氮0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建成的厂房，只是对外购设备进行安装调试，因此，施工期环境污染主要是设备安装噪声、粉尘、施工人员生活污水等。 由于安装工序均是在室内进行，产生的粉尘不会对区域环境产生大的影响；建筑垃圾应随产随清，同生活垃圾一起按当地环卫部门规定外运处置；生活污水产生量少，直接泼洒抑尘，因此，施工期环境污染主要是设备安装噪声。 为了减轻设备噪声对区域声环境的影响，建议采取以下措施： ①所有设备安装均在现有设备用房内进行，尽量采用低噪声设备； ②机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； ③合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； ④合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 采取上述措施后，设备安装噪声不会对周围声环境产生明显影响。 施工期的环境影响是局部的、短期的，只要严格采取相关的污染防治及环境管理措施，其影响可以弱化或避免，随着施工工程的结束，其影响就会逐步消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目废气污染源主要包括投料工序、搅拌、分装工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度。无组织废气主要为集气罩未收集的废气。 - 废气治理设施设置情况 #### （1）有组织废气：投料、搅拌、分装废气由集气罩+布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理后由一根15m排气筒（DA001）排放，排气筒安装VOCs超标报警装置并与生态环境部门联网。 #### （2）生产车间无组织废气：生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。厂界安装VOCs超标报警装置，并与生态环境部门联网。 2、源强核算过程及废气达标分析 根据建设单位提供的技术资料，并结合项目工程分析，废气污染物产生及排放情况见表4-1，点源废气、面源废气参数情况分别见下表4-2、表4-3。 表4-1 废气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 风机 风量; 产生 浓度; 产生 量; 治理 措施; 处理效率; 总排 风量; 排放 浓度; 排放 速率; 排放量; 工作时间. m3/h; mg/m3; t/a; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; h. 排气筒DA001; 颗粒物; 10000; 146.25; 3.51; 布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置; 99.7%; 10000; 0.439; 0.004; 0.011; 2400. 非甲烷总烃; 375; 9; 90%; 37.5; 0.375; 0.9. 臭气浓度; 720(无量纲); --; 90%; 72(无量纲); --; --. 生产车间无组织; 颗粒物; --; --; 0.39; 生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁; 60%; --; --; 0.065; 0.156; 2400. 非甲烷总烃; --; 1; 40%; --; 0.25; 0.6. 臭气浓度; ＜20(无量纲); --; 40%; ＜20(无量纲); --; --. 表4-2 点源废气污染源参数一览表 编号; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放口类型. 东经; 北纬; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001; 115.307117; 37.027035; 32; 15; 0.5; 20; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 一般排放口. 表4-3 面源废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标（起始点）/°; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物. 东经; 北纬; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 生产车间; 115.306623; 37.026584; 32; 80; 20; 8; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度. （1）有组织废气 ①投料、搅拌、分装工序产生的粉尘 项目腻子粉、石膏粉、干粉砂浆的原料及水性涂料的粉料原料在投料、搅拌、分装过程有粉尘产生，粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造行业系数手册中颗粒物产生量为0.13千克/吨-产品，项目产品年产量为30000t，则颗粒物产生量为3.9t/a。 建设单位拟在投料、搅拌、分装工序上方设集气罩收集废气，废气收集后由1套“布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置”（TA001）进行处理后由15m排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率按90%计，风机风量为10000m3/h，年工作时间按2400h计，则投料、搅拌、分装废气中颗粒物有组织产生量为3.51t/a，产生浓度为146.25mg/m3。布袋除尘器对颗粒物去除率按99.7%。因此，投料、搅拌、分装工序颗粒物有组织排放量为0.011t/a，排放速率0.004kg/h，排放浓度0.439mg/m³。排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值要求。 - 水性涂料搅拌、分装工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度 项目水性涂料生产工艺为投料、搅拌及分装，无需加热，且不涉及化学反应。项目所用含挥发性物质在生产过程中不会完全挥发释放出来，因此水性涂料评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的2641涂料制造行业系数手册水性涂料行业系数表中的挥发性有机物产污系数为1kg/t-产品进行计算。本项目水性涂料产量为10000t/a，则本项目水性涂料生产过程中挥发性有机物的产生量为10t/a。根据类比同类型项目，水性涂料搅拌、分装过程臭气产生浓度约为800(无量纲)。 建设单位拟在搅拌、分装工序上方设集气罩收集废气，搅拌、分装废气收集后由1套“布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置”（TA001）进行处理后由15m排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率按90%计，风机风量为10000m3/h，年工作时间按2400h计，则搅拌、分装废气中非甲烷总烃有组织产生量为9t/a，产生浓度为375mg/m3。“过滤棉+两级活性炭吸附装置”对非甲烷总烃和臭气浓度去除率按90%计。因此，搅拌、分装工序非甲烷总烃有组织排放量为0.9t/a，排放速率0.375kg/h，排放浓度37.5mg/m³。排放浓度满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值要求。臭气浓度有组织排放浓度约为72（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2污染物排放标准要求。 （2）无组织废气 受集气罩收集效率，项目仍有少量有机废气无组织排放，项目生产车间无组织颗粒物产生速率为0.163kg/h(0.39t/a)，无组织非甲烷总烃产生速率为0.42kg/h(1t/a)。本项目要求生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。厂界安装VOCs超标报警装置，并与生态环境部门联网。采取以上措施后对无组织颗粒物的去除率约为60%，对非甲烷总烃和臭气浓度的去除率约为40%，则本项目颗粒物无组织排放速率为0.065kg/h(0.156t/a)，非甲烷总烃无组织排放速率为0.25kg/h(0.6t/a)。 经类比调查同类企业，无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；无组织非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织排放监控点（厂房外）非甲烷总烃1h平均浓度值和任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放限值；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新扩改建）标准。 （3）废气达标分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）表33、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116—2020）表23，项目废气污染防治可行技术参考表详见下表4-4。 表4-4 其他制品类工业污染防治可行性技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术. 生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口; 颗粒物; 湿法作业或采用袋式除尘等技术. 水性涂料-涂料生产单元; 挥发性有机物、颗粒物; 袋式/滤筒除尘，吸收、吸附、氧化. 根据前述分析，项目生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度采用1套“布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置”（TA001）处理，属于可行技术。 本次评价简要分析采取的各废气处理措施的可行性，如下： 袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。当含尘气体进入袋式除尘器时，其中颗粒大、比重大的粉尘由于重力的作用沉降下来，落入灰斗中；含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，从而使气体得到净化。本项目采用的袋式除尘器的优点有以下几方面：除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘；使用灵活，处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米，可以作为直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作为大型的除尘室，及“袋房”；结构比较简单，运行比较稳定，初投资较少（与电除尘器比较而言），维护方便。 过滤棉去除废气中的水汽，以免影响后序环保设施的使用。 活性炭吸附原理：①孔隙结构：活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800~1500m2，正是这些高度发达的孔隙结构，使其具有很大的比表面积，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征。②分子间相互作用力：虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭孔隙中后，由于分子之间相互吸引作用，会导致更多的分子不断被吸引，直到填满活性炭内孔隙为止，活性炭达到饱和。 综合以上分析，布袋除尘器可去除废气中的颗粒物，过滤棉可去除废气中的水分，两级活性炭吸附装置可去除废气中的非甲烷总烃和臭气浓度，因此废气处理方式技术可行。 本项目运行成本主要为电费和维护费用，无其他费用，总体运行成本较低，从经济角度分析合理。本项目废气处理措施安排专人进行管理，定期进行检查维修，保证设备正常运行，严格规范职工操作。为保证废气处理措施能够有效运行，确保项目废气达标排放，本次评价提出如下要求：①废气的收集措施、集气管道、风机、各环保设备均由专业环保设计公司负责设计、安装；②活性炭吸附装置内应选择吸附效果好的柱状活性炭、新型蜂窝状活性炭等，可使用木炭，尽量不使用焦炭。 综上所述，本项目废气治理措施从技术可行性、废气排放达标性、经济合理性、长期稳定运行可靠性角度分析，措施可行。 根据前述各排气筒废气中各污染因子具体执行的标准限值，并结合上述表4-1排气筒废气排放统计，项目排气筒废气达标判定情况见下表所示。 表4-5 排气筒废气达标排放情况一览表 排气筒编号; 污染物; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 达标情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 浓度mg/m3. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置; 0.439; 0.004; 20; 达标. 非甲烷总烃; 37.5; 0.375; 60; 达标. 臭气浓度; 72(无量纲); --; 2000 (无量纲); 达标. 排气筒DA001外排废气中颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度均满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值要求。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，均达标排放。 （4）VOCs超标报警装置 根据《邢台市大气污染防治工作领导小组办公室关于加快推进涉VOCs工业企业提标升级的通知》，“提升在线管理水平。按照“应装尽装”的原则，完善涉VOCs企业自动在线监测。对排气筒排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于等于2.0kg/h或排气量大于等于40000m3/h的固定排放源，安装在线监测设备，同时无组织排放车间外安装超标报警传感装置；对排气筒排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）小于2.0kg/h或排气量小于40000m3/h的固定排放源，安装超标报警传感装置，同时无组织排放车间外安装超标报警传感装置”。本项目涉及VOCs排放的排气筒DA001风量分别为10000m3/h，均小于40000m3/h，不需要安装VOCs在线监测设施，本次评价要求排气筒DA001及厂界安装超标报警传感装置并实现联网。 3、非正常工况 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放、停电时备用发电机运转产生的污染物排放等。本项目非正常状况主要为废气环保设施某一环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化，可分为以下几种情况： （1）开、停车 开车阶段由于各装置设备均未正常运行，污染物排放量较正常生产时排放量多，但由于开车时是逐步增加物料投加量，因此，开车时应严格按照操作规程，按顺序逐步开车，减少污染物的排放。 在计划性停车前，可通过逐步减产，控制污染物排放，计划停车一般不会带来严重的事故性排放。正常生产后，也会因工艺、设备、仪表、公用工程，检修等原因存在短期停车，对因上述原因导致的停车，可通过短期停止进料降低生产负荷来控制。 由此看出，只要按规定的顺序开车和停车，保证回收和处理系统的同步运行，可有效控制开停车对环境的影响。 （2）设备故障 当生产设备发生故障，需要停车维修时，停止设备运行，待设备正常运行后继续进行生产。 （3）环保设施故障 废气治理设施发生故障的情况下，停止生产进行检修，检修完成后再进行正常生产，避免废气直接排放至环境空气中形成污染。根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，确定项目非正常工况为环保设施出现异常，导致废气中非甲烷总烃、臭气浓度未经处理直接排放，由此核算非正常工况下污染物排放情况见下表。 表4-6 项目非正常工况废气排放源强一览表 污染源名称; 非正常原因; 评价因子; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次; 措施. DA001; 污染物治理设施异常; 颗粒物; 146.25; 1.46; 0.5; 1次; 停机检修，恢复正常后再开机. 非甲烷总烃; 375; 3.75; 0.5; 1次. 臭气浓度; 720(无量纲); /. 非正常排放属短时排放，在定期检修的情况下，废气处理设施故障一年发生1次，在及时采取措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响。 4、废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ 1116-2020），建设单位营运期应进行常规自行监测：监测项目及频次可按照下表或更为严格的要求执行。 表4-7 废气监测计划一览表 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气排气筒（DA001）; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年; 颗粒物、非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/半年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；非甲烷总烃无组织执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新扩改建）标准。. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放限值. 5、大气环境影响结论 项目位于威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区），项目所在地为环境空气质量不达标区。根据所引用的项目周围环境空气中特征因子监测结果，非甲烷总烃监测结果满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，本项目厂界范围500m范围内的大气环境敏感目标为厂界南侧的西徐村及北侧的沙西村。 本工程拟在投料、搅拌、分装工序上方设集气罩，投料、搅拌、分装废气经收集后由1套“布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置”（TA001）进行处理后由15m排气筒（DA001）排放。本项目要求生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。经工程分析及源强核算可知各污染物经相应治理措施治理后均能做到达标排放，营运期，建设单位在加强各废气处理装置运营维护、定期按要求进行日常监测，确保各装置正常使用的情况下，本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。 综上所述，本项目的建设不会对周边大气环境敏感点造成不利影响。 二、废水 本项目废水为设备及地面冲洗废水以及生活污水。 本项目生产时会对生产设备进行清洗，生产过程中，本项目水性涂料生产在下一批物料搅拌前需要用水对搅拌分装机进行清洗，每次每台清洗水量约44kg，需要清洗的设备共4台，生产车间内每月清洗一次。设备及地面冲洗用水总量为11.888m3/a（0.04m3/d），全部为新鲜水。设备及地面冲洗废水产生量为用量90%，则产生量为10.699m3/a（0.036m3/d）。根据类比调查同类项目，设备及地面冲洗废水中COD浓度约为400mg/L，SS浓度约为800mg/L。冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，待下次生产时作产品用水全部回用不外排。 项目职工生活产生的生活污水主要为职工盥洗废水，产生量为0.493m3/d，废水中主要污染物为COD、SS、BOD5和氨氮，产生浓度分别为150mg/L、100mg/L、80mg/L和15mg/L，水量较小，水质简单，排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥。 项目无废水外排，不会对周围水环境造成明显影响。 三、噪声 本项目产生的噪声主要是搅拌分装机、封口机、风机等生产设备运转产生的机械噪声，声压级为70～85dB（A）。噪声源及防治措施见下表。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用点声源衰减模式进行计算，对厂界进行噪声预测。 表4-8 噪声源及防治措施一览表 序号; 产噪单元; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声值[dB(A)]; 治理措施; 降噪后噪声级[dB(A)]; 持续时间h/d. 1; 生产车间; 搅拌分装机; 12; 75; 低噪声设备、基础减震、厂房隔声; 50; 8. 2; 封口机; 1; 75; 50; 8. 3; 厂区内; 风机; 1; 85; 安装隔声罩; 60; 8. （1）预测模式 本次声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。其计算公式如下： 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Lpr 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 户外声传播衰减计算： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+ Aatm + Abar +Agr+Amisc) 式中：Lpr———预测点处声压级，dB； Lpr0——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn——其他多方面效应引起的衰减，dB。 预测点的A声级 LA(r)可按式附录（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 （2）预测结果 根据预测模式及噪声源强参数，预测噪声源对厂界四周的影响，具体结果见表4-9。 表4-9 噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 46.7; 47.5; 52.7; 52.4. 标准值; 昼间; 65; 70; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，设备噪声对厂界贡献值相对较小。为减轻噪声对声环境的影响，使厂界噪声达标，噪声治理应从以下几个方面入手： ①采用低噪声设备，合理布置噪声设备位置，降低设备噪声对厂界的贡献值。 ②设备进行基础减震，降低设备运行产生的噪声。 - 采用建筑物隔声，加强车间封闭。 - 环保设备风机设置隔声罩。 本项目通过采取上述环保措施后，经距离衰减，设备噪声对厂界贡献值的范围为46.7~52.7dB（A），西厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 因此，本项目建成投产后，不会对当地声环境造成明显影响。对声环境影响较小。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），建设单位营运期应进行常规自行监测：监测项目及频次可按照下表或更为严格的要求执行。 表4-10 声环境监测计划 类别; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 声环境; 厂界外四周各设1个监测点; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准和4类（西厂界）标准. 四、固体废物 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），项目废包装桶交由厂家回收利用，不作为固体废物管理，不在厂区内储存。 因此本项目产生的固体废物主要为废包装袋、布袋除尘器产生的废滤袋、除尘灰、环保设备更换下的废过滤棉和废活性炭、沉淀池沉渣以及职工生活垃圾。其中废包装袋、废滤袋、除尘灰均属于一般工业固体废物。具体分析如下： ## （1）源强分析 ①一般工业固体废物 废包装袋产生量为4t/a，收集后外售处理；对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为303-001-49； 废滤袋产生量为0.8t/a，收集后外售处理；对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为303-002-49； 除尘灰产生量为3.5t/a，收集后外售处理；对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为303-003-49； ②生活垃圾 劳动定员共计10人，生活垃圾产生量为1.5t/a，委托环卫部门统一清运处理。 ③危险废物 根据《国家危险废物名录》，项目过滤棉吸附装置产生的废过滤棉属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），每年产生量为0.8t，桶装密闭暂存于危废间，定期交由有资质的危废处置单位处理。 根据《国家危险废物名录》，项目活性炭吸附装置产生的废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49（900-039-49），每年产生量为3.2t，桶装密闭暂存于危废间，定期交由有资质的危废处置单位处理。 根据《国家危险废物名录》，项目沉淀池沉渣属于危险废物属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49），每年产生量为1.2t，桶装密闭暂存于危废间，定期交由有资质的危废处置单位处理。 根据建设单位提供的危险废物统计资料，按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中要求进行分析，拟建项目产生的危险废物产生、收集、贮存、运输、处置及各环节采取的污染防治措施具体见下表。 表4-11 危险废物分析汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.2; 活性炭吸附; 固态; 活性炭; 有机物; 视运行情况，吸附接近饱和处理效果下降时进行更换; T/In; 分别密闭桶装暂存于危废间，由有资质的危险废物处置单位定期运走进行处理. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.8; 过滤棉吸附; 固态; 过滤棉; 有机物; 视运行情况，处理效果下降时进行更换; T/In. 3; 沉淀池沉渣; HW49; 900-041-49; 1.2; 沉淀池; 固态; 污泥; 丙烯酸; 1次/年; T/In. 表4-12 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间 东侧; 5m2; 桶装; 10t; 不超过1年. 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装. 3; 沉淀池沉渣; HW49; 900-041-49; 桶装. （2）固体废物污染防治措施及管理要求 ①一般工业固体废物 一般工业固体废物中的废包装袋、废滤袋、除尘灰收集后暂存于一般固废临时储存间，外售处理。暂存间应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置。具体如下： A.必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 B.应防止雨水径流进入贮存场内。 C.应加强监督管理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ②生活垃圾 项目生活垃圾量分类袋装收集，由环卫部门统一清运处理。企业应就生活垃圾与城管委达成协议，保证及时清运，做到日产日清，存放和运输过程中不出现二次污染问题。营运期，建设单位应当按照国家和地方相关标准规范，对垃圾进行分类，从源头减少生活垃圾产生，具体为： A.实行绿色办公，优先采购和使用有利于保护环境的产品、设备和设施，提高再生纸的使用比例，减少使用一次性办公用品。 B.配套建设生活垃圾分类收集设施。并按要求对厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾进行分类，配套生活垃圾分类收集设施应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收、同步使用，设施建设费用纳入建设工程投资；同时设置兼职管理人员进行统一负责分类收集、运输、处理，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾。 ③危险废物 建设单位产生的危险废物应分类贮存于专用的危险废物堆放场内，并按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求进行设置，具体如下： A.危险废物贮存设施的选址应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 B.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 C.暂存场所内应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 D.危险废物贮存期限应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。 E.应建立危险废物贮存台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。 F.存放装载液体、半固体危险废物容器位置，应有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。 G.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 a.危险废物贮存设置环境影响分析 厂区危险废物集中存放于1座危废暂存间内，暂存间设于车间东侧，选址合理。暂存间内主要危险废物为废过滤棉、废活性炭、沉渣。各类危险废物均存放于相应的废桶内，桶体下方设置防渗托盘，避免了对土壤和地下水的污染；不同类、不相容危险废物采取分区存放，避免了互相间污染和发生反应，产生次生污染。 b.运输过程环境影响分析 项目危险废物厂内运输由专人负责，使用专用运输工具运输，各类危险废物均采用桶装，直接放置于专用运输工具上送至危废暂存间内，运输人员对每日危废运输情况进行记录，定期对人员进行考核培训，对运输工具进行检查维护，对临时存放容器进行查验，严禁运输过程中容器不密闭或散装运输。 c.处置的环境影响分析 本项目不对厂区内危险废物进行处置，废物经收集暂存后定期交有资质单位代为处置，满足本项目危险废物处理处置的需要。 综上所述，本项目固体废物均有合理可行的处置去向，不会对环境造成二次污染。 五、地下水、土壤 本项目运营期废气中不含重金属，不会造成大气沉降影响；项目产生的废水主要为生活污水和设备及地面冲洗废水，在化粪池、絮凝沉淀池破损的情况下，废水下渗将会对地下水及土壤造成垂直入渗影响；本项目废水产生量较小，不会造成废水地面漫流影响。本项目不涉及酸、碱、盐类物质，且本项目不取用地下水，不会因区域地下水位下降造成土壤盐化，本项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化。 为了防止污染物及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目采取分区防渗措施对生产区进行防渗处理，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水分区防渗根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。根据区域资料，项目所在区域天然包气带防污性能分级为“弱”。具体分区及措施如下： a重点防渗区：危废暂存间、絮凝沉淀池 地面采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数小于10-7cm/s，防渗性能应与6.0m厚粘土层等效。 絮凝沉淀池采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，四周壁用砖砌再用抗渗混凝土浇筑，混凝土的抗渗等级不应低于P8，使渗透系数低于1×10-7cm/s。防渗性能应与6.0m厚粘土层等效。 b一般防渗区：包括生产车间地面、化粪池。 化粪池底部用30cm三合土铺底，再在上层用15~20cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用抗渗混凝土浇筑，混凝土的抗渗等级不应低于P8，使渗透系数低于1×10-7cm/s。防渗性能应与1.5m厚粘土层等效。 生产车间地面用30cm三合土铺底，再在上层用15~20cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用抗渗混凝土浇筑，混凝土的抗渗等级不应低于P8，使渗透系数低于1×10-7cm/s。防渗性能应与1.5m厚粘土层等效。 c简单防渗区：对厂区地面除绿化用地外全部进行防渗水泥硬化处理，用15~20cm的水泥进行硬化，防止事故性泄漏液体下渗污染地下水。 运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 综上所述，采取上述措施后，厂区不同功能区均采取有效的防渗措施，发生破损、造成废水垂直入渗的概率极小，且项目不产生有机污染物及持久性的污染物，对地下水及土壤环境影响较小，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 六、环境风险影响分析 1、环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对物质危险性分类标准，本项目生产运营过程中涉及的主要风险物质为乳液、水性涂料、危险废物。 2、风险潜势初判及评价等级 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危害性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定环境风险潜势。 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点，按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据导则附录C中，计算Q值 Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100； 本项目涉及的重点关注的危险物质及其临界量见下表。 表4-13 危险物质贮存量及临界量一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 乳液; --; 0.1; 200; 0.0005. 2; 水性涂料; --; 10; 200; 0.05. 3; 废活性炭; --; 3.2; 500; 0.0064. 4; 废过滤棉; --; 0.8; 500; 0.0016. 5; 沉渣; --; 1.2; 500; 0.0024. 项目Q值; 0.0609. 因此，项目风险物质最大储量与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险评价工作等级划分如下： 表4-16 风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据判定，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 3、影响途径 ①危险废物等泄漏发生火灾事故，伴随释放的大量烃类、CO、SO2等污染物通过大气扩散对环境空气、人群健康、植物造成不利影响。 ②火灾事故次生事故：当发生火灾事故时，会产生大量的消防废水，若不能及时收容，含有毒有害物质的消防废水可能会通过地面漫流流出厂界，对厂界外土壤、地表水、地下水造成不利影响。 4、环境风险防范措施 ①总图布置和建筑防范措施 工程总图布置在满足工艺流程顺畅、物流合理的前提下，结合风向因素及周边的交通运输条件，并充分考虑安全和环保的相关要求进行平面布置。生产装置和公用辅助设施的防火间距满足规范的要求。 ②危险废物暂存的风险防范措施 危废暂存间采取防火措施，包括地面基础等采用不燃材料。 ③事故应急措施 a.危废暂存间地面采用“环氧沥青漆”防渗处理。 b.定期检查危废包装桶是否有泄露隐患，发现隐患及时处理。 c.厂区内采取禁烟禁火措施，防止火灾事故发生。 ④应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家环保局（90）环管字第057号文、《建设项目环境风险评价技术导则》及国家最新环境风险控制要求，公司应建立突发环境事件应急预案。按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业应立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，及时向当地政府报告，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件及事件次生、伴生环境事件的应急需要。 本工程危险事故应急预案内容见表4-17。 表4-17 应急预案内容 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 主要危险区：危废暂存间. 2; 应急组织结构; 公司设置应急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备和器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。. 6; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对事故性质、参数与后果先进评估，专为指挥部门提供决策依据。. 7; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 8; 人员紧急撤离、疏散计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对天然气浓度控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场，受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训; 定期安排有关人员进行培训与演练. 11; 应急环境预监测与事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行应急预测，对事故性质、严重程度与所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部提供决策依据。. 12; 应急防护措施、消除泄露措施及需使用器材; 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 13; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康; 事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 14; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复生产措施。解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 15; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。. 16; 公众教育与信息; 对邻近地区公众开展环境风险事故预防措施、应急只是培训并定期发布相关信息。. 17; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和报告制度，专门部门负责管理。. 18; 附件; 准备并形成与环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 5、风险评价结论 综上分析结果得知，经采取风险防范措施，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，项目潜在的事故风险是可以防范的。项目建设对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。详情见表4-18。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河北春洪机械制造有限公司腻子粉、石膏粉等建材分装项目. 建设地点; 河北省; 邢台市; 威县高新技术开发区腾飞路东侧、北三环南侧（城东工业区）. 地理坐标; 经度; E 115 度 18 分 23.899 秒; 纬度; N 37 度 1 分 35.778 秒. 主要危险物质及分布; 主要物质：乳液、水性漆、废过滤棉、废活性炭、沉渣； 分布：生产车间、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境影响途径：燃烧造成的大气污染、贮存过程中发生泄露，污染周围水环境、土壤环境，造成周边水体和土壤的不利影响。. 风险防范措施要求; 1、环境风险防范措施，包括火灾风险防范措施、电气、电讯安全防范措施、消防火灾报警系统和紧急救援站、危险废物的风险预防措施； 2、应急措施，包括①危废暂存间地面采用“环氧沥青漆”防渗处理。 ②定期检查危废包装桶是否有泄露隐患，发现隐患及时处理。 ③厂区采取禁烟禁火措施，防止火灾事故发生。 3、制定事故应急预案，具体见报告风险分析章节。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目相关信息： 评价说明：本项目环境风险评价根据《风险导则》相关要求，并结合本项目实际情况进行分析。事故应急救援预案，可将风险隐患降至最低，项目环境风险水平可接受。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气罩+布袋除尘器+过滤棉+两级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001，排气筒安装VOCs超标报警装置 | 颗粒物、非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表2大气污染物特别排放标准限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |  |
|  | 生产车间无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 生产车间采取密闭设计；原料设置包装袋/桶，不露天存放；粉状物料密闭输送；厂区道路应硬化；道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。厂界安装VOCs超标报警装置，并与生态环境部门联网。 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表1二级排放标准；非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准，非甲烷总烃厂区内浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新扩改建）标准要求 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD # SS BOD5 氨氮 | 排入厂区化粪池，定期清掏，用作农肥 | 不外排 |  |
|  | 设备及地面冲洗废水 | COD SS | 设备及地面冲洗废水通过絮凝沉淀处理后暂存于集水池内，并视情适当添加防霉等，作为产品用水全部回用 | 不外排 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、风机安装隔声罩 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类（西厂界）标准 |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物：废包装、废滤袋、除尘灰为一般固体废物，废包装、废滤袋收集后暂存于一般固废临时储存间，外售处理，除尘灰回用于生产； 生活垃圾：经收集后由环卫部门统一清运处理； 危险废物：废活性炭、废过滤棉、沉淀池沉渣密闭桶装暂存于危废间，由有资质的危险废物处置单位定期运走进行处理。 |  |  |  | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关要求； 生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修正）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | a重点防渗区：危废暂存间、絮凝沉淀池 地面采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数小于10-7cm/s，防渗性能应与6.0m厚粘土层等效。 絮凝沉淀池采取三合土铺底和水泥硬化，采用15~20cm的抗渗钢筋混凝土浇筑，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，四周壁用砖砌再用抗渗混凝土浇筑，混凝土的抗渗等级不应低于P8，使渗透系数低于1×10-7cm/s。防渗性能应与6.0m厚粘土层等效。 b一般防渗区：包括生产车间地面、化粪池。 化粪池底部用30cm三合土铺底，再在上层用15~20cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用抗渗混凝土浇筑，混凝土的抗渗等级不应低于P8，使渗透系数低于1×10-7cm/s。防渗性能应与1.5m厚粘土层等效。 生产车间地面用30cm三合土铺底，再在上层用15~20cm的水泥混凝土浇底，四周壁用砖砌再用抗渗混凝土浇筑，混凝土的抗渗等级不应低于P8，使渗透系数低于1×10-7cm/s。防渗性能应与1.5m厚粘土层等效。 c简单防渗区：对厂区地面除绿化用地外全部进行防渗水泥硬化处理，用15~20cm的水泥进行硬化，防止事故性泄漏液体下渗污染地下水。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目不会引起水土流失和地表植被破坏，对现有生态、结构和功能不会引起变化，项目无生态环境影响问题 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废暂存间地面采用“环氧沥青漆”防渗处理。 ②定期检查危废包装桶是否有泄露隐患，发现隐患及时处理。 ③厂区采取禁烟禁火措施，防止火灾事故发生。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化管理 严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》建立规范化排污口，设置排污口标示牌，建立规范化排污口档案，设立规范化采样口及检测平台； 2、主要生产设施与污染防治设施分表计电，并与生态环境部门联网。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，总量控制指标已落实，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.167t/a | / | 0.167t/a | +0.167t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |
|  | 废滤袋 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 3.2t/a | / | 3.2t/a | +3.2t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 沉渣 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①