《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 威县瑞堂密封件有限公司年产800吨PVC密封条项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 威县瑞堂密封件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孟淑红 |  |  | 联 系 人 |  | 韩庆超 |  |  |
| 通讯地址 | 威县瑞堂密封件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15930499449 |  | 传 真 |  |  | 邮政编码 | 054700 |  |
| 建设地点 | 威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 威县行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 威审投资备字 [2019]159号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 塑料零件及其他塑料制品制造 C2929 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1400 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 80 | 其中：环保投资(万元) |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 12.5 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投 产日期 |  | 2020年4月 |  |  |
| 1、项目由来 近年来，汽车工业的迅速发展为汽车配件产业带来了广阔的市场空间。鉴于此，威县瑞堂密封件有限公司决定在威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内投资80万元建设威县瑞堂密封件有限公司年产800吨PVC密封条项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院682号令）等有关环保政策法规以及邢台市生态环境局威县分局的要求需对该项目进行环境影响评价，根据环境保护部令44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部1号令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业——47 塑料制品制造——其他”类项目，需要编制环境影响报告表，威县瑞堂密封件有限公司于2019年10月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，编制完成了本工程环境影响报告表。 2、工程基本概况 （1）项目名称：威县瑞堂密封件有限公司年产800吨PVC密封条项目。 （2）建设单位：威县瑞堂密封件有限公司。 （3）建设地点：拟建项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内，中心地理位置坐标为北纬37°3′47.74″，东经115°31′9.96″，厂区南侧为威县洪举汽车零部件有限公司其他车间，西侧、北侧为其他企业厂房，东侧为空地。项目所在地东北距豆坊屯村居民区1506m，北距南仓庄村居民区1296m，西距褚庄村居民区2008m，西南距孟官庄村居民区1877m，东距牛家寨村居民区690m，东南距田村居民区1867m。建设项目具体地理位置见附图1，周边关系及敏感点见附图2。 （4）项目性质：新建。 （5）项目总投资：总投资80万元，其中环保投资10万元，占总投资的12.5%。 （6）建设内容及规模：本项目租赁威县洪举汽车零部件有限公司现有车间一座进行生产经营活动，占地1400m2，总建筑面积1400m2。项目建成后年产800吨PVC密封条。项目总体工程详见表1。 表 1 拟建工程总体工程一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 数量; 层数. 1; 车间; 1400; 1400; 1; 1. - 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员12人，实行一班制，工作时间12小时，全年工作300天。 3、主要原辅材料和生产设备 （1）主要原辅材料 - 项目原材料用量一览表见表2。 - 表2 主要原材料用量一览表 序号; 原材料; 年用量; 备注; 来源. 1; 聚氯乙烯树脂粉; 480吨; 聚氯乙烯树脂粉英文缩写PVC，为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77～90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对光和热的稳定性。; 市场购买. 2; 钙粉; 200吨; 白色粉末或无色结晶，无气味。825℃分解为氧化钙和二氧化碳。溶于稀酸而放出二氧化碳，不溶于己醇，广泛应用于塑料制品行业，在一般塑料制品中添加碳酸钙耐热性可以提高。. - 续表2 主要原材料用量一览表 序号; 原材料; 年用量; 备注; 来源. 3; 炭黑; 20吨; 是一种新型高分子材料专用着色剂，主要用在塑料上。; 市场购买. 4; 石蜡油; 40吨; 无色半透明状液体，无味无臭。相对密度：0.831～0.863，闪点164～228℃。可溶于乙醚、石油醚、挥发油，可与多数非挥发性油混溶(不包括蓖麻油)，不溶于水和乙醇。对光、热、酸稳定，但长时间受热或光照会慢慢氧化。大白鼠经口1.25g/kg未见异常，遇明火、高温、强氧化剂可燃；燃烧排放刺激烟雾。. 5; 二丁酯; 60吨; 二丁酯为无色油状液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮和苯。主要用作聚氯乙烯增塑剂，可使制品具有良好的柔软性。. - 主要生产设备 - 项目主要生产设备见表3。 表3 拟建项目主要设备一览表 序号; 名 称; 数量（台、套）. 西区. 1; 混料机; 2. 2; 造粒机组; 2. 3; 挤出机组; 4. 4; 粉碎机; 2. 东区. 1; 混料机; 4. 2; 造粒机组; 2. 3; 挤出机组; 7. 4; 粉碎机; 1. 合计; 24. 4、公用工程 （1）给水 本项目用水由附近供水管网集中供给，水质、水量可以满足本工程的用水需求。项目用水主要为生产用水和生活用水，新鲜总用水量为2.1m3/d(630m3/a)。 生产用水：项目生产用水主要为产品冷却循环用水。2台造粒机配套设2台冷却循环水槽用来冷却产品，用水量均为1m3/d(300m3/a)，补充新鲜水量均为0.2m3/d(60m3/a)；11台挤出机配套设11台冷却循环水槽用来冷却产品，用水量均为0.5m3/d(150m3/a)，补充新鲜水量均为0.1m3/d(30m3/a)。项目产品冷却水总用水量为7.5m3/d(2250m3/a)，补充新鲜水量为1.5m3/d(450m3/a)。 生活用水：项目定员12人，均为附近村民，不在厂区内食宿，参照《河北省地方标准 用水定额》（DB13/T 1161.3-2016），厂区人员生活用水量按照50L/d·人计，则生活用水量为0.6m3/d(180m3/a)。 - 排水 - 项目排水采用雨污分流制，雨水经汇集后直接排出厂外。本项目产品冷却水循环使用，不外排；项目污水主要为员工生活盥洗废水。员工生活盥洗废水排污系数为0.8，故员工生活废水产生量为0.48m³/d（144m3/a），废水量少，且水质简单，直接用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。 本项目水量平衡图见图1，给排水水量平衡表见表4。 表4 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 废水产生量. 1; 产品冷却用水; 7.5; 1.5; 6; 1.5; 0. 2; 生活用水; 0.6; 0.6; 0; 0.12; 0.48. 合计; 8.1; 2.1; 6; 1.62; 0.48. 6 1.5 冷却用水-1.5 新鲜水2.1 生活用水-0.12 0.6 0.48 厂区泼洒抑尘，不外排 图1 项目水平衡图 单位m3/d - 供电 本项目生产、生活用电由附近电网接入，能够满足厂区生产、生活用电。 - 供暖 本项目用热采用电加热，冬季办公生活采用空调或电暖气，厂区不设燃煤锅炉。 5、产业政策 本项目建设内容、产品、原料、工艺及生产设备等不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的淘汰类、限制类，为允许类项目。且项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类行业，也不属于《邢台市禁止投资的产业目录（2015年版）》中禁止投资国家产业结构调整指导目录限制类和淘汰类项目。本项目已在威县行政审批局备案，备案编号：威审投资备字 [ 2019]159号。综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求。 6、规划选址可行性分析 本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内，项目用地性质为工业用地，该项目建设符合威县汽车工业配件产业聚集区产业规划和用地建设规划，同意该项目在此建设，常庄镇人民政府已出具该项目的选址意见，详见附件2。该区域基础条件较好，适于建设；对工程运营期的污染物采取了相应的防治措施，保证污染物稳定达标排放；厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区，工程建成后，不易发生环境污染纠纷事件；厂区布置合理紧凑、分区明确，厂区平面布置按照工艺流程设计，方便生产。南水北调邢清干渠采用有压管道输水，地下埋管，本项目距邢清干渠2500m，不在其保护区范围内。因此项目的厂址选择可行。 7、“三线一单”符合性分析 ①生态红线 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05 万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86 万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 威县的生态空间包括林地、草地、水体与湿地、荒漠裸露地表四大类。根据《第二次全国土地调查变更数据（2014年）》统计，威县生态空间总面积为66.00km2，占威县国土面积的6.52%。其中林地面积为34.75km2，占威县国土面积的3.43%，包括有林地和其他林地，整个县域均有分布；草地面积为16.29km2，占该县国土面积的1.61%，在该县零星分布；水体与湿地面积为8.78km2，占本县国土面积的0.87%，包括河流水面和坑塘水面，主要分布在老沙河等河流附近，零星分布在本县其他区域；荒漠裸露地表面积为6.18km2，占本县国土面积的0.61%，包括裸地和沙地，零星分布在整个县域。 威县生态保护红线总面积为1.40km2，占全县国土面积的0.14%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。威县生态保护红线主要沿老沙河分布。老沙河红线区东起刘家庄村、杨常屯村，南至沙河辛庄村、冯庄村，间断分布。本项目厂址距离最近的生态红线区为老沙河，不在其红线范围内，本项目与其最近距离为275m。威县生态保护红线区分布见图2。 275m 图2 威县生态保护红线区分布图 ②环境质量底线 根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中数据统计，项目所在地周围空气中TSP、SO2、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，NO2、PM2.5、PM10均出现超标，NO2超标倍数为0.25倍，PM2.5超标倍数为0.97倍，PM10超标倍数为0.87倍。因此，邢台市环境空气质量属于未达标区，主要污染是以NO2、PM2.5、PM10为主。邢台市区通过蓝天保卫战、重污染天气减排计划、错峰生产等一系列治理方案实施后，根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中相关数据可知，邢台市空气质量达到二级及以上的天数为160天，较好的完成了相关污染源削减工作；根据《威县洪举汽车零部件有限公司年产300吨三元乙丙胶管、300吨三元乙丙密封条项目》中检测数据，区域地下水各监测点的各项监测指标除部分浅水层监测点总硬度和深水层监测点氟化物出现超标外其他指标均未出现超标现象，均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。在采取相应的防渗等地下水保护措施后，项目运营期对周围地下水环境影响较小；项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明区域声环境质量较好，在采取相应的噪声治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响较小。因此本项目满足环境质量底线要求。 ③资源利用上限 本项目原料由项目周边区域供应，供应充足，通过汽车运输进场。通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此本项目的建设符合资源利用上限要求。 - ④环境准入负面清单 入区企业单位工业增加值新鲜水耗、单位工业增加值废水排放量、再生水回用率、工业固体废物(含危险废物)处置利用率、单位工业增加值综合能耗等技术经济及环境保护指标须满足《国家生态工业示范园区标准》(HJ274-2015)要求。 表5 聚集区环境准入负面清单(指标限值) 环境准入指标; 环境准入限值; 本项目指标. 清洁生产指标; 进区项目清洁生产水平应至少达到二级(国内先进)水平; 本项目清洁生产为国内先进水平。. 技术经济及环境保护指标; 单位工业增加值新鲜水耗(m3/万元); ≤8; 根据建设项目可行性研究报告，本项目年增加值为80万元，计算得单位工业增加值新鲜水耗为7.8m3/万元。. 单位工业增加值废水排放量(t/万元); ≤7; 本项目无废水外排。. 再生水回用率(%); 100; 本项目无再生水。. 技术经济及环境保护指标; 工业固体废物（含危险废物）处置利用率(%); 100; 工业固体废物（含危险废物）均合理处置，处置率100%。. 单位工业增加值综合能耗(tce/万元); ≤0.5; 根据建设项目可行性研究报告，本项目单位工业增加值综合能耗0.07tce/万元。. 表6 规划产业环境准入负面清单 产业分类; 行业清单; 工艺及设备清单; 其他清单; 本项目指标. 橡胶零部件产业园; 禁止或限制入区项目; 《产业结构调整指导目录(2005年本)》中限制类、淘汰类项目；不符合《河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)》相关要求的项目；列入《“高污染、高环境风险”产品名录》产品项目。; 对可能给环境造成较大影响的投资项目实施限批，由市级投资和环境主管部门综合考虑产业布局、能源消耗和污染排放，实行最严格的能耗和排放标准，并进行总量规模控制。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 本项目不属于橡胶零部件产业园中禁止和限制准入产业，不在工艺设备清单和其他负面清单之列，项目建设符合园区产业准入条件. 综上所述，本项目符合威县汽摩配件产业聚集区“三线一单”相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、水文、地质、气候、气象、植被、生物多样性等） 1、地理位置 威县位于河北省东南部、邢台市东部，地理位置位于北纬36º52′至37º18′，东经115º12′至115º34′之间，南北长约48.2公里，东西宽约32公里，总面积994平方公里，东临清河县，西接广宗县，北与南宫市毗连，南与临西县及邯郸市邱县接壤。 拟建项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内，中心地理位置坐标为北纬37°3′47.74″，东经115°31′9.96″，厂区南侧为威县洪举汽车零部件有限公司其他车间，西侧、北侧为其他企业厂房，东侧为空地。项目所在地东北距豆坊屯村居民区1506m，北距南仓庄村居民区1296m，西距褚庄村居民区2008m，西南距孟官庄村居民区1877m，东距牛家寨村居民区690m，东南距田村居民区1867m。地理位置较优越，交通便利，环境质量较好，没有名胜古迹、自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物等需特殊保护的环境敏感目标。 2、地形地貌 威县属古黄河、古漳河长期泛滥淤积而成的冲积平原。现存地貌为第四纪松散沉积物。地势平坦、开阔，土层深厚。地势从西南向东北倾斜，海拔高程为30m至35m。地面坡降为万分之一。威县境内地貌类型单一，以平地为主，间有缓岗、沙丘和洼地。 3、地质 威县地处河北平原沉降带的南部，属冀南坳陷区。河北平原属新华夏第二沉降带，是迭置在华北陆台上的中新生代沉降盆地，地貌形态虽平坦单一，但却是一个构造为复杂的沉积盆地。冀南坳陷区处于河北平原的南部，区内基底凹凸不平，由两个凸起和两个凹陷区组成。威县所辖领域东西横跨两个次级构造单元，即洺州镇、大宁乡地处广宗凸起之上，其基底地层为太古界片麻岩系；其余绝大部分处于丘县凹陷区内，其基底为侏罗、白垩系地层。 威县属近山和远山河流冲积湖低平原区，第四系地层遍及全县，厚度500～600m。其下为第三系地层。基底绝大部分为侏罗、白垩系地层。 4、地表水 威县境内主要河流自西向东分布有西沙河、东风渠（人工开挖）、老沙河（清凉江）、沽漳河、威临渠、赵王河等，均属黑龙港流域。各河流均常年干沽无水，仅丰水季节偶有水流通过。 5、地下水 本项目所在区域地下水主要赋存于第四系各种砂层中，为孔隙潜水或承压水，根据沉积物质来源、成因类型及水文地质特征，属于黄河冲积沉积物，主要特点是有咸水层分布。因此，按含水组埋藏条件及水质，该区域地下水划分为：浅层淡水、浅层咸水和深层淡水三种类型。在垂直方向上，以第四纪地层划分为基础，结合水质、水量、水动力条件，自上而下划分为四个含水组。 第Ⅰ含水组(相当于全新统Q4)：分布较普遍，为潜水，主要为冲积及湖沼作用所形成的细砂、粉细砂含水层，呈北东向条带分布为主。该含水组分上下两部分。上部含水层岩性主要为粉砂，厚4～6m，多呈透镜体状，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，水质为重碳酸、氯化物～钙、镁、钠型水，矿化度一般小于1g/L，属浅层淡水。下部含水层岩性为粉细砂、粉砂等，顶板埋深21～25m，底板埋深40～50m，总厚一般为5～10m，局部地段大于20m，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，个别区域达5～10m3/h·m，矿化度一般为1～3g/L，少数大于3g/L，属浅层咸水上部。 第Ⅱ含水组(相当于上更新统Q3)：该含水组底板埋深150m左右，含水层岩性主要为细粉细砂、厚10～50m，单位出水量5～10m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠镁水；重碳酸、氯化物～钠水等，矿化度1～3g/L，局部3～5g/L，属浅层咸水下部，咸水底界面深度100～120m。底板以下130m～170m处有厚40m的粘土层与下部含水层相隔。 第Ⅲ含水组(相当于中更新统Q2)：该含水组底板埋深350m左右，含水层岩性主要为中砂、细砂、粉砂等，共13～18层，总厚50～80m，富水性一般为5～15m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠及氯化物、硫酸盐～钠水，矿化度0.6～1.4g/L，属深层淡水上部。 第Ⅳ含水组(相当于下更新统Q1)：底板埋深大于500m，顶板埋深355m左右，含水层岩性主要为粉细砂、粉砂，总厚度30～50m，共有9～12层，单位出水量5～10m3/h·m，局部地段小于5m3/h·m。水质为重碳酸、氯化物～钠型水及重碳酸、硫酸盐～钠水，矿化度0.5～1.0g/L，属深层淡水下部。目前居民生活和工农业用水主要取自于第Ⅲ和第Ⅳ含水组。 威县地下水资源主要来源于降水入渗和灌溉回归。地下水流向基本为自西南向东北。 6、气候气象 威县属暖温带大陆性半湿润季风气候。气候特征为：四季分明，冬夏长，春秋短。春季干旱多风，蒸发量大；夏季受海洋性气候影响，往往形成久旱不雨或大雨成灾；秋季天高气爽，降雨稀少；冬季多北风，寒冷少雨雪。年平均气温13.1ºC，年极端最高气温42.7℃，极端最低气温-21.2℃，年内七月份最热，一月份最冷。历年平均日照时数2574.8h，日照百分率57%。历年平均无霜期198d，初霜期一般在10月下旬，终霜期在4月初；一般在12月下旬开始结冰，次年2月解冻，最大冻土深度0.45m。多年平均蒸发量2005.5mm。 威县多年平均降水量574.3mm，降水量年内及年际分配不均，丰枯相差悬殊，年最大降水量1289.5mm，发生在1963年，为枯水年1972年降水量259.3mm的4.97倍，年降水量的70％集中在汛期，且多以暴雨的形式出现。多年平均风速3.1m/s，以东南风和西南风居多。 7、植被 该区域植被类型属于以人工栽培作物为主体的农业生态类型。评价区域内主要作物为小麦、玉米、棉花等。经调查评价区域无国家保护的珍稀野生动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 威县地处华北平原南部，属冀南低平原区。威县总面积1011.8km2，辖8镇8乡，522个行政村。总人口60万，耕地面积103.2万亩，国民生产总值29.95亿元，人均生产总值5305元。第一产业生产总值13.58亿元，第二产业生产总值8.05亿元，第三产业生产总值8.32亿元，产业结构比例为45.4:26.9:27.7。威县农业较发达，是河北省粮、棉、油主要产区之一，素有“冀南棉海”之称。威县工业基础良好，形成了棉花深加工、毛皮加工、橡胶制品、建材装饰、食品加工等为主的骨干企业。乡镇企业突飞猛进，形成了皮毛皮革、毛毡、橡胶制品、汽摩配件、造纸、建筑陶瓷等八大行业。 全县共有普通高中2所，在校生6235人；初中28所，在校生30351人，小学211所，在校生39732人，儿童入学率达100%。 现有职教中心1所，在校生121人。全县有电影院、剧场、文化馆、图书馆、县级广播台、电视台等，广播电视人口覆盖率100%。 全县各类医疗卫生机构803所，卫生技术人员160人，全县已形成了比较健全的医疗预防保健网络。 威县地理环境优越，交通发达，106国道及大广高速穿县而过，纵贯南北、青银、邢临高速公路在县内横穿而过，邢清、邢临公路与山东省相通，交通条件便利。106国道威县境内全长48.45km；青银、邢临高速公路在县内横穿而过，境内全长33.38km，县道全长52.52km。 威县汽车工业配件产业聚集区（原威县汽摩配件产业聚集区）成立于2010年11月，规划的聚集区位于威县东部常庄乡境内，规划范围北至威县县界、南至邢临公路、西至清凉江及威临渠、东至威县县界。聚集区以交通运输设备制造业、橡胶制品业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业为主导产业。 威县生活垃圾卫生填埋场位于洺州镇皇神庙西北，县城西北面4km处，该工程设计日处理生活垃圾150t，占地面积120亩，总库容104.95万m3，总投资3150万元。该垃圾填埋场已于2010年投入使用，设计使用年限15年。项目产生的生活垃圾由环卫部门送该垃圾填埋场卫生填埋处理。

- 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 环境空气质量达标情况判定：根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中相关数据，邢台地区2018年环境空气六项污染物年平均浓度详见表7。 表7 2018年邢台市环境空气六项污染物年平均浓度值一览表 污染物项目; 年平均浓度值; 标准限值; 超标倍数. SO2; 26μg/m³; 60; 0. NO2; 50μg/m³; 40; 0.25. PM2.5; 69μg/m³; 35; 0.97. PM10; 131μg/m³; 70; 0.87. O3(8h); 203μg/m³; ——; ——. CO; 2.8mg/m³; ——; ——. 根据表7显示，2018年邢台地区NO2、PM2.5、PM10均出现超标，NO2超标倍数为0.25倍，PM2.5超标倍数为0.97倍，PM10超标倍数为0.87倍。因此，邢台市环境空气质量属于未达标区，主要污染是以NO2、PM2.5、PM10为主。 根据《邢台市2018年国民经济和社会发展统计公报》，邢台地区全年PM2.5平均浓度较上一年下降13.8%，PM10平均浓度较上一年下降11.5%，空气质量综合指数较上一年下降12.6%，空气质量达到二级及以上天数160天，较好的完成了相关污染源削减工作，大气环境质量持续改善。非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。 2、声环境质量现状 区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3、水环境质量现状 根据《威县洪举汽车零部件有限公司年产300吨三元乙丙胶管、300吨三元乙丙密封条项目》中检测数据，区域地下水各监测点的各项监测指标除部分浅水层监测点总硬度和深水层监测点氟化物出现超标外其他指标均未出现超标现象，均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 4、土壤环境质量现状 区域土壤环境质量较好，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 5、生态环境质量现状 项目所在区域植被较少，野生动物很少，生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内，具体保护目标见表8。 表8 主要保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能要求. 环境空气; 豆坊屯村居民区; NE; 1506; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准；《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 南仓庄村居民区; N; 1296. 褚庄村居民区; W; 2008. 孟官庄村居民区; SW; 1877. 牛家寨村居民区; SE; 690. 田村居民区; SE; 1867. 地下水; 厂区附近地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 土壤; 区域土壤; 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值要求.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 表9 环境空气质量标准 序号; 项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 24小时平均; 150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准. 1小时平均; 500. 2; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 4; NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 7; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表10 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）单位：mg/L pH除外 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017） Ⅲ类标准. 2; 总硬度; 450. 3; 硫酸盐; 250. 4; 溶解性总固体; 1000. 5; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 6; 氯化物; 250. 7; 硝酸盐; 20. 8; 亚硝酸盐; 1.0. 9; 氨氮; 0.5. 3、声环境：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表11 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 声环境 功能区类别; 适用区域; 昼间; 夜间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 2; 居住、商业、工业混合区; 60; 50. - 土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 表12 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 单位：mg/kg 序号; 项目; 筛选值; 标准来源. 1; 汞; 38; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 铅; 800. 5; 铜; 18000. 6; 镍; 900. 7; 铬（六价）; 5.7. 8; 苯; 4. 9; 甲苯; 1200. 10; 乙苯; 28. 11; 间&对-二甲苯; 570. 12; 苯乙烯; 1290. 13; 邻-二甲苯; 640. 14; 1,2-二氯丙烷; 5. 15; 氯甲烷; 37. 16; 氯乙烯; 0.43. 17; 1,1-二氯乙烯; 66. 18; 二氯甲烷; 616. 19; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 20; 1,1-二氯乙烷; 9. 21; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 22; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 23; 四氯化碳; 2.8. 24; 1,2-二氯乙烷; 5. 25; 三氯乙烯; 2.8. 26; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 27; 四氯乙烯; 53. 28; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 29; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 30; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 31; 氯苯; 270. 32; 氯仿; 0.9. 33; 2-氯苯酚; 2256. 34; 萘; 70. 35; 苯并(a)蒽; 15. 36; 䓛; 1293. 37; 苯并(b)荧蒽; 15. 38; 苯并(k)荧蒽; 151. 39; 苯并(a)芘; 1.5. 40; 茚并(1,2,3-cd)芘; 15. 41; 硝基苯; 76. 42; 1,4-二氯苯; 20. 43; 1,2-二氯苯; 560. 44; 苯胺; 260. 45; 二苯并(a,h)蒽; 1.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 营运期： 1、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准和表2无组织排放限值要求；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值（有机化工业）和表2企业边界大气污染物浓度限值。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 3、固体废物：生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008），工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求，危险固体废物执行《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~7-2007)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 表13 项目应执行的污染物排放标准明细表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 污 染 物 排 放 标 准; 废气; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 排放速率≤3.5kg/h. 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值. 非甲烷 总烃; 排放浓度≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值（有机化工业）. 最低去除效率≥90%. 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂界 噪声; LAeq; 昼间; ≤60dB(A); 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 夜间; ≤50dB(A). |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家“十三五”期间污染物总量控制要求，本项目实施总量控制指标的项目为SO2、NOX、COD、氨氮及本项目特征污染物颗粒物、非甲烷总烃。 按照达标排放的原则，确定项目污染物排放总量控制指标： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；颗粒物：2.160t/a；非甲烷总烃：2.880t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、运营期生产工艺流程： 废气、噪声、固废 废气、噪声、固废 原料 冷却 混料 造粒 挤出成型 上料 不合格品 裁切/盘卷 粉碎 成品 噪声 废气、噪声、固废 图 3 生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 根据产品质量与要求将原材料（聚氯乙烯树脂粉、钙粉、炭黑、石蜡油、二丁酯）按一定比例人工投料投入混料机中进行搅拌混合，将混合好的原料人工投入造粒机的料斗内，随螺杆的转动经140℃~145℃温度加热塑化，经挤出机头挤出分离成条状，部分产品在此需进行冷却。冷却方式采用直接水冷，冷却水循环使用，定期补水。再经切粒即为橡塑颗粒。人工将橡塑颗粒（自己生产）投入挤出机料斗内，挤出机采用电加热至140℃~145℃，挤出产品需冷却。挤出机冷却方式采用直接水冷，冷却水循环使用，定期补水。部分产品经挤出机配套的切割机裁剪，部分产品直接盘卷即为成品。产生的边角料、不合格品经粉碎机粉碎后回用于生产。 混料、上料、粉碎工序产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理，经处理后的废气由一根15m排气筒P1排放。 造粒工序与西区挤出成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，经处理后的废气由一根15m排气筒P2排放。 东区挤出成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进入等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理，经处理后的废气由一根15m排气筒P3排放。

主要污染工序： - 1、运营期主要污染工序 （1）废气：本项目废气主要为混料、上料、粉碎工序产生的颗粒物和造粒、挤出成型工序产生的非甲烷总烃。 （2）废水：本项目废水主要为生活废水。 （3）噪声：本项目的噪声主要为造粒机、挤出机等机械在运行过程中产生噪声，噪声声级范围为70～90dB(A)。 （4）固体废物：本项目固废主要有生产过程中产生的边角料、不合格产品、废包装袋、废包装桶、除尘器收集的粉尘、活性炭吸附装置和顶吸装置产生的废活性炭及员工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混合、上料、粉碎工序（P1） | 颗粒物 | 51.944mg/m3 0.935t/a | 0.5mg/m3 0.009t/a |
|  | 造粒、西区挤出成型工序（P2） | 非甲烷总烃 | 21.778mg/m3 0.392t/a | 2.069mg/m3 0.037t/a |
|  | 东区挤出成型工序（P3） |  | 7.778mg/m3 0.140t/a | 0.739mg/m3 0.013t/a |
|  | 生产车间 | 无组织 颗粒物 | 0.047t/a | <1mg/m3 0.047t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.027t/a | <2mg/m3 0.027t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水144m3/a | COD | 300mg/L，0.043t/a | 泼洒抑尘，不外排 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L， 0.029t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.004t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.029t/a |  |
|  | 冷却循环水1800m3/a | SS | 20mg/L，0.036t/a | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废包装袋 | 2t/a | 集中收集后外售 |
|  |  | 废包装桶 | 200个/a | 储存于危废暂存间，定期由厂家回收 |
|  |  | 边角料、不合格品 | 50t/a | 经粉碎后回用于生产 |
|  | 除尘装置 | 除尘灰 | 0.879t/a | 集中收集后回用于生产 |
|  | 活性炭吸附装置和顶吸装置 | 废活性炭 | 0.35t/a | 储存于危废暂存间， 定期委托资质单位处置 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 集中收集后送至环卫部门指定地点卫生填埋 |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要为造粒机、挤出机等机械设施工作时产生机械噪声，噪声值在70～90dB（A）之间。通过选用低噪声设备、将高噪声设备置于室内、基础减振，再经过距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目厂区种植各类花草树木进行绿化，提高绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，增强了绿色植被吸滞扬尘、隔声降噪的作用，对生态环境也起到一定的补偿作用。因此，项目的建设不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 据现场勘查，本项目租赁威县洪举汽车零部件有限公司现有厂房，只涉及设备的安装，因此，施工期环境污染主要是设备安装噪声。为了减轻设备噪声对区域声环境的影响，建议采取以下措施： ①所有设备安装均在现有设备用房内进行，尽量采用低噪声设备。 ②合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工。 采取上述措施后，设备安装噪声不会对周围声环境产生明显影响。

营运期环境影响分析 - 一、大气环境影响分析 本项目废气主要为混料、上料、粉碎工序产生的颗粒物和造粒、挤出成型工序产生的非甲烷总烃。本项目设置三根排气筒，混料、上料、粉碎工序产生的颗粒物共用一根15m高排气筒（P1）排放，造粒工序和西区挤出成型工序产生的非甲烷总烃由一根15m高排气筒（P2）排放，东区挤出成型工序产生的非甲烷总烃由一根15m高排气筒（P3）排放。 1、源强分析 （1）P1排气筒 ①混料、上料工序（颗粒物） 项目在原材料混料、上料过程中会产生一定量的粉尘。参考《威县纪国橡塑制品厂橡塑密封条扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，威县纪国橡塑制品厂年生产500t橡塑密封条，原料主要为聚氯乙烯树脂粉等，混料工序布袋除尘器进口最大浓度为17.0mg/m3，标干风量为3498m3/h，年工作时间为7200h，则粉尘产生量为0.428t/a。本项目生产工艺与威县纪国橡塑制品厂生产工艺相类似，具有强类比性。本项目年产800t橡塑密封条，据估算，本项目混料、上料工序粉尘产生量约为0.685t/a。 ②粉碎工序（颗粒物） 项目在不合格品粉碎过程中会产生一定量的粉尘。本项目挤出过程会有少量不合格品产生，边角料、不合格品产生量约为50t/a，经粉碎后回用于生产，粉碎粉尘产生量约为材料的0.5%，粉碎粉尘产生量约为0.25t/a。 本项目生产过程中混料、上料、粉碎工序产生的颗粒物共用一根15m高排气筒（P1）排放。将混料机、粉碎机、造粒机上料口产生的颗粒物引至布袋除尘器处理（总风量为5000m3/h），年生产时间以3600h计，颗粒物产生量和产生浓度为0.935t/a、51.944mg/m3，集气装置集气效率为95%，除尘效率可达99%，按此计算，颗粒物排放量和排放浓度为0.009t/a、0.5mg/m3。经处理后，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准（排放浓度＜120mg/m3、排放速率＜3.5kg/h）。 （2）P2排气筒 ①造粒工序（非甲烷总烃） 项目在造粒过程中有少量的有机废气，以非甲烷总烃计。废气源强的产生量参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和项目物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量，该手册认为在无控制措施时，有机废气的产生系数为0.35kg/t原料，本项目原料使用量为760t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.266t/a。 ②西区挤出成型工序（非甲烷总烃） 项目在挤出成型过程中有少量的有机废气，以非甲烷总烃计。废气源强的产生量参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和项目物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量，该手册认为在无控制措施时，有机废气的产生系数为0.35kg/t原料，本项目西区挤出工序原料使用量为360t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.126t/a。 本项目造粒工序和西区挤出成型工序产生的非甲烷总烃由一根15m高排气筒（P2）排放。将造粒机和西区挤出机产生的非甲烷总烃引至等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理（总风量为5000m3/h），年生产时间以3600h计，非甲烷总烃产生量和产生浓度为0.392t/a、21.778mg/m3，集气装置集气效率为95%，有机废气净化效率可达90%，按此计算，非甲烷总烃排放量和排放浓度为0.037t/a、2.069mg/m3。经处理后，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值（排放浓度＜80mg/m3，最低去除效率≥90%）。 （3）P3排气筒 东区挤出成型工序（非甲烷总烃） 项目在挤出成型过程中有少量的有机废气，以非甲烷总烃计。废气源强的产生量参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式和项目物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量，该手册认为在无控制措施时，有机废气的产生系数为0.35kg/t原料，本项目原料使用量为400t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.140t/a。 本项目东区挤出成型工序产生的非甲烷总烃由一根15m高排气筒（P3）排放。将东区挤出机产生的非甲烷总烃引至等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理（总风量为5000m3/h），年生产时间以3600h计，非甲烷总烃产生量和产生浓度为0.140t/a、7.778mg/m3，集气装置集气效率为95%，有机废气净化效率可达90%，按此计算，非甲烷总烃排放量和排放浓度为0.013t/a、0.739mg/m3。经处理后，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值（排放浓度＜80mg/m3，最低去除效率≥90%）。 （4）无组织废气 生产车间部分未被收集的废气在厂区呈无组织排放，根据邢台市环境保护局关于印发《邢台市2018年橡塑行业提标改造深度治理实施方案》的通知（邢环字【2018】447号）相关要求，本次评价要求在生产车间上方加装顶吸装置（使用活性炭吸附装置过滤），负压吸风，对车间废气进行二次收集治理。 由于集气装置集气效率为95%，因此废气无组织排放量按污染物产生量的5%估算，无组织颗粒物排放量约为0.047t/a，无组织非甲烷总烃排放量约为0.027t/a。 - 2、预测参数选取 (1)预测模式 本项目大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐采用的估算模式AERSCREEN，AERSCREEN为美国环保署（U.S. EPA）开发的基于AERMOD模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均及年地面浓度最大值，评价源对周边空气环境的影响程度和范围。 (2)预测参数选取 ①评价因子和评价标准筛选 主要评价因子和评价标准详见表14。 表14 主要评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m³）; 标准来源. PM10; 1小时平均; 450; GB3095-2012 表1二级标准 24小时平均值3倍. TSP; 1小时平均; 900; GB3095-2012 表2二级标准 24小时平均值3倍. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; DB13/1577-2012 表1二级标准. ②估算模型参数选取 估算模型主要参数取值详见表15。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 农村/城市选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; ——. 最高环境温度/℃; 42.7. 最低环境温度/℃; -21.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. 有组织排放废气污染物源强见表16，无组织排放废气污染物源强见表17，根据估算模式计算结果见表18~表19。 表16 主要废气污染源参数一览表(点源) 编号; 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气风量/(m3/h); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. PM10; 非甲烷总烃. 1; 混料、上料、粉碎工序（P1）; 31; 15; 0.3; 5000; 13.2; 3600; 正常; 0.0025; /. 2; 造粒、西区挤出成型工序（P2）; 31; 15; 0.3; 5000; 13.2; 3600; 正常; /; 0.0103. 3; 东区挤出成型工序（P3）; 31; 15; 0.3; 5000; 13.2; 3600; 正常; /; 0.0036. 表17 主要废气污染源参数一览表(面源) 编号; 名称; 排气筒底部海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. TSP; 非甲烷总烃. 1; 生产 车间; 31; 60; 24; 0; 10; 3600; 正常; 0.013; 0.0075. 3、预测结果 表18 点源预测结果 距离(m); P1排气筒; P2排气筒; P3排气筒. PM10; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00; 0.0; 0.00. 25; 0.000047; 0.01; 0.000194; 0.01; 0.000068; 0.00. 50; 0.000103; 0.02; 0.000424; 0.02; 0.000148; 0.01. 75; 0.000175; 0.04; 0.000722; 0.04; 0.000252; 0.01. 续表18 点源预测结果 距离(m); P1排气筒; P2排气筒; P3排气筒. PM10; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%). 100; 0.000181; 0.04; 0.000746; 0.04; 0.000261; 0.01. 125; 0.000165; 0.04; 0.000681; 0.03; 0.000238; 0.01. 150; 0.000152; 0.03; 0.000628; 0.03; 0.00022; 0.01. 175; 0.000184; 0.04; 0.000758; 0.04; 0.000265; 0.01. 200; 0.000193; 0.04; 0.000794; 0.04; 0.000277; 0.01. 211; 0.000193; 0.04; 0.000796; 0.04; 0.000278; 0.01. 225; 0.000192; 0.04; 0.000792; 0.04; 0.000277; 0.01. 250; 0.000187; 0.04; 0.00077; 0.04; 0.000269; 0.01. 275; 0.000179; 0.04; 0.000737; 0.04; 0.000258; 0.01. 300; 0.00017; 0.04; 0.000699; 0.03; 0.000244; 0.01. 325; 0.00016; 0.04; 0.00066; 0.03; 0.000231; 0.01. 350; 0.000151; 0.03; 0.000622; 0.03; 0.000217; 0.01. 375; 0.000147; 0.03; 0.000604; 0.03; 0.000211; 0.01. 400; 0.000147; 0.03; 0.000607; 0.03; 0.000212; 0.01. 425; 0.000147; 0.03; 0.000605; 0.03; 0.000211; 0.01. 450; 0.000145; 0.03; 0.000599; 0.03; 0.00021; 0.01. 475; 0.000144; 0.03; 0.000592; 0.03; 0.000207; 0.01. 500; 0.000141; 0.03; 0.000582; 0.03; 0.000204; 0.01. D10% [m]; 未出现; 未出现; 未出现; 未出现; 未出现; 未出现. 表19 面源预测结果 距离(m); 生产车间. TSP; 非甲烷总烃. 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%). 1; 0.008584; 0.95; 0.004946; 0.25. 17; 0.017078; 1.90; 0.00984; 0.49. 25; 0.01596; 1.77; 0.009196; 0.46. 50; 0.010679; 1.19; 0.006153; 0.31. 75; 0.007231; 0.80; 0.004166; 0.21. 100; 0.005118; 0.57; 0.002949; 0.15. 125; 0.003949; 0.44; 0.002275; 0.11. 150; 0.003465; 0.38; 0.001996; 0.10. 175; 0.003196; 0.36; 0.001842; 0.09. 200; 0.003027; 0.34; 0.001744; 0.09. 225; 0.00289; 0.32; 0.001665; 0.08. 250; 0.002777; 0.31; 0.0016; 0.08. 275; 0.002681; 0.30; 0.001545; 0.08. 300; 0.0026; 0.29; 0.001498; 0.07. 325; 0.002528; 0.28; 0.001456; 0.07. 350; 0.002464; 0.27; 0.00142; 0.07. 375; 0.002415; 0.27; 0.001392; 0.07. 400; 0.002363; 0.26; 0.001361; 0.07. 425; 0.002315; 0.26; 0.001334; 0.07. 450; 0.00227; 0.25; 0.001308; 0.07. 475; 0.002229; 0.25; 0.001284; 0.06. 500; 0.00219; 0.24; 0.001262; 0.06. D10% [m]; 未出现; 未出现; 未出现; 未出现. 4、评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=ρiρ0i×100% Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3； ρ0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按表20的分级判据进行划分。 表20 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 表21 污染源的最大落地浓度占标率计算结果 排放 形式; 污染源; 污染物; 最大地面浓度mg/m3; Pi（%）; 评价等级. 有组织; P1排气筒; PM10; 0.000193; 0.04; 三级. P2排气筒; 非甲烷总烃; 0.000796; 0.04; 三级. P3排气筒; 非甲烷总烃; 0.000278; 0.01; 三级. 无组织; 生产车间; TSP; 0.017078; 1.90; 二级. 非甲烷总烃; 0.00984; 0.49; 三级. 据估算模式计算结果，本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的颗粒物，Cmax为0.017078mg/m3，Pmax值为1.90%，则1%≦Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，同时，本项目不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，根据评价工作等级判别依据，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 根据表21可知：生产车间颗粒物最大落地浓度为0.017078mg/m3，最大占标率分别为1.90%，D10%未出现，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。非甲烷总烃最大落地浓度为0.00984mg/m3，最大占标率为0.49%，D10%未出现，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2规定的标准限值。 5、污染物排放量核算 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响预测与评价一般要求可知，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表22 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; P1排气筒; 颗粒物; 0.5; 0.0025; 0.009. 2; P2排气筒; 非甲烷总烃; 2.069; 0.0103; 0.037. 3; P3排气筒; 非甲烷总烃; 0.739; 0.0036; 0.013. 全厂有组织排放总计; 颗粒物; 0.009. 非甲烷总烃; 0.05. - 表23 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; --; 生产车间; 颗粒物; 车间密闭; GB16297-1996; 1; 0.047. 2; --; 非甲烷总烃; DB13/1577-2012; 2; 0.027. 全厂无组织排放总计; 颗粒物; 0.047. 非甲烷总烃; 0.027. - 表24 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.056. 2; 非甲烷总烃; 0.077. 表25 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长=5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aþ. 评价因子; 基本污染物（颗粒物、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 续表25 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准þ; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 评价功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源þ. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL2000¨; EDMS/AEDT¨; CALPUFF ¨; 网格模型 ¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5km¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%¨; C本项目最大占标率>100%¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率>10%¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率>30%¨. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C非正常占标率≤100%¨; C非正常占标率>100%¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k>-20%¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受 þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; 颗粒物:(0.056)t/a；非甲烷总烃:(0.077)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 - 项目排水采用雨污分流制，雨水经汇集后直接排出厂外。本项目产品冷却水循环使用，不外排；项目污水主要为员工生活盥洗废水。员工生活盥洗废水量少，且水质简单，直接用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，不会对当地水环境产生明显影响。 三、声环境影响分析 本项目的噪声主要是造粒机、挤出机等运行时产生的噪声，其声级值为70~90dB(A)。本项目通过选用低产噪设备、基础减振、厂房隔声及距离衰减后，可降噪20dB（A）左右。其噪声源强见表26。 表26 设备噪声声级值 单位：dB(A) 名称; 噪声值; 治理措施; 噪声消减量; 噪声消减后的源强. 造粒机、挤出机等; 90 dB(A); 低产噪设备、 距离衰减; 20 dB(A); 70 dB(A). 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按导则推荐的声传播衰减模式预测营运期各厂界噪声值。预测模式如下： 式中：———距声源r处的A声级； ———参考位置r0处的A声级； ———受声点到声源的距离； ———参考点到声源的距离； ———声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； ———地面建筑物引起的A声级衰减量，dB(A)； ———空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； ———附加A声级衰减量，dB(A)。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：———n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ———第I个声源在受声点的A声级。 厂界噪声预测结果见表27。 表27 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后声源值 [dB(A)]; 生产车间距预测点 距离（m）; 贡献值 [dB(A)]; 标准值（昼/夜） [dB(A)]. 东厂界; 造粒机、挤出机等; 70; 5; 44.76; 60/50. 南厂界; 70; 125; 16.46; 60/50. 续表27 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后声源值 [dB(A)]; 生产车间距预测点 距离（m）; 贡献值 [dB(A)]; 标准值（昼/夜） [dB(A)]. 西厂界; 造粒机、挤出机等; 70; 5; 44.76; 60/50. 北厂界; 70; 5; 44.76; 60/50. 噪声经距离衰减后，到达东、南、西、北各厂界噪声贡献值分别为44.76B(A)，16.46dB(A)，44.76dB(A)，44.76dB(A)，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，综上所述，此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 - 四、固废环境影响分析 本项目固废主要有生产过程中产生的边角料、不合格产品、废包装袋、废包装桶、除尘器收集的粉尘、活性炭吸附装置和顶吸装置产生的废活性炭及员工生活垃圾。 生产过程中产生的边角料、不合格品约为50t/a，经粉碎后回用于生产。 生产过程中产生的废包装袋约为2t/a，集中收集后外售。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）中“6 不作为固体废物管理的物质--6.1 以下物质不作为固体废物管理--a 任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目废包装桶产生量为200个/a，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行管理，暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收。 除尘器收集的粉尘产生量为0.879t/a，集中收集后回用于生产。 生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.8t/a，生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定垃圾填埋场卫生填埋。 根据《国家危险废物名录》，本项目活性炭吸附装置和顶吸装置产生的废活性炭（危废编号HW49）属于危险废物，产生量约为0.35t/a，废活性炭暂存于危废暂存间内，委托资质单位处置。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关标准要求收集后根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，项目单位危废临时贮存场所应做到以下防范措施： ①将危险固废单独暂存于项目危废暂存间内，普通固废不得与危废一同存放。 ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，且盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不发生反应），危险固废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ④注意分类存放，并做好标识，危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑤严格按《危险废物规范化管理指标体系》（环办〔2011〕48号）的要求进行管理、贮存、标识、台帐、申报登记、转移等。 ⑥危废暂存间应做“三防”处理。 在认真执行以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物可实现清洁处理和处置。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，固体废物全部分类妥善处置，实现零排放，可避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 因此，项目固体废物处置措施科学、可行。 五、土壤环境影响分析 ①建设项目行业分类 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A.1，本项目行业类别属：“制造业——设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造——其他”，所属土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 ②建设项目场地的土壤环境敏感程度 本项目占地为工业用地，占地位置为威县汽车工业配件产业聚集区，本项目占地面积为1400m2，将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm 2）、中型（5~50 hm 2）、小型（≤5 hm 2），本项目按建设项目占地规模归为小型（≤5 hm 2）。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。判别依据见表28。 表28 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. ③评价等级确定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表29。 表29 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 按照导则要求，本项目项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，按照表29，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ## 六、环境风险评价概述 1、评价依据 本次评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）的要求进行评价。 2、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018），环境风险类型包括废危险物质泄漏。本项目为橡塑生产项目，运营期检测过程中会用到石蜡油、二丁酯等危险化学品。 3、风险潜势初判 危险物质及工艺系统危险性P分级 危险物质数量与临界量比值Q值：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录B，本项目风险物质最大储存量及临界量见下表。 表30 本项目风险物质最大储存量及临界量一览表 危险物质; 使用储存量; 临界量; q/Q; 是否重大危险源. 石蜡油、二丁酯等油类; 10; 2500; 0.004; 否. # 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 # 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； # 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： # 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； # Q1,Q2 ,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 # 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 # 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 由上表可知，本项目Q=0.004，属于Q＜1，不设 P 值，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 4、评价等级 # 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级划分，见下表。 表31 评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目可开展简单分析。 - 5、环境影响分析 - ①风险管理 Ⅰ选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目选址位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内，距离项目最近的敏感点为东690m处的牛家寨村居民区，距离相对较远，且厂区储存量较小，在发生风险事故的状态下，居民区不会受到较大影响。 总图布置方面，在满足工程要求的基础上，设计上注重生产安全，满足防火、防爆要求。根据车间(工序)生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。 在建筑物设计中严格按照《建筑设计防火规范》等规定，并按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材。 - Ⅱ设计中采取的防范措施 设计所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品；产品所使用的包装物和容器必须由取得定点证书的专业企业定点生产的产品。 设备及管道均采用相应的防静电滤料。在有关厂房和建筑内设置强制通风设备，以防有害易燃气体积聚。 项目在石蜡油存放区修建一个围堰，并设置2个备用储存桶。 Ⅲ消防及消防废水收集措施 建立完善的消防系统。本项目建成后厂内应设兼职消防人员，并配备必要的消防器具，主要在厂区内按消防规范设置消防栓、干粉灭火器、手提式和推车式泡沫灭火器等消防设施和器材。 设置消防废水收集池。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定设置消防栓，本工程设置一座消防事故废水的接纳池，一旦发生事故，将消防排水引入消防废水收集池内暂存，收集消防废水。本项目消防废水中不含大量的危险化学品，以消防水为主，仅有少量溶剂，集中收集于消防废水收集池中，废水经厂区处理后分批送到威县污水处理厂进一步处理。 Ⅳ电气、电讯安全防范措施 购买的电气设备必须是具有国家安全认证标志的产品。 生产装置、储区的电气、仪表设备选型根据介质、防爆等级要求选择防爆电气设备。 在电气和电讯设计中，消防设施采用单独的回路供电，其配电线路采用非延燃性铠装电缆，明敷时置于配线桥架内或直接埋地敷设，当发生火灾切断生产、生活用电时，仍能保证消防用电。 在火灾危险场所严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具，避免电气火花引起火灾。 - ②应急预案 应急预案是企业根据实际情况预计可能发生的事故，为增加对事故的处理能力所预先制定的应急对策。 为了落实突发环境事件应急预案管理；建立健全环境应急救援体系；提高应对突发环境事件的预防、应急响应、处置能力；增强突发环境事件应急预案科学性、实效性和可操作性，避免和减少事件发生；消除、降低环境污染危害和影响，促进企业可持续发展，保障公众生命健康和环境生态安全，根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本次评价给出了应急预案的一般性内容。 通过对污染事故的风险评价，建设单位应本着立足“自救为主，外援为辅，统一指挥，当机立断”原则，制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急预案，进行紧急处理。本项目应急预案重点如下： Ⅰ必须制定应急计划、方案和程序 为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 Ⅱ成立重大事故应急救援小组 成立由厂长、主任及生产、安全、环保、环卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。 Ⅲ事故发生后应采取紧急隔离和疏散设施 一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。 - ③风险防范措施内容 表32 风险防范措施一览表 项 目; 风险防范措施内容. 生产车间; 1.厂区严格按照设计布置平面和施工 2.配备应急供电系统 3.生产车间配备消防器材 4.生产车间设有防火标志 5.石蜡油存放区修建一个围堰. 厂区; 应急物资：沙包、泥袋、移动潜水泵等. 设计消防系统，配备灭火装置. 设置119火警电话、120急救电话及应急通讯装置. 安全管理措施; 1.加强施工监理，确保施工质量 2.定期检查管道及安全保护系统 3.加强教育，提高工人安全意识，严格执行操作规程. 制定事故应急预案; 主要内容：应急计划区；应急组织机构和人员；预案分级相应条件；应急救援保障；报警、通讯联络方式；应急环境监测、抢险、救援及控制措施；应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材；人员紧急撤离、疏散、应急控制、撤离组织计划；事故应急救援关闭与恢复措施；应急培训计划；公众教育和信息。. - ④分析结论 - 项目不构成重大危险源，采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以承受。 七、大气防护距离和卫生防护距离 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），经“大气环境防护距离”估值模式计算得颗粒物无超标点。不需要设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本项目为橡塑制品生产项目，参照《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000）中的相关要求，本项目卫生防护距离为100m。本项目生产车间距离最近的环境敏感点牛家寨村居民区690m，满足卫生防护距离要求。本环评建议本项目在以厂区车间为圆点，以100m为半径的区域内禁止建设居民点、学校等环境敏感点。 八、总量控制 根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间全国主要污染物总量控制指标种类为四项：SO2、NOX 、COD、氨氮以及本项目特征污染物颗粒物、非甲烷总烃。 重点大气污染物总量控制指标颗粒物根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的大气污染物排放限值计算，非甲烷总烃根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业的大气污染物排放限值计算，详见表33。 表33 总量控制指标一览表 污染物; 标准值; 总量控制指标; 备注. 颗粒物; 120mg/m³; 2.160t/a; 风量1800万m³/a（P1排气筒）. 非甲烷总烃; 80mg/m³; 1.440t/a; 风量1800万m³/a（P2排气筒）. 非甲烷总烃; 80mg/m³; 1.440t/a; 风量1800万m³/a（P3排气筒）. 注：P1排气筒风机风量为5000m³/h，设备每年工作时长为3600h，则总风量为1800万m³/a；P2排气筒风机风量为5000m³/h，设备每年工作时长为3600h，则总风量为1800万m³/a；P3排气筒风机风量为5000m³/h，设备每年工作时长为3600h，则总风量为1800万m³/a。 根据国家有关政策要求，结合本项目污染特征及污染排放情况，确定本项目实行的总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；颗粒物：2.160t/a；非甲烷总烃：2.880t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混合、上料、粉碎工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P1） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 |
|  | 造粒工序、西区挤出成型工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（P2） | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值（有机化工业） |
|  | 东区挤出成型工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（P3） |  |
|  | 生产车间 | 无组织 颗粒物 | 车间加装顶吸装置（活性炭吸附过滤），加强废气收集，减少无组织废气排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织标准要求 |
|  |  | 无组织 非甲烷总烃 |  | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 144m3/a | COD BOD5 SS NH3-N | 泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 冷却循环水1800m3/a | SS | 循环使用 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废包装袋 | 集中收集后外售 | 合理处置 |
|  |  | 废包装桶 | 储存于危废暂存间，定期由厂家回收 |  |
|  |  | 边角料、不合格品 | 经粉碎后回用于生产 |  |
|  | 除尘装置 | 除尘灰 | 集中收集后回用于生产 |  |
|  | 活性炭吸附装置和顶吸装置 | 废活性炭 | 储存于危废暂存间， 定期委托资质单位处置 |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 集中收集后送至环卫部门指定地点卫生填埋 |  |
| 噪声 | 项目主要噪声来源于造粒机、挤出机等运行时产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布置等措施后，再经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 为保护生态环境，该厂区采取相应生态保护措施，主要是结合建筑物布局种植草坪、花卉等，既可以吸尘降噪改善生产条件，同时也能够美化环境，使景观环境得以改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 威县瑞堂密封件有限公司拟投资80万元在威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内建设威县瑞堂密封件有限公司年产800吨PVC密封条项目。项目中心地理位置坐标为北纬37°3′47.74″，东经115°31′9.96″，项目租赁威县洪举汽车零部件有限公司现有车间一座进行生产经营活动，占地1400m2，总建筑面积1400m2。项目建成后年产800吨PVC密封条。 2、产业政策符合性结论 本项目建设内容、产品、原料、工艺及生产设备等不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的淘汰类、限制类，为允许类项目。且项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类行业，也不属于《邢台市禁止投资的产业目录（2015年版）》中禁止投资国家产业结构调整指导目录限制类和淘汰类项目。项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 3、环境影响分析结论 运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析及环保措施分析 本项目废气主要为混料、上料、粉碎工序产生的颗粒物和造粒、挤出成型工序产生的非甲烷总烃。 混料、上料、粉碎工序产生的颗粒物共用一根15m高排气筒（P1）排放。将混料机、粉碎机、造粒机上料口产生的颗粒物引至布袋除尘器处理后，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准（排放浓度＜120mg/m3、排放速率＜3.5kg/h）。 本项目造粒工序、西区挤出成型工序产生的非甲烷总烃由一根15m高排气筒（P2）排放。将造粒机、西区挤出机产生的非甲烷总烃引至等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值（排放浓度＜80mg/m3，最低去除效率≥90%）。 本项目东区挤出成型工序产生的非甲烷总烃由一根15m高排气筒（P3）排放。将东区挤出机产生的非甲烷总烃引至等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值（排放浓度＜80mg/m3，最低去除效率≥90%）。 本项目生产车间部分未被收集的废气在厂区呈无组织排放，本次评价要求在生产车间上方加装顶吸装置（使用活性炭吸附装置过滤），负压吸风，对车间废气进行二次收集治理。生产过程中产生的无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，即非甲烷总烃厂界浓度＜2.0mg/m3；无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放要求，即颗粒物厂界浓度＜1.0mg/m3。 ②水环境影响分析及环保措施分析 - 项目排水采用雨污分流制，雨水经汇集后直接排出厂外。本项目产品冷却水循环使用，不外排；项目污水主要为员工生活盥洗废水。员工生活盥洗废水量少，且水质简单，直接用于厂区道路泼洒抑尘，不外排，不会对当地水环境产生明显影响。 ③声环境影响分析及环保措施分析 项目营运期间采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，不会对周围声环境造成明显影响。 ④固废环境影响分析及环保措施分析 本项目固废主要有生产过程中产生的边角料、不合格产品、废包装袋、废包装桶、除尘器收集的粉尘、活性炭吸附装置和顶吸装置产生的废活性炭及员工生活垃圾。生产过程中产生的边角料、不合格品经粉碎后回用于生产；废包装袋集中收集后外售；废包装桶参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行管理，暂存于危废暂存间内，定期由厂家回收；除尘器收集的粉尘集中收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定垃圾填埋场卫生填埋；废活性炭（危废编号HW49）属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托资质单位处置。 综上所述，项目产生的所有固体废物均得到综合利用或合理处置，不会对环境产生明显影响。 4、项目选址可行性结论 本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇牛家寨村西，威县洪举汽车零部件有限公司院内，项目用地性质为工业用地，该项目建设符合威县汽车工业配件产业聚集区产业规划和用地建设规划，同意该项目在此建设，常庄镇人民政府已出具该项目的选址意见，详见附件2。该区域基础条件较好，适于建设；对工程运营期的污染物采取了相应的防治措施，保证污染物稳定达标排放；厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区，工程建成后，不易发生环境污染纠纷事件；厂区布置合理紧凑、分区明确，厂区平面布置按照工艺流程设计，方便生产。 - 排污口规范化 - （1）排污口规范化 1)废气排污口规范化 ①排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 ③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157-1996)的规定设置。 ④当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 2)噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 3)固体废物规范化要求 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单储存。危险固体废物执行《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~7-2007)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。 - （2）环境保护图形标志 (1)废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 (2)固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 (3) 环境保护图形标志牌的设计、定型、制作和使用由国家环境保护局实行统一监督管理，对标志牌实行定点制作和统一监制，制作单位必须持有国家环保局签发的生产许可证或生产委托书，未经许可，任何地方和单位不得自制标志牌，也不得使用未经国家环保局统一监制的标志牌。 (4)环保标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 - （3）信息公示 企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令部令 第31号)的要求及时向社会进行公布，具体公布内容如下： 1)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3)防治污染设施的建设和运行情况； 4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5)突发环境事件应急预案； 6)其他应当公开的环境信息。 6、项目监测计划 根据本项目生产特点和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及当地环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。企业依据邢台市生态环境局关于印发《邢台市2018年橡塑行业提标改造深度治理工作实施方案》的通知（邢环字【2018】447号）相关要求，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中重点排污单位相关要求制定本项目的监测计划和工作方案。项目投入运行后各污染源监测因子及监测频率情况见表34。 表34 本项目监测计划一览表 时段; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 营 运 期; 废气; 有组织; P1排气筒出口; 颗粒物; 每季度1次. P2排气筒出口; 非甲烷总烃; 每季度1次. P3排气筒出口; 非甲烷总烃; 每季度1次. 无组织; 厂界四周; 颗粒物、非甲烷总烃; 每季度1次. 噪声; 设备噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季度1次. 7、污染物排放总量控制分析结论 按照达标排放的原则，确定项目污染物排放总量控制指标： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；颗粒物：2.160t/a；非甲烷总烃：2.880t/a。 8、建设项目环境保护“三同时”验收内容 该项目竣工环境保护验收内容见表35。 表35 建设项目环保 “三同时”工程验收一览表 项目; 治理对象; 环保措施; 数量; 验收指标; 验收标准; 环保投资. 废气; 混料、上料、粉碎工序; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（P1）; 1套; 颗粒物≤120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准; 8万元. 造粒、西区挤出成型工序; 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（P2）（排气筒设VOCs超标报警传感装置1套）; 1套; 非甲烷总烃≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值 （有机化工业）. 最低去除效率≥90%. 东区挤出成型工序; 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置+15m排气筒（P3）（排气筒设VOCs超标报警传感装置1套）; 1套; 非甲烷总烃≤80mg/m3. 最低去除效率≥90%. 生产车间; 车间加装顶吸装置（活性炭吸附过滤），加强废气收集，减少无组织废气排放; —; 无组织颗粒物 ≤1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值. 无组织非甲烷 总烃≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 废水; 生活废水; 厂区泼洒抑尘; —; —; 不外排; 0.2万元. 产品冷却水; 生产设备设配套循环水槽，废水循环使用. 噪声; 生产设备噪声; 厂房隔声 基础减振; —; 昼间; 60dB(A); - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准; 0.3万元. 夜间; 50dB(A). 固废; 废包装袋; 集中收集后外售; —; - —; 妥善处置 - 综合利用; 0.5万元. 废包装桶; 储存于危废暂存间，定期由厂家回收. 边角料、不合格品; 经粉碎后回用于生产. 除尘灰; 集中收集后回用于生产. 废活性炭; 储存于危废暂存间， 定期委托资质单位处置. 生活垃圾; 集中收集后送至环卫部门指定地点卫生填埋. 其他; 危废间处理; —; 贮存间设立危险废物警示标志；危险废物贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物暂存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，且做到表面无裂隙。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s; 1万元. 合计; 10万元. 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址可行，符合总量控制的要求，产生的污染物较少，经采取有效防治措施后，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目是可行的。 二、建议 (1)认真执行环境保护“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 (3)加强企业职工的环保教育，提高环保意识，确保污染防治措施的正常运行和污染物达标排放。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边关系图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 威县汽摩产业园总体布局图 附件1 备案表 附件2 选址意见 附件3 租赁合同 附件4 委托书 附件5 建设项目环评审批基础信息表