- 建设项目环境影响报告表

项目名称： 威县文鹏橡塑制品科技有限公司年产1000 吨PVC密封条项目

建设单位（盖章）：威县文鹏橡塑制品科技有限公司

- 编制日期：2019年10月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 威县文鹏橡塑制品科技有限公司年产1000吨PVC密封条项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 威县文鹏橡塑制品科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王保春 |  |  |  |  | 联系人 |  | 王保春 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邢台市威县常庄镇常庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15824888728 |  | 传 真 |  |  | --- |  | 邮政编码 | 054700 |  |
| 建设地点 | 威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 威县行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 威审投资【2018】143号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1800 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 100 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 260 | 其中环保投 资（万元） |  |  |  | 15.5 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 5.96% |
| 评价经费 （万元） | --- |  |  | 预期投产日期 |  |  | --- |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 随着国民经济的高速发展，城市建设步伐的加快，市场对密封条的需求越来越大，在巨大的市场的需求情况下，威县文鹏橡塑制品科技有限公司利用当地资源优势，在威县汽车工业配件产业聚集区常庄镇常庄村东建设威县文鹏橡塑制品科技有限公司年产1000吨PVC密封条项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（部令 第1号）（2018年4月28日实施）规定，本项目属于十八、橡胶和塑料制品业，确定该项目的环境影响评价类别为报告表；威县文鹏橡塑制品科技有限公司委托长沙振华环境保护开发有限公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位接受委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环境影响评价技术导则要求规范编写了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称：威县文鹏橡塑制品科技有限公司年产1000吨PVC密封条项目； 2、建设单位：威县文鹏橡塑制品科技有限公司； 3、建设地点：威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，厂区中心地理坐标为北纬37°1'50.11"，东经115°30'47.54"；项目北侧为其他企业，项目南侧为个体户用房，西侧为空地，项目东侧为道路。 4、建设性质：新建； 5、工程投资：本项目总投资260万元，其中环保投资15.5万元，占总投资的5.96% 6、生产规模：年产1000吨PVC密封条； 7、劳动定员：项目劳动定员3人，日工作8小时，年有效工作300d。 三、主要工程内容 本项目占地面积为1800m2，总建筑面积为1052m2，主要建设内容为生产车间、办公室及辅助用房，工程主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间652m2 钢架结构. 辅助工程; 办公室; 2层，建筑面积150m2，砖混结构. 库房; 建筑面积250m2，钢架结构. 公用工程; 供水系统; 由威县汽车工业配件产业聚集区供水网管统一提供. 供电系统; 由威县汽车工业配件产业聚集区供电系统统一提供. 供热系统; 生产用热为电加热，办公生活冬季取暖采用空调. 环保工程; 废气; 上料搅拌工序; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 造粒挤出工序; 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附塔+15m高排气筒（与上料搅拌共用一根排气筒）. 废水; 生活污水用于厂区泼洒抑尘，生产用循环冷却水，循环使用，不外排。. 固废; 生产过程中产生的不合格产品，统一收集后外售；生产过程中产生的除尘灰统一收集后回用于生产；活性炭吸附装置产生废活性炭，暂存于危险废物暂存间内，定期交由资质单位统一处置；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。. 噪声; 设备采用基础减振、厂房隔声等措施. 四、主要原辅材料和能源消耗情况 本项目所需原材料、能源具体消耗量情况见表2、原辅材料分析见表3。 表2 主要原辅材料和能源消耗情况一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 原料; 1; PVC聚氯乙烯树脂; t/a; 450; 外购. 2; 石蜡; t/a; 250; 外购. 3; 丁酯; t/a; 199; 外购. 4; 钙粉; t/a; 100; 外购. 5; 炭黑等辅料; t/a; 1; 外购. 能源; 1; 电; 万kWh/a; 8; 由威县汽车工业配件产业聚集区供电系统统一提供. 2; 水; m3/a; 36; 由威县汽车工业配件产业聚集区供水网管统一提供. 表3原辅材料分析 1; 石蜡; 棕色或黑色粘稠液体，比重1.0g/cm3，闪点224℃。主要成分为C20-C50芳香烃类化合物。易燃液体。蒸气与空气混合物可燃限0.7-5.0%。吸入蒸气或油雾，对肺有刺激性作用，并引起昏睡、恶心或失去知觉。皮肤大量接触后，可以发生接触性皮炎，个别人可导致肝脏损坏。. 2; PVC聚氯乙烯树脂; 色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用。聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，软化点为80℃，于130℃开始分解变色，并析出HCI。. 3; 丁酯; 无色透明液体,有水果香气。能与乙醇和 乙醚混溶，溶于大多数烃类化合物，25℃时溶于约120份水。其蒸气比空气重， 相对密度0.8826。凝固点-77℃。沸点125-126℃，比热容（20 ℃）1. 91KJ/(kgK)。折射率1.3951。 闪点（闭杯）22℃。易燃，燃点421℃。粘度(20℃)0.734mPas。有刺激性。高浓度时有麻醉性。. 4; 钙粉; 白色晶体或粉末，无臭无味。露置空气中无反应，不溶于醇。遇稀蜡酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。钙粉是橡胶工业中使用量最大大填充剂之一。钙粉大量填充在橡胶之中，可增加其制品的容积，并节约昂贵的天然橡胶，从而大大降低成本。钙粉填入橡胶中，能获得比纯橡胶硫化物更高的抗张强度、撕裂强度和耐磨性。. 5; 炭黑; 是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10-3000m2/g，是含碳物质在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。外观为纯黑色的细粒或粉状物。颜色的深浅，粒子的细度，比重的大小，均随所用原料和制造方法的不同而有差异。碳黑不溶于水、酸、碱；能在空气中燃烧变成二氧化碳。碳黑的主要组成物是碳元素，还含有少量的氢、氧、硫、灰分、焦油和水分。. 五、主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 挤出机（牵引机）; 80、65; 3台. 2; 混合搅拌机; 125; 3台. 3; 造粒机; ---; 1台. 合计; 7台. 六、产品方案 项目所需原材料市场供应平稳，可以保证产品的需要，本项目产品为密封条，本项目产品方案情况见表5。 表5 项目产品方案 序号; 名称; 型号/规格; 产量. 1; 密封条; 根据客户需求; 1000t/a. 七、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水和生产循环冷却用水，总用水量为0.32m3/d，全部为新鲜水，由威县汽摩配件产业聚集区供水网管统一提供，水质及水量能满足项目需求。类比同行业可知，循环冷却用水补水量为0.2m3/d，循环用水量为5m3/d，循环使用不外排。根据河北省地方标准《用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3--2016）标准及给水量计算方法，确定本项目生活用水标准为40L/人·d，本项目劳动定员3人，则生活用水量为0.12m3/d（36m3/a）。 （2）排水 项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算为0.096m3/d。生活污水用于厂区泼洒抑尘。 项目水量平衡情况见图1。 0.096 0.024 职工生活 0.12 厂区泼洒抑尘 新鲜水 0.32 0.2 循环冷却用水 0.2 5 图1 项目给排水平衡图 单位：m3/d （3）供电 项目用电由威县汽车工业配件产业聚集区供水网管统一提供，项目年用电量为8万kWh，能满足项目需求。 （4）供暖 生产用热为电加热，办公生活冬季取暖采用空调。 七、项目选址合理性分析 本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，厂区中心地理坐标为北纬37°1'50.11"，东经115°30'47.54"；厂区东侧为乡村道路，南侧为个体户，西侧为空地，北侧为其他厂区。距离厂区最近的敏感点为常庄村，相距320m。 建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名声区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。 八、产业政策符合性分析 项目生产产品为密封条，经查阅《产业结构调整知道目录（2013修订）》（国家发改委第21号令），本项目不在限制类和淘汰类，属于允许类；也不属于河北省人民政府办公厅《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》限制类、淘汰类项目。同时，本项目已由威县行政审批局备案（威审投资 [2018]143号）。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 （4）三线一单符合性 1、生态保护红线 依据河北省生态保护红线范围可知：威县生态保护红线区面积为12.64km2，占威县国土面积的1.25%。红线区为威县行政区内的南水北调中线配套工程饮用水源地保护红线区和老沙河河滨岸带生态敏感红线区。 项目位于位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，项目不在南水北调邢清干渠及老沙河河滨岸带保护范围内。因此，项目不在威县生态保护红线范围内。 2、环境质量底线 项目建设所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据环境质量公报可知，项目所在地为二级不达标区，地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，表明该区域环境质量较好，有较大环境容量。 本项目生产过程产生的废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃。颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m排气筒P1排放，非甲烷总烃经集气罩收集后经低温等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒P2排放，废气经处理后达标排放，对周围环境影响很小。项目无生产废水，生活污水进行泼洒抑尘，项目运营期不会对水环境产生影响。项目通过厂房隔声，并采取消声或减震措施降低对周围环境的噪声影响，综上所述，项目运行过程中对周围环境影响不大，不会触及环境质量底线。 3、资源利用上限 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 本项目建设符合国家及地方产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合环保规划的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建企业，没有与本项目有关的原有污染情况及问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 威县位于河北省南部、邢台市东部，地处东经115°12’至115°34’，北纬36°52’至37°18’之间，东临清河县，西接广宗县，北与南宫市毗邻，南与临西县及邯郸市邱县接壤。全县东西长32km，南北宽48.2km。县政府驻地洺州镇，位于县域西部，西北距省会石家庄138km，西距邢台市70km，是全县的政治、经济、文化、信息中心。 本项目威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，厂区中心地理坐标为北纬37°1'50.11"，东经115°30'47.54"；厂区东侧为乡村道路，南侧为个体户，西侧为空地，北侧为其他厂区。距离厂区最近的敏感点为常庄村，相距320m。项目周围没有自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 威县位于河北省平原沉降带的南部，属古黄河、古漳河长期泛滥淤积而成的冲击平原。县域东西横跨厂宗凸起、邱县凹陷区两个次级构造单元，地层上部属于较厚的第四系覆盖层，厚度在500~600m之前，其下问第三系地层，基底绝大部分为侏罗、白垩系地层。威县现存地貌为第四纪松散沉积物，地势平坦、开阔，土层深厚。威县地势从西南向东北倾斜，海拔高程为30m至35m，地面坡降为万分之一。威县境内地貌类型单一，以平地为主，间有缓岗、沙丘和洼地。 3、地层地质 威县地处河北平原沉降带的南部，属冀南坳陷区。河北平原属新华夏第二沉降带，是迭置在华北陆台上的中新代沉降盆地，地貌形态虽然平坦单一，但却是一个构造复杂的沉积盆地。冀南坳陷区处于河北平原的南部，区内基底凹凸不平，由两个凸起和两个凹陷区组成。威县所辖县域东西横跨两个次级构造单元，即洺州镇、大宁乡地处广宗凸起之上，其基底地层为太古界片麻岩系，其余绝大部分处于邱县凹陷区内，其基底为侏罗、白垩系地层。威县属近山和远山河流冲积湖低平原区，第四系地层遍及全县，厚度500~600m其下为第三系地层，基底绝大部分为侏罗、白俄系地层。第四系地层划分为全新统、上更新统、中更新、下更新统。各统一般特征如下： 全新统：厚20~65m，上部为冲积湖沼积亚粘土、亚砂土夹砂层：中部为冲积、湖沼积泥质亚砂土与中细砂互层，价泥炭：下部为冲积、湖积亚粘土、淤泥、亚砂土互层，夹细砂层。上更新统：厚60~150m。上部为冲积、湖积细砂、亚砂土、亚粘土互层，中部为冲积、湖积亚粘土、亚砂土互层，夹细砂及淤泥层；上部为冲积、湖积亚粘土、亚砂土互层，夹细砂层。中更新统：厚150~200m，上部物冲积、湖积亚粘土夹砂层：下部为冲积、湖积含砾亚粘土夹砂砾层。下更新统：厚度150~200m，上部为冲积、湖积亚粘土、亚粘土与细砂互层；下部为冲积、湖积粘土、亚砂土夹砾层。下伏地层洺州镇和大宁项辖区内为太古界，其余绝大部分为侏罗、白垩系地层。 4、水文地质 本项目所在区域地下水主要赋存于第四系各种砂层中，为孔隙潜水或承压水，根据沉积物质来源、成因类型及水文地质特征，属于黄河冲积沉积物，主要特点是有咸水层分布。因此，按含水组埋藏条件及水质，该区域地下水划分为：浅层淡水、浅层咸水和深层淡水三种类型。在垂直方向上，以第四纪地层划分为基础，结合水质、水量、水动力条件，自上而下划分为四个含水组。 第I含水组(相当于全新统Q4):分布较普遍，为潜水，主要为冲积及湖沼作用所形成的细砂、粉细砂含水层，呈北东向条带分布为主。该含水组分上下两部分。上部含水层岩性主要为粉砂，厚4〜6m，多呈透镜体状，单位涌水量一般为1〜5m3/h·m,水质为重碳酸、氯化物〜钙、镁、钠型水，矿化度一般小于lg/L，属浅层淡水。下部含水层岩性为粉细砂、粉砂等，顶板埋深21〜25m，底板埋深40〜50m，总厚一般为5〜10m，局部地段大于20m，单位涌水量一般为1〜 5m3/h·m,个别区域达5〜10m3/h·m，矿化度一般为1〜3g/L，少数大于3g/L，属浅层咸水上部。 第II含水组(相当于上更新统Q3):该含水组底板埋深150m左右，含水层岩性主要为细粉细砂、厚10〜50m，单位出水量5〜10m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐〜钠镁水；重碳酸、氯化物〜钠水等，矿化度1〜3g/L，局部3〜5g/L，属浅层咸水下部，咸水底界面深度100〜120m。底板以下130m〜170m处有厚40m的粘土层与下部含水层相隔。 第III含水组(相当于中更新统Q2):该含水组底板埋深350m左右，含水层岩性主要为中砂、细砂、粉砂等，共13〜18层，总厚50〜80m，富水性一般为5〜15m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐〜钠及氯化物、硫酸盐〜钠水，矿化度0.6〜 1.4g/L,属深层淡水上部。 第IV含水组(相当于下更新统Q1):底板埋深大于500m，顶板埋深355m左右，含水层岩性主要为粉细砂、粉砂，总厚度30〜50m，共有9〜12层，单位出水量5〜10m3/h·m,局部地段小于5m3/h·m。水质为重碳酸、氯化物〜钠型水及重碳酸、硫酸盐〜钠水，矿化度0.5〜1.0g/L，属深层淡水下部。目前居民生活和工农业用水主要取自于第III和第IV含水组。 5、地表水系 威县地表水主要为老沙河、古漳河、索泸河、西沙河、清凉江和赵王河，属海河流域南运河水系，沿北向东流入清凉江，属季节性河流。由于多年干旱，平水年地表水可利用量较小，枯水年基本不产生地面径流。县境还开挖排灌两用主要干、支渠23条，其中有3条较重要干渠：威临渠、东风四分干渠、卫西干渠等。 老沙河系古黄河故道，此河呈西南东北走向，起自南郭庄，至驴家寨与清凉江相接，是威县境内最大的一条排水河道，长32km。境内先后有古漳河、赵王河、威临渠等河渠汇入。东风渠自该河上游起源。 清凉江系老沙河下游，地势平坦，河面较宽，该河由驴家寨扎起往东北经大河村流入清河、南宫等地，境内全长5.2km，流域面积为275km2。 西沙河系洺河河古道，源于大高庙村东南，王北经军寨进入厂宗县，境内全长13.4km，流域面积93.4km2。 东风渠为人工河渠，原名东风四分干渠额，十个支渠自南向北以序为名，形成连同全县完整的水系网络，该渠源自老沙河上游，从邱县入县境，经圣佛堂村往北过李家屯往北，进入南宫市境，境内全长46.3公里。 6、气候气象 威县属暖温带大陆性半干旱季风气候区，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽、阴雨稍多，冬季寒冷，雨雪稀少。季节风较明显，春秋两季南北风交替出现。根据多年气象资料统计结果，威县主要气候气象特征见表6。 表6 气候气象参数一览表 项目; 单位; 数据; 项目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.7; 自计最大风速/风向; m/s; 24.0/NW. 年平均降雨量; mm; 574.3; 定时最大风速/风向; m/s; 无. 年最大降雨量; mm; 1291.5; 年平均相对湿度; %; 65. 月最大降雨量; mm; 430.3; 年极端最高温度; ℃; 42.5. 曰最大降雨量; mm; 302.6; 年极端最低温度; ℃; -21.4. 近30年平均风速; m/s; 2.7; 年平均日照时数; h; 2474.0. 近5年平均风速; m/s; 2.0. 7、土壤 威县境内土壤分为2个土类，4个亚类，8个土属，45个土种。土类包括潮土和风沙土。潮土面积占全县土地面积的98%，除河流故道两侧，基本遍布全县，熟化程度高，耕作层疏松，适宜种植农作物；风沙土分布在老沙河与西沙河沿岸，质地较粗，肥力低。潮土中主要亚类为褐化潮土，占总土地面积的76.5%，除低洼地区外全县均有分布；其次为典型潮土，主要分布在常屯、侯贯、贺营等乡镇，占总土地面积的17%；盐化潮土面积最小，主要分布在大宁、贺钊、贺营、王村等乡镇，占总土地面积的4.5%。风沙土仅划分为风沙土亚类。 本项目用地土壤类型主要为壤质脱潮土，其次为砂壤质脱潮土。 8、威县汽车工业配件产业聚集区（有名威县汽摩配件产业聚集区） 为了加快威县汽摩配件产业聚集区产业的发展，《威县汽摩配件产业发展规划2010-2020年》中提出：以结构调整和产业升级为主线，通过优化资源配置，建园区、扩规模，增总量，强质量，培育和提升生产集群，实施名牌带动和标准化战略，精心打造区域品牌和群体优势，不断增强威县汽摩配件产业聚集区产业的综合竞争力和整体实力。 威县人民政府委托河北省众联能源环保科技有限公司编制了《威县汽摩配件产业聚集区总体规划环境影响报告书》，该规划环境影响评价于2010年11月由邢台市环境保护局以邢环函[2010]64文出具审查意见（见附件）。 威县汽摩配件产业聚集区位于威县东部的常庄乡境内，规划范围北至威县县界、南至邢临公路、西至清凉江及威临渠、东至威县县界，规划面积20.53km2。规划主导产业为交通运输设备制造业、橡胶制品业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业，规划期限2010-2020年。 本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，《威县汽摩配件产业聚集区总体规划环境影响报告书》，该规划环境影响评价于2010年11月由邢台市环境保护局以邢环函[2010]64文出具审查意见（见附件）。 （1）供水水源 规划聚集区以地下水作为水源，但威县水资源供需矛盾突出，聚集区所在区域深层地下水已超采，因此威县汽摩配件产业聚集区规划以地下淡水、污水处理厂中水和地下咸水为水源，聚集区除生活饮用水和对水质要求较高的工艺用水外，其余用水部位均优先利用中水资源和经处理后的微咸水。园区拟在聚集区南部建设水厂一座，占地面积5.0hm2，供水能力为0.4万m3/d。中水处理装置处理能力规划近期不小于0.7万m3/d。微咸水近期作为聚集区备用水源。 本项目采用园区集中供水系统统一供给，水质水量满足项目需求。 （2）聚集区采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，污水经各级污水管收集后送至聚集区污水处理厂集中处理，达标后排入清凉江。 威县污水处理厂位于威县县城以北，106国道以东四支渠南岸，处理规模30000m3/d，污水处理厂进水水质要求为CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤40mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2008）一级A标准（CODcr：50mg/L；BOD5：10mg/L；SS：10mg/L；TN：8mg/L；TP：1.0mg/L；PH： 6~9）。外排出水通过县城北部四支渠排入六支渠，最终流入老沙河。污水处理厂已投入运行使用。威县污水处理厂纳水范围包括威县县城以及城北新区工业园。 目前，聚集区污水处理厂尚未开始建设，本项目不在威县污水处理厂纳水范围内，本项目无生产废水产生，仅有少量生活废水，水质简单且废水水量较小，直接用于厂区道路泼洒抑尘。 （3）集中供热 根据《威县汽摩配件产业聚集区总体规划环境影响报告书》，聚集区近期非采暖期集中供热负荷为30MW，采暖期集中供热负荷为290MW，拟在聚集区中北部建设集中供热锅炉，对威县汽摩配件产业聚集区实施集中供热，包括冬季采暖和工业用汽。 聚集区目前未实现集中供热，本项目生产生活用热采用单体空调，不设燃煤锅炉。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状 根据河北省环境保护厅发布的《2017年河北省生态环境状况公报》，2017年邢台市空气质量年均值及日均值达标率情况见表7。 表7 2017年邢台市空气质量年均值 单位（μg/m3，COmg/m3） 设区市; SO2; NO2; PM10; CO-95per①; O3-8H-90per; PM2.5. 年均值; 39; 56; 148; 3.2; 212; 80. 年均值标准值; 60; 40; 70; —; —; 35. 日均值达标率（%）; 98.9; 91.0; 60.5; 96.4; 75.1; 63.8. 注：①根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），各项目评价指标为：SO2年平均、SO224小时平均第98百分位数； NO2年平均、NO224小时平均第98百分位数； PM10年平均、PM1024小时平均第95百分位数； PM2.5年平均PM2.524小时平均第95百分位数； CO24小时平第95百分位数； O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 由表4-2可知，项目所在区域NO2、PM10、PM2.5年均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为不达标区。 2、地下水质量现状 项目所在区域地下水中pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。 3、声环境质量现状 区域声环境质量现状较好，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，厂区中心地理坐标为北纬37°1'50.11"，东经115°30'47.54"；厂区东侧为乡村道路，南侧为个体户，西侧为空地，北侧为其他厂区。距离厂区最近的敏感点为常庄村，相距320m。地理位置见附图1，周边关系见附图2。通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目周边无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位。项目主要环境保护目标及保护级别见表8。 表8主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护 目标; 相对于本项目; 保护对象（人数）; 保护级别. 方位; 距离（m）. 大气 环境; 孟官庄村; N; 1213; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准. 孙庄村; W; 935. 常庄村; W; 320. 后店村; SW; 713. 鸭窝村; S; 1015. 后食店村; E; 1509. 中食店村; E; 1500. 前食店村; E; 1478. 小屯村; SE; 1568. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准. 地下水环境; 项目区域; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：区域环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准。 表9 环境空气质量标准 环境要素; 项目; 标准; 单位; 执行标准. 环境空气; SO2; 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 500µg/m3. NO2; 24小时平均; 80µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. PM10; 24小时平均; 150µg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75µg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准： 表10 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; NH3-N. 标准值; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤1.0; ≤0.5. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：造粒及挤出工序非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值和表2排放监控浓度限值要求同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。原材料上料工序颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和表2无组织排放限值要求。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表11 污染源污染物排放标准及限值 类别; 评价因子; 标准值; 来源. 废气; 非甲烷总烃; 排放限值:80 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求. 企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求. 监控点处1 h平均浓度值; 2.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区VOCs无组织排放限值. 监控点处任意一次浓度值; 6mg/m3. 颗粒物; 排放限值:120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 大气污染物浓度限值：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求. 噪声; Leq; 四周; 昼间65dB（A）夜间55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定和要求，生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-08）标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十三五”规划总量控制指标，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定项目实施总量控制的污染物为SO2、NOx、COD、氨氮、非甲烷总烃。 项目废水主要为生活污水，生活污水厂区泼洒抑尘。故项目不涉及COD和氨氮的排放；生产用热采用电加热，故不涉及SO2和NOX排放。 本项目造粒挤出工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由活性炭吸附装置+等离子光氧一体机处置后经1根15m排气筒外排。外排废气量为 10000m3/h，年运行1500h。 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)×排气量(m3 /a)/109 即：非甲烷总烃污染物排放量(t/a)=80×10000×1500/109 =1.2t/a 因此，项目实施后污染物排放总量控制目标值为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、非甲烷总烃：1.2t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为密封条生产项目，是以外购的聚氯乙烯树脂、钙粉等为原材料通过一系列工艺生产而成，具体的工艺流程如下： ①备料 项目所需要的聚氯乙烯（PVC）树脂、钙粉外购入厂，检验合格后入库备用。 ②上料搅拌 合格的原材料聚氯乙烯（PVC）树脂等原材料通过人工上料倒入搅拌机进行搅拌混料。 此工序主要污染物为搅拌过程中产生的噪声、粉尘。 ③造粒 均匀混合的原材料放入造粒机进行造粒。 此工序主要污染物为造粒机设备产生的噪声、非甲烷总烃。 ④挤出 将切粒后的半产品放入成品挤出机加热挤出。 此工序主要污染物为挤出过程中产生的噪声、非甲烷总烃。 ⑤定型（冷却） 将成品挤出机挤出的密封条放入冷却水槽冷却。 此工序主要污染物为冷却过程中产生的噪声。 ⑥裁切 将冷却后的密封条进行裁切。 此工序主要污染物为冷却过程中产生的噪声。 ⑦检验、包装 对经检验合格后的成品进行包装、待售。 此工序主要污染物为不合格产生，统一收集后外售。 密封条生产工艺流程及排污节点见图2。 图例：G:废气；N:噪声；S:固体废物；W：废水 原材料 上料搅拌 造粒 挤出 冷却成型 定型（冷却） 裁切 检验、入库 G、N G 、N G W S 图2 项目生产工艺及排污节点图 主要污染工序： 一、运营期主要污染工序 1、废气：项目废气主要为上料搅拌工序产生的粉尘及造粒挤出工序产生的非甲烷总烃。 2、废水：项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算为0.096m3/d，生活污水用于厂区泼洒抑尘。 3、噪声：项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。 4、固废：项目固体废物主要为不合格产品、收集的除尘灰、废活性炭、职工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 上料搅拌工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 20mg/m3，0.45t/a | 0.2mg/m3，0.0045kg/h |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 造粒挤出工序 | 非甲烷总烃（有组织） | 37.8mg/m3，0.567t/a | 3.78mg/m3，0.0567t/a |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.063t/a | 0.063t/a |
| 废水 | 生活污水(28.8m3/a) | COD | 300mg/L，0.0086t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.002t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.005t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0007t/a |  |
| 固 体 废 物 | 检验工序 | 不合格产品 | 1t/a | 0 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.6t/a |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.44t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.45t/a |  |
| 噪 声 | 本项目运营期过程中噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，可使噪声得到有效控制。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 合理利用土地，厂内种植常绿植物，加强绿化，尽量提高绿化覆盖率，美化环境，充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，使区域生态环境得到合理补偿和改善，不会造成生态影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、污染物排放源强分析 本项目产生废气主要为上料搅拌工序产生粉尘及造粒挤出工序产生的非甲烷总烃。 （1）上料搅拌工序产生粉尘 项目粉尘主要来源于钙粉、炭黑，根据同类企业类比调查，上料搅拌过程中粉尘产生量约为粉状原料用量的0.5%，项目钙粉、炭黑用量为100t/a，则粉尘产生量约为0.5t/a。评价要求企业在搅拌机上方设集气罩，粉尘由集气罩收集后，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，集气罩的收集效率按90%，风机风量按15000m3/h，搅拌工序每天工作5小时，则处理前颗粒物的产生浓度为20mg/m3，布袋除尘器的处理效率按99%计，处理后的产生浓度为0.2mg/m3，排放速率为0.003kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 无组织排放：无组织排放量为0.05t/a，经预测无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 （2）造粒挤出工序产生的非甲烷总烃 本项目生产过程中造粒与挤出工艺采用电加热，温度控制在130℃左右，由于项目涉及的速率分解温度在250℃以上，远高于造粒、挤出工序控制温度。因此本项目评价仅考虑非甲烷总烃的排放。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中相关内容和本项目建成后物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量。该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，该工序设备年运行1500小时，物料的使用量为900t/a，由于造粒工序跟挤出工序都会产生非甲烷总烃所以非甲烷总烃产生量按物料使用量的双倍计为0.63t/a、0.42kg/h。本项目分别在1台造粒机3台挤出机上方安装集气罩，经集气罩收集后通过等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处置后通过15m排气筒排放。集气罩的收集效率按90%，风机风量按10000m3/h，则处理前的非甲烷总烃浓度约为37.8mg/m3根据先关资料介绍，等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处置装置废气去除效率90%，收集处理的非甲总烃为0.567t/a、0.378kg/h。以此计算，非甲烷总烃排放浓度3.78mg/m3，排放速率约为0.0567t/a、0.038kg/h，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。 无组织排放：无组织非甲烷总烃排放量为0.063t/a，经预测无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2无组织排放标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准要求。 2、大气环境影响分析 （1）、评价等级的确定 A.污染源调查 表12 拟建项目排气筒P点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气量m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. P1; 上料搅拌; -10; 10; 15; 0.5; 15000; 20; 1500; PM10; 0.003. P2; 造粒挤出; -12; -10; 15; 0.5; 10000; 40; 1500; 非甲烷总烃; 0.038. 备注：拟建项目以厂址中心为原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴建立坐标系。 表13 拟建项目车间面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 生产车间; -26; 15; 40; 16.3; 10; 6; 1500; TSP; 0.033. 非甲烷总烃; 0.042. B.评价因子和评价标准 表14 拟建项目评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. TSP; 24小时; 300μg/m3; GB3095-2012，取24小时均值的3倍. PM10; 24小时; 150μg/m3. C.估算模型参数 表15 拟建项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -22.7. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等. 地形数据分辨率; 90m. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; —. 海岸线方向/°; —. D.Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax，主要污染源估算模型计算结果见表16。 表16 拟建项目估算模式计算结果表 污染源; 评价因子; Ci（ug/m3）; Pi（%）. 点源; P1; PM10; 0.2309; 0.05. P2; 非甲烷总烃; 2.9255; 0.15. 面源; 生产车间; TSP; 66.77; 7.42. 非甲烷总烃; 84.98; 4.25. E.评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表17。 表17 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. F.评价工作级别确定 综合以上分析，拟建项目最大占标率为生产车间无组织颗粒物，占标率为7.42%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作等级的确定原则及划分依据，拟建项目大气环境影响评价工作等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，仅采用AERSCREEN模型进行估算，且对污染物排放量进行核算。 （2）废气达标论证 A、有组织达标分析 拟建项目有组织排放污染物的达标分析情况见表18 表18 拟建项目有组织排放污染物的达标分析一览表 排放源; 风量（m3）; 污染物; 排放情况; 排放标准; 达标情况. P1; 15000; PM10; 排放浓度; 0.2mg/m3; 120mg/m3; 达标. P2; 10000; 非甲烷总烃; 排放浓度; 3.78mg/m3; 80mg/m3; 达标. B、无组织颗粒物达标分析 表19 拟建项目无组织排放污染物的达标分析一览表 序号; 污染源; 污染物; 最大落地浓度浓度; 标准值; 达标分析. 1; 生产车间; TSP; 66.77ug/m3; 300ug/m3; 达标. 非甲烷总烃; 84.98ug/m3; 2000ug/m3; 达标. 综上所述，拟建项目排气筒有组织排放能够满足废气有组织排放限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求。 C、环保措施有效性分析 有机废气处理技术主要包括回收技术和销毁技术两类，分为吸附、吸收、冷凝、光催化氧化、燃烧、等离子等方法。拟建项目有机废气经等离子光氧一体机+活性炭处理后经15m排气筒排放。 图3 废气治理设施图 光氧废气处理设备工作原理： 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如 CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有明显的净化效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。拟建项目选择了-C波段紫外线和臭氧，结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂、等气体的分解和裂变，使有机物变为无机化合物。 活性炭吸附工作原理： 活性炭是一种有很大的表面积的细小炭粒，炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 拟建项目排气筒高度为15m，拟建项目周边200m范围内基本为民房，最高建筑物为8m，满足排气筒高度要求。 （3）污染物排放量核算 表20 有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 0.2; 0.003; 0.0045. 2; P2; 非甲烷总烃; 3.78; 0.38; 0.0567. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0045. 非甲烷总烃; 0.0567. 表21 无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 排放速率（kg/h）; 年排放量/（t/a）. 1; 生产车间; 颗粒物; 0.033; 0.05. 非甲烷总烃; 0.042; 0.063. 无组织合计; 颗粒物; 0.05. 非甲烷总烃; 0.063. 表22 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.095. 2; 非甲烷总烃; 0.1197. （4）大气防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境 》HJ2.2-2018中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置大气环境防护距离，有害气体需设置的大气防护距离采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算。根据预测本项目最大落地浓度为0.0015mg/m3，根据HJ2.2-2018大气环境防护距离定义及确定原则，确定拟建项目不设置大气环境防护区域。 - （5）卫生防护距离 - 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。通过前面的分析，本项目主要无组织排放的污染物为非甲烷总烃、颗粒物。 - 卫生防护距离计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中的公式，即 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中表5查取。 根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值及计算结果见表23。 表23 卫生防护距离计算参数取值及结果 污染物; 标准限值(mg/m3); 源强特征; 平均风速（m/s）; 计算系数; 卫生防护距离计算值(m). 源强(t/a); 面积(m2); 高度 （m）; A; B; C; D. 造粒、挤出工序; 2.0; 0.063; 652; 8; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.178. 上料搅拌工序; 0.9; 0.05; 652; 8; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.350. - 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 - 结合表12，根据卫生防护距离取值规定，本项目卫生防护距离为100m，本项目周围100m范围内无居民等环境敏感点，距离厂区最近的敏感点为常庄村，相距320m，满足卫生防护距离的要求。 （6）项目大气环境影响评价自查表 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级 □; 二级R; 三级 £. 评价范围; 边长=50km □; 边长5～50km □; 边长=5km ☑. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a □; 500～2000t/a □; <500t/a ☑. 评价因子; 基本污染物（非甲烷总烃、PM10、TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 ☑. 评价 标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准☑; 附录D □; 其他标准 □. 现状 评价; 环境功能区; 一类区 □; 二类区☑; 一类区和二类区 □. 评价基准年; （2017）年. 环境空气质量 现状调差数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测 □. 现状评价; 达标区□; 不达标区 ☑. 污染源 调查; 调查内容; 拟建项目正常排放源 ☑ 拟建项目非正常排放源 ☑ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDF □; CALPIFF □; 网络模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km □; 边长5～50km □; 边长=5km □. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度 贡献值; C拟建项目最大占标率≤100% □; C拟建项目最大占标率>100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C拟建项目最大占标率≤10%□; C拟建项目最大占标率>10%□. 二类区; C拟建项目最大占标率≤30% □; C拟建项目最大占标率>30% □. 非正常浓度1h浓度 贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率>100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k≤ -20% □; k> -20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（/）; 监测点位数; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0.095）t/a; VOCs：（0.1197）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 3、大气环境空气影响分析结论 - 本项目大气环境影响评价等级为二级。项目上料搅拌工序产生的废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒P1排放，颗粒物排放满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，项目造粒挤出工序产生的非甲烷总烃经“等离子光氧一体机+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒P2排放。非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业标准。非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求。 - 二、水环境影响分析 - 本项目产生的废水主要为生活污水。 项目生活污水产生量为0.096 m3/d，生活污水用于厂区泼洒抑尘。因此，项目不会对周围水环境产生影响。 三、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已不高，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下： Lp=LwA－20lgr－ΔL 式中：Lp——距声源r处的声压级（dB）； LwA——声源的声功率级（dB）； r ——声源距预测点的距离，m。 ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 在正常生产情况下进行预测，代入模式计算，项目运行过程中，经过一系列防治措施后预计厂界噪声值情况见表25。 表25 厂界噪声值一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 42.17; 37.47; 41.96; 31.12. 本项目夜间不生产，实施后噪声源对厂界四周的噪声昼间贡献值为31.12～42.17dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 综上所述，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为不合格产品、收集的除尘灰、废活性炭、职工生活垃圾；其中生产过程中收集的除尘灰量约为0.44t/a，收集后回用于生产；生产过程中不合格产品的产生量为1t/a，统一收集后外售；活性炭吸附装置产生的废活性炭量为约0.6t/a，暂存于专门设置的危废暂存间，定期由资质单位处置；职工生活垃圾按照0.5kg/人·d计算，产生量为0.45 t/a，定期由当地环卫部门清运处理。 项目危险废物汇总见表26： 表26 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 0.6; 活性炭吸附装置; 固态; 一年; T，I; 在危险废物暂存区暂存，由危险固废物处理资质单位处理. 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废暂存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 项目设一座危废间，设置围堰，四面墙体均按照要求至少在1.2m高度处以下进行防渗处理，暂存间应封闭、防风、防雨、防日晒。 ②危废暂存间标识按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)要求进行设置。 危险废物图形符号类型执行如下危险废物图形符号类型要求设置，如下图： 图4 危险废物图形符号 危险废物标志的形状及颜色执行上图标志的形状及颜色要求，危险废物标志为警示标志，形状为三角形边框，背景颜色为黄色，图形颜色为黑色。 危险废物标志牌的使用与维护按第5条相关要求进行标志牌的使用与维护。 标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况需要修复或更换。检查时间至少每年1次。 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示的标签。 图5 危险废物标签 注：危险废物标签字体为黑体字，底色为醒目的枯黄色。 ③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理明确责任，做到双人双锁。 ④转移危险废物按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请，未经批准不得转移。运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 ⑤危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。 ⑥危险废物的最终处置 危险废物危废暂存间内临时贮存，定期送有资质单位处置。经过采取以上措施，危险废物的贮存、运输和处理符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求，措施可行。 综上，项目运营期固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小，环保措施可行。 - 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“汽车制造及 其他用品制造行业-其他”，为“III类”项目，该建设项目占地规模为小型，属于不敏感，因此本项目可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险及防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，本项目生产过程中使用和产生附录B所涉及的物料，故本项目可不进行环境风险影响分析。 七、企业环境信息公开 项目应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： 一、企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 二、排污单位应当公开下列信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （三）防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 三、排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： （一）公告或者公开发行的信息专刊； （二）广播、电视等新闻媒体； （三）信息公开服务、监督热线电话； （四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； （五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 四、重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。 五、自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 八、总量控制分析 本项目无废水外排，因此项目重点污染物总量控制建议指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a；特征污染物总量控制建议指标为非甲烷总烃：1.2t/a。 九、环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，排污单位为掌握本单位的污染物排放情况及其对周边环境质量的影响等情况，应按照相关法律和技术规范，组织开展环境监测活动。环境监测活动可委托有资质的单位进行也可以自行监测，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控。建议拟建项目监测计划如下表27。 表27 企业自行监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施单位. 废气; P1; 颗粒物; 1次/年; 委托有资质监测单位. P2; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 1次/年. 厂界下风向; 非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/季. 固废; 废物暂存区域; 一般固废的产生量、运出量、去向等; 做好日常记录，检查固体废物暂存、委托处理情况. 危险废物暂存区域; 危险固废的产生量、运出量、去向等; 做好日常记录，检查危险固体废物暂存、委托处理情况. 十、清洁生产分析 清洁生产是实现污染源稳定达标和总量控制的重要手段，能有效地解决环境污染与经济发展之间的矛盾。清洁生产由于追求污染预防和全过程控制，有效地减少了污染物的产生量，减轻了污染治理的负担。 评价主要从生产工艺与装备、资源能源利用指标、污染物排放指标等方面分析项目的清洁生产水平。 （1）生产工艺与装备 拟建项目选用国内先进水平的工艺和设备，符合国家标准。 （2）污染物排放指标 废水排放指标：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无废水外排。 废气排放指标：上料搅拌工序废气经布袋除尘器处理后经排气筒P1排放，造粒挤出工序产生的废气经等离子光氧一体机+活性炭处理后最终通过15m排气筒P2排放，采取对应的环保措施处理后，均可达标排放，对环境影响很小。 固废排放指标：拟建项目生产过程中产生的固废均得到合理处置，无随意排放。 噪声排放指标：拟建项目生产过程中产噪设备均置于生产车间内，通过车间隔声及距离衰减后，可达标排放。 （3）清洁生产结论 综合以上分析，拟建项目采用了较先进较成熟的生产工艺，物耗能耗低，各项污染物均得到了有效处理，全部实现达标排放，并对废物进行了资源化利用，处于较先进水平。 十一、排污口规范化设置 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)的要求，各废气、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）废气：废气排放口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。采样口无法满足规范要求时，其位置由当地环保监测部门确认。 （2）固体废物：拟建项目固体废物应采用容器收集存放，标志牌符合 GB15562.2-1995《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定。 （3）监测孔要求 ①监测孔位置应便于人员开展监测工作，应设置在规则的圆形或矩形烟道上，但不应设置在烟道顶层。 ②对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测孔应开在烟道的负压段；若负压段下满足不了开孔需求，对正压下输送高温和有毒气体的烟道，应安装带有闸板阀的密封监测孔。 ③对于颗粒态污染物，监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处。监测断面的气流速度应在5m/s以上。 ④对于气态污染物，其监测孔可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，监测孔仍按③选取。 ⑤在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90mm～120mm之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。 （5）采样平台要求 ①结构要求 a.监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于采样及测试。 b.监测平台周围空间应保证人员及采样枪正常方便操作。 c.监测平台可操作面积应不小于2m2，平台长度和宽度应不小于1.2m，且不小于监测断面直径或当量直径的1/3，通往监测平台的通道宽度应不小于0.9m。 d.监测平台地面应采用厚度不小于4mm的花纹钢板或钢板网（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应不小于3kN/m2。 e.监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。 ②防护要求 a.距离坠落基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中监测平台的防护栏杆应带踢脚板。 b.护栏的高度应不低于1.2m，其设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。 c.护栏的踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。 （6）监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 表28 环境保护图形标志一览表 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险固体废物储存处. 图形 符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 十二、环保投资概述 拟建项目的环保投资约15.5万，占工程总投资的5.96%，具体环保投资见表29。 表29 环保投资一览表 项目; 污染源; 环保措施; 投资额（万元）. 废气; 上料搅拌; 集气罩; 布袋除尘器+5m排气筒P1; 2. 造粒挤出; 集气罩; 等离子光氧一体机+活性炭吸附+15m排气筒P2; 8. 无组织; 车间密闭; 1. 废水; 生活污水; 用于厂区泼洒抑尘; 0. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 2. 固废; 一般固废; 集中收集后外售; 1. 危险废物; 暂存于危废间，定期由资质单位处理. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门处理. 防渗; 重点防渗; 危废暂存间，渗透系数小于10-10cm/s; 1. 其他; 排污口规范化; 0.5. 合计; 15.5. 十三、排污许可管理 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证,对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任,承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检査。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 上料搅拌工序 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  |  |  | 无组织废气 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 |
|  | 造粒挤出工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处置+15m排气筒 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求 |
|  |  |  | 无组织废气 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 检验工序 | 不合格产品 | 统一收集后外售 | 合理处置 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态环保措施及预期效果： 为保护生态环境，该厂区采取相应生态保护措施，主要是结合建筑物布局种植草坪、花卉等，既可以吸尘降噪改善生产条件，同时也能够梅花环境，使景观环境得以改善。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 1、项目名称：威县文鹏橡塑制品科技有限公司年产1000吨PVC密封条项目； 2、建设单位：威县文鹏橡塑制品科技有限公司； 3、建设地点：威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，厂区中心地理坐标为北纬37°1'50.11"，东经115°30'47.54"； 4、建设性质：新建； 5、工程投资：本项目总投资260万元，其中环保投资15.5万元，占总投资的5.96%； 6、生产规模：年产1000吨PVC密封条； 7、劳动定员：项目劳动定员3人，常白班8h工作制，年有效工作300d。 2、公共工程 （1）给水 本项目用水主要是职工生活用水和生产循环冷却用水，总用水量为总用水量为0.32m3/d，全部为新鲜水，由威县汽摩配件产业聚集区供水网管统一提供，水质及水量能满足项目需求。 （2）排水 项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算为0.096m3/d，生活污水用于厂区泼洒抑尘。 （3）供电 项目用电由威县汽车工业配件产业聚集区供水网管统一提供，项目年用电量为8万kWh，能满足项目需求。 （4）供暖 生产用热为电加热，办公生活冬季取暖采用空调。 3、区域环境质量概况 项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准，环境空气质量良好；区域地下水为自然资源水体，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，水质良好；项目所在地区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 4、环境影响分析结论 运营期环境影响评价结论： （1）空气环境影响分析结论 本项目产生废气主要为上料搅拌工序产生粉尘及造粒挤出工序产生的非甲烷总烃。 项目粉尘产生量约为0.5t/a。评价要求企业在搅拌机上方设集气罩，粉尘由集气罩收集后，经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，集气罩的收集效率按90%，风机风量按15000m3/h，搅拌工序每天工作5小时，则处理前颗粒物的产生浓度为20mg/m3，布袋除尘器的处理效率按99%计，处理后的产生浓度为0.2mg/m3，排放速率为0.003kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求限值。 无组织排放：无组织排放量为0.05t/a，经预测无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 本项目生产过程中造粒与挤出工艺采用电加热，该工序设备年运行1500小时，物料的使用量为900t/a，由于造粒工序跟挤出工序都会产生非甲烷总烃所以非甲烷总烃产生量安物料使用量的双倍计为0.63t/a、0.42kg/h。本项目分别在1台造粒机3台挤出机上方安装集气罩，经集气罩收集后通过等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处置后通过15m排气筒排放。集气罩的收集效率按90%，风机风量按10000m3/h，则处理前的非甲烷总烃浓度约为37.8mg/m3根据先关资料介绍，等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处置废气去除效率90%，收集处理的非甲总烃为0.567t/a、0.378kg/h。以此计算，非甲烷总烃排放浓度3.78mg/m3，排放速率约为0.0567t/a、0.0038kg/h，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业大气污染物排放限值要求。因此，项目废气对周围环境的影响很小。 （2）水环境影响分析结论 本项目产生的废水主要为生活污水；项目生活污水产生量为0.096m3/d，生活污水用于厂区泼洒抑尘。 因此，该项目不会对周围水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。经预测，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 因此，产生的噪声对周围声环境影响较轻。 （4）固体废物影响分析结论 项目固体废物主要为不合格产品、收集的除尘灰、废活性炭、职工生活垃圾；其中生产过程中收集的除尘灰量约为0.44t/a，收集后回用于生产；生产过程中不合格产品的产生量为1t/a，统一收集后外售；活性炭吸附装置产生的废活性炭量为约0.6t/a，暂存于专门设置的危废暂存间，定期由资质单位处置；职工生活垃圾按照0.5kg/人·d计算，产生量为0.45 t/a，定期由当地环卫部门清运处理。 综上，项目产生的固废均得到了有效的处理和处置，不会对周边环境产生影响。 （5）风险影响分析 本项目生产过程中不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B所涉及的风险物质，故拟建项目建成运行过程中不会对周围环境产生风险影响 （6）土壤影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于“其他行业-全部”，为“IV类”项目。本项目可不开展土壤环境影响评价。 5、选址可行性和平面布置合理性分析结论 本项目威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，厂区中心地理坐标为北纬37°1'50.11"，东经115°30'47.54"；厂区东侧为乡村道路，南侧为个体户，西侧为空地，北侧为其他厂区。距离厂区最近的敏感点为常庄村，相距320m。满足卫生防护距离的要求。 本项目位于威县汽车工业配件产业聚集区，常庄镇常庄村东，符合规划要求。建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名声区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。 6、产业政策符合性分析结论 项目生产产品为密封条，经查阅《产业结构调整知道目录（2013修订）》（国家发改委第21号令），本项目不在限制类和淘汰类，属于允许类；也不属于河北省人民政府办公厅《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》限制类、淘汰类项目。同时，本项目已由威县行政审批局备案（威审投资 [2018]143号）。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 7、总量控制结论 项目实施后污染物排放总量控制目标值为： SO2:0t/a；NOX: 0t/a；COD 0t/a、氨氮 0t/a、非甲烷总烃：1.2t/a。 8、项目可行性结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策要求；项目选址符合当地规划；项目建设过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常运行状态下各种污染物能够做到达标排放，该项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、建议建设单位生产期间设专人负责环保管理工作，严格控制各环节原材料用量和用水量，避免造成资源浪费。 2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系。 3、加强厂址周围及道路两旁的绿化工作，提高绿化率，既保护了生态又美化了环境。 4、积极学习同行业的先进经验，及时更新和提高企业技术装备和管理水平，进一步减少物耗、能耗，提高清洁生产水平。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表30。 表30建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 主要设施/设备 /措施; 数量（台/套）; 投资 （万元）; 验收指标; 验收标准. 废气; 上料搅拌工序; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 1; 2; 排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 车间密闭; ---; 0.5; 无组织排放浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求. 造粒挤出工序; 集气罩+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处置+15m排气筒; 1; 8; 排放限值:80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值要求. 车间密闭，安装顶吸装置; ---; 0.5; 企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求. 废水; 生活污水; 生活污水用于厂区泼洒抑尘; --; --; 不外排; 对周围水环境影响较小. 固体废物; 不合格产品; 统一收集后外售; --; 1; 合理处置; 对周围环境影响较小. 废活性炭; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; --; 合理处置. 除尘灰; 回用于生产; --; 合理处置. 生活垃圾; 环卫部门统一处理; --; 合理处置. 噪声; 生产设备; 室内安装+基础减振; --; 2; 3类： 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 防渗; 对危废暂存间进行防渗措施，底部及四壁做好防渗处理，在底部用8~10cm的水泥浇底，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；; 1; 1; 防渗层渗透系数≤10-10cm/s. 其他; 排污口规范化，安装废气在线报警装置; 0.5. 合计; 15.5.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络图 附件1 委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 环评单位承诺书 附件4 租赁协议 附件5 营业执照 附件6 基础信息表