- 建设项目环境影响报告表

项目名称：河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料技术改造项目

建设单位（盖章）：河北润景新材料科技有限公司

- 编制日期：2019年12月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北润景新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尹章君 |  |  |  | 联系人 |  | 尹章君 |  |
| 通讯地址 | 河北省邢台市威县高新技术产业开发区北一环1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13933253068 |  | 传真 |  | -- |  | 邮政编码 | 054700 |
| 建设地点 | 河北省邢台市威县高新技术产业开发区北一环1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 5000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 45 | 其中环保投 资（万元） |  |  | 4.5 | 环保投资占 总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | --- |  |  | 预期投产日期 |  | --- |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 河北润景新材料科技有限公司于2019年3月委托张家口正德地质勘测技术服务有限公司编制《河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料项目环境影响报告表》，2019年3月27日取得邢台市环境保护局威县分局审批意见，项目于2019年5月10日通过自主验收（验收意见附件）。为了提高产品质量，河北润景新材料科技有限公司决定投资45万元对现有项目进行技术改造，提高型材的韧性，并对不合格品进行回收利用，增加混料机1台、磨粉机4台、破碎机1台、切边锯1组、造粒挤出机2台、铝型材合片机2台、门窗切割焊接机1套、除尘器1台。形成年产5000吨PVC新型材料技术改造项目，项目建设完成后，生产产能不变。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（部令 第1号）（2018年4月28日实施）规定，本项目属于十八、橡胶和塑料制品业、47塑料制品制造、其他，确定该项目的环境影响评价类别为报告表；河北润景新材料科技有限公司委托河北东江环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位接受委托后，组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研，并按环境影响评价技术导则要求规范编写了本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 1、项目名称：河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料技术改造项目； 2、建设单位：河北润景新材料科技有限公司； 3、建设地点：项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号（河北润景新材料科技有限公司院内），厂区中心地理位置坐标为：北纬37°1′4.61″、东经115°17′14.90″；项目北侧为河北科澳塑胶有限公司；西侧为今朝商砼公司；南侧为北一环路，隔路为久盛化纤有限公司；东侧为河北科澳集团；距离项目最近的敏感点为西南侧470m处的西草厂村。厂区地理位置见附图1，厂区周边关系及环境保护目标见附图2。 4、建设性质：技术改造； 5、工程投资：本项目总投资45万元，其中环保投资4.5万元，占总投资的10% 6、生产规模：年产5000吨PVC新型材料； 7、劳动定员：拟建项目劳动定员不变，劳动定员20人，年工作300d，工作制度为三班24h工作制。 三、主要工程内容 本项目占地面积为5000m2，依托现有生产车间进行技术改造，工程主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，1层，建筑面积为5000m2，内部分为生产区、原料区和成品区和辅助区; 依托现有. 辅助工程; 配电室; 位于生产车间东侧; 依托现有. 空压间; 位于生产车间东侧中间; 依托现有. 储运工程; 原料区; 位于生产车间北侧中间; 依托现有. 成品堆放区; 位于生产车间南侧; 依托现有. 模具间; 位于生产车间原料区西侧; 依托现有. 小料间; 位于生产车间模具间西侧; 依托现有. 危废间; 建筑面积9m2，砖混结构; 依托现有. 运输; 本项目原料的运输和产品运输采用汽车运输; 依托现有. 公用工程; 供水系统; 用水由园区供水系统提供; 依托现有. 供电系统; 用电由威县供电管网提供; 依托现有. 供热系统; 项目生产采用电加热，冬季供暖由空调提供; 依托现有. 环保工程; 废气; 搅拌混料、切割、粉碎; 集气罩+布袋除尘器（更换）+15m高排气筒P1; 更换. 造料挤出; 集气罩（新增）+低温等离子光氧（依托）+活性炭吸附（依托）+15m高排气筒P2（依托），并增设超标报警系统（新增）; 新增. 废水; 冷却水循环使用不外排；生活污水经厂区现有化粪池处理后排入园区污水处理厂进行处理; 依托现有. 固废; 一般固废; 废包装物; 收集后外售综合利用; 依托现有. 除尘灰; 收集后回用于生产. 边角料. 不合格产品. 危险废物; 废活性炭; 暂存危废间，交由资质单位定期处置. 其他废物; 生活垃圾; 交由环卫部门统一处理，不外排. 噪声; 低噪声设备+基础减振+厂房隔声等措施; 新增. 防腐防渗; 生产车间地面为一般防渗区，满足渗透系数≤10-7cm/s；危废间地面为重点防渗区，满足渗透系数≤10-10cm/s。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境; 依托现有. 四、主要原辅材料和能源消耗情况 本项目所需原材料、能源具体消耗量情况见表2、原辅材料分析见表3。 表2 主要原辅材料和能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. PVC树脂; t; 3000; 袋装. PMMA塑料; t; 10; 袋装. PVC助剂; CPE; t; 400; 袋装. 活性CaCO3; t; 1000; 袋装. TiO2; t; 250; 袋装. 稳定剂; t; 250; 袋装. ACR; t; 50; 袋装. 硬脂酸; t; 40; 桶装. 铝型材; t; 100; 捆. 新鲜水; m3/a; 390; --. 电; 万kWh/a; 310; --. 理化性质： ①PVC树脂：PVC树脂由氯乙烯单体聚合而得，以直链结构为主，其C-Cl键较稳定。聚合过程中发生的副反应产生部分不饱和双键、带Cl原子的叔碳原子、各种长度的支链和含氧基团，导致PVC热稳定性差。叔碳原子上的Cl及双键碳原子上的Cl，极易在光、热、O2等条件下发生脱HCl形成新的双键，此反应有自催化倾向，加速PVC的热降解，导致产品变色、变硬、烧焦。 PVC树脂为白色无定型粉末，具热塑性，无毒无臭，比重1.35～1.46，视比重0.45～0.70，对盐类相当稳定，常温下可耐任何浓度的盐酸，90%以下硫酸，50～60%的硝酸及20%以下的烧碱溶液，热稳定性和耐光性较差，80～85℃软化，140℃时开始分解放出氯化氢，210℃时开始大量分解，无明显熔点，200℃以内呈熔融状态。 本项目所用PVC树脂为疏松型、颗粒粗、粒目为40目，输送过程中粉尘产生量极小。 ②PMMA塑料：聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA，俗称有机玻璃，有极好的透光性能，可透过92%以上的太阳光，紫外线达73.5%；机械强度较高，有一定的耐热耐寒性，耐腐蚀，绝缘性能良好，尺寸稳定，易于成型，质地较脆，易溶于有机溶剂，表面硬度不够，容易擦毛，可作要求有一定强度的透明结构件，如油杯、车灯、仪表零件，光学镜片，装饰礼品等等。在里面加入一些添加剂可以对其性能有所提高，如耐热、耐摩擦等。 ③CPE：是氯化聚乙烯的简称，是高密度聚乙烯经氯气氯化后生产的一种高分子氯化物。因为它是主链上没有双键的含氯聚合物，故具有良好的耐热性、抗臭氧性、阻燃性、耐化学药品和耐油性等特点。 ④活性CaCO3:白色粉末、无毒、无味、无刺激、不燃、不爆、折光率低、水中的浓度积为8.7/1029、溶解度为0.0014；相对密度为2.7~2.9；沉降体积2.5mL/g以上，比表面积为5m2/g左右。在空气中稳定。具有白度高、流动性好、光泽度好、分散均匀、填充量大等特点。并有极好的润滑性、流动性、分散性和有机性。 ⑤TiO2：是一种十分稳定的两性化合物，白色粉末，它在许多无机和有机介质中都有很好的稳定性，它不溶于水和许多其他溶剂。可溶于热浓硫酸、硝酸和苛性碱中。 ⑥稳定剂：常用的稳定剂有铅盐、有机锡、金属皂、复合稳定剂。作用是抑制PVC热降解的进行，其主要作用有2种，一种是中和或吸收PVC热分解时释放的氯化氢，另一种是利用其分子中的稳定基团取代PVC分子中的活性氯，这2种作用都抑制PVC热降解反应。 ⑦ACR：ACR是一种新型的PVC加工改良剂，是单体通过乳液聚合，然后经过压力喷雾干燥工艺生产的白色易流动粉末。用以改善PVC加工性能，可以降低PVC的熔融温度，缩短熔融时间，从而提高加工效率，并得到结构均一，表面光泽的高质量PVC制品。 物化性质为白色无定型粉末、具有良好的化学稳定性、堆比重≥0.3g/cm3，不溶于水、乙醇，可溶于三氯甲烷。 ⑧硬脂酸：即十八烷酸，分子式C18H36O2，纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用，有助于防止加工过程中的"焦化"，可以改善塑料加工性能，同时减少加工时由于内摩擦产生的热量和机械应力。 物化性质为熔点:56℃-69.6℃；沸点:232℃(2.0kPa)；闪点:220.6℃；自燃点:444.3℃；相对密度:0.9408；复折射率:1.4299+0.3234i；复介电常数:35.6+1.3i；稳定性:360℃分解；毒性:无毒；溶解情况:不溶于水(20℃时，100毫升水中只溶解0.00029g)。稍溶于冷乙醇。溶于丙酮、苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、二氧化硫、三氯甲烷、热乙醇、甲苯、醋酸戊酯等。其它:在90-100℃下慢慢挥发。具有一般有机羧酸的化学通性。 五、主要生产设备 本项目主要生产设备见表4。 表4 技改后项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 双螺杆挤出机; 65; 15; 利旧. 2; 双螺杆挤出机; 55; 5; 利旧. 3; 混料机; --; 3; 利旧. 4; 破碎机; --; 1; 利旧. 5; 冷却塔; --; 1; 利旧. 6; 磨粉机; --; 1; 利旧. 7; 空气压缩机; --; 2; 利旧. 8; 混料机; 1; 新增. 9; 破碎机; 1; 新增. 10; 磨粉机; 4; 新增. 11; 切边锯; 1; 新增. 12; 造料挤出机; 2; 新增. 13; 铝型材合片机; 2; 新增. 14; 门窗切割焊接机; 1; 新增. 15; 布袋除尘器; 1; 更换. 合计; 41台. 六、产品方案 项目所需原材料市场供应平稳，可以保证产品的需要，本项目产品为PVC门窗型材，本项目产品方案情况见表5。 表5 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; PVC门窗型材; 吨; 5000; 根据客户要求制作尺寸及规格. 七、公用工程 （1）给水 拟建项目依托现有项目，用水量不变，由园区供水管网提供，总用水量为201.3m3/d，其中新鲜水用量为1.3m3/d，循环水200m3/d。 （2）排水 拟建项目排水情况不变，与现有项目相同，生产过程中冷却水循环使用，定期补加不外排，无生产废水产生；生活污水产生量为0.64m3/d，生活污水经厂区现有化粪池处理后，排入园区污水处理厂进行处理。 项目给排水平衡见表6和图1。 表6 项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 用水节点; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 污废水量; 去向; 备注. 循环冷却水; 200.5; 0.5; 200; 0.5; 0; 蒸发; 不外排. 职工生活; 0.8; 0.8; 0; 0.16; 0.64; 化粪池+污水管网; 不外排. 合计; 201.3; 1.3; 200; 0.66; 0.64; --; 不外排. 新鲜水 0.5 循环冷却水（-0.5） 200 0.8 生活用水（-0. 16） 化粪池+污水管网 0.64 1.3 图1 项目给排水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 拟建项目用电依托现有工程，用电量不变，由威县供电管网提供，年用电量310万kWh。 （4）供暖 生产用热为电加热，办公生活冬季取暖采用空调。 七、项目选址合理性分析 本项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号（河北润景新材料科技有限公司院内），厂区中心地理位置坐标为：北纬37°1′4.61″、东经115°17′14.90″；项目北侧为河北科澳塑胶有限公司；西侧为今朝商砼公司；南侧为北一环路，隔路为久盛化纤有限公司；东侧为河北科澳集团；距离项目最近的敏感点为西南侧470m处的西草厂村。根据威县高新技术产业开发区出局证明，项目用地为建设用地。 建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名胜区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。 八、产业政策符合性分析 本项目为塑料制品制造项目，建设内容、产品、原料、工艺及生产设备等均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中规定的淘汰类、限制类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此，本项目属于允许类建设项目。 本项目不在河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业日录的通知》(冀政办发[2015]7号)新增限制和淘汰类产业目录范围内，项目建设符合河北省产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 九、三线一单符合性 1、生态保护红线 依据河北省生态保护红线范围可知：威县生态保护红线区面积为12.64km2，占威县国土面积的1.25%。红线区为威县行政区内的南水北调中线配套工程饮用水源地保护红线区和老沙河河滨岸带生态敏感红线区。 本项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号（河北润景新材料科技有限公司院内），根据河北生态红线分布图可知，拟建项目距离老沙河生态保护区距离为9850m，项目不在老沙河河滨岸带保护范围内。因此，拟建项目建设不涉及威县生态保护红线范围。 2、环境质量底线 大气环境质量现状：2018年邢台地区NO2、PM2.5、PM10均出现超标，NO2超标倍数为0.25倍，PM2.5超标倍数为0.97倍，PM10超标倍数为0.87倍。因此，邢台市环境空气质量属于未达标区，主要污染是以NO2、PM2.5、PM10为主。 根据《邢台市2018年国民经济和社会发展统计公报》，邢台地区全年PM2.5平均浓度较上一年下降13.8%，PM10平均浓度较上一年下降11.5%，空气质量综合指数较上一年下降12.6%，空气质量达到二级及以上天数160天，较好的完成了相关污染源削减工作，大气环境质量持续改善。 地下水质量现状：项目所在区域地下水中pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。 环境噪声现状，区域昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准要求。区域声环境质量较好。 搅拌混料过程、切割粉碎过程废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经排气筒P1排放，加热挤出、表层挤出、压条挤出、造料挤出工序废气经集气罩收集后由等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒P2排放，对项目所在地环境空气影响不大，故本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 3、本项目与资源利用上线符合性分析 本项目能源主要为电和水，用电量310万kWha，用水量390m3/a。因此，本项目能耗用量不大，符合资源利用上线标准。 4、本项目与环境准入负面清单的对照符合性分析。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目不属于目录中限制类和淘汰类，且本项目不在《关于印发河北省新增限制和淘法类产业目录的通知》(2015年版)新増限制和海汰类产业目录范国内，因此本项目符合国家产业政策要求。 《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》中入区项目负面清单如下 ①不符合开发区产业定位、污染程度大的产业根据规划的高新技术产业及棉纺、农副产品加工业、化工业及仓储和物流业及建材业，规划各产业禁止/限制入区项目见表7。 表7 规划各产业禁止/限制入区项目一览表 序号; 产业类型; 禁止/限制入区项目. 1; 高新技术产业（装备制造）; 禁止新建含电镀生产工艺的项目. 2; 棉纺产业; 限制新建湿法氨纶生产项目，设计印染项目等. 3; 农副产品产业; 禁止新建3万吨/年以下酒精生产项目，2万吨/年及以下柠檬酸生产项目，限制大豆压制及浸出项目，3000吨/年以下西式肉制品加工项目. 4; 化工产业; 禁止新建高毒农药项目，单线产能1万吨/年以下的三聚磷酸钠项目，新建燃料、有机颜料、印染助剂项目，含苯类、苯酚类脱漆剂生产项目等. 5; 建材产业; 禁止新建实心黏土砖项目，无覆膜塑料编织水泥包装到生产项目. 6; 仓储和物流业; 禁止新建存储和转运危险品项目. ②高水耗、高物耗、高能耗的项目。 ③废水含重金属污染物、难降解的有机污染物以及盐分含量较高的项目，废水经预处理达不到污水处理厂进水水质要求的项目。 ④工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目。 ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 本项目为塑料制品制造项目，生产过程中废气经处理后达标排放，对周边环境影响较小，经对照《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》内规定的负面清单内项目，本项目不属于负面清单内项目。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求，项目建设可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河北润景新材料科技有限公司于2019年3月委托张家口正德地质勘测技术服务有限公司编制《河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料项目环境影响报告表》，2019年3月27日取得邢台市环境保护局威县分局审批意见，项目于2019年5月10日通过自主验收（验收意见附件）。 现有项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号，厂区中心地理位置坐标为：北纬37°1′4.61″、东经115°17′14.90″；项目北侧为河北科澳塑胶有限公司；西侧为今朝商砼公司；南侧为北一环路，隔路为久盛化纤有限公司；东侧为河北科澳集团；距离项目最近的敏感点为西南侧470m处的西草厂村，经现场踏勘与调查，现有项目建设情况如下。 （1）建设内容 现有项目主要建筑物包含生产车间（生产区、原料区和成品区和辅助区）等。 （2）产品方案 本项目主要产品为PVC门窗型材，现有项目生产能力为年产PVC型材5000吨。 （3）原辅材料 项目原辅材料需求情况见表8。 表8 现有项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. PVC树脂; t; 3000; 袋装. PMMA塑料; t; 10; 袋装. PVC助剂; CPE; t; 400; 袋装. 活性CaCO3; t; 1000; 袋装. TiO2; t; 250; 袋装. 稳定剂; t; 250; 袋装. ACR; t; 50; 袋装. 硬脂酸; t; 40; 桶装. （4）生产设备 现有项目主要设备清单见表9。 表9 现有项目设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 双螺杆挤出机; 65; 套; 15. 2; 双螺杆挤出机; 55; 套; 5. 3; 混料机; --; 台; 3. 4; 破碎机; --; 台; 1. 5; 冷却塔; --; 台; 1. 6; 磨粉机; --; 台; 1. 7; 空气压缩机; --; 台; 2. （5）公用工程 （1）给排水 ①给水：项目用水由园区供水管网提供，总用水量为201.3m3/d，其中新鲜水用量为1.3 m3/d，循环水200 m3/d。 生产用水：项目生产用水为型材生产过程中定型工序冷却水，经冷却塔及冷却水池冷却后循环使用，循环水量为200 m3/d，定期补加，损耗量为150 m3/a（折合0.5 m3/d）。 生活用水：项目劳动定员20人，生活用水量为0.8m3/d。 ②排水：项目生产过程中冷却水循环使用，定期补加不外排，无生产废水产生；生活污水产生量为0.64m3/d，生活污水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理。 项目给排水平衡见表10和图2。 表10 项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 用水节点; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 污废水量; 去向; 备注. 循环冷却水; 200.5; 0.5; 200; 0.5; 0; 蒸发; 不外排. 职工生活; 0.8; 0.8; 0; 0.16; 0.64; 化粪池+污水管网; 不外排. 合计; 201.3; 1.3; 200; 0.66; 0.64; --; 不外排. 新鲜水 循环冷却水（-0.5） 0.5 200 化粪池+污水管网 0.8 1.3 生活用水（-0. 16） 0.64 图1 项目给排水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 项目用电由威县供电管网提供，年用电量300万kWh。 （3）供热 项目生产采用电加热，冬季取暖采用空调。 （6）人员及生产制度 项目现有劳动定员20人，年工作300d，工作制度为三班24h工作制。 （7）生产工艺流程 项目以PVC树脂及PVC助剂为原料，经混料、加热挤出、表层挤出、定型、压条挤出、切割、包装等工序，生产PVC门窗型材。具体生产工艺流程及排污节点如下： G N G N 螺杆挤出机 N G N S 表层挤出 搅拌混料 加热挤出 冷却真空定型 PVC树脂、助剂 G N G N S 检验 不合格产品 G N 破碎、磨粉 定长切割 压条挤出 包装入库 图2 生产工艺流程及排污节点图 （8）现有项目污染物治理措施及排放情况 ①废气：现有项目产生的废气主要是搅拌混料工序产生的粉尘；加热挤出、表层挤出、压条挤出工序产生的有机废气；切割和粉碎工序产生的粉尘。根据《河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料项目》验收检测报告（秉信（检）字BXY201904-28号）可知： （1）有组织废气 搅拌、破碎工序颗粒物最大排放浓度为12.6mg/m3，最大排放速率为0.085kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2其他二级标准(颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h)；挤出工序甲烷总烃最大放浓度为1.65g/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业标准(非甲烷总烃≤80mg/m3)，最大去除效率50％，不满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业标准(去量效率≥90％)，门口非甲烷总烃最大浓度为1.02mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3标准(非甲统是经≤4.0mg/m3) （2）无组织废气 厂界非甲烷总烃为1.85mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)其他企立标准(非甲烷总烃≤2.0mg/m3)，颗粒物最大浓度为0.479mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2其他无组织排放监控浓度限值要求(颗粒物≤1.0mg/m3)。 ②废水：现有项目废水主要为职工生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理。 ③噪声：现有项目噪声主要是设备运行噪声，项目采取厂房隔声+基础减震+距离衰减降低对周围环境的影响，根据验收监测现有项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（2类）标准限值要求。 ④固体废物：现有项目非包装袋收集后外售，碎屑、边角料、不合格品、收集尘回用于生产，废活性炭暂存于危废间定期交由有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门处置。本项目固体废物去向明确，厂内固体废物在厂内暂存不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 （9）现有项目总量控制 根据现有项目排污许可证（PWX-130533-0096-19）可知：公司涉及污染物排放总量因子包括：SO2（0t/a），NOX（0t/a），COD（0t/a），氨氮（0t/a）。 （10）现有项目存在问题及整改方案 ①存在问题 目前该项目已投产运营，根据现场踏勘与调查，现有项目存在以下几个问题： ----活性炭去除效率不够； ----布袋除尘器除尘效率低； ----未安装VOCS超标报警装置。 ②整改方案 ----更换活性炭； ----更换布袋除尘器； ----排气筒P2安装VOCS超标报警装置。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 威县位于河北省南部、邢台市东部，地处东经115°12’至115°34’，北纬36°52’至37°18’之间，东临清河县，西接广宗县，北与南宫市毗邻，南与临西县及邯郸市邱县接壤。全县东西长32km，南北宽48.2km。县政府驻地洺州镇，位于县域西部，西北距省会石家庄138km，西距邢台市70km，是全县的政治、经济、文化、信息中心。 本项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号（河北润景新材料科技有限公司院内），厂区中心地理位置坐标为：北纬37°1′4.61″、东经115°17′14.90″；项目北侧为河北科澳塑胶有限公司；西侧为今朝商砼公司；南侧为北一环路，隔路为久盛化纤有限公司；东侧为河北科澳集团；距离项目最近的敏感点为西南侧470m处的西草厂村。项目周围没有自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的环境敏感区。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 威县位于河北省平原沉降带的南部，属古黄河、古漳河长期泛滥淤积而成的冲击平原。县域东西横跨厂宗凸起、邱县凹陷区两个次级构造单元，地层上部属于较厚的第四系覆盖层，厚度在500~600m之前，其下问第三系地层，基底绝大部分为侏罗、白垩系地层。威县现存地貌为第四纪松散沉积物，地势平坦、开阔，土层深厚。威县地势从西南向东北倾斜，海拔高程为30m至35m，地面坡降为万分之一。威县境内地貌类型单一，以平地为主，间有缓岗、沙丘和洼地。 3、地层地质 威县地处河北平原沉降带的南部，属冀南坳陷区。河北平原属新华夏第二沉降带，是迭置在华北陆台上的中新代沉降盆地，地貌形态虽然平坦单一，但却是一个构造复杂的沉积盆地。冀南坳陷区处于河北平原的南部，区内基底凹凸不平，由两个凸起和两个凹陷区组成。威县所辖县域东西横跨两个次级构造单元，即洺州镇、大宁乡地处广宗凸起之上，其基底地层为太古界片麻岩系，其余绝大部分处于邱县凹陷区内，其基底为侏罗、白垩系地层。威县属近山和远山河流冲积湖低平原区，第四系地层遍及全县，厚度500~600m其下为第三系地层，基底绝大部分为侏罗、白俄系地层。第四系地层划分为全新统、上更新统、中更新、下更新统。各统一般特征如下： 全新统：厚20~65m，上部为冲积湖沼积亚粘土、亚砂土夹砂层：中部为冲积、湖沼积泥质亚砂土与中细砂互层，价泥炭：下部为冲积、湖积亚粘土、淤泥、亚砂土互层，夹细砂层。上更新统：厚60~150m。上部为冲积、湖积细砂、亚砂土、亚粘土互层，中部为冲积、湖积亚粘土、亚砂土互层，夹细砂及淤泥层；上部为冲积、湖积亚粘土、亚砂土互层，夹细砂层。中更新统：厚150~200m，上部物冲积、湖积亚粘土夹砂层：下部为冲积、湖积含砾亚粘土夹砂砾层。下更新统：厚度150~200m，上部为冲积、湖积亚粘土、亚粘土与细砂互层；下部为冲积、湖积粘土、亚砂土夹砾层。下伏地层洺州镇和大宁项辖区内为太古界，其余绝大部分为侏罗、白垩系地层。 4、水文地质 本项目所在区域地下水主要赋存于第四系各种砂层中，为孔隙潜水或承压水，根据沉积物质来源、成因类型及水文地质特征，属于黄河冲积沉积物，主要特点是有咸水层分布。因此，按含水组埋藏条件及水质，该区域地下水划分为：浅层淡水、浅层咸水和深层淡水三种类型。在垂直方向上，以第四纪地层划分为基础，结合水质、水量、水动力条件，自上而下划分为四个含水组。 第I含水组(相当于全新统Q4):分布较普遍，为潜水，主要为冲积及湖沼作用所形成的细砂、粉细砂含水层，呈北东向条带分布为主。该含水组分上下两部分。上部含水层岩性主要为粉砂，厚4〜6m，多呈透镜体状，单位涌水量一般为1〜5m3/h·m,水质为重碳酸、氯化物〜钙、镁、钠型水，矿化度一般小于lg/L，属浅层淡水。下部含水层岩性为粉细砂、粉砂等，顶板埋深21〜25m，底板埋深40〜50m，总厚一般为5〜10m，局部地段大于20m，单位涌水量一般为1〜 5m3/h·m,个别区域达5〜10m3/h·m，矿化度一般为1〜3g/L，少数大于3g/L，属浅层咸水上部。 第II含水组(相当于上更新统Q3):该含水组底板埋深150m左右，含水层岩性主要为细粉细砂、厚10〜50m，单位出水量5〜10m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐〜钠镁水；重碳酸、氯化物〜钠水等，矿化度1〜3g/L，局部3〜5g/L，属浅层咸水下部，咸水底界面深度100〜120m。底板以下130m〜170m处有厚40m的粘土层与下部含水层相隔。 第III含水组(相当于中更新统Q2):该含水组底板埋深350m左右，含水层岩性主要为中砂、细砂、粉砂等，共13〜18层，总厚50〜80m，富水性一般为5〜15m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐〜钠及氯化物、硫酸盐〜钠水，矿化度0.6〜 1.4g/L,属深层淡水上部。 第IV含水组(相当于下更新统Q1):底板埋深大于500m，顶板埋深355m左右，含水层岩性主要为粉细砂、粉砂，总厚度30〜50m，共有9〜12层，单位出水量5〜10m3/h·m,局部地段小于5m3/h·m。水质为重碳酸、氯化物〜钠型水及重碳酸、硫酸盐〜钠水，矿化度0.5〜1.0g/L，属深层淡水下部。目前居民生活和工农业用水主要取自于第III和第IV含水组。 5、地表水系 威县地表水主要为老沙河、古漳河、索泸河、西沙河、清凉江和赵王河，属海河流域南运河水系，沿北向东流入清凉江，属季节性河流。由于多年干旱，平水年地表水可利用量较小，枯水年基本不产生地面径流。县境还开挖排灌两用主要干、支渠23条，其中有3条较重要干渠：威临渠、东风四分干渠、卫西干渠等。 老沙河系古黄河故道，此河呈西南东北走向，起自南郭庄，至驴家寨与清凉江相接，是威县境内最大的一条排水河道，长32km。境内先后有古漳河、赵王河、威临渠等河渠汇入。东风渠自该河上游起源。 清凉江系老沙河下游，地势平坦，河面较宽，该河由驴家寨扎起往东北经大河村流入清河、南宫等地，境内全长5.2km，流域面积为275km2。 西沙河系洺河河古道，源于大高庙村东南，王北经军寨进入厂宗县，境内全长13.4km，流域面积93.4km2。 东风渠为人工河渠，原名东风四分干渠额，十个支渠自南向北以序为名，形成连同全县完整的水系网络，该渠源自老沙河上游，从邱县入县境，经圣佛堂村往北过李家屯往北，进入南宫市境，境内全长46.3公里。 6、气候气象 威县属暖温带大陆性半干旱季风气候区，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽、阴雨稍多，冬季寒冷，雨雪稀少。季节风较明显，春秋两季南北风交替出现。根据多年气象资料统计结果，威县主要气候气象特征见表11。 表11 气候气象参数一览表 项目; 单位; 数据; 项目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.7; 自计最大风速/风向; m/s; 24.0/NW. 年平均降雨量; mm; 574.3; 定时最大风速/风向; m/s; 无. 年最大降雨量; mm; 1291.5; 年平均相对湿度; %; 65. 月最大降雨量; mm; 430.3; 年极端最高温度; ℃; 42.5. 曰最大降雨量; mm; 302.6; 年极端最低温度; ℃; -21.4. 近30年平均风速; m/s; 2.7; 年平均日照时数; h; 2474.0. 近5年平均风速; m/s; 2.0. 7、土壤 威县境内土壤分为2个土类，4个亚类，8个土属，45个土种。土类包括潮土和风沙土。潮土面积占全县土地面积的98%，除河流故道两侧，基本遍布全县，熟化程度高，耕作层疏松，适宜种植农作物；风沙土分布在老沙河与西沙河沿岸，质地较粗，肥力低。潮土中主要亚类为褐化潮土，占总土地面积的76.5%，除低洼地区外全县均有分布；其次为典型潮土，主要分布在常屯、侯贯、贺营等乡镇，占总土地面积的17%；盐化潮土面积最小，主要分布在大宁、贺钊、贺营、王村等乡镇，占总土地面积的4.5%。风沙土仅划分为风沙土亚类。 本项目用地土壤类型主要为壤质脱潮土，其次为砂壤质脱潮土。 8、威县经济开发区概况 为推动产业集群发展，加快工业建设，实现经济可持续发展，威县人民政府在威县境内设立了“威县工业区”，并委托规划部门编制了《威县工业区规划》。工业区现划面积14.9km2，包括县城新区、大宁工业区和第什营工业区，其中县城新区位于威县县城规划区东北角，占地面积5.65km2，大宁工亚区位于威县贺营乡南部，与县城新区想接，占地面积4.45km2，第什营工业区位于威县第什营乡北部，占地面积4.79km2，威县工业区规划发展高新技术产业、棉纺业、农副产品加工业、化工业仓储物流业及建材业。该规划环境影响报告书于2009年4月通过河北省环境保护厅审查(冀环评函（2009）199号文)。 “威县工业区”于2013年经成县人民致府更名为威县经济开发区，且于2016年升级为河北成县高新技术产业开发区，纳入省级高新技术开发区管理序列，目前，原县城新区和大宁工业区合并称为开发区北区，原第什营化工园区称为开发区南区。 大宁工业区规划功能定位为棉纺、农副产品加工、轻工、金属压延、化工、仓储物流为一体的工业区，大宁工业区整个区域的结构为“一轴五片，片中设园”的结构形式。“一轴”是指将阳光大街作为整个区域的发展轴线，区域划分为五个片区，即仓储物流区、综合服务片区、一类工业区、二类工业区和三类工业区。 本项目属于轻工项目，项目占地为二类用地。威县高新技术产业开发区管理委员会出具了同意项目选址的意见，项目建设符合园区规划及产业定位要求。 2016年12月，河北省众联能源环保科技有限公司编制了《威县经济开发区规划环境影响跟评价报告》，将县城新区和大宁工业区合并称为开发区北区，对原规划环评大宁工业区“棉纺、农副产品加工、轻工、金属压廷、化工、仓储物流为一体”的规划定位及“县城东北部，北至北环路，东至规划外环路，西至世纪大街，南至长城路，南与县城新区接壤”的规划位置，不做变化。 根据园区规划，区内将建设给水厂、污水处理厂及配套设施、集中供热站及相应的配套管网等基础设施，园内各类基础设施建设进度与本项日的衔接关系、对项目投产的制约因素、解决途径及其可行性分析如下： （1）给水规划 原规划，由城乡供水公司水厂(工业区西北侧)供水，现状北区在晨光大街和北三环交口建有一座地表水厂，一期工程供水能力为3.0万m3/d，利用南水北调地表水作为水源，为县城及开发区提供生活及生产用水。 本项目用水目前由园区供水管网供给，不设立自备水井。 （2）排水规划 园区采用雨污分流制，雨水就近排入四支渠，污水经各级污水管收集后送至县域新区污水处理厂集中处理，达标后供工业回用或排入河道。 现状北区在晨光大街以西、四支渠以南已建成威县清源污水处理厂，北区污水处理厂已随开发以道路建设完成，威县清源污水处理厂污水处理采用 SWSBR处理工艺，处理绳根30000m3/d，污水理厂进水水质要求满足(COD≤400mgL、BOD ≤180mg 、SS≤200mgL、TN≤40mgL、 NH3-N≤30mg L，TP≤3mg、pH：6-9)，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(COD：50mgL、BOD：10mgL、SS：10mgL、TN：15mgL、TP：0.5mgL、pH：6-9)。外排出水通过县城北部四支渠排入六支渠，最终流入老沙河。污水处理厂已投入运行使用。威县清源污水处理厂纳水范国包括威县县城以及城北新区工业园。 拟建项目冷却用水循环使用，无废水外排，生活废水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理。 （3）供电规划 大宁工业区电力工程规划用电负荷预测为41万kW，经方营和章台110kV变电站供给，远期由县城新区变电站供给。在各个街变电站规划区及重要建筑物室内设置配电室。线路数设采用10kV线路：采用闭合环网的形式，局部为树枝状。电线敷设方式主要分为多孔管道电缆敷设，采用直埋敷设，以城北变电站作为供电电源。 拟建项目供电由园区供电线网提供，可满足项目用电要求。 （4）供热规划 园区规划热源采用县城西北国能生物发电有限公司秸秆电厂为热源，热系统热媒采用高温热水，各企业设置热交换站。供热管道系统与县城新区统一协调，采用环状和枝状相结合的形式布置，主干管沿主干道铺设，输送90-150℃高温热水到热交换站热交换站将其置换为70-95℃低温热水，通过二级热网送用户使用，供热管道采用直埋方式。 北区日前尚未全部实现集中供热。位于北区四支渠南岸、腾飞路西侧的河北崇热力有限公司，现有2X80t/h和1×90t/h高温热水锅炉，配套建设储煤输煤系统、公用程及环保工程，供热能力达到300万m2，城区已敷设管网约37km，已建成换热站25座，主要向威县城区及开发区北区居民冬季采暖供热。 拟建项目生产用热采用电加热，办公室采用空调进行供暖和制冷。 - 供气规划 园区规划天然气门站规划工业气源近期自备，远期县城天然气门站开通后，逐步实现管道供气。工业区预设天然气管道系统，主干管沿主干道铺设。 拟建项目生产过程中不使用天然气。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状 环境空气质量达标情况判定：根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中相关数据，邢台地区2018年环境空气六项污染物年平均浓度详见表12。 表12 2018年邢台市环境空气六项污染物年平均浓度值一览表 污染物项目; 年平均浓度值; 标准限值; 超标倍数. SO2; 26μg/m³; 60; 0. NO2; 50μg/m³; 40; 0.25. PM2.5; 69μg/m³; 35; 0.97. PM10; 131μg/m³; 70; 0.87. O3(8h); 203μg/m³; ——; ——. CO; 2.8mg/m³; ——; ——. 根据表11显示，2018年邢台地区NO2、PM2.5、PM10均出现超标，NO2超标倍数为0.25倍，PM2.5超标倍数为0.97倍，PM10超标倍数为0.87倍。因此，邢台市环境空气质量属于未达标区，主要污染是以NO2、PM2.5、PM10为主。 非甲烷总烃的现状数据引用《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》检测数据，检测点位为李寨村和胡庄村，监测期间个监测点非甲烷总烃1小时平均浓度标准指数为未检出-0.15，满足《环境空气质量非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）表1二级标准值。 根据《邢台市2018年国民经济和社会发展统计公报》，邢台地区全年PM2.5平均浓度较上一年下降13.8%，PM10平均浓度较上一年下降11.5%，空气质量综合指数较上一年下降12.6%，空气质量达到二级及以上天数160天，较好的完成了相关污染源削减工作，大气环境质量持续改善。 2、地下水质量现状 项目所在区域地下水中pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准。 3、声环境质量现状 区域声环境质量现状较好，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 4、土壤环境质量 区域土壤环境质量较好，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号（河北润景新材料科技有限公司院内），厂区中心地理位置坐标为：北纬37°1′4.61″、东经115°17′14.90″；项目北侧为河北科澳塑胶有限公司；西侧为今朝商砼公司；南侧为北一环路，隔路为久盛化纤有限公司；东侧为河北科澳集团；距离项目最近的敏感点为西南侧470m处的西草厂村。地理位置见附图1，周边关系见附图2。通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目周边无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位。项目主要环境保护目标及保护级别见表13。 表13主要环境保护目标及保护级别 类别; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离（m）; 保护等级. X; Y. 环境 空气; 0; 490; 大宁村; 居民; 二类区; N; 490m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准. 526; -190; 胡庄村; 居民; SE; 530m. -451; -130; 西草厂村; 居民; SW; 470m. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 地下水环境; 项目区域; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：区域环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修订单要求； 非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准。 表14 环境空气质量标准 环境要素; 项目; 标准; 单位; 执行标准. 环境空气; SO2; 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修订单要求. 1小时平均; 500µg/m3. NO2; 24小时平均; 80µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. PM10; 24小时平均; 150µg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75µg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 2、声环境：厂区厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准： 表15 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; NH3-N. 标准值; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤1.0; ≤0.5. - 土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 表16《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 单位：mg/kg 序号; 项目; 筛选值; 标准来源. 1; 汞; 38; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 铅; 800. 5; 铜; 18000. 6; 镍; 900. 7; 铬（六价）; 5.7. 8; 苯; 4. 9; 甲苯; 1200. 10; 乙苯; 28. 11; 间&对-二甲苯; 570. 12; 苯乙烯; 1290. 13; 邻-二甲苯; 640. 14; 1,2-二氯丙烷; 5. 15; 氯甲烷; 37. 16; 氯乙烯; 0.43. 17; 1,1-二氯乙烯; 66. 18; 二氯甲烷; 616. 19; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 20; 1,1-二氯乙烷; 9. 21; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 22; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 23; 四氯化碳; 2.8. 24; 1,2-二氯乙烷; 5. 25; 三氯乙烯; 2.8. 26; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 27; 四氯乙烯; 53. 28; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 29; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 30; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 31; 氯苯; 270. 32; 氯仿; 0.9. 33; 2-氯苯酚; 2256. 34; 萘; 70. 35; 苯并(a)蒽; 15. 36; 䓛; 1293. 37; 苯并(b)荧蒽; 15. 38; 苯并(k)荧蒽; 151. 39; 苯并(a)芘; 1.5. 40; 茚并(1,2,3-cd)芘; 15. 41; 硝基苯; 76. 42; 1,4-二氯苯; 20. 43; 1,2-二氯苯; 560. 44; 苯胺; 260. 45; 二苯并(a,h)蒽; 1.5. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：挤出工序排放废气执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值和表2排放监控浓度限值要求同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。切割、破碎、磨粉过程排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级排放限制及无组织排放限值要求。 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）排放限值要求，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表17 污染源污染物排放标准及限值 类别; 评价因子; 标准值; 来源. 废气; 非甲烷总烃; 排放限值:80 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值要求. 企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求. 监控点处1 h平均浓度值; 6.0mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区VOCs无组织排放限值. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 颗粒物; 排放限值:120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值及无组织排放限值要求. 大气污染物浓度限值：1.0mg/m3. 噪声; Leq; 厂界; 昼间60dB（A）夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 施工噪声; Leq; 场界; 昼间70dB（A）夜间55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）. 3、废水：生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准和园区污水处理厂进水水质标准要求：COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、SS≤200mg/L。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定和要求，生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-08）标准。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十三五”规划总量控制指标，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定项目实施总量控制的污染物为SO2、NOx、COD、氨氮、非甲烷总烃。 项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂处理。废水主要污染因子排放量见表18 表18 项目废水污染物排放总量计算 项目; 污染物排放标准浓度（mg/L）; 废水量（m3/d）; 运行时间（d/a）; 排放量（t/a）. 外排废水; COD; - 150; - 0.64; 300; 0.0288. 氨氮; - 25; - 0.64; 300; 0.0048. 核算公式; 污染物总量（t/a）=污染物排放标准浓度（mg/L）*废水量（m3/d）*生产时间（d/a）/106. 核算结果; 由公式核算可知，项目污染物年排放总量分别为： COD：0.029t/a；NH3-N：0.005t/a. 根据计算，项目建成后重点污染物排放量为COD：0.029t/a；NH3-N：0.005t/a，废水经管网排入园区污水处理厂，总量有污水处理站进行总量控制，故项目建成后废水污染物排放总量控制目标值为COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 生产用热采用电加热，故不涉及SO2和NOX排放。生产过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由低温等离子光氧+活性炭吸附处置后经1根15m排气筒P2外排。外排废气量为7000m3/h，年运行7200h。 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)×排气量(m3 /a)/109 即：非甲烷总烃污染物排放量(t/a)=80×7000×7200/109 =4.032t/a 因此，项目实施后污染物排放总量控制目标值为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、非甲烷总烃：4.032t/a。 拟建工程建成后，本公司三本账情况如下。 表19 公司三本账情况一览表 单位：t/a 分类; 废 气; 废 水. SO2; NOx; 非甲烷总烃; COD; 氨氮. 现有工程排放量; 0; 0; 1.536; 0; 0. 技改工程排放量; 0; 0; 4.032; 0; 0. 技改项目消减量; 0; 0; +2.496; 0; 0. 技改后全厂排放量; 0; 0; 4.032; 0; 0. 注：技改后风机风量增加，导致污染物排放总量增加，技改后废水排入污水处理厂处理。. 由表19可知，拟建项目运行后，全场污染物排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、非甲烷总烃：4.032t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 拟建项目在现有项目工艺基础上进行改造，增加了铝型材合片、不合格品的深处理，项目以PVC树脂及PVC助剂为原料，经混料、加热挤出、表层挤出、定型、压条挤出、切割、铝型材合片、包装等工序，生产PVC门窗型材。具体生产工艺流程及排污节点如下： G N S G N N 螺杆挤出机 G N 冷却真空定型 PVC树脂、助剂 搅拌混料 加热挤出 表层挤出 G N S G N G N N 定长切割 铝型材合片 压条挤出 造料挤出 G N 包装入库 不合格产品 破碎、磨粉 检验 图3 生产工艺流程及排污节点图（ 本次技改内容） 生产工艺流程简述： ①搅拌混料：项目原料主要从当地市场购买，通过运输车辆运至厂内。将原料进行称量进行调配后和PVC、助剂投入上料口送入混料机。高速搅拌15分钟，温度可达125℃左右，然后冷却，使之均与分散，是预塑化过程。 本工序主要污染源为混料产生的粉尘、设备运行噪声、废包装物和除尘器除尘灰。 ②加热挤出、表层挤出：混合好的物料在挤出机、模具及160～200℃温度的共同作用下，使物料塑化，初步成型。表面挤出是指在添加PMMA塑料颗粒通过挤出机在型材基体表面上挤出彩色表层。 本工序主要污染源为加热挤出过程产生的有机废气、设备运行噪声。 ③定型：初步成型的物料进入定型箱，通过抽真空，配合水进行冷却定型。 ④压条挤出：未完全冷却的注塑品与其他型材压合拼装挤出。 本工序主要污染源为压条挤出过程产生的有机废气及设备噪声。 ⑤切割：将型材根据客户需求切割成标准长度。 本工序主要污染源为切割粉尘、设备噪声和边角料。 ⑥铝型材合片：根据客户需要，将切割好的塑料型材及铝型材放入铝型材合片机中，通过压力将塑料型材及铝型材结合在一起，增加型材的韧性和抗压力。 本工序主要污染源为设备噪声。 ⑦检验：对型材进行外观检验，合格的产品进行包装，不合格产品进行回收处理。 本工序主要污染源为设备噪声及不合格品。 # ⑧破碎、磨粉：不合格品送至回收处理工序，采用破碎机对不合格品进行破碎，利用磨粉机对破碎后的塑料进行磨粉处理。 本工序主要污染源为设备噪声及生产粉尘。 # ⑨造料挤出：将磨粉工序得到的物料送至造料挤出机，得到生产需要的物料。 本工序主要污染源为设备噪声及造料过程的有机废气。 ⑩包装：根据客户需求，将型材按不同规格、数量进行包装，置于成品待售。 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、废气：本项目利用现有厂房进行技改，施工期不存在土建工程，施工期的主要污染物为设备安装及调试过程中产生的噪声。 一、运营期主要污染工序 1、废气：拟建项目产生的废气主要是搅拌混料工序产生的粉尘；加热挤出、表层挤出、压条挤出工序产生的有机废气；切割和粉碎工序产生的粉尘；造料挤出产生的有机废气。 2、废水：本项目冷却定型过程用水循环使用，定期添加，无废水外排，技改项目不新增劳动定定员，无新增生活废水，现有项目废水经厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂。 3、噪声：项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。 4、固废：废原料包装、边角料、不合格产品、除尘器收集的粉尘、废活性炭以及生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 139.66mg/m3，6.178t/a | 11.95mg/m3，0.583t/a |
|  | 排气筒P2 | 非甲烷总烃 | 27.29mg/m3，0.2t/a | 2.71mg/m3，0.02t/a |
|  | 生产车间（无组织） | 颗粒物 | 0.095kg/h，0.69t/a | 0.095kg/h，0.69t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0193kg/h，0.022t/a | 0.0193kg/h，0.022t/a |
| 废水 | 生活污水 | 技改项目无废水产生 |  | 0 |
| 固 体 废 物 | 搅拌混料工序 | 废包装材料 | 3.0t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 除尘灰 | 50t/a | 回用于生产 |
|  | 切割工序 | 切割屑 |  |  |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  | 检验工序 | 不合格产品 |  |  |
|  | 粉碎工序 | 除尘灰 |  |  |
|  | 活性炭 | 废活性炭 | 0.12t/a | 暂存危废间，交由资质方定期处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 交由环卫部门统一处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期过程中噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，可使噪声得到有效控制。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 合理利用土地，厂内种植常绿植物，加强绿化，尽量提高绿化覆盖率，美化环境，充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，使区域生态环境得到合理补偿和改善，不会造成生态影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、污染物排放源强分析 拟建项目产生的废气主要是搅拌混料工序产生的粉尘；加热挤出、表层挤出、压条挤出工序产生的有机废气；切割和粉碎工序产生的粉尘；造料挤出产生的有机废气。其中搅拌混料过程、切割粉碎过程废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经排气筒P1排放，加热挤出、表层挤出、压条挤出、造料挤出工序废气经集气罩收集后由等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒P2排放。 （1）排气筒P1废气 搅拌混料过程、切割粉碎过程废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经排气筒P1排放，项目技改过程不影响搅拌混料过程、切割粉碎过程废气排放，故排气筒P1废气排放情况引用现有项目检测数据，排气筒进口速率为0.858kg/h，产生浓度为139.66mg/m3，排放速率为0.081kg/h，排放浓度为11.95mg/m3。年工作时间为7200h，风量为6000m3/h。 （2）排气筒P2废气 加热挤出、表层挤出、压条挤出、造料挤出工序废气经集气罩收集后由低温等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒P2排放。其中技改项目不影响加热挤出、表层挤出、压条挤出废气产生情况，故加热挤出、表层挤出、压条挤出废气产生情况参照验收检测报告数据，排气筒进口速率为0.021kg/h。技改项目新增造料挤出工序废气依托现有废气处理设施经集气罩收集后由等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒P2排放，产生速率类别现有现有项目挤出工序非甲烷总烃产排污系数为0.1‰，需要处理的不合格品为50吨，故非甲烷产生量为0.05t/a，废气经集气罩收集（收集效率90%）后进入集气管线，根据企业提供资料，造料挤出工序每年工作时间为300小时，则排气筒进气速率为0.17kg/h，加热挤出、表层挤出、压条挤出、造料挤出工序公用一套环保措施，非甲烷总烃进气速率为0.191kg/h，根据验收检测可知，风机风量为7000m3/h，更换活性炭后环保措施按90%处理效率进行核算，则非甲烷总烃排放量为0.02t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为2.71mg/m3。 （2）无组织废气 未经收集的废气通过无组织的形式排放，颗粒物排放量为0.69t/a，非甲烷总烃排放量为0.022t/a。 2、大气环境影响分析 （1）、评价等级的确定 A.污染源调查 表19 拟建项目排气筒P1点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气量m3/h; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. P1; 车间排气筒; 0; 0; 15; 0.3; 6000; 20; 7200; 0.081. P2; 车间排气筒; 15; 18; 15; 0.3; 7000; 40; 7200; 0.019. 备注：拟建项目以厂址中心为原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴建立坐标系。 表20 拟建项目车间面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 污染物排放速率（kg/h）. 颗粒物; 非甲烷总烃. X; Y. 1; 生产车间; 58; 0; 74; 68; 176; 10; 7200; 0.095; 0.0193. B.评价因子和评价标准 表21 拟建项目评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. TSP; 24小时; 300μg/m3; GB3095-2012，取24小时均值的3倍. PM10; 24小时; 150μg/m3; GB3095-2012，取24小时均值的3倍. C.估算模型参数 表22 拟建项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -22.7. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等. 地形数据分辨率; 90m. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; —. 海岸线方向/°; —. D.Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax，主要污染源估算模型计算结果见表23。 表23 拟建项目估算模式计算结果表 污染源; 评价因子; Ci（ug/m3）; Pi（%）. 点源; P1; PM10; 5.535; 1.23. P2; 非甲烷总烃; 40.603; 2.03. 面源; 生产车间; TSP; 18.159; 2.04. 非甲烷总烃; 83.608; 4.18. E.评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表24。 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. F.评价工作级别确定 综合以上分析，拟建项目最大占标率为生产车间无组织非甲烷总烃，占标率为4.18%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）对评价工作等级的确定原则及划分依据，拟建项目大气环境影响评价工作等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，仅采用AERSCREEN模型进行估算，且对污染物排放量进行核算。 （2）废气达标论证 A、有组织达标分析 拟建项目有组织排放污染物的达标分析情况见表25 表25 拟建项目有组织排放污染物的达标分析一览表 排放源; 风量（m3）; 污染物; 排放情况; 排放标准; 达标情况. P1; 6000; 颗粒物; 排放浓度; 11.95mg/m3; 120mg/m3; 达标. P2; 7000; 非甲烷总烃; 排放浓度; 2.71mg/m3; 80mg/m3; 达标. B、无组织颗粒物达标分析 表26 拟建项目无组织排放污染物的达标分析一览表 序号; 污染源; 污染物; 最大落地浓度浓度; 标准值; 达标分析. 1; 生产车间; TSP; 18.159ug/m3; 300ug/m3; 达标. 非甲烷总烃; 83.608ug/m3; 2000ug/m3; 达标. 综上所述，拟建项目排气筒P1有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，排气筒P2有组织排放颗粒物满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织浓度限值要求，非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求。 C、环保措施有效性分析 有机废气处理技术主要包括回收技术和销毁技术两类，分为吸附、吸收、冷凝、光催化氧化、燃烧、等离子等方法。拟建项目有机废气经等低温等离子光氧+活性炭吸附处理后经15m排气筒P2排放。 活性炭 图4 废气治理设施图 光氧废气处理设备工作原理： 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如 CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有明显的净化效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能 UV 紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。拟建项目选择了-C波段紫外线和臭氧，结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂、等气体的分解和裂变，使有机物变为无机化合物。 活性炭吸附工作原理： 活性炭是一种有很大的表面积的硅酸铝类，活性炭中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于活性炭的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 拟建项目排气筒高度为15m，拟建项目周边200m范围内基本为民房，最高建筑物为8m，满足排气筒高度要求。 （3）污染物排放量核算 表27 有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; P1; 颗粒物; 11.95; 0.081; 0.58. 2; P2; 非甲烷总烃; 2.71; 0.019; 0.02. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.58. 非甲烷总烃; 0.02. 表28 无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 排放速率（kg/h）; 年排放量/（t/a）. 1; 生产车间; 颗粒物; 0.095; 0.69. 非甲烷总烃; 0.0193; 0.022. 无组织合计; 颗粒物; 0.69. 非甲烷总烃; 0.022. 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.27. 2; 非甲烷总烃; 0.042. （4）大气防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境 》HJ2.2-2018中的规定和推荐的模式进行大气环境防护距离计算。无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置大气环境防护距离，有害气体需设置的大气防护距离采用导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算。根据HJ2.2-2018大气环境防护距离定义及确定原则，确定拟建项目不设置大气环境防护区域。 - （5）卫生防护距离 - 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。通过前面的分析，本项目主要无组织排放的污染物为非甲烷总烃、颗粒物。 - 卫生防护距离计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中的公式，即 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB13201-91)中表5查取。 根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值及计算结果见表30。 表30 卫生防护距离计算参数取值及结果 污染物; 标准限值(mg/m3); 源强特征; 平均风速（m/s）; 计算系数; 卫生防护距离计算值(m). 源强(kg/h); 面积(m2); 高度 （m）; A; B; C; D. 生产车间; 0.9; 0.095; 2700; 10; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.35. 2.0; 0.0193; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.87. - 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 - 根据卫生防护距离取值规定，本项目卫生防护距离为100m，本项目周围100m范围内无居民等环境敏感点，距离厂区最近的敏感点为大宁村，相距470m，满足卫生防护距离的要求。 （6）项目大气环境影响评价自查表 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级 □; 二级☑; 三级 □. 评价范围; 边长=50km □; 边长5～50km □; 边长=5km ☑. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a □; 500～2000t/a □; <500t/a ☑. 评价因子; 基本污染物（非甲烷总烃、TSP PM10）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 ☑. 评价 标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D □; 其他标准 □. 现状 评价; 环境功能区; 一类区 □; 二类区☑; 一类区和二类区 □. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调差数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测 □. 现状评价; 达标区□; 不达标区 ☑. 污染源 调查; 调查内容; 拟建项目正常排放源 ☑ 拟建项目非正常排放源 ☑ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDF □; CALPIFF □; 网络模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km □; 边长5～50km □; 边长=5km □. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度 贡献值; C拟建项目最大占标率≤100% □; C拟建项目最大占标率>100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C拟建项目最大占标率≤10%□; C拟建项目最大占标率>10%□. 二类区; C拟建项目最大占标率≤30% □; C拟建项目最大占标率>30% □. 非正常浓度1h浓度 贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率>100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k≤ -20% □; k> -20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃、颗粒物）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（/）; 监测点位数; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（1.27）t/a; VOCs：（0.042）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 3、大气环境空气影响分析结论 - 本项目大气环境影响评价等级为二级。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织检测限值要求，生产过程中产生的非甲烷总烃经“低温等离子光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒P1排放。非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工行业标准。非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求。 - 二、水环境影响分析 - （1）地表水环境影响分析 技改项目不增加劳动定员，技改项目无新增废水产生。现有项目废水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理。 - 地下水环境影响分析 项目对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于“L 石化、化工，116塑料制品”报告表类，按地下水环境影响评价项目类别划分为Ⅳ类，地下水环境敏感程度属较敏感，项目无需进行地下水评价。 为防止项目运行对地下水产生影响，本环评对厂区防渗进行以下要求： 重点防渗区为危废暂存间，危废间要求三合土铺底10~15cm的水泥混凝土进行硬化，并附改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层渗透系数小于10-10cm/s。 三、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。在采取上述噪声防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已不高，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下： Lp=LwA－20lgr－ΔL 式中：Lp——距声源r处的声压级（dB）； LwA——声源的声功率级（dB）； r ——声源距预测点的距离，m。 ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 在正常生产情况下进行预测，代入模式计算，项目运行过程中，经过一系列防治措施后预计厂界噪声值情况见表32。 表32 厂界噪声值一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 42.17; 37.47; 41.96; 31.12. 项目实施后，厂界四周的噪声昼间贡献值为31.12～42.17dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。距离项目最近的敏感目标为东北侧470m处的大宁村。综上所述，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物环境影响分析 项目运营后固废包括一般固废、危险废物和生活垃圾。生产过程中产生的一般固体废物主要废原料包装、切割屑和边角料、不合格产品、除尘器收集的粉尘，产生量与现有项目一样，危险废物为活性炭，产生量略有增加，生活垃圾产生量不变。 （1）一般固体废物 项目废原料包装物产生量为3.0t/a，收集后外售综合利用；切割屑和边角料、不合格产品、除尘器收集的粉尘产生量共为50t/a，收集后回用于生产。生活垃圾产生量为3.0t/a，集中收集后，交由当地环卫部门统一处置. （2）危险废物 废活性炭产生量为0.12t/a，暂存于危废间，定期由环卫部门统一处置。 表33 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 污染特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.12 t/a; 生产 设备; 固态; 废活性炭; --; 一年; T; 送有资质单位处理. （3）现有危险废物储存间建设情况 ①建设情况 项目于生产车间南侧设置危险废物暂存间，建筑面积为9m2，能够满足全厂危险废物储存要求，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；危废暂存间底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 项目设一座危废间，设置围堰，四面墙体均按照要求至少在1.2m高度处以下进行防渗处理，暂存间应封闭、防风、防雨、防日晒。 ②危废暂存间标识按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)要求进行设置。 危险废物图形符号类型执行如下危险废物图形符号类型要求设置，如下图： 图5 危险废物图形符号 危险废物标志的形状及颜色执行上图标志的形状及颜色要求，危险废物标志为警示标志，形状为三角形边框，背景颜色为黄色，图形颜色为黑色。 危险废物标志牌的使用与维护按第5条相关要求进行标志牌的使用与维护。 标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况需要修复或更换。检查时间至少每年1次。 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示的标签。 图6 危险废物标签 注：危险废物标签字体为黑体字，底色为醒目的枯黄色。 ③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理明确责任，做到双人双锁。 ④转移危险废物按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请，未经批准不得转移。运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 ⑤危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。 ⑥危险废物的最终处置 危险废物危废暂存间内临时贮存，定期送有资质单位处置。经过采取以上措施，危险废物的贮存、运输和处理符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求，措施可行。 综上，项目运营期固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响很小，环保措施可行。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A.1，本项目行业类别属：“其他行业”，所属土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险及防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）可知，本项目生产过程中使用和产生附录B所涉及的物料，故本项目可不进行环境风险影响分析。 七、企业环境信息公开 项目应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： 一、企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 二、排污单位应当公开下列信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （三）防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）突发环境事件应急预案； （六）其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 三、排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： （一）公告或者公开发行的信息专刊； （二）广播、电视等新闻媒体； （三）信息公开服务、监督热线电话； （四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； （五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 四、重点排污单位应当在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后九十日内公开本办法第九条规定的环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。 五、自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 八、总量控制分析 本项目无废水外排，因此项目重点污染物总量控制建议指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0.029t/a、氨氮：0.005t/a；特征污染物总量控制建议指标为非甲烷总烃：4.032t/a。 九、环境监测 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据邢台市生态环境局关于印发《邢台市2018年橡塑行业提标改造深度治理工作实施方案》的通知(邢环字2018 47号)相关要求，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中重点排污单位相关要求制定本项目的监测计划和工作方案。建议拟建项目监测计划如下表34。 表34 项目建厂后全厂自行监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施单位. 废气; 排气筒P1; 颗粒物; 1次/季; 委托有资质监测单位. 排气筒P2; 非甲烷总烃; 1次/季. 厂界上风向、下风向; 颗粒物; 1次/季. 厂界下风向; 非甲烷总烃; 1次/季. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/季. 废水; 废水排放口; COB、BOD、SS、氨氮; 1次/季. 固废; 废物暂存区域; 一般固废的产生量、运出量、去向等; 做好日常记录，检查固体废物暂存、委托处理情况. 危险废物暂存区域; 危险固废的产生量、运出量、去向等; 做好日常记录，检查危险固体废物暂存、委托处理情况. 十、清洁生产分析 清洁生产是实现污染源稳定达标和总量控制的重要手段，能有效地解决环境污染与经济发展之间的矛盾。清洁生产由于追求污染预防和全过程控制，有效地减少了污染物的产生量，减轻了污染治理的负担。 评价主要从生产工艺与装备、资源能源利用指标、污染物排放指标等方面分析项目的清洁生产水平。 （1）生产工艺与装备 拟建项目选用国内先进水平的工艺和设备，符合国家标准。 （2）污染物排放指标 废水排放指标：项目无生产废水产生；生活污水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理。 废气排放指标：搅拌混料过程、切割粉碎过程废气经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经排气筒P1排放，加热挤出、表层挤出、压条挤出、造料挤出工序废气经集气罩收集后由低温等离子光氧一体机+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒P2排放，采取对应的环保措施处理后，均可达标排放，对环境影响很小。 固废排放指标：拟建项目生产过程中产生的固废均得到合理处置，无随意排放。 噪声排放指标：拟建项目生产过程中产噪设备均置于生产车间内，通过车间隔声及距离衰减后，可达标排放。 （3）清洁生产结论 综合以上分析，拟建项目采用了较先进较成熟的生产工艺，物耗能耗低，各项污染物均得到了有效处理，全部实现达标排放，并对废物进行了资源化利用，处于较先进水平。 十一、排污口规范化设置 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环发[1999]24号)的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 - 废气：废气排放口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。采样口无法满足规范要求时，其位置由当地环保监测部门确认。 （2）废水：废水排放口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。采样口无法满足规范要求时，其位置由当地环保监测部门确认。 （3）固体废物：拟建项目固体废物应采用容器收集存放，标志牌符合 GB15562.2-1995《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定。 （4）监测孔要求 ①监测孔位置应便于人员开展监测工作，应设置在规则的圆形或矩形烟道上，但不应设置在烟道顶层。 ②对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测孔应开在烟道的负压段；若负压段下满足不了开孔需求，对正压下输送高温和有毒气体的烟道，应安装带有闸板阀的密封监测孔。 ③对于颗粒态污染物，监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处。监测断面的气流速度应在5m/s以上。 ④对于气态污染物，其监测孔可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，监测孔仍按③选取。 ⑤在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90mm～120mm之间，监测孔管长不大于50mm（安装闸板阀的监测孔管除外）。监测孔在不使用时用盖板或管帽封闭，在监测使用时应易打开。 （5）采样平台要求 ①结构要求 a.监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于采样及测试。 b.监测平台周围空间应保证人员及采样枪正常方便操作。 c.监测平台可操作面积应不小于2m2，平台长度和宽度应不小于1.2m，且不小于监测断面直径或当量直径的1/3，通往监测平台的通道宽度应不小于0.9m。 d.监测平台地面应采用厚度不小于4mm的花纹钢板或钢板网（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应不小于3kN/m2。 e.监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。 ②防护要求 a.距离坠落基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中监测平台的防护栏杆应带踢脚板。 b.护栏的高度应不低于1.2m，其设计载荷及制造安装应符合GB4053.3要求。 c.护栏的踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。 （6）监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 表35 环境保护图形标志一览表 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险固体废物储存处. 图形 符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. ③提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 ④标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 ⑤标志字型：黑体字。 ⑥标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 ⑦标志牌材料：标志牌采用1.5~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 十二、环保投资概述 拟建项目的环保投资约4.5万，占工程总投资的10%，具体环保投资见表36。 表36 环保投资一览表 项目; 污染源; 环保措施; 投资额（万元）. 废气; 搅拌混料 切割粉碎; 集气罩; 布袋除尘器+15m排气筒P1; 2. 造料挤出; 集气罩（新增）; 低温等离子光氧（依托）+活性炭吸附（依托）+15m排气筒P2（依托），同时加装VOCS超标报警装置（新增）; 0.5. 无组织; 车间密闭，安装顶吸装置; 0.5. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 1.5. 固废; 一般固废; 集中收集后外售; 依托现有. 危险废物; 暂存于危废间，定期由资质单位处理. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门处理. 防渗; 重点防渗; 危废暂存间，渗透系数小于10-10cm/s; 依托现有. 合计; 4.5. 十三、排污许可管理 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证,对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任,承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检査。 表37 本项目污染物排放信息一览表 项目名称; 河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料技术改造项目. 建设内容; 依托现有厂房、办公用房和附属用房，为提高型材的韧性，并对不合格品进行回收利用，增加混料机1台、磨粉机4台、破碎机1台、切边锯1组、造粒挤出机2台、铝型材合片机2台、门窗切割焊接机1套、除尘器1台形成年产5000吨PVC新型材料技术改造项目. 原辅材料; PVC树脂、PMMA塑料、PVC助剂、铝型材. 项目; 污染源; 污染物; 处理措施; 排放浓度; 执行标准（mg/m3）; 标准来源. 废气; 排气筒P1; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1; 11.95mg/m3; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求. 排气筒P2; 非甲烷总烃; 集气罩+等温等离子光氧+活性炭吸附装置处置+15m排气筒P2，同时加装VOCS超标报警装置; 2.71mg/m3; 80; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工行业大气污染物排放限值要求. 无组织; 颗粒物; 车间密闭，安装顶吸装置; 0.018mg/m3; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求. 非甲烷总烃; 车间密闭，安装顶吸装置; 0.083mg/m3; 企业边界大气污染物浓度限值：2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1. 监控点处1 h平均浓度值; 6.0. 监控点处任意一次浓度值; 20. 废水; 生活污水; 技改项目无新增废水产生，现有项目废水经化粪池处理后排入污水处理厂处理. 噪声; 设备运行; Leq; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 2类： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生产过程; 废包装物; 统一收集后外售; 合理处置，不外排. 除尘灰; 集中收集后回用于生产. 切割屑. 边角料. 不合格产品. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处理.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 搅拌混料 切割粉碎 | 有组织 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求 |
|  |  | 无组织 |  | 车间密闭，安装顶吸装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 |
|  | 造料挤出废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 集气罩+低温等离子光氧+活性炭吸附装置处置+15m排气筒P2，同时加装VOCS超标报警装置 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工大气污染物排放限值要求 |
|  |  | 无组织 |  | 车间密闭，安装顶吸装置 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 |
| 废水 | 生活污水 |  | 技改项目无新增废水，现有项目废水经化粪池处理后排入污水处理厂处理 |  |  |
| 固废 | 生产过程 |  | 玻璃碎屑 | 统一收集后外售 | 合理处置 |
|  |  |  | 除尘灰 | 集中收集后回用于生产 |  |
|  |  |  | 切割屑 |  |  |
|  |  |  | 边角料 |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 |  | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，声压级为80～90dB(A)。采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态环保措施及预期效果： 为保护生态环境，该厂区采取相应生态保护措施，主要是结合建筑物布局种植草坪、花卉等，既可以吸尘降噪改善生产条件，同时也能够美化环境，使景观环境得以改善。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 1、项目名称：河北润景新材料科技有限公司年产5000吨PVC新型材料技术改造项目； 2、建设单位：河北润景新材料科技有限公司； 3、建设地点：项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号（河北润景新材料科技有限公司院内），厂区中心地理位置坐标为：北纬37°1′4.61″、东经115°17′14.90″；项目北侧为河北科澳塑胶有限公司；西侧为今朝商砼公司；南侧为北一环路，隔路为久盛化纤有限公司；东侧为河北科澳集团；距离项目最近的敏感点为西南侧470m处的西草厂村； 4、建设性质：技改； 5、工程投资：本项目总投资45万元，其中环保投资4.5万元，占总投资的10%； 6、生产规模：年产5000吨PVC新型材料； 7、劳动定员：拟建项目劳动定员不变，劳动定员20人，年工作300d，工作制度为三班24h工作制。 2、公共工程 （1）给水 拟建项目依托现有项目，用水量不变，由园区供水管网提供，总用水量为201.3m3/d，其中新鲜水用量为1.3m3/d，循环水200m3/d。 （2）排水 拟建项目排水情况不变，与现有项目相同，生产过程中冷却水循环使用，定期补加不外排，无生产废水产生；生活污水产生量为0.64m3/d，生活污水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理。 （3）供电 拟建项目用电依托现有工程，用电量不变，由威县供电管网提供，年用电量310万kWh。 （4）供暖 生产用热为电加热，办公生活冬季取暖采用空调。 3、区域环境质量概况 项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准，环境空气质量良好；区域地下水为自然资源水体，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，水质良好；项目所在地区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、环境影响分析结论 运营期环境影响评价结论： （1）空气环境影响分析结论 - 本项目大气环境影响评价等级为二级。生产中产生的颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经15m高排气筒P1排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值及无组织检测限值要求，生产过程中产生的非甲烷总烃经“低温等离子光氧+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒P2排放。非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工行业标准。非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求。 （2）水环境影响分析结论 拟建项目无新增废水，现有项目生活污水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理，因此，该项目不会对周围水环境产生影响。 （3）声环境影响分析结论 项目运营期噪声主要为生产设备及环保设备运行产生噪声，通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。经预测，本项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 因此，产生的噪声对周围声环境影响较轻。 （4）固体废物影响分析结论 生产过程中产生的一般固体废物主要废原料包装、切割屑和边角料、不合格产品、除尘器收集的粉尘，产生量与现有项目一样，危险废物为活性炭，产生量略有增加，生活垃圾产生量不变。固体废物得到有效处置，废物不外排。 综上，项目产生的固废均得到了有效的处理和处置，不会对周边环境产生影响。 （5）风险影响分析 本项目生产过程中不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B所涉及的风险物质，故拟建项目建成运行过程中不会对周围环境产生风险影响 （6）土壤影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A.1，本项目行业类别属：“其他行业”，所属土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。可不开展土壤环境影响评价。 5、选址可行性和平面布置合理性分析结论 本项目位于威县高新技术产业开发区北一环1号（河北润景新材料科技有限公司院内），厂区中心地理位置坐标为：北纬37°1′4.61″、东经115°17′14.90″；项目北侧为河北科澳塑胶有限公司；西侧为今朝商砼公司；南侧为北一环路，隔路为久盛化纤有限公司；东侧为河北科澳集团；距离项目最近的敏感点为西南侧470m处的西草厂村。 建设周围无自然保护区、重点文物保护单位、风景名胜区等需要重点保护的环境敏感点，从环境保护角度分析，项目选址可行。 6、产业政策符合性分析结论 项目生产产品为密封条，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目不在限制类和淘汰类，属于允许类；也不属于河北省人民政府办公厅《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》限制类、淘汰类项目。同时，本项目已由威县行政审批局备案（威审投资 [2018]143号）。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 7、总量控制结论 项目实施后污染物排放总量控制目标值为： SO2:0t/a；NOX: 0t/a；COD 0t/a、氨氮 0t/a、非甲烷总烃：4.032t/a。 8、项目可行性结论 本项目的建设符合国家和地方产业政策要求；项目选址符合当地规划；项目建设过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常运行状态下各种污染物能够做到达标排放，该项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、建议建设单位生产期间设专人负责环保管理工作，严格控制各环节原材料用量和用水量，避免造成资源浪费。 2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系。 3、加强厂址周围及道路两旁的绿化工作，提高绿化率，既保护了生态又美化了环境。 4、积极学习同行业的先进经验，及时更新和提高企业技术装备和管理水平，进一步减少物耗、能耗，提高清洁生产水平。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表38。 表38建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 主要设施/设备 /措施; 数量（台/套）; 验收指标; 验收标准. 废气; 搅拌混料 切割粉碎; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P1; 1; 排放限值:120mg/m3 # 排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求. 无组织; 车间密闭，安装顶吸装置; ---; 监控限制：排放限值:1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求. 造料挤出工序; 有组织; 集气罩+低温等离子光氧+活性炭吸附装置处置+15m排气筒P2，同时加装VOCS超标报警装置; 1; 排放限值:80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值要求. 无组织; 车间密闭，安装顶吸装置; ---; 企业边界大气污染物浓度限值：2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1. 监控点处1 h平均浓度值; 6.0mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 废水; 生活污水; 技改项目不新增废水，现有项目生活污水经厂区化粪池处理后排入污水处理厂处理. 固体废物; 废包装材料; 统一收集后外售; --; 合理处置; 对周围环境影响较小. 除尘灰; 集中收集后回用于生产. 切割屑. 边角料. 不合格产品. 废活性炭; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 合理处置. 生活垃圾; 环卫部门统一处理; 合理处置. 噪声; 生产设备; 室低噪声设备、基础减振、厂房隔声; --; 2类： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 防渗; 对危废暂存间进行防渗措施，底部及四壁做好防渗处理，在底部用8~10cm的水泥浇底，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；; 依托原有危废间. 其他; 排污口规范化.

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目卫生防护距离包络图 附件1 备案意见 附件2 营业执照 附件3 验收意见 附件4 排污许可 附件5 与环评相关的其他文件