建设项目环境影响报告表

威县月超装饰材料有限公司

年产3500吨腻子粉、石膏粉分装项目

项 目 名 称：

建设单位(盖章)：   威县月超装饰材料有限公司

编制日期：2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 威县月超装饰材料有限公司年产3500吨腻子粉、石膏粉分装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 威县月超装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 石月超 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 石月超 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号 （河北创硕金属制品有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17732987888 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 054700 |  |
| 建设地点 | 河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号 （河北创硕金属制品有限公司院内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 威县行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 威审投资备字【2020】55号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3012 石灰和石膏制造 C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积（m2） |  | 850 |  |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  |  | -- |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 40 |  | 其中：环保投 资（万元） |  |  | 4 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） |  | -- |  | 投产日期 |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来： 随着居民生活水平的提高，建筑行业遇到了前所未有的发展机遇，已成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，拉动了腻子粉和石膏粉等行业的快速发展。为抓住市场机遇，威县月超装饰材料有限公司决定投资40万元，在河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内）建设威县月超装饰材料有限公司年产3500吨腻子粉、石膏粉分装项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十九、非金属矿物制品业，51石灰和石膏制造——全部；57石墨及其他非金属矿物制品业——其他”，应编制环境影响报告表，该项目应编制环境影响报告表，威县月超装饰材料有限公司特委托河北万众环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制工作。经过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该建设项目环境影响评价报告表。 二、工程基本概况 1、项目名称：威县月超装饰材料有限公司年产3500吨腻子粉、石膏粉分装项目 2、建设性质：新建 3、建设单位：威县月超装饰材料有限公司 4、生产规模与产品方案： 项目生产规模及产品类型见表1。 表1 项目产品一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 腻子粉; 3000t/a. 2; 石膏粉; 500t/a. 5、主要工程内容：本项目租赁河北创硕金属制品有限公司现有库房进行生产经营活动，划分为生产车间、办公室等，占地面积为850m2，建筑面积850m2，年分装3000吨腻子粉和500吨石膏粉。项目主要建设内容见表2。 表2 主要工程内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 彩钢结构，建筑面积为830m2，用于放置生产设备及原料成品等。. 辅助工程; 办公室; 彩钢结构，建筑总面积20m2，主要用于人员办公. 公用工程; 供水; 由当地供水管网提供. 供电; 由当地供电网提供. 供热; 项目无生产用热；办公室冬季取暖由空调提供. 环保工程; 废气; 有组织; 打包工序 投料工序 颗粒物; 投料、打包废气经集气罩收集后送入布袋除尘器净化处理后由15m高的排气筒P排放. 续表2 主要工程内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 环保工程; 无组织; 生产车间 颗粒物; 车间密闭，减少无组织排放. 运输扬尘 颗粒物; 厂区地面每天洒水，减少道路扬尘. 废水; 项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池，定期清掏用作农肥，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。. 噪声; 噪声为设备运行产生的噪声，采取选用低噪声设备、车间合理布局、加大基础减震、厂房隔声等措施削减. 固废治理; 除尘灰回用于生产，废包装袋收集后外售，职工生活垃圾由当地环卫部门清运。. 6、主要生产及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备见表3： 表3 主要生产及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 干粉搅拌混合机; 台; 4. 2; 储存罐; 台; 1. 3; 绞龙; 台; 1. 4; 合计; 台; 6. 7、原辅材料消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表4。 表4 主要原辅料、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 单包装储存量; 厂区储存量（t）; 储存位置. 1; 腻子粉; /. 2; 石头粉; t/a; 2500; 袋装; 25; 生产车间. 3; 灰钙粉; t/a; 250; 袋装; 25. 4; 白水泥; t/a; 250.067; 袋装; 25. 5; 石膏粉; /. 6; 滑石粉; t/a; 300; 袋装; 30; 生产车间. 7; 石头粉; t/a; 200; 袋装; 20. 8; 水; m3/a; 48; --; 当地供水管网提供. 9; 电; 万Kw·h/a; 80; --; 当地供电网提供. 8、公辅设施 （1）供电 项目用电由当地供电网提供，项目电力供应充足，满足项目生产及生活所需。年用电量80万Kw·h/a。 （2）供暖 本项目无生产用热，冬季生活采暖使用空调，不设锅炉，可满足本项目用热需求。 9、给排水 （1）给水 本项目总用水量为0.22m3/d（66m3/a）。主要用水包括道路洒水抑尘用水及职工的生活用水。根据企业提供资料，道路洒水抑尘用水量为0.1m3/d；厂区职工3人，生活用水按每人每天40L计，则生活用水量为0.12m3/d。 （2）排水 项目道路洒水抑尘用水全部自然挥发，不外排；项目污水主要为职工的生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为0.096m3/d，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 项目用水及排水情况见下表，水平衡图见图1。 表5 项目用水情况一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 总用水量; 新鲜水; 消耗量; 排水量; 排水去向. 1; 洒水抑尘; 0.1; 0.1; 0.1; 0; 全部挥发. 2; 生活用水; 0.12; 0.12; 0.024; 0.096; 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。. 3; 合计; 0.22; 0.22; 0.124; 0.096; —. 新鲜水0.5 洒水抑尘 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排 生活用水 0.1 0.12 0.096 0.1 图1 水平衡图 单位：m3/d 0.024 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员3人，8小时工作制度，一班制，年有效工作时间为300天。 11、占地面积及平面布置 本项目占地面积850m2，项目大门位于厂区南侧，靠近道路，方便货物的运输。生产车间位于厂区西侧，办公室位于生产车间东侧，靠近大门，整个厂区构建筑物布局合理，有利于生产。厂区平面布置图见附图3。 12、产业政策符合性 本项目建设内容、产品、原料、工艺及生产设备等不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的淘汰类、限制类，为允许类项目。且项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类行业，也不属于《邢台市禁止投资的产业目录（2015年版）》中禁止投资国家产业结构调整指导目录限制类和淘汰类项目。本项目已在威县行政审批局备案，备案证号为威审投资备字【2020】55号，项目符合国家产业政策。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。 表6 产业政策符合性分析一览表 序号; 产业政策; 本项目指标. 1; 《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目; 不属于限制类和淘汰类. 2; 《河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)》相关要求的项目; 未在禁（限）批区域内. 3; 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》; 不属于新增限制和淘汰类产业目录. 4; 《邢台市禁止投资的产业目录（2015年版）》; 不属于新增限制和淘汰类产业目录. 5; 列入《“高污染、高环境风险”产品名录》产品项目; 不在名录内. 6; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》; 不在名录内. 7; 《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国发[2009]38号); 不在名录内. 8; 不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005年修订版)》要求的项目; 不在名录内. 13、规划选址可行性分析 本项目位于河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内），厂址东侧为晨光大街，东、西、南侧均为其他企业。该区域基础条件较好，适于建设；对工程运营期的污染物采取了相应的防治措施，保证污染物稳定达标排放；厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区，工程建成后，不易发生环境污染纠纷事件；厂区布置合理紧凑、分区明确，厂区平面布置按照工艺流程设计，方便生产。南水北调邢清干渠采用有压管道输水，地下埋管。因此项目的厂址选择可行。 14、“三线一单”符合性分析 ①生态红线 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05 万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86 万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 威县的生态空间包括林地、草地、水体与湿地、荒漠裸露地表四大类。根据《第二次全国土地调查变更数据（2014年）》统计，威县生态空间总面积为66.00km2，占威县国土面积的6.52%。其中林地面积为34.75km2，占威县国土面积的3.43%，包括有林地和其他林地，整个县域均有分布；草地面积为16.29km2，占该县国土面积的1.61%，在该县零星分布；水体与湿地面积为8.78km2，占本县国土面积的0.87%，包括河流水面和坑塘水面，主要分布在老沙河等河流附近，零星分布在本县其他区域；荒漠裸露地表面积为6.18km2，占本县国土面积的0.61%，包括裸地和沙地，零星分布在整个县域。 威县生态保护红线总面积为1.40km2，占全县国土面积的0.14%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。威县生态保护红线主要沿老沙河分布。老沙河红线区东起刘家庄村、杨常屯村，南至沙河辛庄村、冯庄村，间断分布。威县生态保护红线区分布见下图。 6.34km 本项目位置 图2 威县生态保护红线区分布图 ②环境质量底线 根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中数据统计，邢台市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为26 ug/m3、50 ug/m3、131 ug/m3、69 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为203 ug/m3；该区域内环境空气质量NO2、PM2.5、PM10年均浓度、O3最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，CO、SO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境（2018）》要求判定，邢台市为不达标区；邢台市区通过蓝天保卫战、重污染天气减排计划、错峰生产等一系列治理方案实施后，根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中相关数据可知，邢台市空气质量达到二级及以上的天数为160天，较好的完成了相关污染源削减工作；根据《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》中分析结论，地下水除溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐和氟化物监测因子存在不同程度的超标现象，其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，在采取相应的防渗等地下水保护措施后，项目运营期对周围地下水环境影响较小；项目附近土壤中各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，项目的建设不会对周围土壤环境产生影响；项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准，说明区域声环境质量较好，在采取相应的噪声治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响较小。因此本项目满足环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目原料由项目周边区域供应，供应充足，通过汽车运输进场。通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此本项目的建设符合资源利用上线要求。 - ④环境准入负面清单 表7 威县经济开发区准入负面清单 产业分类; 行业清单; 工艺及设备清单; 其他清单; 制订依据. 高新技术产业(装备制造); 金属船舶制造; ①砂型铸造油砂制芯；②粘土砂干型/芯铸造工艺；③无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉（2015年）；④动圈式和抽头式硅整流弧焊机；⑤无法安装安全保护装置的冲床；⑥无芯工频感应电炉⑦J31-250 机械压力机等。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 含轧钢工序的装备制造项目、有色金属冶炼，以煤炭为燃料和原料的工业项目; —; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《邢台市禁止投资的产业目录（2015年版）》. 轻工产业; 禁止准入类产业; ①纸浆制造(等量置换除外)； ②机制纸及纸板制造(等量置换除外); ①超薄型(厚度低于0.025毫米)塑料袋生产；②5.1万吨/年以下的化学木浆生产线；③单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线；④宽幅在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线；⑤幅宽在 2 米及以下并且车速为 80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线等; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 限制准入产业; 玉米深加工项目及白酒、啤酒等酿造项目、含印染工序的纺织、服装等项目; 对可能给环境造成较大影响的投资项目实施限批，由市级投资和环境主管部门综合考虑产业布局、能源消耗和污染排放，实行最严格的能耗和排放标准，并进行总量规模控制; 《邢台市人民政府办公室关于加强对工业污染项目建设审批管理的通知》. 建材产业; ①涂料、油墨、颜料及类似产品制造(等量置换和省级园区内除外); ①改性淀粉、改性纤维、多彩内墙 (树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料)、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、水性聚氯乙烯焦油防水、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料；②实心粘土砖项目；③无复膜塑编水泥包装袋生产项目等; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 水泥熟料生产线、水泥粉磨站项目，普通平板玻璃生产线项目、建筑陶瓷生产线项目、纸面石膏板生产线项目等; —; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《邢台市禁止投资的产业目录（2015年版）》. 续表7 威县经济开发区准入负面清单 产业分类; 行业清单; 工艺及设备清单; 其他清单; 制订依据. 农副产品加工业; —; ①生产能力 12000 瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线；②3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）；③桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备；④猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺等; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 棉纺产业; —; ①“1”字头成卷、梳棉、清花、并条、粗纱、细纱设备、纺纱制造设备；②A512、A513系列细纱机；③湿法氨纶生产工艺；④2000吨/年以下的涤纶再生纺短纤维生产装置等；⑤2 万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线；⑥使用直流电机驱动的印染生产线等; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 化工业; ①农药制造(禁止单纯扩大产能的新建和扩建，新增高效、低毒、安全、新品种除外)；②医药制造业(禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药); ①高毒农药项目；②单线产能1万吨/年以下的三聚磷酸钠项目；③新建染料、有机颜料、印染助剂项目；④含苯类、苯酚类脱漆剂生产项目；⑤手工胶囊填充工艺等; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 综上所述，本项目不在威县经济开发区环境准入负面清单，项目建设符合园区产业准入条件。 综上，本项目满足选址及“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 威县位于河北省南部、邢台市东部，北纬36°52′～37°18′、东经115°12′～115°34′之间，南北48.2km，东西32km，总面积1011.8km2。东临清河县，西接广宗县，北与南宫市毗连，南与临西县及邯郸市邱县接壤。县城北距北京市380km，西北距石家庄138km，西距邢台70km。县政府驻地洺州镇。 本项目位于河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内），该项目中心地理坐标为东经115°17′23.12″，北纬37°1′19.97″，厂址东侧为晨光大街，东、西、南侧均为其他企业。距项目较近的敏感点为厂界外西侧80m的大宁村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 2、地形地貌 威县属古黄河、古漳河长期泛滥淤积而成的冲积平原。现存地貌为第四纪松散沉积物。地势平坦、开阔，土层深厚。地势从西南向东北倾斜，海拔高程为30m至35m。地面坡降为万分之一。威县境内地貌类型单一，以平地为主，间有缓岗、沙丘和洼地。 3、气候气象 威县属暖温带大陆性半干旱季风气候区，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽、阴雨稍多，冬季寒冷，雨雪稀少。季节风较明显，常年主导风向为南风，春秋两季南北风交替出现。根据气象资料统计结果，威县主要气候气象特征见下表。 表8 主要气候气象参数一览表 项目; 单位; 数据; 项目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.7; 自计最大风速/风向; m/s; 24.0/NW. 年平均降雨量; mm; 488.0; 定时最大风速/风向; m/s; 无. 年最大降雨量; mm; 922.1; 年平均相对湿度; %; 65. 月最大降雨量; mm; 430.3; 年极端最高温度; ℃; 42.5. 日最大降雨量; mm; 302.6; 年极端最低温度; ℃; -21.4. 近30年平均风速; m/s; 2.7; 年平均日照时数; h; 2474.0. 近5年平均风速; m/s; 2.0. 4、地表水系 威县地表水主要为老沙河、古漳河、索泸河、西沙河、清凉江和赵王河，属海河流域南运河水系，沿北向东流入清凉江，属季节性河流。多年平均总流量为0.53亿m3。由于多年干旱，平水年地表水可利用量较小，枯水年基本不产生地面径流。县境还开挖排灌两用主要干、支渠23条，其中有3条较重要干渠：威临渠、东风四分干渠、卫西干渠等。 老沙河系古黄河故道，此河呈西南东北走向，起自南郭庄，至牛家寨与清凉江相接，是威县境内最大的一条排水河道，长32km。境内先后有古漳河、赵王河、威临渠等河渠汇入。东风渠自该河上游起源。 清凉江系老沙河下游，地势平坦，河面较宽。该河由牛家寨闸起往东北经大河村流入清河、南宫等地，境内全长5.2km，流域面积258.5km2。 赵王河由临西县流入县境，先后流经邵固乡东孙庄、梨园屯镇、干集乡，于王石公村北流入威临渠。此河系季节排水河，境内全长8.8km，流域面积50km2。 5、地下水 本项目所在区域地下水主要赋存于第四系各种砂层中，为孔隙潜水或承压水，根据沉积物质来源、成因类型及水文地质特征，属于黄河冲积沉积物，主要特点是有咸水层分布。因此，按含水组埋藏条件及水质，该区域地下水划分为：浅层淡水、浅层咸水和深层淡水三种类型。在垂直方向上，以第四纪地层划分为基础，结合水质、水量、水动力条件，自上而下划分为四个含水组。 第Ⅰ含水组(相当于全新统Q4)：分布较普遍，为潜水，主要为冲积及湖沼作用所形成的细砂、粉细砂含水层，呈北东向条带分布为主。该含水组分上下两部分。上部含水层岩性主要为粉砂，厚4～6m，多呈透镜体状，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，水质为重碳酸、氯化物～钙、镁、钠型水，矿化度一般小于1g/L，属浅层淡水。下部含水层岩性为粉细砂、粉砂等，顶板埋深21～25m，底板埋深40～50m，总厚一般为5～10m，局部地段大于20m，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，个别区域达5～10m3/h·m，矿化度一般为1～3g/L，少数大于3g/L，属浅层咸水上部。 第Ⅱ含水组(相当于上更新统Q3)：该含水组底板埋深150m左右，含水层岩性主要为细粉细砂、厚10～50m，单位出水量5～10m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠镁水；重碳酸、氯化物～钠水等，矿化度1～3g/L，局部3～5g/L，属浅层咸水下部，咸水底界面深度100～120m。底板以下130m～170m处有厚40m的粘土层与下部含水层相隔。 第Ⅲ含水组(相当于中更新统Q2)：该含水组底板埋深350m左右，含水层岩性主要为中砂、细砂、粉砂等，共13～18层，总厚50～80m，富水性一般为5～15m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠及氯化物、硫酸盐～钠水，矿化度0.6～1.4g/L，属深层淡水上部。 第Ⅳ含水组(相当于下更新统Q1)：底板埋深大于500m，顶板埋深355m左右，含水层岩性主要为粉细砂、粉砂，总厚度30～50m，共有9～12层，单位出水量5～10m3/h·m，局部地段小于5m3/h·m。水质为重碳酸、氯化物～钠型水及重碳酸、硫酸盐～钠水，矿化度0.5～1.0g/L，属深层淡水下部。目前居民生活和工农业用水主要取自于第Ⅲ和第Ⅳ含水组。 威县地下水资源主要来源于降水入渗和灌溉回归。地下水流向基本为自西南向东北。 6、水文地质条件 本项目所在区域地下水主要赋存于第四系各种砂层中，为孔隙潜水或承压水，根据沉积物质来源、成因类型及水文地质特征，属于黄河冲积沉积物，主要特点是有咸水层分布。因此，按含水组埋藏条件及水质，该区域地下水划分为：浅层淡水、浅层咸水和深层淡水三种类型。在垂直方向上，以第四纪地层划分为基础，结合水质、水量、水动力条件，自上而下划分为四个含水组。 第Ⅰ含水组(相当于全新统Q4)：分布较普遍，为潜水，主要为冲积及湖沼作用所形成的细砂、粉细砂含水层，呈北东向条带分布为主。该含水组分上下两部分。上部含水层岩性主要为粉砂，厚4～6m，多呈透镜体状，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，水质为重碳酸、氯化物～钙、镁、钠型水，矿化度一般小于1g/L，属浅层淡水。下部含水层岩性为粉细砂、粉砂等，顶板埋深21～25m，底板埋深40～50m，总厚一般为5～10m，局部地段大于20m，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，个别区域达5～10m3/h·m，矿化度一般为1～3g/L，少数大于3g/L，属浅层咸水上部。 第Ⅱ含水组(相当于上更新统Q3)：该含水组底板埋深150m左右，含水层岩性主要为细粉细砂、厚10～50m，单位出水量5～10m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠镁水；重碳酸、氯化物～钠水等，矿化度1～3g/L，局部3～5g/L，属浅层咸水下部，咸水底界面深度100～120m。底板以下130m～170m处有厚40m的粘土层与下部含水层相隔。 第Ⅲ含水组(相当于中更新统Q2)：该含水组底板埋深350m左右，含水层岩性主要为中砂、细砂、粉砂等，共13～18层，总厚50～80m，富水性一般为5～15m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠及氯化物、硫酸盐～钠水，矿化度0.6～1.4g/L，属深层淡水上部。 第Ⅳ含水组(相当于下更新统Q1)：底板埋深大于500m，顶板埋深355m左右，含水层岩性主要为粉细砂、粉砂，总厚度30～50m，共有9～12层，单位出水量5～10m3/h·m，局部地段小于5m3/h·m。水质为重碳酸、氯化物～钠型水及重碳酸、硫酸盐～钠水，矿化度0.5～1.0g/L，属深层淡水下部。目前居民生活和工农业用水主要取自于第Ⅲ和第Ⅳ含水组。 威县地下水资源主要来源于降水入渗和灌溉回归。地下水流向基本为自西南向东北。 7、土壤 威县境内土壤分为2个土类，4个亚类，8个土属，45个土种。土类包括潮土和风沙土。潮土面积占全县土地面积的 98%，除河流故道两侧，基本遍布全县，熟化程度高，耕作层疏松，适宜种植农作物；风沙土分布在老沙河与西沙河沿岸，质地较粗，肥力低。潮土中主要亚类为褐化潮土，占总土地面积的76.5%，除低洼地区外全县均有分布；其次为典型潮土，主要分布在常屯、侯贯、贺营等乡镇，占总土地面积的17%；盐化潮土面积最小，主要分布在大宁、贺钊、贺营、王村等乡镇，占总土地面积的4.5%。风沙土仅划分为风沙土亚类。 本项目用地土壤类型主要为壤质脱潮土，其次为砂壤质脱潮土。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 威县地处华北平原南部，属冀南低平原区。威县总面积1011.8km2，辖8镇8乡，522个行政村。2015年末总人口56.5万，耕地面积103.2万亩，国民生产总值29.95亿元，人均生产总值5305元。第一产业生产总值13.58亿元，第二产业生产总值8.05亿元，第三产业生产总值8.32亿元，产业结构比例为45.4:26.9:27.7。威县农业较发达，是河北省粮、棉、油主要产区之一，素有“冀南棉海”之称。威县工业基础良好，形成了棉花深加工、毛皮加工、橡胶制品、建材装饰、食品加工等为主的骨干企业。乡镇企业突飞猛进，形成了皮毛皮革、毛毡、橡胶制品、汽摩配件、造纸、建筑陶瓷等八大行业。 全县共有普通高中2所，在校生6235人；初中28所，在校生30351人，小学211所，在校生39732人，儿童入学率达100%。现有职教中心1所，在校生121人。全县有电影院、剧场、文化馆、图书馆、县级广播台、电视台等，广播电视人口覆盖率100%。 全县各类医疗卫生机构803所，卫生技术人员1100人，全县已形成了比较健全的医疗预防保健网络。 2、社会交通概况 威县地理环境优越，交通发达，106国道及大广高速穿县而过，纵贯南北、青银、邢临高速公路在县内横穿而过，邢清、邢临公路与山东省相通，交通条件便利。106国道威县境内全长48.45km；青银、邢临高速公路在县内横穿而过，境内全长33.38km，县道全长52.52km。 3、环境功能区划 本项目所在区域属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类和4a类区；地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): （1）基本污染物环境质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关规定，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。 根据下表中河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》中相关数据进行判定。 表 9 基本污染物环境质量现状 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准/（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 最大浓度占标率/%; 达标情况. 邢台市市环境监测中心; SO2; 年平均质量浓度; 60; 26; 43.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 50; 125.0; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 131; 187.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 69; 197.1; 不达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 4000; 2800; 70.0; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 160; 203; 126.9; 达标. 根据环境公报的结果，项目所在区域中的CO、SO2达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1二级标准要求。不达标的因子有NO2，PM10，PM2.5，O3。 （2）地下水环境：根据当地常规数据监测可知，项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目所在区域地下水水质较好。 （3）声环境：项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类要求。 （4）区域土壤环境质量较好，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 （5）生态环境质量现状 项目所在区域植被较少，野生动物很少，生态环境质量一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 由现场调查可知，本项目位于河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内）。项目评价区域内无重点文物、风景名胜、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。根据项目特点和周围环境特征，确定主要环境保护目标及保护级别见表10。 表10 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 胡庄村; 644; -874; 居民; 大气环境; 二类区; SW; 780m. 大宁村; -105; 339; 居民; W; 80m. 西草厂村; -964; -764; 居民; ES; 950m. 表11 地下水及声环境主要环境保护目标和保护级别 环境要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离（m）; 保护对象; 保护级别. 声环境; 厂界外1m，大宁村、W、80m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 厂界外200m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a类标准. 地下水; 厂址周围区域; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求； 表12 环境空气质量标准 序号; 项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 1; SO2; 24小时平均; 150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及修改单要求. 1小时平均; 500. 2; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 3; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 4; NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表13 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L pH除外 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 2; 总硬度; 450. 3; 硫酸盐; 250. 4; 溶解性总固体; 1000. 5; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 6; 氯化物; 250. 7; 硝酸盐; 20. 8; 亚硝酸盐; 1.0. 9; 氨氮; 0.5. 3、声环境：东侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他厂界执行3类标准。 表14 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 声环境 功能区类别; 适用区域; 昼间; 夜间. Leq[dB(A)]; Leq[dB(A)]. 3类; 工业生产、仓储物流区; 65; 55. 4a类; 交通公路、干路道路两侧; 70; 55. - 土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 表15 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 单位：mg/kg 序号 环 境 质 量 标 准 项目; 筛选值; 标准来源. 1; 汞; 38; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 铅; 800. 5; 铜; 18000. 6; 镍; 900. 7; 铬（六价）; 5.7. 8; 苯; 4. 9; 甲苯; 1200. 10; 乙苯; 28. 11; 间&对-二甲苯; 570. 12; 苯乙烯; 1290. 13; 邻-二甲苯; 640. 14; 1,2-二氯丙烷; 5. 15; 氯甲烷; 37. 16; 氯乙烯; 0.43. 17; 1,1-二氯乙烯; 66. 18; 二氯甲烷; 616. 19; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 20; 1,1-二氯乙烷; 9. 21; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 22; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 23; 四氯化碳; 2.8. 24; 1,2-二氯乙烷; 5. 25; 三氯乙烯; 2.8. 26; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 27; 四氯乙烯; 53. 28; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 续表15 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 单位：mg/kg 序号; 项目; 筛选值; 标准来源. 29; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. 30; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 31; 氯苯; 270. 32; 氯仿; 0.9. 33; 2-氯苯酚; 2256. 34; 萘; 70. 35; 苯并(a)蒽; 15. 36; 䓛; 1293. 37; 苯并(b)荧蒽; 15. 38; 苯并(k)荧蒽; 151. 39; 苯并(a)芘; 1.5. 40; 茚并(1,2,3-cd)芘; 15. 41; 硝基苯; 76. 42; 1,4-二氯苯; 20. 43; 1,2-二氯苯; 560. 44; 苯胺; 260. 45; 二苯并(a,h)蒽; 1.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度≤120.0mg/m3（排放速率≤3.5kg/h）和无组织排放监控浓度限值要求。 2、噪声：南、北、西噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，与东厂界执行4类标准。 3、固废：固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号)。 表16 项目应执行的污染物排放标准明细表 类别; 项目; 评价因子; 标准值; 标准名称. 污 染 物 排 放 标 准; 废气; 颗粒物; 排放速率≤3.5kg/h 排放浓度≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准）. 周界外最高浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 噪声; LAeq; 昼间; ≤70dB(A); 东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准. 夜间; ≤55dB(A). 昼间; ≤65dB(A); 其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间; ≤55dB(A). |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，结合扩建项目的排放特点，确定总量控制因子为COD、NH3-N、NOX、SO2。污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定，具体内容见下表。 表17 项目废气污染物总量控制指标计算 项目; 排放标准浓度（mg/m3）; 废气量（m3/h）; 运行时间（h/a）; 污染物年排放量（t/a）. 颗粒物; 120; 5000; 2400; 1.44. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×废气量（m3/h）×运行时间（h/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，污染物总量指标为：SO2 0 t/a、NOx 0 t/a，COD 0t/a、氨氮 0t/a、颗粒物1.44t/a。. 本项目生产工序无二氧化硫、氮氧化物产生。 本项目废水主要为职工生活污水，总排放量为0.096m3/d（48m3/a）。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 本项目特征污染物为颗粒物。 为改善地区环境质量，企业自愿削减30%大气污染物总量，削减后总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；颗粒物：1.01t/a。 |

- 建设项目工程分析

本项目产品主要为腻子粉、石膏粉，具体生产工序流程描述如下： （1）原材料由汽车运至厂内，采用储罐储存。 （2）按照不同类型产品要求将各种原材料进行计量配比后，从料仓中通过密闭输送管道送至密闭式混合搅拌机，所有原材料进入密闭式混合搅拌机进行搅拌。 （3）搅拌后人工进行常规性能检测，检测合格后包装入库。 本项目废气污染源主要为投料粉尘（G1）、打包粉尘（G2）和运输粉尘（G3），投料粉尘和打包粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，经15m排气筒排放。运输粉尘通过厂区洒水抑尘。噪声污染源主要为运输车辆和生产设备运行过程中产生的噪声（N），采用基础减振、厂房隔声的降噪措施。固体废物主要为除尘灰废包装袋（S1）和除尘灰（S2），除尘灰集中收集后回用于生产，废包装袋集中收集后外售。 图3 项目生产工艺流程及排污节点图 表18 项目主要产排污节点汇总一览表 类别; 序号; 污染源; 污染因子; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 投料工序; 颗粒物; 间歇; 集气罩+布袋除尘器+ 15m高的排气筒P排放. G2; 打包工序; 颗粒物; 间歇. G3; 运输粉尘; 颗粒物; 间歇; 厂区洒水抑尘. 噪声; N; 设备噪声; Leq（A）; 间歇; 厂房隔声，基础减振、消声. 固废; S1; 废包装袋; 一般固体废物; 间歇; 集中收集后外售. S2; 除尘灰; 间歇; 回用于生产. S3; 生活垃圾; 间歇; 由当地环卫部门处理.

主要污染工序： 1、废气：废气污染源主要为投料、打包工序产生的颗粒物和运输粉尘。 2、废水：废水主要为职工生活盥洗废水，主要污染因子为pH、COD、氨氮、SS、BOD5。 3、噪声：本项目噪声为生产过程中设备噪声，噪声值在70～90dB(A)之间。 4、固废：固体废物主要有除尘灰、废包装袋和生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 投料废气 打包废气 | 颗粒物 | 4.99mg/m3；0.0599t/a | 0.049mg/m3；0.0006t/a |
|  | 生产车间 无组织 | 颗粒物 | 0.002kg/h；0.067t/a | 0.002kg/h；0.067t/a |
|  | 运输扬尘 无组织 | 颗粒物 | 0.061kg/h；0.145t/a | 0.061kg/h；0.145t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（28.8m3/a） | COD | 400mg/L，0.012t/a | 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.007t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.001t/a |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.45t/a | 由环卫部门定期处理 |
|  | 生产过程 | 废包装袋 | 0.5t/a | 集中收集后外售 |
|  |  | 除尘灰 | 0.0593t/a | 回用于生产 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产过程中生产设备噪声，噪声值在70～90dB(A)之间。通过采取选用噪音低的设备、加装减震底座、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，南、北、西噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，与东厂界执行4类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 结合本项目的建设，厂区内进行植树绿化，可以改善周围生态环境。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源及其治理措施 本项目废气污染源主要为投料、打包工序产生的颗粒物和运输粉尘。投料、打包工序工序废气经集气罩收集后布袋除尘器处理，由15m高排气筒排放。运输粉尘经厂区洒水抑尘，减少道路扬尘。 布袋除尘器的原理：袋式除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器，袋式除尘器的工作原理是通过袋式缝隙的过滤作用而阻挡粉尘。当滤袋上的粉尘沉积到一定量时受外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。近年来，由于新型合成纤维滤料的出现、脉冲清灰及滤袋自动检漏等新技术的应用、滤袋与花板间密封措施的加强、除尘单元离线检修的实现，布袋除尘器得到了较大发展和应用，其主要特点如下： a、布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粒尘的气体效率较高，一般可达99%，能有效去除废气中的PM10微细粉尘。 b、除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响；负荷变化、废气量波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响较小。 c、布袋除尘器采用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 d、布袋除尘器结构和维护均较简单。 e、作为布袋除尘器的关键问题-滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4~6年。 ①有组织颗粒物 储罐为密闭设备，每个储罐底部设有出料口与进料口密封连接，因此进料过程是密闭进行的，粉尘由绞龙底部逸出，经查阅相关资料，投料工序产生粉尘产生量占原料使用量的0.001%，则投料粉尘产生量是0.035t/a。 打包工序产生粉尘产生量占产品产量的0.0009%，则打包粉尘产生量是0.031t/a。综上，粉尘产生总量为0.067t/a。 工程在投料口和打包机上方设置集气罩，经收集后送入一台布袋除尘器进行净化处理，处理后的废气由15m高的排气筒P排放，集气罩捕集率90%，布袋除尘器除尘效率为99%，风机风量为5000m3/h，颗粒物产生量为0.0599t/a，产生浓度为4.99mg/m3，产生速率为0.025kg/h。颗粒物有组织排放量为0.0006t/a。年有效工作时间为2400h，则颗粒物排放浓度为0.049mg/m3，排放速率为0.0002 kg/h。有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度≤120.0mg/m3（排放速率≤3.5kg/h）。 ②无组织颗粒物 受集气罩补集效率限值，少量颗粒物在生产车间无组织排放，经计算，颗粒物无组织排放量为0.067t/a，年工作2400h，排放速率0.002kg/h。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 ③运输粉尘 #### 运输车辆行驶产生的粉尘，在道路干燥的情况下，可以按照下列经验公式计算：本项目车量在厂区行驶按100米计，平均每天发空车、重载各1次；空车重5，重车重15t，以速度10km/h行驶，在不同路面清洁度情况下产尘量如下： 表19 扬尘量计算表 路况; 0.1 #### （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）. 空车扬尘（kg/d）; 0.1136; 0.1906; 0.2576. 重车扬尘（kg/d）; 0.369; 0.6186; 0.8364. 合计（kg/d）; 0.4826; 0.8092; 1.094. 根据本项目实际情况，厂区地面每天洒水以减少道路扬尘，基于这种情况，本项目路况以0.1kg/m2计，则汽车动力扬尘量为0.145t/a（0.061kg/h）。 综上，项目无组织排放总量为0.212t/a，排放速率为0.089kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准。 因此，本项目废气治理措施可行。 （2）环境空气影响分析 ①预测模式 本项目大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐采用的估算模式AERSCREEN，AERSCREEN为美国环保署（U.S. EPA）开发的基于AERMOD模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1小时、8小时、24小时平均及年地面浓度最大值，评价源对周边空气环境的影响程度和范围。 ②评价因子和评级标准筛选 表20 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. PM10; 1小时; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. ③估算模型参数 表21 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数; —. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -21.4. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线烟熏; 考虑岸线烟熏; 是 否. 岸线距离/km; —. 岸线方向/°; —. ④预测源强 本项目有组织污染源源强参数见表22，无组织污染源源强参数见表23。 表22 主要废气污染源参数一览表(点源) 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10. 1; 排气筒; 43; 10; 32.8; 15; 0.35; 14.1; 20; 2400; 100%; 0.0002. 表23 主要废气污染源参数一览表(面源) 编号; 名称; 面源各顶点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10. 1; 生产车间; 53; 11; 32.8; 8; 2400; 100%; 0.002. ⑤预测结果及评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 A 、Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ρ0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分，，最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判断. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 表25 污染源的最大落地浓度占标率计算结果 排放 形式; 污染源; 污染物; 最大地面浓度mg/m3; 最大浓度处距离源中心距离（m）; Pi（%）; 评价等级. 有组织; 排气筒; 颗粒物; 0.0000565; 211; 0.001; 三级. 无组织; 生产车间; 颗粒物; 0.00967; 22; 0.991. 据估算模式计算结果，本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的颗粒物，Cmax为0.00967mg/m3，Pmax值为0.991%，则Pmax<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。 综上所述，本项目的环境影响可以接受，无需进一步预测和评价。 （3）大气环境防护距离和卫生防护距离 ①大气防护距离 本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1的要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护距离区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。项目颗粒物厂界无组织排放浓度满足环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目应设定卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离。 QCm=1A（BLc+0.25r2）0.5LD 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限值，mg/m3; L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。 按照最不利情况选定参数，具体数值见下表。 表26 卫生防护距离计算结果 车间; 预测 因子; Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; r（m）; A; B; C; D; 卫生防护距离计算（m）; 备注. 生产车间; 颗粒物; 0.002; 2.0; 19.5; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.825; 本区年平均风速2.7m/s. - 经计算得出，本项目生产车间的卫生防护距离最大计算值为0.825m。因此，确定本项目卫生防护距离为生产车间界外50m（卫生防护距离内不得建设医院、学校、住宅等敏感建筑）。距离本项目生产车间最近敏感目标为项目东南侧1100m处的蔡家庄村居民住户，无其它自然保护区、风景名胜区、集中式生活引用水源地等环境敏感区，和集中居民区，项目所在地满足卫生防护距离要求。 综上，项目所产生废气能得到妥善处置，对区域大环境影响较小。 - 建设项目大气环境影响评价自查见下表。 - 表27 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km£; 边长=5~50km£; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a£. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£. 评价标准; 国家标准R; 地方标准R; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 评价功能区; 一类口; 二类区R; 一类区和二类区£. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源£ 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS£; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT£; CALPUFF £; 网格模型£; 其他£. 预测范围; 边长≥50km£; 边长5~50km£; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率>100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大占标率>10%£. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率>30%£. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率>100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标£. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k>-20%£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： （颗粒物）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 £. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:(/)t/a; NOx:(/)t/a; 颗粒物：（0.212）t/a; VOCs：（/）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. - 地表水环境影响分析 - 项目排水采用雨污分流制，雨水经汇集后直接排出厂外。本项目冷却用水循环使用，不外排；项目污水主要为员工生活盥洗废水。员工生活盥洗废水排污系数为80%，故员工生活废水产生量为0.096m³/d（28.8m3/a），生活污水经化粪池处理，定期清掏用作农肥，不外排，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 3、 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016）可知，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目行业类别为：J 非金属矿采选及制品制造 69石墨及其他非金属矿物制品，属于地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类，因此本项目不开展地下水环境影响评价。 本项目废水主要生活污水，总排放量为0.096m3/d（28.8m3/a）。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排，不会对区域水环境产生影响。 - 4、声环境影响分析 本项目的噪声主要是投料机和打包机等运行时产生的噪声，其声级值为65~90dB(A)。本项目通过选用低产噪设备、基础减振、厂房隔声及距离衰减后，可降噪20dB（A）左右。其噪声源强见下表。 表28 设备噪声声级值 单位：dB(A) 名称; 噪声值; 治理措施; 噪声消减量; 噪声消减后的源强. 运输车辆; 95 dB(A); 低产噪设备、 距离衰减; 20dB(A); 75 dB(A). 打包机; 90 dB(A); 低产噪设备、 距离衰减; 20dB(A); 70 dB(A). 投料机; 85 dB(A); 低产噪设备、 距离衰减; 20dB(A); 65dB(A). 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按导则推荐的声传播衰减模式预测营运期各厂界噪声值。预测模式如下： 式中：———距声源r处的A声级； ———参考位置r0处的A声级； ———受声点到声源的距离； ———参考点到声源的距离； ———声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； ———地面建筑物引起的A声级衰减量，dB(A)； ———空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； ———附加A声级衰减量，dB(A)。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：———n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ———第I个声源在受声点的A声级。 场界噪声预测结果见下表。 表29 噪声预测结果一览表 预测点; 设 备; 治理后声源值 [dB(A)]; 贡献值 [dB(A)]; 标准值（昼/夜） [dB(A)]. 东厂界; 运输车辆、打包机和投料机; 70; 35.28; 65/55. 南厂界; 70; 29.42; 70/55. 西厂界; 70; 23.94; 65/55. 北厂界; 70; 33.25; 65/55. - 噪声经距离衰减后，到达南、西、北各厂界噪声贡献值分别为35.28dB(A)，29.42dB(A)，23.94dB(A)，33.25dB(A)，东厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其他厂界满足3类标准要求，综上所述，此项目营运过程中产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 - 5、固体废物环境影响分析 本项目的固废主要有生产过程中产生的废包装袋、除尘灰和生活垃圾。 表30 本项目主要固体废物产生量及处置情况 序号; 副产物名称; 产生工序; 产生量 （t/a）; 是否属危险废物; 处置方式. 1; 废包装袋; 生产过程; 0.5; 否; 集中收集后外售. 2; 除尘灰; 0.0593; 否; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 员工生活办公; 0.45; 否; 集中由环卫部门清运. A废包装袋产生量为0.5t/a，集中收集后外售。 B根据物料守恒定律，除尘灰产生量为0.0593t/a，回用于生产。 C项目劳动定员3人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为0.45t/a，生活垃圾集中由环卫部门清运。 综上所述，项目产生的所有固体废物均得到综合利用或合理处置，不会对环境产生明显影响。 - 6、土壤环境影响分析 （1）建设项目行业分类 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A.1，本项目行业类别属：“制造业——非金属矿物制品——其他”，所属土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目场地的土壤环境敏感程度 本项目占地为工业用地，占地位置为河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内），本项目占地面积为850m2，将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm 2）、中型（5~50 hm 2）、小型（≤5 hm 2），本项目按建设项目占地规模归为小型（≤5 hm 2）。厂址东侧为晨光大街，东、西、南侧均为其他企业，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。判别依据见表31。 表31 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. （3）评价等级确定 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表32 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 按照导则要求，本项目项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，按照上表可知，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 7、清洁生产分析 本项目清洁生产水平从以下方面进行分析。 （1）生产工艺与装备要求 本项目在生产工艺和设备水平上力求达到国家同类行业的领先水平，在日常生产中加强设备的检查，及时维护保养，杜绝跑冒滴漏等问题的产生。通过选择清洁生产工艺，控制场内用水量，节约能源，减少污染物的排放。 （2）资源能源利用指标 项目生产采用电能，为清洁能源，减少了污染物的排放。 （3）产品指标 本项目所生产的产品使用寿命长，产生的废物能够回收利用，减少了对环境的影响。 （4）污染物产生 项目生产过程中固体废物得到综合利用，提高了资源利用率，避免了资源浪费，具有良好的经济效益和环境效益。 （5）环境管理要求 企业注重对环境的管理，设置有环境保护机构及清洁生产办公室，负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修，减少跑、冒、滴、漏的现象；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。因此，本项目在环境管理方面能够满足清洁生产的要求。 综上所述，本项目符合清洁生产原则，清洁生产水平达到了国内同行业先进水平。 8、环境管理 - （1）环境管理制度 环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产和经济效益为目标，主要是保证公司的“三废”治理设施的正常运转达标排放，做到保护环境，发展生产的目的。 ①环境管理机构： 总经理：总经理是公司的法定负责人，也是控制污染、保护环境的法律负责人。 环保机构：公司应有环保专职负责人，负责公司的环境管理工作。 ②环境管理机构的职能 负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策；根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查；编制全公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成对环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚；负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染；负责项目“三同时”的监督执行；负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生；建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 ③管理办法 企业的环保治理已从终端治理转向过程控制。因此，环境管理工作也要更新观念，通过采用清洁生产工艺，加强生产控制，减少污染物的产生量入手，从根本上解决环境污染问题，做好各污染源排放点污染物浓度的测定工作，及时分析测定数据，掌握环境质量，为进一步搞好环保工作提供依据。只有公司领导重视，全公司上下对环境保护有强烈的责任感，强化环境管理，公司的环保工作才能上新台阶。 ④环境管理主要内容 制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即检修，严禁非正常排放。 对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 ⑤建立本公司的环境保护档案。档案包括： 污染物排放情况；污染物治理设施的运行、操作和管理情况；监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；采用的监测分析方法和监测记录；限期治理执行情况；事故情况及有关记录；与污染有关生产工艺、材料使用方面的资料；其他与污染防治有关的情况和资料等。 ⑥建立污染事故报告制度。 当一般污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 - （2）环境监控措施要求 1）废气 保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌等。 固定源废气监测技术规范关于采样口的具体要求： ①采样位置 a采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 b采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 c测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是排气筒直径的1.5倍。 d对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按b选取。 e必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm 的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ②采样口要求 在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ③采样平台要求 采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 - （3）环保标识的设置 排污口设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理，按照国家环保部（原国家环保局）制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，对废气、噪声、固废排污口设立相应的标志牌。根据项目特点，建设单位应做到以下几方面： 1）废气排气筒规范化设置 项目建成后，全厂共设1根废气排放筒，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，并在废气处理装置的进出口分别设置采样口。废气排污口处应设醒目的环境保护图形标志牌，并标明排气筒高度、出口内径，污染物排放种类等。 2）固废贮存场所规范化设置 本项目设置固体废物收集场所，设醒目的环境保护图形标志牌。 3）固定噪声源 在固定噪声源附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 4）排污口环境保护图形标志 环境保护图形标志由环境保护总局统一规定，排放一般污染物排污口（源）设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 各排放口设置标志牌如下： 废气排污口标志. 噪声排放标志牌; 一般固体废物标志牌. 9、污染物排放清单 - 工程组成：主要建筑物有办公室和生产车间等。 - 环保工程： - a废气治理措施：投料和打包废气，经收集后送入布袋除尘器进行净化处理，处理后的废气由15m高的排气筒P排放。运输扬尘通过厂区洒水抑尘，减少道路扬尘。 - b噪声防治工程：采用厂房隔声降噪和加装消声器等措施。 - c固废治理措施：废包装袋集中收集后外售，生产过程中除尘灰回用于生产，生活垃圾由环卫部门清运。 - 废水治理措施：项目污水主要为职工的生活污水生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 表33 本项目污染物排放清单 内容. 排气筒; 颗粒物; 投料、打包废气经集气罩收集后送入布袋除尘器净化处理由15m高的排气筒P排放. 运输粉尘; 颗粒物; 厂区洒水抑尘，减少道路扬尘. 车间无组织废气; 颗粒物; 车间密闭，减少无组织废气排放. 职工生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排. 一般工业固体废物; 除尘灰; 回用于生产. 废塑料; 收集后外售. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门清运. - （3）污染物排放信息 ①废气污染物排放信息 废气治理措施：投料和打包废气经收集后送入布袋除尘器进行净化处理，处理后的废气由15m高的排气筒P排放。运输粉尘通过厂区洒水抑尘，减少道路扬尘。 ②废水污染物排放信息 项目污水主要为职工的生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，用作农肥，不外排，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 ③噪声污染物排放信息 本项目运营期产生的噪声主要为机械设备工作时产生的噪声，噪声值约为60~90dB（A）。采取低噪音设备、厂房隔声等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求。 ④固体废物排放信息 除尘灰回用于生产，废包装袋收集后外售，生活垃圾由当地环卫部门清运。 10、环境监测计划 企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。 （1）监测机构 为保证环境监测工作的正常运行，公司应配备专门技术人员1-2人，负责全厂的监测工作。 （2）监测内容 企业各监测点、监测项目、监测频次见表。发现不正常排放的情况，应增加监测频率，直至正常状态为止。根据本项目生产特点和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及当地环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。依据邢台市生态环境局关于印发《邢台市2018年橡塑行业提标改造深度治理工作实施方案》的通知（邢环字【2018】447号）相关要求，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目投入运行后各污染源监测因子及监测频率情况见下表。 表34 监测计划一览表 序号; 监测内容; 监测项目; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; 废气; 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 有组织; 废气处理装置进口、排气筒出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度. 2; 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求. - 11、信息公开 企业应定期向社会公开下列内容： （一）企业环境保护方针。 （二）污染物排放总量，包括： （1）废气排放总量和废气中主要污染物排放量； （2）固体废物产生量、处置量。 （三）企业环境污染治理，包括： （1）企业主要污染治理工程投资； （2）污染物排放是否达到国家或地方规定的排放标准； （3）污染物排放是否符合国家规定的排放总量指标； （4）固体废物处置利用量； （四）环保守法，包括： （1）环境违法行为记录； （2）行政处罚决定的文件； （3）是否发生过污染事故以及事故造成的损失； （4）有无环境信访案件。 （五）环境管理，包括： （1）依法应当缴纳排污费金额； （2）实际缴纳排污费金额； （3）是否依法进行排污申报； （4）是否依法申领排污许可证； （5）排污口整治是否符合规范化要求； （6）主要排污口是否按规定安装了主要污染物自动监控装置，其运行是否正常； （7）污染防治设施正常运转率； （8）竣工验收执行率。 企业不得以保守商业秘密为借口，拒绝公开所列的环境信息。 - 12、环境效益分析 项目总投资为40万元，环保投资4万，项目环保投资约占工程总投资的10%，项目如能将本部分投资落实到环保设施上，切实做到污染物治理达标，同时减少噪声对周围声环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的生产和办公环境。同时，项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料、打包工序 | 有组织 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒P | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 生产 车间 | 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭，减少无组织废气排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求 |
|  | 运输粉尘 |  | 颗粒物 | 厂区洒水抑尘 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | pH、COD、氨氮、SS、BOD5 | 生活污水经厂区化粪池，定期清掏用作农肥，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 |  | 生活 垃圾 | 由环卫部门定期处理 | 不直接外排 |
|  | 生产过程 |  | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 收集后外售 |  |
| 噪 声 | 机器设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、消声 | 东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界执行3类标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 在道路两旁、厂区内广泛植树绿化，可保护该区域生态环境质量，不仅美化了周围环境，而且具有净化空气之功效. |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 威县月超装饰材料有限公司拟投资40万元在河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内）建设年产3500吨腻子粉、石膏粉分装项目。本项目位于河北省邢台市威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内），该项目中心地理坐标为东经115°17′23.12″，北纬37°1′19.97″，厂址东侧为晨光大街，东、西、南侧均为其他企业。距项目较近的敏感点为厂界外西侧80m的大宁村，本项目租赁河北创硕金属制品有限公司现有库房进行生产经营活动，划分为生产车间、办公室等，占地面积为850m2，建筑面积850m2，年分装3000吨腻子粉和500吨石膏粉。 2、产业政策符合性结论 本项目建设内容、产品、原料、工艺及生产设备等不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的淘汰类、限制类，为允许类项目。且项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）规定的禁（限）建设项目，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制和淘汰类行业，也不属于《邢台市禁止投资的产业目录（2015年版）》中禁止投资国家产业结构调整指导目录限制类和淘汰类项目。项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 3、环境影响分析结论 （1）运营期环境影响分析 ①大气环境影响分析及环保措施分析 本项目中投料、打包工序产生粉尘，工程在投料口和打包机上方设置集气罩，经收集后送入一台布袋除尘器进行净化处理，处理后的废气由15m高的排气筒P排放，有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度≤120.0mg/m3（排放速率≤3.5kg/h）。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 ②水环境影响分析及环保措施分析 - 项目排水采用雨污分流制，雨水经汇集后直接排出厂外。项目污水主要为员工生活盥洗废水。员工生活盥洗废水排污系数为80%，故员工生活废水产生量为0.096m³/d（28.8m3/a），处理生活污水经厂区化粪池处理，定期清掏用作农肥，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 ③声环境影响分析及环保措施分析 项目营运期间采取基础减振、厂房隔声等措施后，再经距离衰减，西侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其他厂界满足3类标准，不会对周围声环境造成明显影响。 ④固废环境影响分析及环保措施分析 本项目的固废主要有生产过程中产生的废包装袋、除尘灰、生活垃圾。 废包装袋集中收集后外售；除尘灰回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运；综上所述，项目产生的所有固体废物均得到综合利用或合理处置，不会对环境产生明显影响。 4、项目选址可行性结论 本项目位于威县威县高新技术产业开发区晨光大街2号（河北创硕金属制品有限公司院内），该项目符合建设规划，详见附件。该区域基础条件较好，适于建设；对工程运营期的污染物采取了相应的防治措施，保证污染物稳定达标排放；厂址附近无自然保护区、风景名胜区、集中式生活饮用水源地等环境敏感区，工程建成后，不易发生环境污染纠纷事件；厂区布置合理紧凑、分区明确，厂区平面布置按照工艺流程设计，方便生产。因此项目的厂址选择可行。 - 排污口规范化 - （1）排污口规范化 1)废气排污口规范化 ①排气筒应设置编号铭牌，并注明排放的污染物。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的应在其进出口分别设置采样口。 ③采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)的规定设置。 ④当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认。 2)噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349)的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 3)固体废物规范化要求 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单储存。 - （2）环境保护图形标志 1)废气排放口和噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 2)固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按 GB15562.1-1995 执行。 3) 环境保护图形标志牌的设计、定型、制作和使用由国家环境保护局实行统一监督管理，对标志牌实行定点制作和统一监制，制作单位必须持有国家环保局签发的生产许可证或生产委托书，未经许可，任何地方和单位不得自制标志牌，也不得使用未经国家环保局统一监制的标志牌。 4)环保标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 - （3）信息公示 企业应按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令部令 第31 号)的要求及时向社会进行公布，具体公布内容如下： 1)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3)防治污染设施的建设和运行情况； 4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5)突发环境事件应急预案； 6)其他应当公开的环境信息。 6、项目监测计划 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据，根据《全国环境监测管理条例》要求和项目污染物排放情况，废气、噪声的监测可委托当地有资质单位定期进行监测。 根据项目运行特征和污染物排放特征，制定以下监测方案，污染源监测因子、监测频率及取样位置见下表。 表35 本项目监测计划一览表 序号; 监测内容; 监测项目; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; 废气; 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度. 有组织; 废气处理装置进口、排气筒出口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 2; 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求. 7、污染物排放总量控制分析结论 为改善地区环境质量，企业自愿削减30%大气污染物总量，削减后总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；颗粒物：1.01t/a。 8、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见下表： 表36 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 治理对象; 环保治理设施; 数量; 验收指标; 验收标准; 环保投资（万）. 废气; 投料、打包废气; 有 组 织; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 1; 排放速率≤3.5kg/h 排放浓度≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 1. 生产车间; 无组织; 车间密闭; --; 周界外最高浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求; --. 运输粉尘; 厂区洒水抑尘. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 生活污水经厂区化粪池，定期清掏用作农肥，盥洗废水，用于厂区泼洒抑尘，不外排。; 0.5. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 南、北、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 2. 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A); 东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门定期处理; 全部妥善处理; 0.5. 除尘灰; 回用于生产. 废包装袋; 收集后外售. 合计; 环保投资4万元. 综上所述，项目的建设符合国家产业政策，选址可行，符合总量控制的要求，产生的污染物较少，经采取有效防治措施后，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，项目是可行的。 二、建议 (1)认真执行环境保护“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 (3)加强企业职工的环保教育，提高环保意识，确保污染防治措施的正常运行和污染物达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 备案证 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 生态保护红线 附图5 卫生防护距离包络图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。