建设项目环境影响报告表

年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目

项 目 名 称：

建设单位(盖章)：  河北亿强电力设备有限公司

编制日期：2019年10月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北亿强电力设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李缝硕 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李缝硕 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13930988028 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 054700 |  |
| 建设地点 | 河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 威县行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 威审投资变字[2019]54号 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3821变压器、整流器和电感器制造 |  |  |  |
| 占地面积（m2） |  | 71106.84（106.66亩） |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | 7985.7 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 24600 |  | 其中：环保投 资（万元） |  |  |  |  | 43 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 0.17% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 投产日期 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 河北亿强电力设备有限公司位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，成立于2017年，是一家生产箱式变压器、电力变压器、电力设备等的企业。该企业以威审投资[2017]140号取得“年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目”备案，并于2018年1月委托河北德源环保科技有限公司编写了《河北亿强电力设备有限公司年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目环境影响报告表》，并于2018年2月5日在邢台市环境保护局威县分局备案。在实际建设过程中，该项目生产设备由31台（套）增加至121台（套），投资金额增加，且环保措施根据当前环保要求改为二级处理，因此，威县行政审批局以威审投资变字[2019]54号对该项目重新备案，威审投资[2017]140号备案信息无效。本项目土建工程已结束。综上，本项目根据新的备案信息编制环境影响评价报告。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）的相关规定，该项目应编制环境影响报告表。河北亿强电力设备有限公司特委托河北德源环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制工作。经过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该建设项目环境影响评价报告表。 一、项目名称：年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目 二、建设性质：新建 三、建设单位：河北亿强电力设备有限公司 四、生产规模与产品方案： 项目生产规模及产品类型见表1。 表1 项目产品一览表 序号; 产品名称; 产量; 年运行时间. 1; 非晶合节能配电变压器; 500台/a; 300天. 2; 箱式变电站; 500套/ a; 300天. 3; 高压分支箱; 200套/ a; 300天. 五、主要工程内容：项目占地71106.84平方米（106.66亩），建设生产车间、配件库和辅助用房及配套设施，总建筑面积45836.44平方米（地上45706.44平方米，地下130平方米）；购置安装主要生产设备121台/套（其中一期新上设备101台/套，二期新上设备20台/套），组建非晶合节能配电变压器、箱式变电站、高压分支箱生产线及壳体喷塑生产线。项目主要建设内容见表2。 表2 主要工程内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间（45330m2）; 车间1F; 单层，钢结构，设置激光切割机、开式固定台压力机、折弯机、冷弯机等设备，用于非晶合节能配电变压器、箱式变电站、高压分支箱生产，车间西南侧设一座危废间，面积10m2. 生产附属用房3F; 其中一层北侧为库房，一层南侧为食堂，二层为办公室，三层为研发室，每层面积为1447.2 m2. 配件库; 单层，钢结构，建筑面积为7506m2，主要用于原辅材料的储存及产品的储存. 辅助工程; 门岗一; 建筑面积为172.44m2，位于厂区西侧主出入口处. 门岗二; 建筑面积为78m2，位于厂区北侧次要出入口处. 门岗三; 建筑面积为78m2，位于厂区. 北侧次要出入口处; 非机动车棚; 建筑面积为48m2，位于厂区西北侧. 消防水池; 建筑面积为120m2，位于生产车间地下. 配电室; 建筑面积为10m2，位于生产车间地下. 公共工程; 供电; 由当地供电管提供. 供水; 由当地供水管网提供. 供热; 生产过程用热由天然气烘干炉提供；办公室冬季取暖、夏季制冷由空调提供. 环保工程; 废气; 喷塑粉尘; 设一套滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器; 1根15m高排气筒外排. 烘干废气非甲烷总烃; 集气罩+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置; 1根15m高排气筒外排. 天然气烘干炉废气; ——; 1根8m高排气筒外排. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后由楼顶烟道排放. 焊接烟尘; 车间密闭，经移动式焊烟净化器处理后排放. 切割烟尘; 产生量较小，车间密闭. 废水; 项目无生产废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入威县清源污水处理厂进一步处理. 噪声; 项目噪声为设备运行产生的噪声，采取选用低噪声设备、车间合理布局、加大减震基础、厂房隔声、距离衰减等措施削减. 固废治理; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期处理. 除尘灰. 含油抹布. 金属下脚料; 集中收集后外售. 废导线. 变压器油桶; 暂存于危废间，厂家回收. 废活性炭; 暂存于危废间，定期交有资质单位处理. 本项目主要经济技术指标见表3。 表3 主要经济技术指标一览表 序号; 类别名称; 单位; 数值; 备注. 1; 规划用地面积; m2; 71106.84; 约106.66亩. 2; 地上总建筑面积; m2; 45706.44. 3; 计容面积; m2; 86885.50. 4; 建筑基底面积; m2; 42932.19. 5; 地下消防水池建筑面积; m2; 120. 6; 地下配电室建筑面积; m2; 10. 7; 容积率; /; 1.22. 8; 建筑系数; %; 60.38. 9; 绿地率; %; 11.23; 绿化面积7985.7 m2. 10; 机动车停车位; 位; 1; 0.3车位/100m2. 11; 行政办公和生活服务设施用地; %; 6.12; 不大于7.0. 六、主要生产及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备见表4： 表4 主要生产及辅助设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 规格/型号. 一期. 1; 电焊机; 26; 台; NBC-500A. 2; 机器人焊机; 2; 台; ZX7-200D. 3; 折弯机; 8; 台; MB8-6X3200. 4; 剪板机; 2; 台; MS8-6X3200. 5; 激光切割机; 2; 台; 700W-WBE40200. 6; 多功能冲孔机; 2; 台; REW907. 7; 冲床; 2; 台; ZW-450. 8; 切割机; 1; 台; J3G-84005. 9; 等离子切割机; 1; 台; LGK-120. 10; 冷弯机; 2; 台; TJ-120. 11; 高压真空冲SF6设备; 1; 台; 6单位自动型. 12; 多功能母线加工机; 3; 台; ZYNX4-5H K. 13; 空压机; 4; 台; LG18EZ/10341. 14; 金属打包机; 1; 台; DB125T. 15; 数控转塔冲床; 4; 台; MP10-30. 16; 自动喷塑流水线; 2; 台; 000（分成一大一小）. 17; 点焊机; 1; 台; DN100. 18; 雕刻机; 1; 台; CNC3040. 19; 3D打印机; 1; 台; NM-4500. 20; 激光打标机; 1; 台; JG-2000A. 21; 航吊; 13; 台; LD24/5T. 22; 航吊; 4; 台; LD24/10T. 23; 四柱压力机; 1; 台; J21S-63. 24; 码垛机器人; 1; 台; SY128-8. 25; 焊烟净化设备; 5; 套; NY-2000. 26; 机器人折弯机; 1; 台. 27; 航吊; 1; 台; LD24/20T. 28; 试验站设备; 2; 套; DL-350W. 29; 28柜组装流水线; 1; 套. 30; 低压柜组装流水线; 1; 套. 31; 冲剪复合机; 1; 套. 32; 自动上下料; 2; 套. 33; 18层料库; 1; 台. 34; 合计; 101. 二期. 1; 真空注油机; 1; 台; UP-20DG. 2; 固化炉; 4; 台; VDJ/400. 3; 储油罐; 1; 台; LR/600. 4; 绕线机; 8; 台; TS008-0型. 5; 箔绕机; 2; 台; BRJ-1100. 6; 2.5米纸剪板机; 1; 台; DS-2500. 7; 线圈整形压力机; 1; 台; YJ-100. 8; 真空浇注罐; 1; 台; THB-100. 9; 试验设备; 1; 套. 10; 合计; 20; 台. 七、原辅材料消耗 (1) 原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表5： 表5 主要原辅料、能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 单位; 用量; 备注. 1; 冷轧板; t/a; 300; 外购. 2; 不锈钢板; t/a; 150; 外购. 3; 铜线; t/a; 15; 外购. 4; 非晶合金薄片; t/a; 30; 外购. 5; 变压器油; t/a; 42.5; 外购. 6; 绝缘材料; t/a; 10; 外购. 7; 五金件; t/a; 5; 外购. 8; 焊条; t/a; 7; 外购. 9; 环氧树脂; t/a; 54; 外购. 10; 水; m3/a; 750; 当地供水管网. 11; 电; Kw·h; 86.89万; 当地供电管网. 12; 天然气; m3/a; 2.25万; 当地天然气管道接入. (2) 主要原辅材料物化性质 ①环氧树脂：根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体。英文名称：epoxy resin，熔点145～155℃，引燃温度490℃；分子量：350-3000，溶于丙酮、乙二醇、甲苯。LD50：11400 mg/kg(大鼠经口)、LC50：无资料。易燃，遇明火、高热能燃烧，受高热分解放出有毒的气体，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。 结构或分子式： ②变压器油：是石油的一种分馏产物，它的主要成分为环烷烃（约占80%），其它的为芳香烃和烷烃。俗称为棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895，凝固点小于-45℃。主要作用：变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用，对绕组等起绝缘和绝缘保养作用（保持良好绝缘状态），变压器油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用，防止电晕和电弧放电的产生，变压器油被广泛用作液压安全阀内的液封。 八、公辅设施 （1）供电 项目用电由当地供电管网提供，全年设备及生活耗电86.89万kWh。 （2）供暖 本项目生产过程用热由天然气烘干炉提供；冬季生活采暖、夏季制冷使用空调。 九、给排水 项目用水由当地供水管网供给。项目用水主要生活用水。项目劳动定员50人，根据《河北省用水定额第3部分生活用水》（DB13/T1161.3-2016），结合企业实际情况，盥洗用水量按30L/人•d计算，餐饮用水量按20L/人•d计算，职工生活用水量为2.5m3/d（750m3/a）； 项目污水主要为食堂废水和职工生活污水，污水产生量按用水量的80%计算，则食堂废水产生量为0.8m3/d，生活污水产生量为1.2m3/d，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入威县清源污水处理厂进一步处理。 项目用水及排水情况见表6，水平衡图见图1。 表6 项目用水情况一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 用水量; 损失量; 排水量; 排水去向. 1; 生活用水; 1.5; 0.3; 1.2; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入威县清源污水处理厂进一步处理. 2; 食堂用水; 1.0; 0.2; 0.8. 3; 合计; 2.5; 0.5; 2.0; --. 新鲜水2.5 生活用水 0.3 威县清源污水处理厂 1.2 1.5 化粪池 2.0 食堂用水 0.2 隔油池 1.0 0.8 0.8 图1 项目水量平衡图 m3/d 十、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，工作制度采用白班8小时工作制度，年有效工作时间为300天。 十一、占地面积及平面布置 本项目占地面积106.66亩，厂区大部分占地为生产车间，贯穿整个厂区中西部，车间西南侧设一座危废间，紧邻生产车间西侧为3层生产附属用房，配件库位于厂区东部呈南北长方形布设，门岗一位于厂区西侧主出入口处，门岗二位于厂区北侧次要出入口处，门岗三位于厂区东北侧次要出入口处，非机动车棚位于厂区西北侧，整个厂房布局合理紧凑，主大门位于西侧靠近腾飞路，方便货物的运输。厂区平面布置图见附图3。 十二、产业政策符合性及选址可行性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号）中的有关规定，该项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，属于允许类；且本项目已在威县行政审批局备案，文号为威审投资变字[2019]54号，因此，符合国家产业政策。 本项目位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，距最近的敏感点为西南侧650m的姜霍寨村，项目周围无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。威县高新技术产业开发区管委会已为本项目出具了规划证明，本项目选址合理。 十三、三线一单符合性 1、生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.96万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 威县的生态空间包括林地、草地、水体与湿地、荒漠裸露地表四大类。根据《第二次全国土地调查变更数据（2014 年）》统计，威县生态空间总面积为 66.00km2，占威县国土面积的6.52%。其中林地面积为34.75km2，占威县国土面 积的3.43%，包括有林地和其他林地，整个县域均有分布；草地面积为 16.29km2，占该县国土面积的1.61%，在该县零星分布；水体与湿地面积为8.78km2，占本县国土面积的0.87%，包括河流水面和坑塘水面，主要分布在老沙河等河流附近，零星分布在本县其他区域；荒漠裸露地表面积为6.18km2，占本县国土面积的 0.61%，包括裸地和沙地，零星分布在整个县域。 威县生态保护红线总面积为1.40km2，占全县国土面积的0.14%。本区域生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区。威县生态保护红线区为威县行政区内的南水北调中线配套工程饮用水源地保护红线区和老沙河河滨岸带生态敏感红线区。老沙河红线区东起刘家庄村、杨常屯村，南至沙河辛庄村、冯庄村，间断分布。 项目位于位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，距离厂址最近的生态红线区为老沙河，不在其红线范围内，本项目距其最近的距离为5.25km。威县生态保护红线区分布见图2。 图2 威县生态保护红线区分布图 2、环境质量底线 根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中数据统计，项目所在地周围空气中TSP、SO2、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM2.5、PM10均出现超标，NO2超标倍数为0.25倍，PM2.5超标倍数为0.97倍，PM10超标倍数为0.87倍。因此，邢台市环境空气质量属于未达标区，主要污染物是以NO2、PM2.5、PM10为主。邢台市区通过蓝天保卫战、重污染天气减排计划、错峰生产等一系列治理方案实施后，根据《2018年邢台市生态环境状况公报》中相关数据可知，邢台市空气质量达到二级及以上的天数为160天，较好的完成了相关污染源削减工作；本项目废气主要为喷塑工序产生的粉尘、固化烘干工序产生的非甲烷总烃，天然气烘干炉产生的颗粒物、SO2、NOX，切割工序产生的烟尘以及焊接工序产生的烟尘和食堂油烟。喷塑废气颗粒物经集气罩收集后经一套滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器处理后经15m排气筒P1排放，烘干废气非甲烷总烃经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒P1排放（同时加装VOCS报警装置），天然气烘干炉废气经8m高烟囱P3排放，食堂油烟经过油烟净化装置处理后由楼顶烟道排放，焊接工序在密闭车间内进行，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，废气经处理后达标排放，因此该项目不会对区域空气质量的持续改善产生较大影响。 根据《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》中分析结论，地下水除溶解性总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐和氟化物监测因子存在不同程度的超标现象，其他指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。项目无生产废水，经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网进入威县清源污水处理厂进一步处理，在采取相应的防渗等地下水保护措施后，项目运行期对周围地下水环境影响较小。 项目区域声环境质量较好，项目通过厂房隔声，并采取消声或减震措施后，项目运营期噪声对降低对周围环境影响较小。 综上所述，项目运行过程中对周围环境影响不大，满足环境质量底线要求。 3、资源利用上限 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目原料由项目周边区域供应，供应充足，且营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此项目建设符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 威县经济开发区环境准入负面清单如下表所示。 表7 威县经济开发区环境准入负面清单 产业分类; 行业清单; 工艺及设备清单; 其他清单; 制定依据. 高新技术产业（装备制造）; 金属船舶制造; ①砂型铸造油砂制芯；②粘土砂干型/芯铸造工艺；③无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉（2015年）；④动圈式和抽头式硅整流弧焊机；⑤无法安装安全保护装置的冲床；⑥无芯工频感应电炉；⑦J31-250机械压力机等。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 高新技术产业（装备制造）; 含轧钢工序的装备制造项目、有色金属冶炼，以煤炭为燃料和原料的工业项目; ——; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《邢台市禁止投资的产业目录（2015版）》. 轻工产业; 禁止准入类项目; ①纸浆制造（等量置换除外）；②机制纸及纸板制造（等量置换除外）; ①超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料袋生产；②5.1万吨/年以下的化学木浆生产线；③单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线；④宽幅在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线；⑤宽幅在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线等。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 限制准入产业; 玉米深加工项目及白酒、啤酒等酿造项目、含印染工序的纺织、服装等项目; 对可能给环境造成较大影响的投资项目实施限批，由市级投资和环境主管部门综合考虑产业布局、能源消耗和污染排放，实行最严格的能耗和排放标准，并进行总量规模控制; 《邢台市人民政府办公室关于加强对工业污染项目建设审批管理的通知》. 建材产业; ①涂料、油墨、颜料及类似产品制造（等量置换和省级园区内除外）; ①改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以消化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、水性聚氯乙烯焦油防水、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料；②实心粘土砖项目；③无复膜塑编水泥包装袋生产项目。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 建材产业; 水泥熟料生产线、水泥粉磨站项目、普通平板玻璃生产线项目、建筑陶瓷生产线项目、纸面石膏板生产线项目等; ——; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《邢台市禁止投资的产业目录（2015版）》. 农副产品加工业; ——; ①生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒罐装生产线；②3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）；③桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备；④猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺等。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 棉纺产业; ——; ①“1”字头成卷、梳棉、清花、井条、粗纱、细纱设备、纺纱制造设备；②A512、A513系列细纱机；③湿法氨纶生产工艺；④2000吨/年以下的涤纶再生纺短纤维生产装置等；⑤2万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线；⑥使用直流电机驱动的印染生产线等。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 化工业; ①农药制造（禁止单纯扩大产能的新建和扩建，新增高效、低毒、安全、新品种除外）；②医药制造业（禁止新建和扩建产能严重过剩的大宗化学原料药）; ①高毒农药项目；②单线产能1万吨/年以下的三聚磷酸钠项目；③新建染料、有机颜料、印染助剂项目；④含苯类、苯酚类脱漆剂生产项目；⑤手工胶囊填充工艺等。; 不能实现总量控制要求或取用深层地下水的项目; 《产业结构调整指导目录》、《威县经济开发区规划环境影响跟踪评价报告》. 综上，本项目不在威县经济开发区环境准入负面清单内，项目建设符合园区产业准入条件。 综上所述，本项目满足选址及“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 河北亿强电力设备有限公司位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，成立于2017年，是一家生产箱式变压器、电力变压器、电力设备等的企业。该企业以威审投资[2017]140号取得“年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目”备案，并于2018年1月委托河北德源环保科技有限公司编写了《河北亿强电力设备有限公司年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目环境影响报告表》，并于2018年2月5日在邢台市环境保护局威县分局备案。在实际建设过程中，该项目生产设备由31台（套）增加至121台（套），投资金额增加，且环保措施根据当前环保要求改为二级处理，因此，威县行政审批局以威审投资变字[2019]54号对该项目重新备案，威审投资[2017]140号备案信息无效。本项目土建工程已结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 威县位于河北省南部、邢台市东部，北纬36°52′～37°18′、东经115°12′～115°34′之间，南北48.2km，东西32km，总面积1011.8km2。东临清河县，西接广宗县，北与南宫市毗连，南与临西县及邯郸市邱县接壤。县城北距北京市380km，西北距石家庄138km，西距邢台70km。县政府驻地洺州镇。 项目位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，项目中心地理坐标为北纬36°57'43.37"，东经115°17'59.53"。厂房东侧为空地、南侧为空地，西侧为腾飞路，北邻规划一路。距项目较近的敏感点为西南侧650m的姜霍寨村。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 2、地形地貌 威县位于华北平原南部，太行山东麓，属古黄河、古漳河长期泛滥淤积而成的冲积平原。现存地貌为第四纪松散沉积物。地势平坦、开阔，土层深厚。地势从西南向东北倾斜，海拔高程为30m至35m。地面坡降为万分之一。威县境内地貌类型单一，以平地为主，间有缓岗、沙丘和洼地。 本项目位于威县南部的平原地区，地势平坦，地形相对简单。 3、气候气象 威县属暖温带大陆性半干旱季风气候区，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽、阴雨稍多，冬季寒冷，雨雪稀少。季节风较明显，常年主导风向为南风，春秋两季南北风交替出现。根据气象资料统计结果，威县主要气候气象特征见表8。 表8 主要气候气象参数一览表 项目; 单位; 数据; 项目; 单位; 数据. 年平均温度; ℃; 13.7; 自计最大风速/风向; m/s; 24.0/NW. 年平均降雨量; mm; 488.0; 定时最大风速/风向; m/s; 无. 年最大降雨量; mm; 922.1; 年平均相对湿度; %; 65. 月最大降雨量; mm; 430.3; 年极端最高温度; ℃; 42.5. 日最大降雨量; mm; 302.6; 年极端最低温度; ℃; -21.4. 近30年平均风; m/s; 2.7; 年平均日照数; h; 247. 近5年平均风速; m/s; 2.0. 4、地表水系 威县地表水主要为老沙河、古漳河、索泸河、西沙河、清凉江和赵王河，属海河流域南运河水系，沿北向东流入清凉江，属季节性河流。多年平均总流量为0.53亿m3。由于多年干旱，平水年地表水可利用量较小，枯水年基本不产生地面径流。县境还开挖排灌两用主要干、支渠23条，其中有3条较重要干渠：威临渠、东风四分干渠、卫西干渠等。 老沙河系古黄河故道，此河呈西南东北走向，起自南郭庄，至牛家寨与清凉江相接，是威县境内最大的一条排水河道，长32km。境内先后有古漳河、赵王河、威临渠等河渠汇入。东风渠自该河上游起源。 清凉江系老沙河下游，地势平坦，河面较宽。该河由牛家寨闸起往东北经大河村流入清河、南宫等地，境内全长5.2km，流域面积258.5km2。 赵王河由临西县流入县境，先后流经邵固乡东孙庄、梨园屯镇、干集乡，于王石公村北流入威临渠。此河系季节排水河，境内全长8.8km，流域面积50km2。 本项目东距东风渠600米。本项目污水主要为职工生活污水，排入化粪池处理后由附近农户定期清掏作农肥。 5、水文地质条件 本项目所在区域地下水主要赋存于第四系各种砂层中，为孔隙潜水或承压水，根据沉积物质来源、成因类型及水文地质特征，属于黄河冲积沉积物，主要特点是有咸水层分布。因此，按含水组埋藏条件及水质，该区域地下水划分为：浅层淡水、浅层咸水和深层淡水三种类型。在垂直方向上，以第四纪地层划分为基础，结合水质、水量、水动力条件，自上而下划分为四个含水组。 第Ⅰ含水组(相当于全新统Q4)：分布较普遍，为潜水，主要为冲积及湖沼作用所形成的细砂、粉细砂含水层，呈北东向条带分布为主。该含水组分上下两部分。上部含水层岩性主要为粉砂，厚4～6m，多呈透镜体状，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，水质为重碳酸、氯化物～钙、镁、钠型水，矿化度一般小于1g/L，属浅层淡水。下部含水层岩性为粉细砂、粉砂等，顶板埋深21～25m，底板埋深40～50m，总厚一般为5～10m，局部地段大于20m，单位涌水量一般为1～5m3/h·m，个别区域达5～10m3/h·m，矿化度一般为1～3g/L，少数大于3g/L，属浅层咸水上部。 第Ⅱ含水组(相当于上更新统Q3)：该含水组底板埋深150m左右，含水层岩性主要为细粉细砂、厚10～50m，单位出水量5～10m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠镁水；重碳酸、氯化物～钠水等，矿化度1～3g/L，局部3～5g/L，属浅层咸水下部，咸水底界面深度100～120m。底板以下130m～170m处有厚40m的粘土层与下部含水层相隔。 第Ⅲ含水组(相当于中更新统Q2)：该含水组底板埋深350m左右，含水层岩性主要为中砂、细砂、粉砂等，共13～18层，总厚50～80m，富水性一般为5～15m3/h·m。水质为重碳酸、硫酸盐～钠及氯化物、硫酸盐～钠水，矿化度0.6～1.4g/L，属深层淡水上部。 第Ⅳ含水组(相当于下更新统Q1)：底板埋深大于500m，顶板埋深355m左右，含水层岩性主要为粉细砂、粉砂，总厚度30～50m，共有9～12层，单位出水量5～10m3/h·m，局部地段小于5m3/h·m。水质为重碳酸、氯化物～钠型水及重碳酸、硫酸盐～钠水，矿化度0.5～1.0g/L，属深层淡水下部。目前居民生活和工农业用水主要取自于第Ⅲ和第Ⅳ含水组。威县地下水资源主要来源于降水入渗和灌溉回归。地下水流向基本为自西南向东北。 6、土壤 威县境内土壤分为2个土类，4个亚类，8个土属，45个土种。土类包括潮土和风沙土。潮土面积占全县土地面积的 98%，除河流故道两侧，基本遍布全县，熟化程度高，耕作层疏松，适宜种植农作物；风沙土分布在老沙河与西沙河沿岸，质地较粗，肥力低。潮土中主要亚类为褐化潮土，占总土地面积的76.5%，除低洼地区外全县均有分布；其次为典型潮土，主要分布在常屯、侯贯、贺营等乡镇，占总土地面积的17%；盐化潮土面积最小，主要分布在大宁、贺钊、贺营、王村等乡镇，占总土地面积的4.5%。风沙土仅划分为风沙土亚类。 本项目用地土壤类型主要为壤质脱潮土，其次为砂壤质脱潮土。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 威县地处华北平原南部，属冀南低平原区。威县总面积1011.8km2，辖8镇8乡，522个行政村。2015年末总人口56.5万，耕地面积103.2万亩，国民生产总值29.95亿元，人均生产总值5305元。第一产业生产总值13.58亿元，第二产业生产总值8.05亿元，第三产业生产总值8.32亿元，产业结构比例为45.4:26.9:27.7。威县农业较发达，是河北省粮、棉、油主要产区之一，素有“冀南棉海”之称。威县工业基础良好，形成了棉花深加工、毛皮加工、橡胶制品、建材装饰、食品加工等为主的骨干企业。乡镇企业突飞猛进，形成了皮毛皮革、毛毡、橡胶制品、汽摩配件、造纸、建筑陶瓷等八大行业。 全县共有普通高中2所，在校生6235人；初中28所，在校生30351人，小学211所，在校生39732人，儿童入学率达100%。现有职教中心1所，在校生121人。全县有电影院、剧场、文化馆、图书馆、县级广播台、电视台等，广播电视人口覆盖率100%。 全县各类医疗卫生机构803所，卫生技术人员1100人，全县已形成了比较健全的医疗预防保健网络。 2、社会交通概况 威县地理环境优越，交通发达，106国道及大广高速穿县而过，纵贯南北、青银、邢临高速公路在县内横穿而过，邢清、邢临公路与山东省相通，交通条件便利。106国道威县境内全长48.45km；青银、邢临高速公路在县内横穿而过，境内全长33.38km，县道全长52.52km。 3、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区；本项目所在区域地下水主要用途为集中式生活饮用水和工、农业用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中对地下水质量的分类，本项目所在区域地下水质量为Ⅲ类；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区划分，项目区域为3类、4a类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类功能区标准。 4、南水北调配套工程邢清干渠 南水北调配套工程邢清干渠工程位于河北省中南部，受水区为邢台市的11个县市13个供水目标，地处东经113°52＇～115°42＇、北纬36°50＇～37°23＇之间。南水北调配套工程邢清干渠保护区范围为干渠外30m。邢清干渠从总干渠赞善分水口分水，输水至清河、南宫，沿线设沙河高新技术开发区、沙河水厂、金百家水厂、南和任县、平乡巨鹿、广宗、威县、临西共9个分水口，多年平均年供水量为11957万m3。途径沙河、邢台市开发区、南和、平乡、广宗、威县、清河、南宫8个县市，全长168.746km。邢清干渠采用有压管道输水，地下埋管的形式，管材选用PCCP、DIP管和HDPE管，管径DN2200～DN1200，管道设计内压0.6～1.0MPa。 本项目不在南水北调配套工程邢清干渠保护区范围内。 5、威县经济开发区总体规划 河北省威县高新技术开发区原为威县工业区，根据河北省众联能源环保科技有限公司对该工业区编制的《威县工业区规划环境影响评价报告书》（2009年）及河北省环境保护厅对该报告书出具的审查意见（批文号为：冀环评函【2009】199号）。河北省人民政府已出具《关于同意设立河北威县经济开发区的批复》，批复文号为冀政函【2011】22号。 为了推进威县招商引资和项目建设工作，加快工业发展、改变工业落后局面，实现产业集群发展模式，使威县工业科学、健康发展，避免走传统高污染、高能耗工业发展模式，威县县委、县政府委托规划部门编制了《河北威县经济开发区规划》。河北威县经济开发区总规划面积15.0304平方公里，分为南区和北区。南区位于威县第什营乡政府驻地北部，占地4平方公里，其四至范围为：东至马厂村耕地，南至第什营村及芦头村耕地，西至谭家庄村耕地，北至西夏官村、东夏官村、莫尔寨村及乔家庄村耕地；北区规划面积为11.0304平方公里，四至范围为：东至腾飞路，南至开放路、自强路及朝阳路，西至106国道，北至北二环、棉纺路及团结路。 威县经济开发区规划发展高新技术产业及棉纺、农副产品加工业、化工及仓储和物流业及建材业。区内设置集中供水、集中供热、集中污水处理等基础设施。 （1）给水工程 工业区给水由威县给水厂提供，工业区内主干管采用环状管网，局部为树枝管网，以提高供水安全性。在工业区内布置DN600mm的供水主管，DN200的次干管，给水管道一般布置在道路南侧和东侧的人行道或非机动车道下面，埋深一般为1-2m。给水管网已铺设到本项目厂区所在地。 目前，威县城乡供水有限公司已经建成并投入运行，给水管网已经铺设完成。本项目用水由园区供水管线引入项目区，水质水量可以满足要求。 （2）排水工程规划 县城新区内各企业废水自行处理后全部排入工业区排水管网，最终进入威县清源污水处理厂集中处理。本项目所在区域配套排水管网已建成，为雨污分流式。 河北省威县清源污水处理厂位于范七里村东320m，为县城东北工业用地，占地面积2公顷。污水处理厂址东临晨光大街、南邻顺通汽车配件有限公司、北面为四支渠及长城路。该污水处理厂总投资5600万元，其中污水处理厂投资1939.74万元，管道设施投资为3660.26万元。项目污水处理采用循环式SBR污水处理工艺，设计日处理能力为2万m3/d，实际处理能力为1.2万m3/d。污水处理厂2010年6月开始试运行，2010年8月通过环保部门验收，污水可达标排放。 威县清源污水处理厂进水水质要求为pH 6-9、COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 150mg/L、氨氮 35mg/L，污水处理厂进水水质要求满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准的要求（CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400 mg/L、NH3-N≤35mg/L、pH：6-9），出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2008）一级A标准（CODcr：50 mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、NH3-N：5mg/L、pH：6-9）。外排出水通过县城北部四支渠排入六支渠，最终流入老沙河。威县污水处理站近期服务范围为世纪大街以西区域、远期增加世纪大街以东区域。 目前，威县清源污水处理厂已建成投产，剩余处理能力为7360m3，厂区所在区域排水管网已铺设完成。本项目位于威县清源污水处理厂收水范围。本项目生活废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，同时满足威县清源污水处理厂进水水质要求后，排入威县清源污水处理厂进一步处理，且威县清源污水处理厂剩余处理能力能够满足本项目需要。 （3）电力工程规划 威县现有220kV变电所1座，主变2台，总容量240MVA；110kV变电站3座，主变5台，总容量233MVA；35kV变电站11座，主变22台，主变总容量118.4MVA；35kV输电线路22条，全长181.5km，10kV配电线路80条共1993.887km，低压线路总长度2881km，共有配电变压器5681台，容量35.47MVA。全县用电以第一产业用电为主，近年来第二、第三产业和城镇居民用电呈上升趋势，带动了用电负荷的快速增长。 项目所在区域供电电网已铺设完成。本项目供电由国网河北威县供电有限公司提供，采用双电源供电制，电源引自向园区供电变电站，可满足项目用电需求。 （4）热力工程规划 根据《威县工业区规划》和《威县工业区规划环境影响报告书》，威县开发区用热来自开发区中部布置的集中供热锅炉。威县崇羌热力公司建设的威县集中供热工程已部分投入使用，热水已基本满足县城居民区使用，通往县域新区的热力管网正在铺设中。 （5）生活垃圾填埋场 威县生活垃圾卫生填埋场位于县城西北侧4km处，洛州镇皇神庙西北侧，占地8.0hm2，垃圾处理量150t/d，起始处理规模为119t/d，最大处理规模为169t/d，库容约104.95万m3，服务年限15年（2010-2024年），处理工艺采用厌氧卫生填埋处理，渗沥液采用回灌和通过管道运至污水处理厂进行处理，该垃圾填埋场2010年已投产运营。 - （6）本项目与威县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见 表9 与威县经济开发区规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 总体规划环评审查意见; 本项目; 是否符合. 1; 树立循环经济理念，贯彻清洁生产、达标排放、总量控制原则，坚持经济建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。; 本项目在落实报告提出的污染防治措施的前提下，各项污染物均能达标排放，明确了本项目各污染因子的控制总量。; 符合. 2; 制定合理的环境保护目标；逐项落实完善水、气、固体废物和生态环境的综合治理对策和污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放；完善各项风险防范措施和危险废物处置措施。; 本项目制定了合理的环境保护目标，逐项对水、气、固体废物和生态环境的提出治理对策和污染防治措施，能够确保各项污染物稳定达标排放，并制定了合理的危险废物处置措施。; 符合. 3; 进一步优化规划区布局，根据工业类别合理分区，严格控制规划区入区产业类型，严把环保准入条件。; 园区以棉花产业、农副产品加工业、装备汽摩配件产业园、商贸物流产业园、光伏信息产业园为主导，积极引进配套的工业企业项目。本项目为变压器、整流器和电感器制造项目，符合园区产业定位。; 符合. 4; 分期制定环境保护目标，结合威县当地自然环境特征，调整工业区集中供热和污水处理厂规模和位置，优先建设集中供水设施、集中供热、污水集中处理设施等基础设施。; 本项目用水、用电由园区统一提供，废水最终排入威县清源污水处理厂进一步处理。; 符合. 5; 合理调整土地利用规划，严格落实有关国家土地利用政策的规定，占用耕地先补后占，实现占补平衡，确保项目占地符合国家相关要求。; 本项目位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，威县高新技术产业开发区管委会已为本项目出具了规划证明，本项目选址合理。; 符合. 6; 切实保护水资源，结合安全饮水工程的实施，合理调整用水规划；以可以利用水资源量调整规划经济发展目标；规划区内实行水资源统一规划、统一管理，本着节约用水和一水多用的原则，提高水循环利用率。; 本项目生产不用水，项目用水仅为项目员工生活用水。; 符合. 7; 切实落实环境管理和跟踪监测的有关规定，新区建设过程中应适时开展环境影响跟踪评价，结合评价要求及时调整规划内容。; 本项目制定了严格的污染源及环境监测计划，并对企业环境管理提出相关要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合威县经济开发区规划各项要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): - 大气环境 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）应按照年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标，同时要求六项污染区全部达标即为环境质量达标。 根据《2018年河北省生态环境状况公报》，邢台市各污染物年均值见下表。 表10 2018年邢台市空气质量年均值 单位（微克/立方米，CO毫克/立方米） 地区; SO2; NO2; PM10; CO-95per; O3-8H-90per; PM2.5. 邢台市; 26; 50; 131; 2.8; 203; 69. 由上表可知，二氧化硫（SO2）年平均浓度26微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均浓度第95百分位数2.8毫克/立方米，二氧化氮（NO2）年平均浓度36微克/立方米，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数203微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度131微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度69微克/立方米。SO2、CO、NO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3 日最大 8 小时不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。区域大气环境质量不达标。 随着《关于印发邢台市打赢蓝天保卫战三年作战计划的通知》（邢政发[2018]17号）的实施，邢台市的大气环境质量正在逐步好转。 - 地下水环境 - 根据当地常规数据监测可知，项目所在地地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目所在区域地下水水质较好； 3、地表水：满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 4、声环境：项目区域声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。 5、土壤环境 区域土壤环境质量较好，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、重点文物、饮用水源保护区、自然保护区等重点保护目标，根据工程性质及周围环境特征，确定厂址周围居民点为环境空气保护目标；项目厂址所在区域地下水为地下水保护目标。确定的环境保护对象及保护目标见表11和表12。 表11 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 东经; 北纬. 白伏村; 115.312672; 36.967672; 居民; 大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区; NE; 700. 东郭庄村; 115.320997; 36.968684; NE; 1250. 时家庄村; 115.318809; 36.961072; E; 925. 姜霍寨村; 115.300055; 36.956511; SW; 650. 李寨村; 115.291944; 36.969610; NW; 1250. 王王目村; 115.314045; 36.949309; SE; 1490. 表12 地下水、地表水及声环境主要环境保护目标和保护级别 环境要素; 保护目标; 相对方位; 相对距离（m）; 保护对象; 保护级别. 地表水; 东风渠; E; 600; 地表水体; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类、4a类标准. 地下水; 厂址周围区域; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，具体标准值详见表13。 表13 环境空气质量标准 环境要素; 标准名称; 标准限值. 大气环境; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准; 污染物名称; 平均时间; 浓度限值. SO2; 24小时平均; 150mg/m3. 1小时平均; 500mg/m3. NO2; 24小时平均; 80mg/m3. 1小时平均; 200mg/m3. CO; 24小时平均; 4µg/m3. 1小时平均; 10µg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160mg/m3. 1小时平均; 200mg/m3. PM10; 24小时平均; 150mg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75mg/m3. 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3. 2、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体标准值详见表14。 表14 地下水质量标准 环境要素; 标准名称; 标准限值. 项目类别; 浓度限值. 地下水环境; 地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准; pH; 6.5～8.5. 总硬度; 450mg/L. 溶解性总固体; 1000mg/L. 硫酸盐; 250mg/L. 耗氧量; 3.0mg/L. 氨氮; 0.50mg/L. 硝酸盐; 20mg/L. 亚硝酸盐; 1.00mg/L. 挥发性酚类; 0.002mg/L. 总大肠菌群; 3.0MPNb/100mL. 细菌总数; 100CFU/mL. 3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 4、声环境：西厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类区标准，其它厂界执行3类区标准，具体标准值详见表15。 表15 声环境质量标准 环境要素; 标准名称; 适用类别; 标准限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. - 5、土壤环境：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值。 表16 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018） 单位：mg/kg 序号; 项目; 筛选值; 标准来源. 1; 汞; 38; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 铅; 800. 5; 铜; 18000. 6; 镍; 900. 7; 铬（六价）; 5.7. 8; 苯; 4. 9; 甲苯; 1200. 10; 乙苯; 28. 11; 间&对-二甲苯; 570. 12; 苯乙烯; 1290. 13; 邻-二甲苯; 640. 14; 1,2-二氯丙烷; 5. 15; 氯甲烷; 37. 16; 氯乙烯; 0.43. 17; 1,1-二氯乙烯; 66. 18; 二氯甲烷; 616. 19; 反-1,2-二氯乙烯; 54. 20; 1,1-二氯乙烷; 9. 21; 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 22; 1,1,1-三氯乙烷; 840. 23; 四氯化碳; 2.8. 24; 1,2-二氯乙烷; 5. 25; 三氯乙烯; 2.8. 26; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 27; 四氯乙烯; 53. 28; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 29; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 30; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 31; 氯苯; 270. 32; 氯仿; 0.9. 33; 2-氯苯酚; 2256. 34; 萘; 70. 35; 苯并(a)蒽; 15. 36; 䓛; 1293. 37; 苯并(b)荧蒽; 15. 38; 苯并(k)荧蒽; 151. 39; 苯并(a)芘; 1.5. 40; 茚并(1,2,3-cd)芘; 15. 41; 硝基苯; 76. 42; 1,4-二氯苯; 20. 43; 1,2-二氯苯; 560. 44; 苯胺; 260. 45; 二苯并(a,h)蒽; 1.5. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1及表2排放标准要求；非甲烷总烃废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放监控浓度限值标准及表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；天然气烘干炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2限值要求，即颗粒物50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOX 400mg/m3，同时满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中相关要求，即颗粒物30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOX 300mg/m3。运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）小型餐饮单位标准，即最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%。 表17 大气污染物排放标准 污染物; - 标准值; - 标准名称. 非甲烷总烃; - 最高允许排放浓度60mg/m3; - 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业非甲烷总烃浓度限值. - 最低去除效率70%. - 2.0mg/m3; - 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; - 染料尘： - 最高允许排放浓度18mg/m3 - 最高允许排放速率0.51kg/h; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准. - 其它颗粒物： - 1.0mg/m3; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. - 染料尘： - 肉眼不可用. - 30mg/m3; - 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2限值要求，同时满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中相关要求. SO2; - 200mg/m3. NOX; - 300mg/m3. 食堂油烟; - 最高允许排放浓度2.0mg/m3; - 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）小型餐饮单位标准. - 最低去除效率60%. - 废水 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足威县清源污水处理厂进水水质要求，标准值见表18。 表18 污水排放标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 三级标准; 威县清源污水处理厂进水水质; 本项目. 1; 化学需氧量（CODCr）; 500; 300; 300. 2; 五日生化需氧量（BOD5）; 300; 150; 150. 3; 悬浮物（SS）; 400; 150; 150. 4; 氨氮; / 35; 35. - 3、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其它厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表19 噪声排放标准一览表 污染物; 标准名称; 适用类别; 标准限值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、项目产生的固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单(环境保护部公告2013年第36号) ；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(环境保护部公告，2013年第36号)。 |
| 总 量 控制 指 标 | 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)、关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通（环发[2014]197号）规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。结合本项目的污染源及污染物排放特征，污染物总量控制因子确定为COD、NH3-N、SO2、NOX、非甲烷总烃、颗粒物。 本项目无重点污染物COD、NH3-N、SO2和NOX排放，建议总量控制指标为：SO2 0.061t/a，NOx 0.092t/a，COD 0.180t/a，氨氮0.021t/a，非甲烷总烃 0.576t/a，颗粒物 0.139t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目生产工艺流程及产污环节见下图： 1、框架壳体生产过程 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 排污节点 图3 框架壳体生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 框架壳体生产需经过切割成段、机加工、焊接、检验、喷塑、烘干等几道工序。其工艺流程描述如下： (1)切割成段 原材料冷轧板、不锈钢板由汽车运入厂区堆放于生产车间指定位置。生产时将原材料由轨道运至加工平台，依据产品的材质厚度和加工图纸的要求，利用冲剪机或激光切割机或剪板机将材料切割成加工所需的形状规格。 废气污染源：切割工序产生的烟尘产生量小，车间无组织排放。 噪声污染源：激光切割机等设备产生的噪声，采用厂房隔声的措施。 固体废物：下脚料集中收集后外售。 (2)机加工 根据框架外壳的不同规格尺寸需求，选择性的使用开式固定台压力机、折弯机、冷弯机、雕刻机等加工设备对钢材进行机加工处理。开式固定台压力机精度高，可配备自动送料装置，实现半自动化冲压作业，适用冲孔、弯曲、浅拉伸等多种冷冲压工序；利用折弯机、冷弯机对外购钢板进行折弯；雕刻机对固定于主机工作台上的钢板进行雕刻，可雕刻出在计算机中设计的各种平面或立体的浮雕图形及文字。 噪声污染源：开式固定台压力机、折弯机、冷弯机等设备产生的噪声，采用厂房隔声的措施。 固体废物：下脚料集中收集后外售。 (3)焊接 对原材料进行一系列机加工处理后，进行组装焊接，向钢结构表面焊装其他零部件，采用CO2气保焊机等完成焊接作业或手工组装完成。 废气污染源：焊接工序产生焊接烟尘，经焊烟净化器进行收集。 噪声污染源：焊机等设备产生的噪声，采用厂房隔声的措施。 固体废物：除尘灰集中收集后由环卫部门统一处理。 (4)喷塑 组装完成的框架外壳送自动喷塑流水线进行表面喷涂塑粉，项目采用环氧树脂粉末自动静电喷粉技术。喷粉工序产生的粉尘首先经滤芯除尘出来后再经布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒排放。 废气污染源：喷塑流水线产生粉尘经一套滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器处理后经1根15米高排气筒（P1）排放。 噪声污染源：自动喷塑流水线设备产生的噪声，采用厂房隔声的措施。 固体废物：除尘灰集中收集后由环卫部门统一处理。 (5)烘干 喷塑完成的框架外壳采用烤箱对其进行烘干固化处理，固化温度220℃左右，并持续约60min时间，从而使环氧树脂粉末发生交联反应固化，在涂装表面形成致密坚韧涂层，即得半成品壳体。 废气污染源：固化烘干工序产生有机废气经集气罩收集后送至UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，后经15米高排气筒（P2）排放，天然气烘干炉废气经8m高烟囱排放。 2、节能配电变压器生产 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 排污节点 图4 节能配电变压器生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： (1)剪切 按要求将外购非晶合金薄片进行纵剪横切，得到所需尺寸。 噪声污染源：激光切割机等设备产生的噪声，采用厂房隔声的措施。 固体废物：下脚料集中收集后外售。 (2)铁芯整装 将外购非晶合金薄片放好上夹件绝缘，把几个非晶合金铁心摆放在上夹件内，尺寸较小的放在两侧，搭接口向上。将铁心柱，用半干性玻璃黏带绑紧(厚1.2 mm)，使之无间隙，把垫板绑扎在里面。 (3)铁芯绝缘制作 打开各铁心搭接接口部分后，将其竖起用收缩带捆扎在一起，外面绑上0.5mm 纸板以免套装线圈时，划坏铜线线圈的绝缘或划伤人，准备套线圈。 (4)线圈制造 按图样规定的绕向和出头长度，用崴弯工具将导线崴成90°。把绝缘出头放到挡板的槽口中，利用绕线机进行铜线绕匝，当线圈绕到第一层最后几匝时，先备好几根布带均匀的放在绝缘纸板上，套端绝缘并绕完最后几匝。在导线升层处，加厚绝缘包扎。线圈绕到最末一匝时，按图样要求，留出长度并剪断导线，包扎绝缘到图样要求的厚度，绕制完毕，卸下线圈。 噪声污染源：绕线机等设备产生的噪声，采用厂房隔声的措施。 固体废物：废导线集中收集后外售。 (5)线圈整形 将整理好的线圈上端放于线圈整形压力机压板上，在两压板之间用少于4根（要放对称），M16~M24螺杆联接起来，沿圆周均匀的拧紧螺杆。把线圈最后拧紧，送入干燥炉内干燥执行。经干燥后的线圈，迅速进行再修整合加压，直到线圈高度完全符合图样要求。 (6)线圈烘干 用压缩空气吹净线圈，并检查线圈外形是否有碰伤处。将线圈吊到烘箱上，烘箱从室温开始升温，以每小时15℃的速度，经过5~6小时的时间将温度升到100℃，在此温度下预热4h。将烘箱温度提高到110±5℃，在此温度下将线圈干燥16h即可。 (7)绝缘装配 检查线圈出头及分接出线的位置是否符合线圈绝缘装配图样所示位置。内部线圈出头和圆筒式高压线圈内部出头，平直导线后，弯折成型，再半叠包皱纹纸达到要求的绝缘厚度及长度，最后包直纹布带半叠一层。 (8)引线连接 按图样要求及其它有关规定验收引线，分接线，铜排，接线片，接线头，导线夹等所有引线接头线均采用高精密焊机连接。 废气污染源：焊接工序产生焊接烟尘，经焊烟净化器进行收集。 噪声污染源：焊机等设备产生的噪声，采用厂房隔声的措施。 (9)器身干燥 打开加热排管的电蒸汽阀门，使罐内温度缓慢上升，升温速度不得超过15℃/h。控制炉温与铁心温度的温差不大于30℃，和控制炉温不超过105±5℃。当上温度达90±5℃后，启动真空泵，将真空度缓慢提高到0.01MPa，并维持真空度0.08~0.085 MPa间0.5h。保持炉温105±5℃继续提高真空度到0.098MPa以上，每小时放一次冷凝水并测冷凝水量。当满足一定的数值时，处理结束，解除真空出罐。 (10)器身总装 器身出炉后，要进行全面检查，对损坏的零部件要及时修理及补做。整理器身紧固件。引线位置应符合图样，装箱盖，固定铁心接地片，拧紧螺母。同时检查并清理所有密封面，把油箱清理干净，无金属等异物。检查箱沿密封面是否平整，放好箱沿抗油橡胶，封好箱底塞子。放垫圈，拧好接地螺丝，把油箱位置摆正。插好箱沿螺栓，将清洁、无油污的胶垫放在箱沿上并放正，然后对称均匀拧紧螺母，准备注油。 (11)真空注油工艺 打开抽真空管路和真空机组，使油箱的真空度均匀的提升至133Pa时，稍微延长一段时间后关闭抽空真空管路，检查密封情况。开启干燥罐加热器，调整仪表的控温温度(初期升温可以将设定温度设为70～90°C)。设备“器身温度”达到60°C时，可以适当的调低控温设定温度(调到60～70°C)。开启注油罐加热器，调整仪表的控温温度，可以适当的调低控温设定温度。开启注油阀门，分别按下各注油通道所对应的注油阀按钮。调节每个注油通道的阀门开度，控制调节注油流速在8L/min左右，开始对产品进行注油工作。 固体废物：变压器油桶暂存于危废间，由厂家回收；沾染变压器油的含油抹布由环卫部门定期处理。 (12)静放 注油后的产品应采取静置处理，一般要求产品静放时间为12小时左右。静放过程中应不断的打开产品上部的放气塞，排净内部空气。 (13)油压试漏 检查油管路、压缩空气管路应保持在良好的运行环境状态，油门、气门转动灵活，密封可靠，过滤器在有效状态。检查结果达到指标即可得节能配电变压器产品。 3、箱式变电站生产 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 排污节点 图5 箱式变电站生产工艺流程及排污节点图 上述半成品壳体与变压器成套组装成低压柜及高压柜、开关柜壳体与外购开关成套组装成开关柜，均置于箱式变电站壳体内在指定区域进行器身手工装配后安装铜排或电缆连线，最后配置箱体内绝缘防护器具后安装调试完即可入库待售。 噪声污染源：主要各种板子、活板子、风动板子、丝锥、夹子、铁锤、手锯等装配工具产生的噪声，厂房隔声的降噪措施。 4、高压分支箱生产 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 排污节点 图6 高压分支箱生产工艺流程及排污节点图 上述半成品开关柜壳体与外购开关成套组装成开关柜，置于分支箱壳体内在指定区域进行器身手工装配后安装铜排、双通套管、暗锁等元器件调试完即可入库待售。 噪声污染源：主要各种板子、活板子、风动板子、丝锥、夹子、铁锤、手锯等装配工具产生的噪声，厂房隔声的降噪措施。

主要污染工序： 1、施工期主要污染工序： 本项目施工期已结束，无施工期污染。 2、营运期主要污染工序 （1）废气：废气污染源主要为喷塑工序产生的粉尘，固化烘干工序产生的非甲烷总烃，天然气烘干炉产生的颗粒物、SO2、NOX，切割工序产生的烟尘以及焊接工序产生的烟尘和食堂油烟。 （2）废水：废水主要为食堂废水和职工生活废水，主要污染因子为COD，氨氮。 （3）噪声：本项目噪声主要为激光切割机、开式固定台压力机、折弯机、冷弯机等挤出机、自动喷塑流水线设备、焊机、绕线机等产生的设备噪声，噪声值在60～80dB(A)之间。 （4）固废：主要为除尘灰、下脚料、废导线、变压器油桶、含油抹布以及职工生活垃圾及废活性炭。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷塑废气 | 颗粒物 | 36kg/h；21.6t/a | 0.035kg/h；0.021t/a |
|  | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 0.27kg/h；0.32t/a | 0.073kg/h；0.088/a |
|  | 烘干炉废气 | 颗粒物 | 3.47mg/m3；0.0036t/a | 3.47mg/m3；0.0036t/a |
|  |  | SO2 | 2.94mg/m3；0.0009t/a | 2.94mg/m3；0.0009t/a |
|  |  | NOX | 137.31mg/m3；0.042t/a | 137.31mg/m3；0.042t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.83mg/m3；0.004t/a | 0.28mg/m3；0.0004t/a |
|  | 生产车间 | 焊接烟尘 | 0.112kg/h；0.112t/a | 0.745kg/h；0.457t/a |
|  |  | 切割烟尘 | 0.015kg/h；0.015t/a |  |
|  |  | 喷塑工序无组织颗粒物 | 0.72kg/h；0.432t/a |  |
|  |  | 烘干工序无组织非甲烷总烃 | 0.027kg/h；0.032t/a | 0.027kg/h；0.032t/a |
| 水 污 染 物 | 食堂废水、生活污水（600m3） | COD | 350mg/L；0.210t/a | 250mg/L；0.150t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L；0.120t/a | 160mg/L；0.096t/a |
|  |  | SS | 180mg/L；0.108t/a | 140mg/L；0.084t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.015t/a | 20mg/L；0.012t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 收集后由环卫部门定期处理 |
|  | 除尘工序 | 除尘灰 | 0.1t/a |  |
|  | 生产工序 | 含油抹布 | 0.05 t/a |  |
|  |  | 下脚料 | 22.5t/a | 集中收集后外售 |
|  |  | 废导线 | 0.01t/a |  |
|  |  | 变压器油桶 | 0.05t/a | 暂存于危废间，厂家回收 |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 0.3t/a | 暂存于危废间，定期交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为激光切割机、开式固定台压力机、折弯机、冷弯机等挤出机、自动喷塑流水线设备、焊机、绕线机等产生的设备噪声，噪声值在60～80dB(A)之间。通过采取选用噪音低的设备、加装减震底座、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，其它厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 结合本项目的建设，厂区内进行植树绿化，可以改善周围生态环境。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期已结束，不再进行施工期环境污染分析。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气影响分析 项目废气主要为喷塑工序产生的粉尘、固化烘干工序产生的非甲烷总烃，天然气烘干炉产生的颗粒物、SO2、NOX，切割工序产生的烟尘以及焊接工序产生的烟尘和食堂油烟。 ①喷塑粉尘 本项目框架壳体喷涂采用一大一小2条自动喷塑流水线，喷塑室内设5个喷枪。根据企业提供工艺参数，喷枪喷粉量为300g/min，喷粉室喷枪全部运行时喷粉量为90kg/h，塑粉附着率为60%，粉尘产生量为36kg/h。喷塑室粉尘经旋风分离出大颗粒塑粉后经过布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（P1）排放，滤芯除尘器收集率为98%，处理效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，经处理后外排粉尘速率为0.035kg/h，引风机风量为12000m3/h，外排粉尘浓度为2.9mg/m3，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级排放标准。喷塑工序每年工作600h，外排粉尘量为0.021t/a。 ②烘干固化废气 本项目烘干固化工序使用烤箱进行。烘干固化会产生有机废气，产生量按附着在工件上的塑粉的1%计算，塑粉用量为54t/a，则有机废气挥发量为0.32t/a，固化工作时间为1200h/a，非甲烷总烃初始排放速率为0.27kg/h。 项目在烤箱的出口上方设置集气罩，将废气收集后通过一套UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经过15米高排气筒（P2）排放。配套风排风量为8000m3/h，集气效率为90%，处理效率达90%。经处理后非甲烷总烃排放浓度3.03mg/m3，排放速率为0.024kg/h，排放量为0.029t/a，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放监控浓度限值标准。 ③天然气烘干炉废气 参照《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中天然气锅炉产排污系数规定，该项目废气量为136259.17标立方米/万立方米原料，每燃烧1万立方米天然气原料产生的SO2为0.02Skg，NOX为18.71kg。经类比，烟尘产生量为160g/1000m³-天然气，本项目天然气燃料中硫份含量为20mg/m³。本项目天然气烘干炉年用天然气2.25万m³，因此本项目废气产生量为30.66万m3/a，烟尘、SO2和NOX的产生浓度分别为3.47mg/m³、2.94mg/m³和137.31mg/m³，烟尘、SO2和NOX的产生量分别为0.0036t/a、0.0009t/a和0.042t/a。各污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2限值要求，同时满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中相关要求，废气经8米高烟囱（P3）排放。 ④食堂油烟 本项目食堂以天然气为燃料，设置2个灶头。用餐最大人数按50人计，食用油用量按0.01kg/人•天，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%计，每天工作3小时。则油烟排放浓度为2.83mg/m3（按风量5000m3/h计），油烟由专用的排烟通道收集，经过油烟净化装置（去除效率90%）处理后由楼顶烟道排放。最终排放的油烟浓度为0.28mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型单位标准限值要求，即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥60%。 ⑤切割烟尘 本项目在钢板切割过程中产生少量的烟尘。查阅相关资料，钢板切割过程中产生的烟尘为原料的0.01%，切割的钢板总量为150t/a，则颗粒物产生量为0.015t/a，产生量较小，车间无组织排放。 ⑥焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），发尘量为11～16g/kg·焊接材料，项目每车间年消耗焊丝为7t，焊接烟尘的产生量为0.112t/a（16g/kg×7000kg/a×10-6 =0.112t/a）。 本项目焊接烟尘经侧吸管收集后通过移动式焊烟净化器进行处理后车间无组织排放。焊接废气捕集率为90%，焊烟净化器除尘效率为90%，本项目焊接工序年工作1000h，则颗粒物无组织排放速率为0.010kg/h，排放量为0.010t/a。 在生产过程中，受捕集率影响，喷塑粉尘无组织排放量为0.432t/a，排放速率为0.72 kg/h；切割及焊接工序颗粒物无组织排放量为0.025t/a，排放速率为0.025 kg/h；烘干固化工序非甲烷总烃无组织排放量为0.032t/a，排放速率为0.027kg/h。 综上所述，在生产过程中，受捕集系统捕集率限制等原因，颗粒物排放量为0.457t/a，排放速率为0.745kg/h；非甲烷总烃排放量为0.032t/a，排放速率为0.027kg/h。 2、环境空气影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判断进行分级。 （1）Pmax及D10%的计算 根据项目工程分析结果，选用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐模型中的估算模型，选择正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算主要污染物的下风向最大落地浓度Pmax的占标率及地面浓度达标准限值10%所对应的最远距离D10%，依据表17判据进行大气评价等级判定。 依据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公式：Pi＝Ci×100%/Coi 式中：Pi——第i个污染物最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物环境空气质量标准，mg/m3。 评定等级按下表的分级依据进行划分： 表20 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一; Pmax≥10%. 二; 1≤Pmax＜10%. 三; Pmax＜1%. 本项目评价因子和标准见表21： 表21 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值; 标准来源. PM10; 二类区; 24小时; 0.15（mg/m3）; GB 3095-2012. TSP; 二类区; 24小时; 0.3（mg/m3）. SO2; 二类区; 24小时; 0.15（mg/m3）. NOX; 二类区; 24小时; 0.08（mg/m3）. 非甲烷总烃; 二类区; 1小时; 2（mg/m3）; DB13/1577-2012. 估算模型所用参数见表22： 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -21.6. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; -. 海岸线方向; -. 本项目有组织污染源源强参数见表23，项目无组织污染源源强参数见表24。 表23 项目污染源源强参数一览表（点源） 项目; 点源名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口温度; 烟气流速; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 颗粒物; 非甲烷总烃; SO2; NOX. 单位; --; m; m; K; （m/s）; h; --; kg/h. 数据; P1; 15; 0.4; 293; 28.47; 600; 正常排放; 0.035; /; /; /. 数据; P2; 15; 0.4; 293; 18.98; 1200; 正常排放; /; 0.024; /; /. 数据; P3; 8; 0.4; 373; 0.77; 1200; 正常排放; 0.003; /; 0.00075; 0.035. 表24 项目污染源源强参数一览表（无组织面源） 排放源名称; 评价因子; 面源参数; 源强 （kg/h）; 城市/乡村 选项. 高/m; 长/m; 宽/m. 生产车间无组织排放; 颗粒物; 11.5; 232.45; 144; 0.745; 乡村. 非甲烷总烃; 0.027. 根据估算模式预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表25。 表25 本项目废气最大落地浓度及出现的距离一览表 名称; 评价因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 最大落地浓度距离（m）; 占标率（%）. 排气筒P1; 颗粒物; 0.001014; 859; 0.22533. 排气筒P2; 非甲烷总烃; 0.002694; 736; 0.1347. 排气筒P3; 颗粒物; 0.001128; 95; 0.25. SO2; 0.0002831; 95; 0.06. NOX; 0.01321; 95; 6.61. 生产车间无组织排放; 颗粒物; 0.06933; 306; 7.70333. 非甲烷总烃; 0.00212; 308; 0.106. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的颗粒物，Pmax为7.70%，D10%未出现，Cmax为0.06933mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值 项目无组织面源对四周厂界最大贡献浓度值见表25。 表26 无组织面源对四周厂界最大贡献浓度一览表 单位：mg/m3 评价点 名称; 评价因子; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间无组织排放; TSP; 0.001943; 0.001713; 0.001374; 0.001367. 非甲烷总烃; 0.06305; 0.05739; 0.04578; 0.04557. 由表26预测结果分析可知，工程实施后，颗粒物无组织排放面源对周围厂界贡献浓度为0.04557～0.06305mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3的要求；非甲烷总烃无组织排放面源对周围厂界贡献浓度为0.001367～0.001943mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2企业边界大气污染物浓度限值要求：非甲烷总烃周界外浓度最高点≤2.0mg/m3的要求。 3、大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气评价级别为二级时，项目不进行进一步预测与评价。 4、本项目污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表27 大气污染物有组织排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 2.9; 0.035; 0.021. 2; 排气筒P2; 非甲烷总烃; 3.03; 0.024; 0.029. 3; 排气筒P3; 颗粒物; 3.47; 0.003; 0.0036. SO2; 2.94; 0.00075; 0.0009. NOX; 137.31; 0.035; 0.042. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0246. SO2; 0.0009. NOX; 0.042. 非甲烷总烃; 0.029. ②无组织排放量核算 表28 大气污染物无组织排放量核算表 排放口; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 切割及焊接; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0mg/m3; 0.025. 喷塑未收集; 颗粒物; 加强有组织收集; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0mg/m3; 0.432. 烘干固化未收集; 非甲烷总烃; 加强有组织收集; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 2.0mg/m3; 0.032. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.457. 非甲烷总烃; 0.032. ③大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E 年排放—项目年排放量，t/a； Mi 有组织—第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi 有组织—第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj 无组织—第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj 无组织—第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表29 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.4816. 2; SO2; 0.0009. 3; NOX; 0.042. 4; 非甲烷总烃; 0.061. 5、防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，本项目卫生防护距离计算公式如下： QcQm=1A(BLC+0.25r2)0.05LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需的卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，与所在地区近五年的平均风速及污染源构成类型有关，具体数值取自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中表5。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离源项选取计算参数见表30。 表30 项目卫生防护距离计算参数及计算结果 车间; 项目; 源强特征; 平均 风速 (m/s); 计算系数; 卫生防护距离计算(m). 源强 (kg/h); 面积 (m2); 排放平均高度(m); A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 0.745; 45330; 11.5; 2.0; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 14.968. 非甲烷总烃; 0.027; 45330; 11.5; 2.0; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.111. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中规定，无组织排放多种有害气体的工业企业，按最大值计算卫生防护距离，计算得到的卫生防护距离在100m以内的，级差按50m考虑；当两种或两种以上有害气体的卫生防护距离在同一级别时，卫生防护距离级别应该高一级。因此确定工程卫生防护距离为100m。距离厂址周围最近的敏感点为西南侧650m的姜霍寨村，因此，拟建工程选址符合卫生防护距离要求。 表31 项目大气环境影响自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物(颗粒物、非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价 标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2017)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他拟建、在建项目污染源□; 区域 污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 ( )h; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率 ＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物、非甲烷总烃); 有组织监测 无组织监测; 无监测□. 环境质量监测; /; 监测点位数( ); 无监测□. 评价 结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距( )厂界最远( )m. 污染源年排放量; SO2：(0.0009 )t/a; NOx：( 0.042)t/a; 颗粒物： (0.4816)t/a; VOCs： ( 0.061)t/a. 2、水环境影响分析 本项目废水为食堂废水和职工生活污水，食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起经化粪池处理后由市政污水管网排入威县清源污水处理厂进一步处理。 (1)地表水环境影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目产生的盥洗废水经化粪池处理后，经市政污水管网排入威县清源污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水，评价等级属于三级B，可不进行水环境影响预测。 ②水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目无生产废水，废水主要为食堂废水和职工生活污水。污水产生量为2.0m3/d，主要污染物为COD、SS、BOD5和NH3-N，初始产生浓度分别为350mg/L、180mg/L、200mg/L和25mg/L，经隔油池、化粪池处理后，经处理后污染物浓度分别为250mg/L、140mg/L、160mg/L和20mg/L，经管网排入威县清源污水处理厂进一步处理，不直接排入地表水，排入市政管网污水量为2.0m3/d，排水水质可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，同时满足威县清源污水处理厂进水水质要求。 本项目废水水质简单，污染物浓度低，化粪池处理是进入污水处理厂前最常见和最有效的前处理方式，处理后可满足相关标准要求，因此本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行。 ③依托污水处理设施的环境可行性评价 威县清源污水处理厂现阶段处理规模1.2万m3/d，本项目在威县清源污水处理厂收水范围，本项目排水量为2.0m3/d，占污水处理厂处理能力0.017%，不会给污水处理厂运行负荷带来冲击，可完全接纳本项目污水。 本项目位于威县清源污水处理厂收水范围内，区域污水管网已铺设，能够收纳本项目污水。因此本项目废水依托威县清源污水处理厂进行处理可行。 ④污染物排放量核算 本项目废水量为2.0m3/d，本项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网进入威县清源污水处理厂进一步处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及威县清源污水处理厂进水水质要求，即COD≤500mg/mL，BOD5≤300mg/mL，SS≤400mg/mL，氨氮≤35mg/mL。 表32 本项目实施后废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; 115°17'59.53"; 36°57'43.37"; 0.06; 污水处理厂; 间歇排放; 8:00-18:00; 威县清源污水处理厂; COD BOD5 SS NH3-N; 500 300 400 35. 表33 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/mL）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/d）. 1; 1; COD; 500; 0.001; 0.300. 氨氮; 35; 0.00007; 0.021. SS; 400; 0.0008; 0.240. BOD5; 300; 0.0006; 0.180. ⑤地表水环境影响评价自查表 表34 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型√；水温要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放√；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位(水深)□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B√; 一级□；二级□；三级□. 现场调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□； 其他; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 调查时期. 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; ( ); 监测断面或点位个数 ( )个. 续表34 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 现状评价; 评价范围; 河流：长度( )km湖库、河口及近岸海域：面积( )km2. 评价因子; ( ). 评价标准; 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类□；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准( ). 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□ 不达标区□. 预测范围; 河流：长度( )km湖库、河口及近岸海域：面积( )km2. 预测因子; ( ). 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 续表34 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标要求□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√. 污染源排放量 核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、NH3-N、SS、BOD5）; （0.300、0.021、0.240、0.180）; （500、35、400、300）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证 编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施√；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施√；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动√；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （厂区废水排放口）. 监测因子; （）; （COD、BOD5、SS、NH3-N）. 污染物排放 清单; √. 评价结论; 可以接受√；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. (2)地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“78电气机械及器材制造”中的“其他”，为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 为防止本项目建设对地下水造成污染，本项目根据厂区各功能区布设相应的防渗措施，具体防渗方案如下： 重点防渗区域：本项目危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE——GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区域：本项目化粪池采用垂直防渗+水平防渗，底部采用HDPE—GCL复合防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土等防渗，侧壁设防渗墙，厚度不小于15cm，渗透系数小于10-7cm/s；厂房地面采取三七灰土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥防渗。 综上所述，本项目废水合理处置，且厂区各功能区均采取相应防渗措施，可有效阻止污染物下渗，项目营运期不会对地下水环境产生影响。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为激光切割机、开式固定台压力机、折弯机、冷弯机等挤出机、自动喷塑流水线设备、焊机、绕线机等产生的设备噪声，噪声值在60～80dB(A)之间。 本项目采取选用低噪声设备、车间合理布局、加大减震基础、厂房隔声、距离衰减等措施后，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，其它厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，周围敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为除尘灰、下脚料、废导线、变压器油桶、含油抹布以及职工生活垃圾等。 项目劳动定员50人，每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量为7.5t/a，除尘灰产生量为0.1t/a，含油抹布产生量约0.05 t/a，集中收集后由环卫部门定期处理；废导线产生量为0.01t/a，下脚料产生量为22.5t/a，集中收集后外售；变压器油桶产生量为0.05t/a，暂存于危废间，由厂家回收。 活性炭吸附产生的废活性炭产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》(2016版)，属于“HW49 其他废物 非特定行业900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，厂区危废间暂存，定期送有资质单位处理。 根据上述分析项目产生的非甲烷总烃经UV光解+活性炭吸附处理达标后排放，总处理效率为90%，UV光解处理量按照50%去除率计算，则活性炭处理率为80%；活性炭和非甲烷总烃吸附量比例为1:3。根据前文源强分析，活性炭吸附装置去除非甲烷总烃量为0.1t/a ，则废活性炭产生量为0.3t/a，更换周期为6个月，废活性炭产生量为0.15t/a。 本项目设立专门的危险废物暂存间。应符合如下要求： ①危废间建设方案 建设1间危废暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）相关要求，结合项目具体情况，确定扩建项目危废间建设。方案如下： a、危废间应以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成相对封闭场所，设施内要有安全照明设施； b、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； - c、危废间设置倒排沟和渗滤液收集井等预防事故性溢漏的防护系统； d、危废间贮存设施应根据贮存危险废物的危险特性设置相应的安全装置以及配备足够的消防器材、应急设施； e、危废间内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行过道，以便应急处理； f.危废间内外均需设置危险废物标识。 ②危险废物外运管理要求 在转移危险废物前，报批危险废物转移计划，在网上申请联单。固体废物管理处审查危险废物产生单位提出的申请。符合办理要求的，予以批准，并发放联单编号；获得批准后，打印联单，转移危险废物；未获批准的，按照审批意见进行修改，重新申请。危险废物运输单位按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写、运行和保存联单。固体废物管理处对联单办理、运行、接受情况进行确认，有关数据存入数据库。危险废物接受单位对所接收的危险废物处置完成后，将处置情况反馈至固体废物管理处。 ③危险废物接收、运输可行性 目前，邢台市危险废物经营单位较多，可接收本项目产生的危险废物。因此，项目危险废物交有资质单位处理可行。 综上，项目产生的固体废物均得到有效的处理和综合利用，不外排，不会对周围环境造成影响。 综上可知，本项目营运期间产生的固体废物和危险废物均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-其他”，为Ⅲ类项目；本项目占地71106.84（106.66亩），为“中型”；本项目位于邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，周边用地性质为工业用地，土壤环境敏感程度为“不敏感”，本项目可能影响的范围位于厂界内，因此，可不开展土壤环境影响评价工作，对周边土壤环境影响较小。 6、生态影响分析 项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目厂区周边、道路两侧、厂界因地制宜种植树木，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。 综上可知，本项目不会对区域的生态造成不利影响。 7、污染源及环境监测计划 （1） 污染源监测计划 项目投入运行后，日常环境监测可以委托有资质监测单位进行监测，根据该项目污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： ①定期对产生的废气、厂界噪声进行监测； ②定期向当地环境管理部门上报监测结果。 运营期污染源常规监测计划见表35。 表35 运营期常规污染源监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 喷塑废气处理设备出口; 废气量、颗粒物; 1次/年. 烘干固化废气处理设备进、出口; 废气量、非甲烷总烃; 1次/年. 天然气烘干炉废气排气筒出口; 废气量、颗粒物、SO2、NOX; 1次/年. 食堂油烟净化器进出口; 废气量、油烟; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/年. 超标报警传感装置; 安装在排气筒处，规范排污口，完善监测平台. 为确保建设单位所在区域环境达到功能区划的要求，建设单位有必要投资进行本环评报告中的环保措施，减轻噪声对环境的污染，有利于环境的可持续发展，这样才能真正达到经济、社会、环境三方面的和谐统一。 （2）环境质量监测计划 ①监测项目 a环境空气：废气量、颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX。 b声环境：等效连续A声级； ②环境监测布点及频次 a环境空气：环境空气监测点可设在厂区上下风向，一般情况下，环境空气监测每年进行一次。 b声环境：声环境监测点位：厂界四周；监测频率：厂界噪声每季度至少进行一次监测。 （3）信息公开 依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《环境信息公开办法(试行）》的相关要求，企业应当及时、准确地公开企业环境信息，项目环境信息公开的内容见表36。 表36 环境信息公开一览表 序号; 信息公开内容. 1; 企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。. 2; 企业年度资源消耗总量。. 3; 企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。. 4; 企业环保投资和环境技术开发情况. 5; 企业环保设施的建设和运行情况。. 6; 企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况。. 7; 与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；企业履行社会责任的情况。. 8; 企业自愿公开的其他环境信息。. 8、环境管理 为保证企业污染物稳定达标排放，建设单位对生产过程中产生的各项污染物应采取严格的治理措施，减少环境污染，采取如下措施： - （1）配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 - （2）掌握企业内部污染物排放状况，制定并实施环境保护工作的规范；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理。 - （3）对光催化氧化装置、活性炭吸附装置等环保设施实施电路改造工程，采取分表计电措施。 - （4）规范化排污口。该项目无生产废水外排，不涉及污水排污口。排气筒设置应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“两个排放相同污染物的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒”要求。 （5）设立排污口标志牌。按照环保相关规范要求设立排污口标志牌。标志牌采 用 1.5-2mm 冷轧钢板，立柱采用38×4无缝钢管，表面采用搪瓷或者反光贴膜。 - （6）企业应建立排污口监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS 定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 - （7）企业应在排气筒上设立监测孔，监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开，并在监测点位处设置监测平台，监测平台应设置在监测孔的正下方 1.2m-1.3m 处。 9、“三同时”验收 （1）污染源排放口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发 [1999]24 号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排放口标志牌。 ③项目无生产废水外排。生产过程中需排放的污染物废气、噪声、固废，各排放口设置标志牌如下： 排放口名称; 编号示例; 图形标志. 排气筒; FQ-01. 噪声源; ZS-01. 固废堆放场所; GF-01. （2）危废间标识要求 由于项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表 37 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色、图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的， 建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100cm 时；部分危险废物利用、处置场所. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. （3）根据省环保厅《关于加强重点工业源挥发性有机废气排放在线监控工作的通知》（冀环办字函【2017】544 号）文件要求，对排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOCs在线监测实施，对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置。项目未达到在线监测设施安装条件，需安装超标报警传感装置，超标报警传感装置安装在排气筒处，并与环保部门进行联网。根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）第45条要求，VOCs排放设备设置二次密闭间，且二次密闭间内设有稳压排风系统，使密闭间内保持微负压。 10、总量控制分析 本项目从源头上削减污染物排放量。对各工序污染源均采取了相应有效的治理措施，实现了各类污染物的达标排放，有效控制了各类污染物的排放量。 按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算，除火电行业外，其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定，本项目污染物达标排放总量控制指标如下： 表38 项目废气污染物总量核算 项目; - 排放浓度(mg/m3); - 排气量(m3/h); 运行时间(h/a); - 污染物年排放量 - (t/a). - 颗粒物; 30; 255.5; 1200; 0.009. - SO2; 200; 255.5; 1200; 0.061. - NOX; 300; 255.5; 1200; 0.092. - 非甲烷总烃; 60; 8000; 1200; 0.576. - 颗粒物; 18; 12000; 600; 0.130. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3) *排气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：SO2：0.061t/a；NOX：0.092t/a；非甲烷总烃：0.576t/a；颗粒物：0.139t/a. 表39 项目废水污染物总量核算 项目; 污染物浓度(mg/L); 废水量(m3/d); 运行时间(d/a); 污染物年排放量(t/a). COD; 300; 2.0; 300; 0.180. 氨氮; 35; 2.0; 300; 0.021. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L) *废水量(m3/d)*生产时间(d/a)/106. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；. 因此，本项目污染物达标排放总量控制指标为：SO2 0.061t/a，NOx 0.092t/a，COD 0.180t/a，氨氮0.021t/a，非甲烷总烃 0.576t/a，颗粒物 0.139t/a. 11、清洁生产分析 清洁生产是实现污染源稳定达标和总量控制的重要手段，能有效地解决环境污染与经济发展之间的矛盾。清洁生产由于追求污染预防和全过程控制，有效地减少了污染物的产生量，减轻了污染治理的负担。 评价主要从生产工艺与装备、资源能源利用指标、污染物排放指标等方面分析项目的清洁生产水平。 （1）生产工艺与装备 本项目选用国内先进水平的工艺和设备，符合国家标准。 （2）污染物排放指标 废水排放指标：项目无生产废水，经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网进入威县清源污水处理厂进一步处理。 废气排放指标：本项目废气主要为喷塑工序产生的粉尘、固化烘干工序产生的非甲烷总烃，天然气烘干炉产生的颗粒物、SO2、NOX，切割工序产生的烟尘以及焊接工序产生的烟尘和食堂油烟。喷塑废气颗粒物经集气罩收集后经一套滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器处理后经15m排气筒P1排放，烘干废气非甲烷总烃经集气罩收集后经UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m排气筒P1排放（同时加装VOCS报警装置），天然气烘干炉废气经8m高烟囱P3排放，食堂油烟经过油烟净化装置处理后由楼顶烟道排放，焊接工序在密闭车间内进行，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后排放，废气经处理后达标排放，对周围环境影响很小。 固废排放指标：本项目生产过程中产生的固废均得到合理处置，无随意排放。 噪声排放指标：本项目生产过程中产噪设备均置于生产车间内，通过车间隔声及距离衰减后，可达标排放。 （3）清洁生产结论 综合以上分析，拟建项目采用了较先进较成熟的生产工艺，物耗能耗低，各项污染物均得到了有效处理，全部实现达标排放，并对废物进行了资源化利用，处于较先进水平。 12、环保投资概述 拟建项目的环保投资约43万，占工程总投资的0.17%，具体环保投资见表40。 表40 环保投资一览表 项目; 污染源; 环保措施; 投资额（万元）. 废气; 喷塑废气; 集气罩; 滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器; 15m排气筒P1; 7. 车间密闭，加强有组织收集. 烘干废气; 集气罩; UV光氧+活性炭吸附; 15m排气筒P2，同时加装VOCS报警装置; 17. 车间密闭，加强有组织收集. 天然气烘干炉废气; 8m排气筒P3; 2. 食堂油烟; 经过油烟净化装置处理后由楼顶烟道排放; 2. 焊接工序; 车间密闭，经移动式焊烟净化器处理后排放; 6. 切割废气; 车间密闭; ——. 废水; 生活污水; 经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网进入威县清源污水处理厂进一步处理; 1. 食堂废水. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 4. 固废; 一般固废; 集中收集后外售; 2. 危险废物; 暂存于危废间，定期由资质单位处理. 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门处理. 防渗; 危废暂存间渗透系数小于10-10cm/s; 2. 隔油池、化粪池渗透系数小于10-7cm/s. 合计; 43. 13、排污许可管理 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证,对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任,承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检査。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷塑废气 | 颗粒物 | 设一套滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求 |
|  |  | 无组织颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒，并且需要将超标报警传感装置安装在排气筒处，规范排污口，完善监测平台 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业污染物排放限值 |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  | 天然气烘干炉废气 | 颗粒物 SO2 NOX | 8m高烟囱 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2限值要求，同时满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中相关要求 |
|  | 食堂油烟 | 烟油 | 经过油烟净化装置处理后由楼顶烟道排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型单位标准限值要求 |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 切割工序 | 烟尘 | 车间无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 食堂废水、生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS | 经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网进入威县清源污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及威县清源污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期处理 | 不外排 |
|  | 除尘工序 | 除尘灰 |  |  |
|  | 生产工序 | 含油抹布 |  |  |
|  |  | 废导线 | 集中收集后外售 |  |
|  |  | 下脚料 |  |  |
|  |  | 变压器油桶 | 暂存于危废间，厂家回收 |  |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 | 暂存于危废间，定期交有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 机器设备 | 噪声 | 选用噪音低的设备、加装减震底座、厂房隔声等措施 | 西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类、其它厂界满足3类标准要求 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 在道路两旁、厂区内广泛植树绿化，可保护该区域生态环境质量，不仅美化了周围环境，而且具有净化空气之功效。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 工程概况 - 1、项目概况 项目名称：年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱项目 建设性质：新建 - 生产规模：年产500台非晶合金节能配电变压器、500套箱式变电站、200套高压分支箱。 - 项目总投资和环保投资：项目总投资24600万元，其中环保投资43万元，占总投资的0.17%。 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员50人，工作制度采用白班8小时工作制度，年有效工作时间为300天。 - 2、项目选址 项目位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，项目中心地理坐标为北纬36°57'43.37"，东经115°17'59.53"。厂房东侧为空地、南侧为空地，西侧为腾飞路，北邻规划一路。距项目较近的敏感点为西南侧650m的姜霍寨村。项目占地符合当地城乡规划要求。 - 3、建设内容与产业政策 - （1）建设内容 - 项目占地71106.84平方米（106.66亩），建设生产车间、配件库和辅助用房及配套设施，总建筑面积45836.44平方米（地上45706.44平方米，地下130平方米）；购置安装主要生产设备121台/套（其中一期新上设备101台/套，二期新上设备20台/套），组建非晶合节能配电变压器、箱式变电站、高压分支箱生产线及壳体喷塑生产线。 （2）产业政策符合性及选址可行性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录》（冀政办发［2015］7号）中的有关规定，该项目不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 - 本项目位于河北省邢台市威县经济开发区腾飞南路东侧规划一路南侧，距最近的敏感点为西南侧650m的姜霍寨村，项目周围无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。威县高新技术产业开发区管委会已为本项目出具了规划证明，本项目选址合理。 - 4、项目衔接 （1）给水：项目用水由当地供水管网供给。可满足项目生产需求。 （2）排水：项目污水主要为食堂废水和职工生活污水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入威县清源污水处理厂进一步处理。 （3）供电：项目用电由当地供电管网提供，全年设备及生活耗86.89万kWh。 （4）供热：本项目生产过程用热由天然气烘干炉提供；冬季生活采暖、夏季制冷使用空调，不设燃煤锅炉。 - 5、环境质量现状调查及环境保护目标 （1）大气环境 区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，区域环境空气质量良好。 （2）地下水环境 本区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）声环境 区域声环境现状质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类标准。 （4）环境保护目标 评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。根据工程性质及周围环境特征，确定厂址周围居民点为环境空气保护目标；项目厂址所在区域地下水为地下水保护目标。 - 6、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目废气主要为喷塑工序产生的粉尘、固化烘干工序产生的非甲烷总烃、天然气烘干炉产生的废气、切割工序产生的烟尘以及焊接工序产生的烟尘。 项目框架外壳喷涂采用自动喷塑流水线，产生的粉尘经一套滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器处理后废气通过15m高的排气筒排空，滤芯除尘器收集率为98%，处理效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，经处理后粉尘排放浓度为2.9mg/m3，排放速率为0.035kg/h，排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 本项目烘干固化工序使用烤箱进行。产生的废气经集气罩收集后通过一套UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后经过15米高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放监控浓度限值标准。 本项目天然气烘干炉废气经8m高烟囱排放，各污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2限值要求，同时满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中相关要求。 本项目食堂以天然气为燃料，设置2个灶头。油烟由专用的排烟通道收集，经过油烟净化装置（去除效率90%）处理后由楼顶烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型单位标准限值要求。 本项目切割工序产生的烟尘产生量小，车间无组织排放。焊接工序产生的废气采用侧吸集气装置收集后利用移动式焊烟净化器处理后无组织排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物边界大气污染物浓度限值1.0mg/m3。 在生产过程中，受捕集系统捕集率限制等原因，少量废气在车间内以无组织形式排放，经预测，厂界无组织废气非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求；颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水，废水主要为食堂废水和职工生活污水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后排入威县清源污水处理厂进一步处理。 综上分析，项目营运期对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目主要噪声为激光切割机、开式固定台压力机、折弯机、冷弯机等挤出机、自动喷塑流水线设备、焊机、绕线机等产生的设备噪声，通过采取选用低噪声设备、车间合理布局、加大减震基础、厂房隔声、距离衰减等措施后，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求，其它厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求，周围敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为除尘灰、下脚料、废导线、变压器油桶、含油抹布以及职工生活垃圾、废活性炭。 除尘灰、生活垃圾、含油抹布集中收集后由环卫部门定期处理；废导线、下脚料集中收集后外售；变压器油暂存于危废间，由厂家回收；废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 综上所述，项目固废得到合理处置，不会对环境产生不良影响。 7、总量控制 建议以本环评核算的污染物排放量作为污染物总量控制目标值，即SO2 0.061t/a，NOx 0.092t/a，COD 0.180t/a，氨氮0.021t/a，非甲烷总烃 0.576t/a，颗粒物 0.139t/a。 8、清洁生产水平分析结论 - 本项目生产技术为国内成熟的生产技术，采用了多项节能降耗措施和减污措施，使单位产品能耗、物耗、污染物排放量极大减少。因此，本项目属清洁生产工艺，清洁生产在国内处于先进水平。 9、工程可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，项目选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，本项目建设对环境影响不大，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。本项目从环保角度分析，该项目的建设是可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表41： 表41 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 处理对象; 环保治理设施; 验收指标; 验收标准; 投资金额（万元）. 废气; 喷塑废气; 颗粒物; 设一套滤芯除尘和布袋除尘双级除尘器+1根15m高排气筒（P1）; 排放浓度≤120mg/m3 最高允许排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准要求; 7. 无组织颗粒物; 车间密闭，加强有组织收集; 周界外最高浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 烘干废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置+1根15m排气筒（P2），并且需要将超标报警传感装置安装在排气筒处，规范排污口，完善监测平台; 排放浓度≤60mg/m3 处理效率≥70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业污染物排放限值; 17. 无组织非甲烷总烃; 车间密闭，加强有组织收集; 周界外最高浓度≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求. 天然气烘干炉废气; 颗粒物 SO2 NOX; 8m高烟囱（P3）; 颗粒物30mg/m3 SO2 200mg/m3 NOX 300mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2限值要求，同时满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中相关要求; 2. 食堂油烟; 烟油; 经过油烟净化装置处理后由楼顶烟道排放; 最高允许排放浓度2.0mg/m3 最低去除效率60%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型单位标准限值要求; 2. 焊接工序; 烟尘; 车间密闭，经移动式焊烟净化器处理后排放; 周界外最高浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求; 6. 切割工序; 烟尘; 车间密闭; --. 废水; 食堂废水、生活污水; 经隔油池处理后的食堂废水与生活污水一起经化粪池处理后排入市政污水管网进入威县清源污水处理厂进一步处理; COD≤500mg/L BOD5≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤35mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及威县清源污水处理厂进水水质要求; 1. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、车间合理布局、加大减震基础、厂房隔声、距离衰减等措施; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）; 西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准; 4. 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 其它厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. 固废; 职工生活垃圾; 收集后由环卫部门定期处理; 合理处置，不外排; 2. 除尘灰. 含油抹布. 废导线; 集中收集后外售. 下脚料. 变压器油桶; 暂存于危废间，厂家回收. 废活性炭; 暂存于危废间，定期交有资质单位处置. 防渗; 本项目危废间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE——GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）等防渗，渗透系数≤10-10cm/s；本项目隔油池、化粪池采用垂直防渗+水平防渗，底部采用HDPE—GCL复合防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土等防渗，侧壁设防渗墙，厚度不小于15cm，渗透系数小于10-7cm/s；厂房地面采取三七灰土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥防渗; 2. 合计; 43.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 备案信息 附件2 规划证明 附件3 营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。