邢环威审[2020]34号 审批意见： 所报《威县中科宇能科技有限公司年产200套大型风电机组叶片项目》收悉，根据报告表的结论，经研究现批复如下： 一、同意该公司的年产200套大型风电机组叶片项目环境影响报告表作为工程设计、建设及环境管理依据。 二、1、切割、打磨和钻孔工序粉尘经袋式除尘装置处理后由15m排气筒外排、粉碎工序经集气罩+布袋除尘器+15m排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；混料、固化成型和胶接、辊漆、晾干工序有机废气（非甲烷总烃）、脱模工序废气(甲苯与二甲苯合计) 经催化燃烧装置+15m排气筒（安装超标报警装置且与环保部门联网）外排满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值中表面涂装业相关标准；食堂油烟废气经专用结构烟道收集、油烟净化处理设备净化后至屋顶排放，满足 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2（中型）标准要求；无组织废气 加装顶吸装置，厂区安装报警装置且与环保部门联网，满足 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他行业排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求。 2、设备噪声采取隔声、合理布局等措施后，再经距离衰减，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 3、生活污水（含食堂废水），外排满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996） 表4中三级标准和威县清源污水处理厂进水水质要求。 4、废玻璃纤维、废碎屑和边角料、除尘灰、废包装材料在指定地点集中收集外售处理；废水性漆滚子、废渣、废化学包装桶、废活性炭、废机油、废含油抹布，暂存危废间内，定期由有资质的单位处理；生活垃圾、餐厨垃圾 废弃餐厨油脂集中收集后送环卫部门。 5、项目总量指标为：COD 0.573t/a、NH3-N 0.048t/a、SO2 0t/a、NOX0t/a、颗粒物0.206t/a、VOCs 2.072t/a。 6、企业要严格落实报告表中的各项环保措施，生产中加强管理，确保各项污染物的达标排放。 三、建设项目主体工程与环保设施竣工后需按国家有关规定办理排污许可证，通过验收方可投入生产。 公 章 经办人：王杰慧 2020年8月12日