邢环威审[2020]37号 审批意见： 所报《河北旺市多家具有限公司年产3000套木质家具项目》收悉，根据报告表的结论，经研究现批复如下： 一、同意该公司的年产3000套木质家具项目环境影响报告表作为工程设计、建设及环境管理依据。 二、1、喷漆、晾干、拼板工序产生的废气经水帘除漆雾+喷淋塔+吸附浓缩-催化燃烧装置处理后通过15米高排气筒排放P1(VOCs超标报警装置并联网)，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业的排放限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准(染料尘)；木工车间废气经集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒排放P2；打磨车间经打磨除尘柜+15米高排气筒排放P2，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（其他）；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准要求、非甲烷满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。 2、生活污水泼洒抑尘不外排；生产废水循环利用不外排。 3、东、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，西、北厂界满足4类标准。 4、废活性炭、水帘废水、废过滤棉、沉渣暂存危废间，定期交有资质单位处置；生活垃圾收集后送环卫部门指定地点；废胶桶、废漆桶暂存危废间，厂家定期回收。 5、总量控制指标为颗粒物：3.726t/a、SO2： 0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、非甲烷总烃：2.160t/a 6、企业要严格落实报告表中的各项环保措施，生产中加强管理，确保各项污染物的达标排放。 三、建设项目主体工程与环保设施竣工后需按国家有关规定办理排污许可证，通过验收方可投入生产。 公 章 经办人：王杰慧 2020年8月20日